### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul________Reabilitarea iluminatului stradal în satul Filipeni

Autoritatea contractantă______Primăria satului Filipeni

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT- 442 1.1. Lucrari de Constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea dela 0,4 kv pina la 1 kv ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 2,393 |
| 2 | Pretul firmei | Conductor SIP-4 2x25 | m | 2543,00 |
| 3 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7 mm F2007 | m | 214,00 |
| 4 | Pretul firmei | Agrafa A 200 | buc | 214,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema de intindere PA 1500 | buc | 102,00 |
| 6 | Pretul firmei | Consola de ancoraj CA- 1500 | buc | 70,00 |
| 7 | Pretul firmei | Suspendarea intermediara ES 1500 | buc | 37,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema CDR/CN | buc | 89,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema PS-1-1 | buc | 147,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema EP95-13 | buc | 57,00 |
| 11 | Pretul firmei | Curea p/u cablu la d= 45 mm, CSB180 | buc | 184,00 |
| 12 | Pretul firmei | Capac elastic CPTA-25 | buc | 16,00 |
| 13 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kv la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, Lea 0,38 kv | buc | 13,00 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canaluri, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime <0,75 m teren mijlociu pentru pozarea electrodului orizontal) | M3 | 2,70 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, poamintul provenind din teren mijlociu. | M3 | 2,70 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui srat in parte, umpluturile executinduse din pamint coeziv. | 100 m3 | 0,027 |
|  |  | 1.2 Montarea |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 18 | Pretul firmei | Furtun metalic P3 –ЦП-50 | m | 16,00 |
| 19 | 098-02-148-1 | Cablu pina la 35 kv in tevi, blocurisi cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( SIP- 4., AVVG) | 100m | 0,16 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu tip AVVG 2x25 mm2 | m | 11,00 |
| 21 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice(epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kv, sectiunea unui conductor, pina la : 70mm2 | buc | 4,00 |
| 22 | Pretul firmei | Manson PKVĂ-1 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat PRGN 1x1,5 mm2. | buc | 57,00 |
| 24 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat K1P-0,35-0,5 | buc | 57,00 |
| 25 | Pretul firmei | Conductor PRGN1x 1,5 mm2 | m | 544,00 |
| 26 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LEAF 2 1 COB30 LEAF 2 2 COB60) | buc | 57,00 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,091 |
| 28 | Pretul firmei | Teava otel profil 80x80 | m | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Teava otel profil 50x50 | m | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Beton C 15 | M3 | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ȘMP) | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Șina SNI 8x12-6CS-S | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-600-1 | Contoare montate pe support pregatit, monofazat ZCG 112A | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat ( BA47, KMI, OPC) | buc | 6,00 |
| 35 | 08-01-081-2 | Aparat de commanda si semnalizare( ARCOM) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurarea si protective, cantitate extremitati conectate pina la :2(FS – 52 GF) | buc | 57,00 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, vertical, din otel rotund | 10 buc | 3,70 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100m | 0,09 |
| 39 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 40 | Pretul firmei | Conductor de legare la pamint (ZP6) | m | 56,30 |
|  |  | 1.3 Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Corp de iluminat (LEAF 2 1 COB 30) | buc | 49,00 |
| 42 | Pretul firmei | Corp de iluminat ( 60 V LEAF 2 2 COB60) | buc | 8,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap de evidenta ” BZUM TF- 03-01 sc” | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Panou de comanda SMP-1-074- U1 | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Contor monofazat ZCG 112A F 5-40A | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/25 B | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/20 B | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/10 B | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/ 8 B | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Contactor KMI -11811 In=18 A, Uk=230 V | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Taimer ARCOM- AHC15A | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Discarcator OPC1 C 1P | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A /250 B | buc | 57,00 |
|  |  | 2. PT- 49 2.1. Lucrari de Constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea dela 0,4 kv pina la 1 kv ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 3,034 |
| 2 | Pretul firmei | Conductor SIP-4 2x25 | m | 3222,00 |
| 3 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7 mm F2007 | m | 244,00 |
| 4 | Pretul firmei | Agrafa A 200 | buc | 244,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema de intindere PA 1500 | buc | 129,00 |
| 6 | Pretul firmei | Consola de ancoraj CA- 1500 | buc | 76,00 |
| 7 | Pretul firmei | Suspendarea intermediara ES 1500 | buc | 46,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema CDR/CN | buc | 112,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema PS-1-1 | buc | 183,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema EP95-13 | buc | 67,00 |
| 11 | Pretul firmei | Curea p/u cablu la d= 45 mm, CSB180 | buc | 229,00 |
| 12 | Pretul firmei | Capac elastic CPTA-25 | buc | 16,00 |
| 13 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kv la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, Lea 0,38 kv | buc | 16,00 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canaluri, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime <0,75 m teren mijlociu pentru pozarea electrodului orizontal) | M3 | 2,70 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, poamintul provenind din teren mijlociu. | M3 | 2,70 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executinduse din pamint coeziv. | 100 m3 | 0,027 |
|  |  | 2.2 Montarea |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 18 | Pretul firmei | Furtun metalic P3 –ЦП-50 | m | 16,00 |
| 19 | 098-02-148-1 | Cablu pina la 35 kv in tevi, blocurisi cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( SIP- 4., AVVG) | 100m | 0,16 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu tip AVVG 2x25 mm2 | m | 11,00 |
| 21 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice(epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kv, sectiunea unui conductor, pina la : 70mm2 | buc | 4,00 |
| 22 | Pretul firmei | Manson PKVĂ-1 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat PRGN 1x1,5 mm2. | buc | 67,00 |
| 24 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat K1P-0,35-0,5 | buc | 67,00 |
| 25 | Pretul firmei | Conductor PRGN1x 1,5 mm2 | m | 639,00 |
| 26 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LEAF 2 1 COB30 LEAF 2 2 COB60) | buc | 67,00 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,091 |
| 28 | Pretul firmei | Teava otel profil 80x80 | m | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Teava otel profil 50x50 | m | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Beton C 15 | M3 | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ȘMP) | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Șina SNI 8x12-6CS-S | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-600-1 | Contoare montate pe support pregatit, monofazat ZCG 112A | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat ( BA47, KMI, OPC) | buc | 7,00 |
| 35 | 08-01-081-2 | Aparat de commanda si semnalizare( ARCOM) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurarea si protective, cantitate extremitati conectate pina la :2(FS – 52 GF) | buc | 67,00 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, vertical, din otel rotund | 10 buc | 4,70 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100m | 0,09 |
| 39 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 40 | Pretul firmei | Conductor de legare la pamint (ZP6) | m | 64,45 |
|  |  | 2.3 Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Corp de iluminat (LEAF 2 1 COB 30) | buc | 35,00 |
| 42 | Pretul firmei | Corp de iluminat ( 60 V LEAF 2 2 COB60) | buc | 32,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap de evidenta ” BZUM TF- 03-01 sc” | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Panou de comanda SMP-1-074- U1 | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Contor monofazat ZCG 112A F 5-40A | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/25 B | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/20 B | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/10 B | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/ 8 B | buc | 2,00 |
| 50 | Pretul firmei | Contactor KMI -11811 In=18 A, Uk=230 V | buc | 2,00 |
| 51 | Pretul firmei | Taimer ARCOM- AHC15A | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Discarcator OPC1 C 1P | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A /250 B | buc | 67,00 |
|  |  | 3. PT- 1 3.1. Lucrari de Constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea dela 0,4 kv pina la 1 kv ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 2,013 |
| 2 | Pretul firmei | Conductor SIP-4 2x25 | m | 2140,00 |
| 3 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7 mm F2007 | m | 144,00 |
| 4 | Pretul firmei | Agrafa A 200 | buc | 144,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema de intindere PA 1500 | buc | 74,00 |
| 6 | Pretul firmei | Consola de ancoraj CA- 1500 | buc | 46,00 |
| 7 | Pretul firmei | Suspendarea intermediara ES 1500 | buc | 26,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema CDR/CN | buc | 64,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema PS-1-1 | buc | 105,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema EP95-13 | buc | 49,00 |
| 11 | Pretul firmei | Curea p/u cablu la d= 45 mm, CSB180 | buc | 131,00 |
| 12 | Pretul firmei | Capac elastic CPTA-25 | buc | 10,00 |
| 13 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kv la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, Lea 0,38 kv | buc | 5,00 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canaluri, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime <0,75 m teren mijlociu pentru pozarea electrodului orizontal) | M3 | 2,70 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, poamintul provenind din teren mijlociu. | M3 | 2,70 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executinduse din pamint coeziv. | 100 m3 | 0,027 |
|  |  | 3.2 Montarea |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 18 | Pretul firmei | Furtun metalic P3 –ЦП-50 | m | 16,00 |
| 19 | 098-02-148-1 | Cablu pina la 35 kv in tevi, blocurisi cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( SIP- 4., AVVG) | 100m | 0,16 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu tip AVVG 2x25 mm2 | m | 11,00 |
| 21 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice(epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kv, sectiunea unui conductor, pina la : 70mm2 | buc | 4,00 |
| 22 | Pretul firmei | Manson PKVĂ-1 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat PRGN 1x1,5 mm2. | buc | 49,00 |
| 24 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat K1P-0,35-0,5 | buc | 49,00 |
| 25 | Pretul firmei | Conductor PRGN1x 1,5 mm2 | m | 467,00 |
| 26 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LEAF 2 1 COB30 LEAF 2 2 COB60) | buc | 49,00 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,091 |
| 28 | Pretul firmei | Teava otel profil 80x80 | m | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Teava otel profil 50x50 | m | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Beton C 15 | M3 | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ȘMP) | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Șina SNI 8x12-6CS-S | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-600-1 | Contoare montate pe support pregatit, monofazat ZCG 112A | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat ( BA47, KMI, OPC) | buc | 6,00 |
| 35 | 08-01-081-2 | Aparat de commanda si semnalizare( ARCOM) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurarea si protective, cantitate extremitati conectate pina la :2(FS – 52 GF) | buc | 33,00 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, vertical, din otel rotund | 10 buc | 2,90 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100m | 0,09 |
| 39 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 40 | Pretul firmei | Conductor de legare la pamint (ZP6) | m | 37,85 |
|  |  | 3.3 Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Corp de iluminat (LEAF 2 1 COB 30) | buc | 23,00 |
| 42 | Pretul firmei | Corp de iluminat ( 60 V LEAF 2 2 COB60) | buc | 26,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap de evidenta ” BZUM TF- 03-01 sc” | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Panou de comanda SMP-1-074- U1 | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Contor monofazat ZCG 112A F 5-40A | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/25 B | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/20 B | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/10 B | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/ 8 B | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Contactor KMI -11811 In=18 A, Uk=230 V | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Taimer ARCOM- AHC15A | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Discarcator OPC1 C 1P | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A /250 B | buc | 33,00 |
|  |  | 4. PT- 4 4.1. Lucrari de Constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea dela 0,4 kv pina la 1 kv ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 3,493 |
| 2 | Pretul firmei | Conductor SIP-4 2x25 | m | 3709,00 |
| 3 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7 mm F2007 | m | 302,00 |
| 4 | Pretul firmei | Agrafa A 200 | buc | 302,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema de intindere PA 1500 | buc | 128,00 |
| 6 | Pretul firmei | Consola de ancoraj CA- 1500 | buc | 86,00 |
| 7 | Pretul firmei | Suspendarea intermediara ES 1500 | buc | 65,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema CDR/CN | buc | 130,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema PS-1-1 | buc | 206,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema EP95-13 | buc | 68,00 |
| 11 | Pretul firmei | Curea p/u cablu la d= 45 mm, CSB180 | buc | 271,00 |
| 12 | Pretul firmei | Capac elastic CPTA-25 | buc | 26,00 |
| 13 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kv la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, Lea 0,38 kv | buc | 20,00 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canaluri, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime <0,75 m teren mijlociu pentru pozarea electrodului orizontal) | M3 | 2,70 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, poamintul provenind din teren mijlociu. | M3 | 2,70 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executinduse din pamint coeziv. | 100 m3 | 0,027 |
|  |  | 4.2 Montarea |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 18 | Pretul firmei | Furtun metalic P3 –ЦП-50 | m | 16,00 |
| 19 | 098-02-148-1 | Cablu pina la 35 kv in tevi, blocurisi cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( SIP- 4., AVVG) | 100m | 0,16 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu tip AVVG 2x25 mm2 | m | 11,00 |
| 21 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice(epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kv, sectiunea unui conductor, pina la : 70mm2 | buc | 4,00 |
| 22 | Pretul firmei | Manson PKVĂ-1 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat PRGN 1x1,5 mm2. | buc | 68,00 |
| 24 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat K1P-0,35-0,5 | buc | 68,00 |
| 25 | Pretul firmei | Conductor PRGN1x 1,5 mm2 | m | 649,00 |
| 26 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LEAF 2 1 COB30 LEAF 2 2 COB60) | buc | 68,00 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,091 |
| 28 | Pretul firmei | Teava otel profil 80x80 | m | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Teava otel profil 50x50 | m | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Beton C 15 | M3 | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ȘMP) | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Șina SNI 8x12-6CS-S | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-600-1 | Contoare montate pe support pregatit, monofazat ZCG 112A | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat ( BA47, KMI, OPC) | buc | 6,00 |
| 35 | 08-01-081-2 | Aparat de commanda si semnalizare( ARCOM) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurarea si protective, cantitate extremitati conectate pina la :2(FS – 52 GF) | buc | 68,00 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, vertical, din otel rotund | 10 buc | 6,20 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100m | 0,09 |
| 39 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 40 | Pretul firmei | Conductor de legare la pamint (ZP6) | m | 78,45 |
|  |  | 4.3 Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Corp de iluminat (LEAF 2 1 COB 30) | buc | 61,00 |
| 42 | Pretul firmei | Corp de iluminat ( 60 V LEAF 2 2 COB60) | buc | 7,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap de evidenta ” BZUM TF- 03-01 sc” | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Panou de comanda SMP-1-074- U1 | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Contor monofazat ZCG 112A F 5-40A | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/25 B | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/20 B | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/10 B | buc | 2,00 |
| 49 | Pretul firmei | Contactor KMI -11811 In=18 A, Uk=230 V | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Taimer ARCOM- AHC15A | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Discarcator OPC1 C 1P | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A /250 B | buc | 68,00 |
|  |  | 5. PT- 9 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de Constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,95 |
| 2 | Pretul firmei | Conductor СИП 4 2x25 | m | 1013,00 |
| 3 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7, mm F 2007 | m. | 70,00 |
| 4 | Pretul firmei | Agrafa A 200 | buc | 70,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema de intindere PA 1500 | buc | 48,00 |
| 6 | Pretul firmei | Consola de ancoraj CA-1500 | buc | 28,00 |
| 7 | Pretul firmei | Suspendarea intermediara ES 1500 | buc. | 7,0 |
| 8 | Pretul firmei | Clema CDR/CN | buc | 32,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema PS-1-1 | buc | 57,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema EP95-13 | buc | 25,00 |
| 11 | Pretul firmei | Curea p/u cablu la d=45 mm, CSB 180 | buc | 64,00 |
| 12 | Pretul firmei | Capac elastic CPTA-25 | buc | 4,00 |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canaluri, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime <0,75 m teren mijlociu pentru pozarea electrodului orizontal) | M3 | 2,70 |
| 14 | Ts D01B | Imprastierea cu lopata pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, poamintul provenind din teren mijlociu. | 100 m3 | 2,70 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui srat in parte, umpluturile executinduse din pamint coeziv. | 100 m3 | 0,027 |
|  |  | 5.2 Montarea |  |  |
| 16 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 17 | Pretul firmei | Furtun metalic P3 –ЦП-50 | m | 16,00 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kv in tevi, blocurisi cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( SIP- 4., AVVG) | 100m | 0,16 |
| 19 | Pretul firmei | Cablu tip AVVG 2x25 mm2 | buc | 11,00 |
| 20 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice(epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kv, sectiunea unui conductor, pina la : 70mm2 | buc | 4 |
| 21 | Pretul firmei | Manson PKVĂ-1 | buc | 4,00 |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, special, sudate, pe stilpi, ăpentru corpuri de iluminat PRGN 1x1,5 mm2. | buc | 25,00 |
| 23 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat K1P-0,35-0,5 |  |  |
|  |  |  | buc. | 25,00 |
| 24 | Pretul firmei | Conductor PRGN1x 1,5 mm2 | m | 239,00 |
| 25 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LEAF 2 1 COB30) | buc | 25,00 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,091 |
| 27 | Pretul firmei | Teava otel profil 80x80 | m | 8,00 |
| 28 | Pretul firmei | Teava otel profil 50x50 | m | 3,00 |
| 29 | Pretul firmei | Beton C 15 | M3 | 1,00 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ȘMP) | buc | 2,00 |
| 31 | Pretul firmei | Șina SNI 8x12-6CS-S | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-600-1 | Contoare montate pe support pregatit, monofazat ZCG 112A | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat ( BA47, KMI, OPC) | buc | 6,00 |
| 34 | 08-01-081-2 | Aparat de commanda si semnalizare( ARCOM) | buc | 1,00 |
| 35 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, vertical, din otel rotund | 10 buc | 1,50 |
| 36 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100m | 0,09 |
| 37 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 38 | Pretul firmei | Conductor de legare la pamint (ZP6) | m | 19,40 |
|  |  | 5.3 Utilaj |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Corp de iluminat (LEAF 2 1 COB 30) | buc | 25,00 |
| 40 | Pretul firmei | Dulap de evidenta ” BZUM TF- 03-01 sc” | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Panou de comanda SMP-1-074- U1 | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Contor monofazat ZCG 112A F 5-40A | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/25 B | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/20 B | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/10 B | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Contactor KMI -11811 In=18 A, Uk=230 V | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Taimer ARCOM- AHC15A | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Discarcator OPC1 C 1P | buc | 1,00 |
|  |  | 6. PT- 7 6.1. Lucrari de Constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea dela 0,4 kv pina la 1 kv ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 4,51 |
| 2 | Pretul firmei | Conductor SIP-4 2x25 | m | 4300,00 |
| 3 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7 mm F2007 | m | 310,00 |
| 4 | Pretul firmei | Agrafa A 200 | buc | 310,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema de intindere PA 1500 | buc | 157,00 |
| 6 | Pretul firmei | Consola de ancoraj CA- 1500 | buc | 98,00 |
| 7 | Pretul firmei | Suspendarea intermediara ES 1500 | buc | 57,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema CDR/CN | buc | 137,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema PS-1-1 | buc | 227,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema EP95-13 | buc | 82,00 |
| 11 | Pretul firmei | Curea p/u cablu la d= 45 mm, CSB180 | buc | 284,00 |
| 12 | Pretul firmei | Capac elastic CPTA-25 | buc | 26,00 |
| 13 | 33-04-011-1 | Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kv la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, Lea 0,38 kv | buc | 26,00 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canaluri, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime <0,75 m teren mijlociu pentru pozarea electrodului orizontal) | M3 | 2,70 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, poamintul provenind din teren mijlociu. | M3 | 2,70 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui srat in parte, umpluturile executinduse din pamint coeziv. | 100 m3 | 0,027 |
|  |  | 6.2 Montarea |  |  |
| 17 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 18 | Pretul firmei | Furtun metalic P3 –ЦП-50 | m | 16,00 |
| 19 | 098-02-148-1 | Cablu pina la 35 kv in tevi, blocurisi cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg( SIP- 4., AVVG) | 100m | 0,16 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu tip AVVG 2x25 mm2 | m | 11,00 |
| 21 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice(epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kv, sectiunea unui conductor, pina la : 70mm2 | buc | 4 |
| 22 | Pretul firmei | Manson PKVĂ-1 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat PRGN 1x1,5 mm2. | buc | 82,00 |
| 24 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat K1P-0,35-0,5 | buc | 82,00 |
| 25 | Pretul firmei | Conductor PRGN1x 1,5 mm2 | m | 677,00 |
| 26 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LEAF 2 1 COB30 LEAF 2 2 COB60) | buc | 82,00 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,091 |
| 28 | Pretul firmei | Teava otel profil 80x80 | m | 8,00 |
| 29 | Pretul firmei | Teava otel profil 50x50 | m | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Beton C 15 | M3 | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete (BZUM, ȘMP) | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Șina SNI 8x12-6CS-S | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-600-1 | Contoare montate pe support pregatit, monofazat ZCG 112A | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat ( BA47, KMI, OPC) | buc | 7,00 |
| 35 | 08-01-081-2 | Aparat de commanda si semnalizare( ARCOM) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurarea si protective, cantitate extremitati conectate pina la :2(FS – 52 GF) | buc | 73,00 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, vertical, din otel rotund | 10 buc | 6,20 |
| 38 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100m | 0,09 |
| 39 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 40 | Pretul firmei | Conductor de legare la pamint (ZP6) | m | 83,90 |
|  |  | 6.3 Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Corp de iluminat (LEAF 2 1 COB 30) | buc | 62,00 |
| 42 | Pretul firmei | Corp de iluminat ( 60 V LEAF 2 2 COB60) | buc | 20,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap de evidenta ” BZUM TF- 03-01 sc” | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Panou de comanda SMP-1-074- U1 | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Contor monofazat ZCG 112A F 5-40A | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/25 B | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/20 B | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/10 B | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Intrerupator automat BA47-29/1P/ 8 B | buc | 2,00 |
| 50 | Pretul firmei | Contactor KMI -11811 In=18 A, Uk=230 V | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Taimer ARCOM- AHC15A | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Discarcator OPC1 C 1P | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Cutie de siguranta FS-52 GF. In=18 A , Uk=230 B | buc | 73,00 |

Primar 			Tudor Camerzan