| Rparatii a doua cabinete medicale la OMF Micauti, r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cabinet medical 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Montare radiator, lavuar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
| 2 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2521216710000d20 |  | Teava din polipropilena d20mm |  |  | m |  | 15,450 |  |  |
| 3 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 4 | IC38E |  | Piesa de racordare (cot 90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 5 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot90 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274110102cot90d2 |  | Cot PPR90- d20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 6 | IC38E |  | Piesa de racordare (mufta), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 7 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv mufa |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2875274110102mufad20 |  | Mufa PPRd-20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 8 | IC38K |  | Piesa de racordare (PPR teu 50-20-50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 9 | IC38E |  | Piesa de racordare (Racord pp50 -50 fm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 10 | IC38E |  | Piesa de racordare (racord ppr 50-3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 11 | IC38A |  | Piesa de racordare (Racord PPR F20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274110120x1/2 |  | Racord PPR F20x1/2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 12 | IC38C |  | Piesa de racordare (Racord M 20x3/4 ) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 2875274110102tr |  | Piesa de racordare Racord M PP20x3/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
| 13 | IC40A |  | Bratara (clipsa ) pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC (distanta 30-cm intre ele) |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,000 |  |  |
| 14 | IC40B |  | Bratara (clipsa) pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC (distanta 40cm intre ele) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,250 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,500 |  |  |
| 15 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu olandez |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 28752742051001/2 |  | Robinet cu mufa 1/2" cu olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 16 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm( 500x1500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2822115700000L1500 |  | Radiator otel 500x1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 44444 |  | Robinet matezzy |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 17 | RCsU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
| 18 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 6,180 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 19 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 20 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare radiator, lavuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti, Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,472 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
| 22 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,224 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
| 23 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
| 24 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 25 | RpCU06D1 |  | Executarea santurilor in pereti din zidarie de caramida si podea |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 26 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 44,36 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,210 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 18,409 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,218 |  |  |
| 27 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 44,36 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 44,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,872 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,932 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 350,444 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 26,616 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,065 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,288 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,089 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,08 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,772 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,862 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,954 |  |  |
| 29 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 44,36 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 54,119 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 316,730 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,504 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
| 30 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 44,36 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,872 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 48,796 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,654 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,36 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,331 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,654 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,218 |  |  |
| 32 | CG09A |  | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti |  |  | m |  | 14,42 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,931 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,721 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 14,708 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,087 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,721 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,802 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,730 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 33 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 14,72 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,061 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 6,109 |  |  |
| 34 | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 5 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 |  | 14,72 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,690 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,208 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,957 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 447,782 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,883 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,206 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,509 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 1,472 |  |  |
| 35 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 14,72 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,444 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 226,342 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,331 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |  |
| 36 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent |  |  | m2 |  | 14,42 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 16,583 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 15,292 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 15,292 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 13,108 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,433 |  |  |
| 37 | CG09A |  | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti |  |  | m |  | 14,42 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,931 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 14,708 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,721 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,730 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,08 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,772 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,862 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,954 |  |  |
| 39 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,08 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,586 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,908 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 62,323 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,08 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,772 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,862 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,954 |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 59,08 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,494 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 23,632 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,545 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 29,540 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,954 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,300 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  |  | buc |  | 1,575 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 1,575 |  |  |
| 43 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvvg-ng 3x1.5) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  |  | m |  | 16,223 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 7,875 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 3,938 |  |  |
| 44 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 45 | RpEE15E |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 46 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 47 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 48 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2811236311008 |  | Doza antiexplosiva de derivatie |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 49 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat (led patrate 20w) complet echipate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 50 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 85 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  |  | m |  | 1,030 |  |  |
| 51 | RpGD12A1 |  | Executarea strapungerilor in pod, pina la 15 cm grosime.Pentru fiecare cm in plus peste grosimea de 50 cm se adauga: |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
| 52 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet medical 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cabinet medical 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Montare radiator |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
| 54 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2521216710000d20 |  | Teava din polipropilena d20mm |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 55 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 56 | IC38E |  | Piesa de racordare (cot 90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 57 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot90 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274110102cot90d2 |  | Cot PPR90- d20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 58 | IC38E |  | Piesa de racordare (mufta), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 59 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv mufa |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2875274110102mufad20 |  | Mufa PPRd-20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 60 | IC38K |  | Piesa de racordare (PPR teu 50-20-50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 61 | IC38E |  | Piesa de racordare (Racord pp50 -50 fm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 62 | IC38E |  | Piesa de racordare (racord ppr 50-3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 63 | IC38A |  | Piesa de racordare (Racord PPR F20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274110120x1/2 |  | Racord PPR F20x1/2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 64 | IC38C |  | Piesa de racordare (Racord M 20x3/4 ) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 2875274110102tr |  | Piesa de racordare Racord M PP20x3/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
| 65 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu olandez |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 28752742051001/2 |  | Robinet cu mufa 1/2" cu olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 66 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm( 500x1500) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2822115700000L1500 |  | Radiator otel 500x1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 44444 |  | Robinet matezzy |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 67 | RCsU05H1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare radiator |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Pereti, Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 69 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
| 70 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 71 | RpCU06D1 |  | Executarea santurilor in pereti din zidarie de caramida si podea |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 72 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 54,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,616 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 22,576 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,720 |  |  |
| 73 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 54,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 54,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,880 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,142 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 429,760 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 32,640 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,306 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,354 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,272 |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 54,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,632 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,160 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,720 |  |  |
| 75 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 54,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 66,368 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 388,416 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,218 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,298 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
| 76 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 54,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,880 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 59,840 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 8,160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,41 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,472 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,361 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 78 | CG09A |  | Plinte din PVC cu latimea de 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti |  |  | m |  | 21,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 11,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,060 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 21,624 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,650 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 2,544 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,212 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
| 79 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 28,01 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,921 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 11,624 |  |  |
| 80 | RpCK31A |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, turnat pe loc, in cimp continuu, pina la 5 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 |  | 28,01 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 26,049 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,202 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,821 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 852,064 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,681 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,392 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,871 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 2,801 |  |  |
| 81 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 28,01 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,554 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 430,696 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,534 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,113 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,176 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 82 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosimea 12mm, rezistent la umezeala) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent |  |  | m2 |  | 28,01 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 32,212 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 29,705 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 29,705 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 25,461 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
| 83 | CG09A |  | Plinte din PVC cu latimea 10cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti |  |  | m |  | 21,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 11,660 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 21,624 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 2,544 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,41 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,472 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,361 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 85 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,41 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 37,084 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,241 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 86,934 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 82,41 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,472 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,361 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 87 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 82,41 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,326 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 32,964 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,945 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 41,205 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,300 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  |  | buc |  | 1,575 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 1,575 |  |  |
| 89 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvvg-ng 3x1.5) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  |  | m |  | 16,223 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 7,875 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 3,938 |  |  |
| 90 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 91 | RpEE15E |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 92 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 93 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 94 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2811236311008 |  | Doza antiexplosiva de derivatie |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 95 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat (led patrate 20w) complet echipate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 96 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 85 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  |  | m |  | 1,030 |  |  |
| 97 | RpGD12A1 |  | Executarea strapungerilor in pod, pina la 15 cm grosime.Pentru fiecare cm in plus peste grosimea de 50 cm se adauga: |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
| 98 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet medical 2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |