CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionare bunurilor materiale

- OBIECTIVUL CAIETULUI DE SARCINI

Achiziționarea mașinilor, aparatelor și consumabilelor destinate pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice:

Tabel nr.1

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale solicitate | Canti-tatea (unit.) | Valoarea estimată,lei fără TVA | Specificarea tehnică, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31600000-2 | Ciocan demolator electric | 2 | 82 410,00 | Tabel nr.2 Tabel nr.3 |
| 2 |  | Perforator | 4 | 10 500,00 |  |
| 3 |  | Aparat de sudură invertor | 4 | 16 680,00 |  |
| 4 |  | Aparat de sudură pentru țevi din polipropilenă (PPR) | 6 | 12 420,00 |  |
| 5 |  | Mașina de găurit cu carota diamantata | 3 | 28 755,00 |  |
| 6 |  | Carota diamantata d.202 mm | 1 | 3 920,00 |  |
| 7 |  | Carota diamantata d.172 mm | 1 | 3 325,00 |  |
| 8 |  | Carota diamantata d.132 mm | 1 | 2 500,00 |  |
|  |  | TOTAL |  | 160 510,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producţie, tip, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţa tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central) ”TERMOELECTRICA” SA.

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI BUNURILOR

Livrarea se va efectua în termen de până la 20 zile lucrătoare de la data înaintarii comenzii.

Solicitările de livrare vor fi realizate în baza necesităților,  conform comenzii anuale a bunurilor materiale a Serviciului Rețele Termice pentru anul 2026.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

Echiparea subdiviziunilor cu utilaje pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice, în scopul asigurării calității și durabilității lucrărilor de reparație a rețelelor termice. Totodată va majora productivitatea de lucru a personalului serviciului din cadru întreprinderii „TERMOELECTRICA” SA, la îndeplinirea lucrărilor pe șantier.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZITIA BUNURILOR MATERIALE

Tabel nr.2

| Caracteristice tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lotul nr.1. Ciocan demolator electric |  |  |
|  | Tip alimentare electrică | +/- 230 V |
|  | Puterea nominală | 2000 W |
|  | Energia de percuție | 62 J |
|  | Sistem de prindere | Hexagonal de 28 mm |
|  | Număr percuții la turația nominală | 920 percuții/min |
|  | Valoarea totală ale vibrațiilor (dăltuire în beton) | 9,7 m/s2 |
|  | Incertitudine K (dăltuire în beton) | 1,5 m/s2 |
|  | Frecvența loviturilor (bătăilor) / percuțiilor pe minut | ~ 1400 – 1900 bpm |
|  | Tip pornire | Manual |
|  | Tip control | Manual |
|  | Reversibil | Nu |
|  | Tip motor | motor cu perii |
|  | Garanție pentru echipament | minim 24 luni |
| Lotul nr.2. Perforator |  |  |
|  | Tip alimentare electrică | +/- 230 V |
|  | Turația la mersul în gol | 1100 rot/min |
|  | Frecvența percuțiilor pe minut | 4500 bpm |
|  | Energia de impact | 2-5 J |
|  | Sistem de prindere | SDS-plus |
|  | Puterea nominală | 700-1000 W |
|  | Diametrul max a găurii | ~ 32 mm |
|  | Tip pornire | Manual |
|  | Tip control | Manual |
|  | Reversibil | Da |
|  | Tip motor | Motor cu perii |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Lotul nr.3. Aparat de sudură invertor |  |  |
|  | Tensiune | +/- 230 V |
|  | Frecvența rețelei | 50/60 Hz |
|  | Curent de sudare | 25 ÷ 200 A |
|  | Curent de sudură | 200 A |
|  | Tip de sudură | Sudură manuală cu arc electric (MMA) |
|  | Tehnologie invertor | arc stabil |
|  | Ușurință în utilizare | Mâner p/u transport: |
|  | Puterea de consum | +/- 6,9 kVA |
|  | Tensiunea de lucru la ieșire | 20,6 ÷ 26,4 V |
|  | Tensiunea de mers in gol | 80 V |
|  | Randament | 90 % |
|  | Tipul de protecție | 21 IP |
|  | Diametru electrodului | 1,6 ÷ 5 mm |
|  | Funcția Hot/Start | automat |
|  | Funcția Arc-Fors | automat |
|  | Funcția antilipire | + |
|  | Greutatea | +/- 4 kg |
|  | Clasa | A |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Lotul nr.4. Aparat de sudat PPR |  |  |
|  | Seturi în valiză | aparat + duze uzuale și accesorii |
|  | Consum de putere nominală | 1000W÷1500W pentru Ø20–40 mm; 1600÷2000W facilitează Ø50–63 mm. |
|  | Frecvența | 50/60 |
|  | Tensiune de alimentare | +/- 230V/50 |
|  | Temperatura maximă admisibilă | 500C ÷ 3200C, reglaj fin și încălzire rapidă. |
|  | Gama de diametre | 50-75mm ÷16-110mm. |
|  | Matrițe (bacuri) | diferite dimensiuni |
|  | Dimetrul țevii | teflonate, diametre 20/25/32/40/50/63 mm, prinderi compatibile. |
|  | Ergonomie | suport stabil, mâner comod, indicatori vizibili. |
|  | Greutatea | +/- 6 kg |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Lotul nr.5. Mașina de găurit cu carota diamantata |  |  |
|  | Puterea motorului | 2200 – 3000 W |
|  | Tensiunea | 220 – 240 V |
|  | Turații variabile | 800 – 2000 rpm |
|  | Diametrul maxim | 200 mm |
|  | Adâncimea maximă | ≥ 300 mm |
|  | Diametrul de fixare a forajului de carotare | 1 |
|  | Modul de securitate PRCD pe cablu | Da |
|  | Forarea carotelor | Uscate și umede |
|  | Garanție pentru echipament | minim 12 luni |
| Lotul nr.6. Carota diamantata d. 202 mm |  |  |
|  | Conexiune | 1/4 |
|  | Diametru | 202 mm |
|  | Lungime | 450 mm |
|  | Material prelucrat | Beton, cărămidă |
| Lotul nr.7. Carota diamantata d. 172 mm |  |  |
|  | Conexiune | 1/4 |
|  | Diametru | 172 mm |
|  | Lungime | 450 mm |
|  | Material prelucrat | Beton, cărămidă |
| Lotul nr.8. Carota diamantata d. 132 mm |  |  |
|  | Conexiune | 1/4 |
|  | Diametru | 132 mm |
|  | Lungime | 450 mm |
|  | Material prelucrat | Beton, cărămidă |

5.1 Cerințe generale obligatorii

- Echipamentul trebuie să fie nou, original, nemodificat, făra componente recondiționate;

- Să fie însoțit de manual de utilizare în limba română;

- Echipamentul trebuie să respecte:  Reglementări și Standarde.

- REGLEMENTĂRI ȘI STANDARDE UTILIZATE PENTRU TOATE LOTURILE

Tabel nr.3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | 2014/35/UE | ### Directiva privind echipamentele electrice de joasă tensiune (LVD) – reglementează siguranța echipamentelor electrice |
|  | 2014/30/UE | ### Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) – stabilește normele privind interferențele electromagnetice. |
|  | EN 60745 / IEC 60745 | ### Standardul– cerințe privind siguranța sculelor electrice portabile, inclusiv pentru ciocane rotopercutoare și demolatoare. |
|  | EN ISO 3744 / EN ISO 11201 | ### Standardul măsurarea nivelului de zgomot emis de echipamente. |
|  | EN 62841 | ### Standardul (înlocuitor modern pentru EN 60745 în multe aplicații) – cerințe privind siguranța sculelor electrice portabile |
|  | EN ISO 5349 | ### Standardul – măsurarea vibrațiilor transmise utilizatorului. |
|  | IEC 60745-2-6 | ### „Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-6: Particular requirements for hammers” — se referă la sculele electrice (inclusiv ciocane de percutie / rotopercutoare) și stabilește cerințe de siguranță pentru ele. |
|  | ISO 11148-5 | ### „Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 5: Rotary percussive drills” — aplicabil perforatoarelor / ciocanelor rotopercutoare acționate prin surse non-electrice (aer comprimat, hidraulic, etc.), dar oferă reguli de siguranță general aplicabile sculelor de tip „rotary/percussive”. |
|  | 2006/42/EC | ### Directiva europeană— „Directive on machinery” — pe baza căreia standardele de siguranță ca IEC/EN 60745 / EN IEC 62841 sunt armonizate; sculele comercializate în UE trebuie să respecte aceste cerințe de conformitate. |

- CERINȚE OBLIGATORII DE PREZENTARE A OFERTELOR

- Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile). Pentru demonstrarea cerinței se prezintă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin H.G. 212/2018.

-  Fișa tehnică oficială a modelului ofertat, cu datele exacte.

-  Specificația de preț.

- CERINȚE OBLIGATORII  DE LIVRARE A BUNURILOR

-  Livrarea se va face la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” SA, strada Meșterul Manole, 3.

-  Produsul va fi livrat asamblat, testat și pregătit pentru funcționare.

-  În momentul livrării se vor preda:

-  Certificat de garanție;

-  Fișa tehnică;

-  Proces verbal de predare – primire.

-  Ambalajul cutie/ladă originală, protejată.

- Declarație că produsul este nou și fabricat în anul curent sau anterior.

-  Transportul este responsabilitatea ofertantului.

- CERINȚE PRIVIND GARANȚIA ȘI MENTENANȚA

-  Certificat de garanție;

-  Remedierea defectelor maxim 5 zile lucrătoare, de la notificare;

-  Service autorizat în Republica Moldova (sau în apropiere);

-  Ofertantul va asigura:

-  Schimb de piese consumabile în garanție dacă defectul nu este cauzat de utilizare improprie.

- CONDIȚII CONTRACTUALE:

  - Modalitatea de achitare:

- Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, pîna la 90 zile din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.