INVITAŢIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

# „12” iulie 2023	mun. Chişinău

1. Autoritatea contractantă: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

2. IDNO: 1003600151724

3. Obiectul achiziţiei: Servicii de profilaxie/mentenanță și deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

4. Cod CPV: 50800000-3

# CAIET DE SARCINI

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor / serviciilor | Cod CPV | Caracteristicile tehnice / cerinţele | Cantitatea /volumul, buc, set | Altă informaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profilaxia/ Mentenanţa Condiţioner (Lista condiționerilor se anexează) | 50800000- 3 | Verificari primare - Stare generale unitate interna - Stare generala unitate externa - Instalare conforma cu specificatiile producatorului - Alimentare la sursa de tensiune | 73 |  |
|  |  |  | - Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de |  |  |
|  |  |  | comanda |  |  |
|  |  |  | - Temperatura recomandata de functionare |  |  |
|  |  |  | interior/exterior |  |  |
|  |  |  | - Pierderi vizibile de agent frigorific |  |  |
|  |  |  | - Stare sistem filtrare unitate interna |  |  |
|  |  |  | - Stare sistem drenaj condens |  |  |
|  |  |  | - Stare traseu si izolatie frigorifica |  |  |
|  |  |  | - Stare elemente fixare - console unitate externa |  |  |
|  |  |  | Proceduri standard profilaxie/mentenanta |  |  |
|  |  |  | - Curatare filtre unitate inter |  |  |
|  |  |  | – curatat de praf |  |  |
|  |  |  | – curatat cu solutie antibacterii |  |  |
|  |  |  | – degresat |  |  |
|  |  |  | – detratat |  |  |
|  |  |  | – antibacterian |  |  |
|  |  |  | - Curatare evaporator unitate interna |  |  |
|  |  |  | - Curatare carcasa unitate interna |  |  |
|  |  |  | - Curatare condensator unitate externa |  |  |
|  |  |  | - Curatare carcasa unitate externa |  |  |
|  |  |  | - Tensiune electrica |  |  |
|  |  |  | - Amperaj compresor |  |  |
|  |  |  | - Fazaj compresor |  |  |
|  |  |  | - Verificare conexiuni electrice |  |  |
|  |  |  | - Verificare presiune aspiratie |  |  |
|  |  |  | - Verificare si curatare electroventilator unitate |  |  |
|  |  |  | interna, daca este cazul |  |  |
|  |  |  | - Verificare si curatare electroventilator unitate |  |  |
|  |  |  | externa, daca este cazul |  |  |
|  |  |  | - Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel fucțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); |  |  |
| Valoarea estimativă (fără TVA) 37960,00 |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

- Daca in urma verificarilor efectuate se constata stari care pot fi corectate prin curatare, igienizare si operatiuni mecanice (strangere, largire, repozitionare etc), acestea vor fi efectuate de catre echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenantă.

- Daca in urma verificarilor efectuate se constata că difecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenantă, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unite de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare functională conform specificațiilor tehnice.

  - Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: la necessitate, pe parcursul anului 2023;

| Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerinţe: Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinţei | Cerinţe suplimentare faţă de document | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Specificaţii de preţ F4.2 şi specificaţii tehnice F 4.1, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |
| 5. | Dovada deţinerii conturilor bancare | Certificat de atribuire a contului bancar - copie- eliberat de banca deţinătoare de cont, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |

  - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

- pe: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

# Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

  - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

  - Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP” ;

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

# Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

# Conducătorul grupului de lucru: