# CAIET DE SARCINI

Privind achiziționarea: Echipament sistem cinema la Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia

prin procedura de achiziție: Licitație Publică deschisă 

Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia

- Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Lot 1 Privind achiziționarea: Sistem de proiecţie cinema |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |  |
| 1 | 38652120-7 | # Videoproiector | buc | # 1 | Sistem de proiecţie :Tehnologie 3LCD Panou LCD 1” x 3 Numărul de pixeli : 6,912000 (1920 x1200 x3) pixeli (min.) Raport de aspect: 16:10 Rezoluție: WUXGA ( 1920 x 1200 pixeli ) (min.) Sursă de lumină: Laser Luminozitoare: Minimum 13000 lumeni Contrast: (alb complet/ negru complet): ∞ :1 Corecţie keystone: Orizontala: +/- 30°;Verticala : +/- 30° Minimum Conexiuni(minimum): Intrare A: RGB /Y PB PR pe conector 5 BNC Mama: Intrare B: RGB pe conector Mini D-sub 15 Mama: Intrare: C DVI pe conector DVI-D 24- pin (single link) suport HDCP v1.4; Intrare:E Integrată HDBase T pe conector RJ45; Ieşire1: Ieşire monitor pentru conector Intrare A/ intare B pe conector; Mini D- sub 15 Mama; USB-1: Tip Ax 1;USB-2: Tip Bx1 ( pentru service) RS232x1 pe conector D –sub9pin Tata; LAN:RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Nivel de zgomot: Maximum 45 dB Temperatura de funcţionare: Minimum interval 0gC la 45gC Cabluri: HDMI High-Speed Soluții pentru Lungime 40 m distanță( de la sursă la videoproiector) Minimum Cabluri: -HDMI High-Speed soluții pentru Lungime 40 m distanța Minimum -Cablu de date pe conector RJ45 (E Integrată HDBase T) 100m Minimum Adapter: -USB C to HDMI High-Speed -USB C to 1Gbps Ethernet Network Adapter, uni Driver Free RJ45 Adapter Garanție:Minimum 2ani |  |  |
| 2 | 38652120-7 | # Lentilă videoproiector | buc | # 1 | Compatibilă cu Videoproiectorul Lot 1. Distanța de proiecție( distanța de la Videopriector Lot 1+Lentilă până la Ecran Lot 2 ): Interval 4 m (maximum) la 8,5 m (maximum). Zoom / Focus: Motorizat/ Motorizat: Lens Shift: Verificat : +/-50% Orizont:+ /-24% Minimum. Garanție: Minimum 2ani |  |  |
| Suma estimativă totală,Lot 1, fără TVA |  |  |  |  |  | 269000,0 |  |

| Lot 2 Privind achiziționarea: Ecran de proiecție motorizat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |  |
| 1 | 32300000-8 | Ecran cinema profesional motorizat | buc | 1 | Ecran motorizat. Dimensiuni ecran: 1100cm x 511cm; Făra bordere(margini) negre; Suduri verticale minim vizibile;. Cureli laterale pentru a pune tubul în mișcare din oțel. Țesătură PVC înaltă performanță. Culoare: Suprafața ecranului de proiecție de culoare alb (complet) atât pe față, cât și pe spate. Ecranul frontal va reproduce caracteristicile de proiecție în stare reală. Greutate: Maximum 300 kg Siguranță: Control manual tip manivelă. Garanție: Minimum 2 ani. |  |  |
| Suma estimativă, fără TVA, LOT 2 – 425900,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot 3 Privind achiziționarea: Sistem audio cinema 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |  |
| 1 | 32300000-8 | Amplificator sistem cinema | buc | 1 | Amplificator Clasa D de înaltă eficiență Numărul de canale: 8 Minimum Gama de frecvențe: 20 Hz - 20 kHz Sensibilitate de intrare: +16 dBu / +4 dBu / -8 dBu selectabil Nivel maxim de intrare: +17 dBn / 5 dBn / -7 dBn Minimum Impedanta de intrare: 11 kΩ dezechilibrat, 22 kΩ bal. Separarea diafoniei:100 dB @ 1 kHz THD <0,5% Consum de energie, 1/8 din max. putere de ieșire @ 8 Ohm 750 W Factor de atenuare: 8 Ohm >10000 @100 Hz Raportul semnal-zgomot, analogic:100 dB Conectori: 8x intrare Phoenix cu 3 pini, 4x ieșire Phoenix cu 4 pini, intrare C19 de alimentare. Minimum Putere nominală (un singur canal, 4 ohmi) Canalul 1-8 750 W Minimum Putere nominală (un singur canal, 8 ohmi) Canalul 1-8 375 W Minimum Putere nominală (punte, 8 ohmi) Canalele 1+2, 3+4, 5+6, 7+8. 1400 W Min. Putere nominală (un singur canal, 16 ohmi) Canalul 1-8 190 W Putere nominală (punte, 16 ohmi) Canalele 1+2, 3+4, 5+7, 7+8. 800 W Garanție: min 2 ani |  |  |
| 2 | 32300000-8 | Amlificator analogic | buc | 2 | Amplificator Clasa D de înaltă eficiență Gama de frecvente: 20 Hz - 20 kHz Număr de canale: 4 Minimum Sensibilitate de intrare: +16 dBu / +4 dBu / -8 dBu selectabil Nivel maxim de intrare: +17 dBu / 5 dBu / -7 dBu Impedanta de intrare 11 kOhm unbal., 22 kOhm bal. Separarea diafoniei 100 dB @ 1 kHz THD <0,5% Consum de energie, 1/8 din puterea maximă de ieșire la 8 Ohm 400W Minimum Factor de amortizare, 8 Ohm > 500 @ 1kHz Raport S/N, analogic 100 dB Conectori:4x intrare Phoenix cu 3 pini, 2x ieșire Phoenix cu 4 pini, intrare de rețea C19 Puterea nominală (un singur canal, 4 Ohm) CH 1-4 : 750W Minimum Puterea nominală (un singur canal, 8 Ohm) CH 1-4 375W Minimum Putere nominală (punte, 8 Ohm) CH 1+2 , 3+4 : 1400W Minimum Putere nominală (un singur canal, 16 Ohm) CH 1-4 : 190W Minimum Puterea nominală (punte, 16 Ohm) CH 1+2, 3+4 : 800W Minimum Greutate netă 8,2 kg Max Garanție: Minimum 2 ani |  |  |
| 3 | 32300000-8 | Difuzor ecran de cinema - incinta frontală | buc | 3 | SPL dimensiuni medii Secțiunea MF-HF cu funcții de îclinare/panare. Răspuns în frecvență (+3\-6 dB)40 -20000 Hz SPL continuu maxim 2 129,5 dB Sensibilitate (1W/1m) (semi-spațiu) 1 Biamp MHF de 105 dB Sensibilitate (1W/1m) (semi-spațiu) (în detaliu) 1102 dB LF; 105 dB MHF biamp; Triamp 105 dB MF / 111 dB HF Difuzor: 2x15” + 8” + 1” Putere nominala 3 550W LF Minimum Puterea nominală (în detaliu) 3 550W LF; 300W MHF biamp; Triamp 250W MF / 70W HF Minimum Acoperire orizontală: 4 70°-90° variabil Acoperire vertical: 4 40° minimum Unghiul de înclinare verticală a secțiunii MHF -4° (sus) - +16° (jos) minimum Unghiul de pan orizontal al secțiunii MHF-25° - +25° Puterea amplificatorului: 550 - 1100W LF; 300 - 600W MHF biamp; 250 - 500W MF triamp; Triamp HF 70 - 140W Minimum Filtru de trecere înalt recomandat: LF 40 Hz BW24 Bi-amp crossover recomandat : LF-MHF 300Hz LR24 Tri-amp crossover recomandat: LF-MF 300Hz LR24; MF-HF 1000Hz LR24 Garanție: min 2 ani |  |  |
| 4 | 32300000-8 | Incinta bass | buc | 2 | Subwoofer de cinema Răspuns înfrecvență(±3) 31–150HzMinimum SPL continuu maxim 2 129,7 dB Sensibilitate (1W/1m)(semi-spațiu) 1 99,5 dB Difuzor: 21” Impedanta nominala 4 Ohm (Sub-421-4); 8 ohmi (Sub-421-8) minimum Putere nominala 1000W minimum Dimensiuni (LxAxD) 1150x840x400 mm Materiale : Placaj, MDF; Culoare Negru Garanție: min 2 ani |  |  |
| 5 | 32300000-8 | Incinta surround | buc | 18 | Sistem surround Răspuns în frecvență (+3\-6 dB) 65 - 18000 Hz minimum Presiune acustică continuă maximă 2 119 dB Sensibilitate (1W/1m) (jumătate de spațiu) 1 98 dB Sensibilitate (1W/1m) (spațiu liber) 1 95 dB Difuzoare: 10” + 1” Unghiul panoului frontal 15° (de la verticală) Unghi de deschidere 80° x 60° minimum Impedanță nominală 4 м (SUR-410-4) / 8 м (SUR-410-8) / 16 м (SUR-410-16) Puterea programului continuu 500 W minimum Putere nominala 3 250 W Instalare 1x punct de siguranță M10; 4x puncte M5 VESA 100x100, Placaj; MDF; Culoare Negru Garanție: min 2 ani |  |  |
| 6 | 32300000-8 | Adaptor de montare | buc | 18 | Adaptor de montare capacitate: 45 kg minimum |  |  |
| 7 | 32300000-8 | Procesor Dolby | buc | 1 | Dolby Surround 7.1 (audio D-cinema) Putere 100–120 și 200–240 VAC, 50–60 Hz, 100 W Minimum 100 W maxim ,inclusiv sursa de alimentare bypass încorporată, acolo unde este cazul. Conector D tată cu 25 de pini Minimum Nivel maxim, sarcini echilibrate: +26 dBu (15,5 V) Nivel maxim, sarcini dezechilibrate: +20 dBu (7,75 V) Interval de reglare a ieșirii nivel Dolby: –31 până la –12 dBu ( 20–780 mV) Conector D mamă cu 25 de pini Interval dinamic 105 dB Minimum Proiecție maximă în spatele șinei rack pentru echipamente: 365 mm Proiecție maximă în fața plăcii de montare: 38 mm Conditii de mediu: 0°C–40°C (32°F–104°F), Garanție: minim 2 ani. 1 |  |  |
| 8 | 32300000-8 | Convertor digital-analogic | buc | 1 | Conector tată DB-25 cu 25 de pini Gama de frecvente: 20 Hz - 20000 Hz Intrare digital AES/EBU AES/EBU Ieșire analogical DB25 mascul Pinout DB25 14 - L; 20 - C; 17 - R; 24 - LFE; 15 - LSS; 2 - RSS Ieșire cu deficiențe de auz (HI). RCA, transmis prin canalul 7 AES/EBU Ieșire cu deficiențe de vedere (VI). RCA, transmis prin canalul 8 AES/EBU AES/EBU; Indicator de putere Tensiunea nominală a rețelei 100V - 240VAC / 50-60Hz Max. consumul de energie: 15W Înălțimea raftului: 1 U Cablu de alimentare: 1,5 m min. Cablu DB25 tată - DB25 mamă 1,8 m Minimum Opțiuni de cablu de alimentare:Tip F - C13; TSAP-650-US: Tip B - C13; TSAP-650-UK: Tip G - C13; TSAP-650-CN: Tip I - C13; TSAP-650-IN: Tip M - C13 Garanție: 2 ani Minimum |  |  |
| 9 |  | Servicii de instalare: montare, Setare,trasare. |  |  |  |  |  |
| Suma estimativă, fără TVA, Lot 3 – 425500,00 |  |  |  |  |  |  |  |

- Conducatorul institutiei _________________