| Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Reparatia  capitala  si  amenajarea  cu  pavaj  a  unei  portiuni  din  teritoriul  aferent  IET nr. 1 "Andriesi"  din  or.  Briceni.

Valoarea de deviz 1 204 958 lei

Intocmit in preţuri  curente 29.06.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" or. Briceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 45,60 |  |  | 427,57 —————————— 135,95 |  | 19 497,42 —————————— 6 199,41 |
| 2 |  | DG04B K = 0,5 |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 743,00 |  |  | 13,60 —————————— 13,60 |  | 10 101,23 —————————— 10 101,23 |
| 3 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 45,60 |  |  | 44,18 —————————— 44,18 |  | 2 014,81 —————————— 2 014,81 |
| 4 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 136,80 |  |  | 46,73 —————————— 46,73 |  | 6 393,14 —————————— 6 393,14 |
| 5 |  | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km |  |  | t |  | 136,80 |  |  | 21,52 —————————— 0,00 |  | 2 944,14 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 950,74 24 708,59 |
|  |  |  |  | 1.2. Montarea bordurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 7,43 |  |  | 44,18 —————————— 44,18 |  | 328,29 —————————— 328,29 |
| 7 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 7,43 |  |  | 624,65 —————————— 84,12 |  | 4 641,14 —————————— 625,01 |
| 8 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 743,00 |  |  | 170,30 —————————— 25,49 |  | 126 532,53 —————————— 18 939,82 |
|  |  |  |  | Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 501,96 19 893,12 |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 150,00 |  |  | 455,53 —————————— 50,98 |  | 68 328,82 —————————— 7 647,30 |
| 10 |  | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. nu mai putin de 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii architecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 1 500,00 |  |  | 324,08 —————————— 88,71 |  | 486 117,97 —————————— 133 063,02 |
| 11 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 457,79 —————————— 106,21 |  | 5 493,43 —————————— 1 274,55 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 940,22 141 984,87 |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" or. Briceni Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 392,92 186 586,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 732 393 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 44 781 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  | 50 157 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 827 331 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 119 963 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 947 294 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 56 838 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 004 132 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 004 132 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 200 826 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 958 —————— 186 586 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Reparatia  capitala  si  amenajarea  cu  pavaj  a  unei  portiuni  din  teritoriul  aferent  IET nr. 1 "Andriesi"  din  or.  Briceni.

Valoarea de deviz 1 204 958 lei

Intocmit in preţuri  curente 29.06.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,60 | 84,97 | 815,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 742,34 | 84,97 | 148 046,63 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,40 | 84,97 | 458,84 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 318,2113 | 84,97 | 27 038,41 |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,40 | 84,97 | 4 027,58 |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 72,96 | 84,97 | 6 199,41 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 186 586 |

Materiale:

| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 30,45 | 173,33 | 5 277,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 182,85 | 162,50 | 29 713,12 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 8,5445 | 173,33 | 1 481,02 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,229 | 386,50 | 861,51 |
| 5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 7,50 | 386,50 | 2 898,75 |
| 6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 114,00 | 127,67 | 14 554,38 |
| 7. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 538,56 | 7,22 | 3 888,40 |
| 8. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 757,86 | 2,20 | 1 667,29 |
| 9. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 400,00 | 2,20 | 5 280,00 |
| 10. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 39 600,00 | 2,20 | 87 120,00 |
| 11. | 2661128006552 | Placi din beton, pentru trotuare gr. Nu mai putin de 40mm | m2 | 1 522,50 | 158,33 | 241 057,42 |
| 12. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 35,664 | 1 375,00 | 49 038,00 |
| 13. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,3672 | 900,00 | 330,48 |
| 14. | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750*150*100 B2 | m | 746,715 | 75,00 | 56 003,62 |
| 15. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 30,00 | 71,48 | 2 144,40 |
| 16. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 22,50 | 10,00 | 225,00 |
| 17. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,229 | 10,00 | 22,29 |
| 18. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,743 | 10,00 | 7,43 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 501 571 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 35,34 | 286,50 | 10 124,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,1206 | 540,00 | 1 685,12 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,5603 | 540,00 | 842,56 |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,171 | 600,00 | 4 302,60 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 38,70 | 540,00 | 20 898,00 |
| 6. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 35,34 | 75,00 | 2 650,50 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 12,4488 | 236,50 | 2 944,14 |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,25 | 350,00 | 787,50 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 44 236 |

|  | Total | lei |  |  | 732 393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  | 44 781 |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  | 50 157 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 827 331 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  | 119 963 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 947 294 |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  | 56 838 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 1 004 132 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 1 004 132 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 200 826 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 1 204 958 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni. | Investitor Primaria or. Briceni. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" or. Briceni |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  | 427,57 ————— 135,95 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 84,97 | 135,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 600,00 | 11,46 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 75,00 | 58,13 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 286,50 | 222,04 |
| 2 | DG04B K = 0,5 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |  | 13,60 ————— 13,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 84,97 | 13,60 |
| 3 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  | 44,18 ————— 44,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 84,97 | 44,18 |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 46,73 ————— 46,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
| 5 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t |  |  | 21,52 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 | 236,50 | 21,52 |
|  |  | 1.2. Montarea bordurilor |  |  |  |  |
| 6 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  | 44,18 ————— 44,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 84,97 | 44,18 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 624,65 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 173,33 | 199,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 540,00 | 113,40 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 540,00 | 226,80 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  | 170,30 ————— 25,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 375,00 | 66,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,20 | 2,24 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 386,50 | 1,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
|  | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750*150*100 B2 | m | 1,0050 | 75,00 | 75,37 |
|  |  | 1.3. Lucrari de pavaj |  |  |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  | 455,53 ————— 50,98 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,98 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 173,33 | 35,19 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 162,50 | 198,09 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 540,00 | 139,32 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 350,00 | 5,25 |
| 10 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. nu mai putin de 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii architecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul ) | m2 |  |  | 324,08 ————— 88,71 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 84,97 | 86,02 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 84,97 | 2,69 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,20 | 3,52 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 2,20 | 58,08 |
|  | 2661128006552 | Placi din beton, pentru trotuare gr. Nu mai putin de 40mm | m2 | 1,0150 | 158,33 | 160,70 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 386,50 | 1,93 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 127,67 | 9,70 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 71,48 | 1,43 |
| 11 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc |  |  | 457,79 ————— 106,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 | 7,22 | 324,03 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 900,00 | 27,54 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" din or. Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a unei portiuni din teritoriul aferent IET nr. 1 "Andriesi" or. Briceni |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 45,60 |
| 2 | DG04B K = 0,5 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 743,00 |
| 3 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 45,60 |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 136,80 |
| 5 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 136,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea bordurilor |  |  |
| 6 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 7,43 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,43 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 743,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de pavaj |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 150,00 |
| 10 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. nu mai putin de 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii architecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul ) | m2 | 1 500,00 |
| 11 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 12,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.