| Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a trotuarelor din teritoriul aferent IET nr. 3 "Scazca" din or. Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 30,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 200,00 |
| 3 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 30,00 |
| 4 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 84,00 |
| 5 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 84,00 |
| 6 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,60 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia treptelor si a pereului |  |  |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la scari | m3 | 6,50 |
| 8 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 9,75 |
| 9 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 9,75 |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 9,75 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la trepte si rampa | m2 | 30,00 |
| 12 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,00 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 60,00 |
| 14 | CA04F02 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 3. Montarea bordurilor |  |  |
| 15 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 5,10 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,10 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 510,00 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de pavaj |  |  |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 60,00 |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. Nu mai putin de 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( nisip concasat de calcar 0,4 - pentru strat ) ( design si culoarea se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 600,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.