| Reparatia acoperisul la depozitul fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 437,600 |
| 2 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate. Streasina | m2 | 12,000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050 | kg | 650,000 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,000 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 22,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperisul |  |  |
| 6 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 36,000 |
| 7 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic maurlat 0,15*0,15m Ltot-89,4m , capriori 0,05*0,15m Ltot-605m | m3 | 6,549 |
| 8 | RpCH25B | Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale grele, pentru tavane sau pereti, constind din bile dispuse la circa 1 00 m din ax in ax, talpi si babe din grinzi ecarisate, dulapi pentru contravinturi in cruce, intre popi si eventual cu alte rinduri de sprijiniri, cuie si scoabe de consolidare . Consolidarea planseului 0,05*0,15m Ltot- 270m | m3 | 2,025 |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect= 0,0052m3/m2 | m2 | 464,000 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,380 |
| 11 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla de metal grtosime 0,45mm la norma de consum 1,15 , de inlocuit cuie cu cap conic tip A pentru constructie cu acesorii metalice 9 buc/m2. | m2 | 63,600 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 | m | 42,400 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 16,000 |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada.6 m liniari. | kg | 12,300 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 470,000 |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Acoperis. Grosimea tablelei nu mai putin de 0,45mm culoare verde. Material marunt=1,050 | m2 | 466,400 |
| 17 | CE24H | Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm. Rasuflatori Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc | 6,000 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic la stresina si glafuri | m3 | 0,373 |
| 19 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 28,800 |
| 20 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Material marunt (adeziv, diluant)=1,050 | m | 12,500 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.