| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Preparate biocide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1. Dezinfectant pentru suprafețe sub forma de spray |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: - Virucidă EN 14476 (2,1) - Bactericidă EN 13727(2,1), EN 16615, - Levuricidă EN 13624 (Candida albicans) (2,1), EN 16615, -Fungicidă EN 13624 (2,1) - Micobactericidă/Tuberculocidă EN 14348 (2,1) La necesitate se vor solicita testările de laborator. Termenul de valabilitate: Confirmarea termenului de valabilitate a produsului nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Cerințe tehnice: - Substanța activă: pe bază de alcool etilic 68-75%, propan-2-ol pana la 10%, fără adaosuri funcționale; - Produs lichid gata pentru utilizare; - Ambalaj: ≤ 1 litru; - Fiecare ambalaj să fie încorporat cu pulverizator, - Termen total de valabilitate de la momentul livrării: ≥ 2 ani, - Expoziția: 30 sec, 60 sec. |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Șervețele dezinfectante pentru suprafețe de serviciu. |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: - Virucidă EN 14476 (2,1) - Bactericidă, EN 13727 (2,1) - Fungicidă/levurucidă EN 13697 (2,2). La necesitate se vor solicita testările de laborator. Termenul de valabilitate: Confirmarea termenului de valabilitate a produsului nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Cerințe tehnice: - Substanța activă: pe bază de didecyldimethylammonium chloride, quaternary ammonium compounds, benzylC12-18-alkyldimethyl, chlorides.70-75%; - Produs sub forma de servețele gata pentru utilizare; - Ambalaj: pachet 120 si 200 șervetele umede - Termen total de valabilitate de la momentul livrării: ≥ 2 ani; - Expoziția: 5min., 10 min., 15 min. |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Dezinfectant detergent pentru mâinile, pentru laboratoarele bacteriologice, virusologie |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: - Virucidă EN 14476 (2,1) - Bactericidă, EN 1499, EN 1500, EN 13727 (2,1) - Fungicidă/levurucidă EN 13697 (2,2) La necesitate se vor solicita testările de laborator. Termenul de valabilitate: Confirmarea termenului de valabilitate a produsului nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Cerințe tehnice: - Substanța activă: pe bază de didecyldimethylammonium chloride, clorhexidina digluconat.75%; - Produs lichid sau spuma gata pentru utilizare; - Ambalaj: 5 litru; - Termen total de valabilitate de la momentul livrării: ≥ 2 ani; - Expoziția: 30 sec |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |