Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ - LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: „Înlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a stației de pompare SP-1 din cadrul SCI "Puhăcenii de Sus", s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni”

Autoritatea contractantă: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpAcA30D | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 600-700 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn600 80kg | buc | 2,00 |
| 2 | RpAcA30B | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 350-400 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn400 29.5kg | buc | 2,00 |
| 3 | RpAcA30B | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 350-400 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn350 22.0kg | buc | 1,00 |
| 4 | RpAcA30A | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn200 9.9kg | buc | 1,00 |
| 5 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600 mm | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare |  |  |
| 6 | M1M08O | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm - Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN600 PN16 (722kg) | buc | 1,00 |
| 7 | M1M08M | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 (240kg) | buc | 1,00 |
| 8 | RpAcA44I | Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 250-500 mm , in spatii largi - Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse DN600 PN16 (146kg) | buc | 1,00 |
| 9 | RpAcA44I | Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 250-500 mm , in spatii largi - Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse DN400 PN16 (88kg) | buc | 1,00 |
| 10 | M1M08O | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm - Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 (461kg) | buc | 1,00 |
| 11 | M1M08M | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN400 PN16 (202kg) | buc | 1,00 |

| Înlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a stației de pompare SP-1 din cadrul SCI "Puhăcenii de Sus", s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 1-1-1 (formular desfăşurat 1A)

Lucrări de demontaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | RpAcA30D |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 600-700 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn600 80kg |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,62 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,64 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpAcA30B |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 350-400 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn400 29.5kg |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,10 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,76 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,46 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 0,94 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | RpAcA30B |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 350-400 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn350 22.0kg |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,38 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,16 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpAcA30A |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm - Demontare Flansa din otel sudabila PN16 Dn200 9.9kg |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,35 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | RpAcA49F |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600 mm |  | m | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 13,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,76 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 6,16 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 6 | M1M08O |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm - Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN600 PN16 (722kg) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,85 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | M1M08M |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 (240kg) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,25 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | RpAcA44I |  | Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 250-500 mm , in spatii largi - Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse DN600 PN16 (146kg) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,12 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | RpAcA44I |  | Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 250-500 mm , in spatii largi - Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse DN400 PN16 (88kg) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,12 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | M1M08O |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm - Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 (461kg) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,85 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | M1M08M |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN400 PN16 (202kg) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,25 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (VR) * |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Înlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a stației de pompare SP-1 din cadrul SCI "Puhăcenii de Sus", s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,03 |  |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 20,00 |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (exces de sol) | 100 m3 | 0,20 |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 30,00 |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Exces de sol) | 100 m3 | 0,20 |  |
| 6 | TsF02C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 390,50 |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 9,60 |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 70,00 |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 70,00 |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,83 |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,83 |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte |  |  |  |
| 12 | AcA25D | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Flansa din otel sudabil PN16 Dn600 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |  |
| 13 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa din otel sudabil PN16 Dn400 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |  |
| 14 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa din otel sudabil PN25 Dn350 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 15 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabil PN25 Dn200 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 16 | AcA25D | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Cot 90* din otel sudabil PN16 Dn600 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 4,00 |  |
| 17 | AcA25D | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Cot 60* din otel sudabil PN16 Dn600 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 18 | AcA25D | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Cot 45* din otel sudabil PN16 Dn600 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 19 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Cot 45* din otel sudabil PN16 Dn400 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 20 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Cot 60* din otel sudabil PN16 Dn350 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 21 | AcA25D | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn600/400 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |  |
| 22 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn400/350 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 23 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn400/300 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 24 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn300/200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 25 | GD08L | Capac bombat din tabla de otel gr=5mm sudat, la tevi, avind Dn 600 mm (obturarea conductelor la ambele capete) | buc | 6,00 |  |
| 26 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm - Teava din otel D610,0x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200 | m | 15,50 |  |
| 27 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm - Teava din otel D610,0x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200 | m | 35,50 |  |
| 28 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm Teava din otel D406,4x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m | 1,00 |  |
| 29 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Teava din otel D219,1x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 | m | 0,60 |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - teava din otel D114,3x8,0mm - 5,5m | kg | 115,50 |  |
| 31 | AcE51J | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600 mm Material marunt=1,0180 | piesa | 2,00 |  |
| 32 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Obturare conducta din otel D=1200mm cu tabla grosimea 10mm (pregatirea) | kg | 131,68 |  |
| 33 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 10 mm inclusiv | m | 11,30 |  |
| 34 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,00 |  |
| 35 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 20,50 |  |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 pentru suporturi din beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,50 |  |
| 37 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 pentru suporturi din beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 6,00 |  |
| 38 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 52,60 |  |
| 39 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 0,60 |  |
| 40 | AcF12F | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm | m | 1,00 |  |
| 41 | AcF12H | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 600 mm | m | 51,00 |  |
| 42 | M1L03E | Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 426....625 mm | buc | 8,00 |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 43 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN600 PN16 (demontata) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 44 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 (demontata) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 | buc | 1,00 |  |
| 45 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse DN600 PN16 (demontat) (buloanele se exclud) | buc | 1,00 |  |
| 46 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse (lungime scurta) DN400 PN16 (buloanele se exclud) | buc | 1,00 |  |
| 47 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 (demontata) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |  |
| 48 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN400 PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 | buc | 1,00 |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |
| 49 |  | Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse (lungime scurta) DN400 PN16 | buc | 1,00 |  |
| 50 |  | Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 | buc | 1,00 |  |

| Înlocuirea echipamentului de pompare si a unui tronson a conductei de refulare a stației de pompare SP-1 din cadrul SCI "Puhăcenii de Sus", s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrări hidrotehnice, Tehnologia de producere (formular desfășurat 1A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 7,03 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 14,41 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA04B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu |  | m3 | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (exces de sol) |  | 100 m3 | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 30,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Exces de sol) |  | 100 m3 | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m |  | m2 | 390,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 312,40 |  |  |
|  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  | buc | 1,17 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 1,84 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 13,16 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 9,60 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 5,86 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 9,84 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 21,70 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 52,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 6,83 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 7,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 6,83 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 60,24 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 64,41 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA25D |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Flansa din otel sudabil PN16 Dn600 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 13,14 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 3,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa din otel sudabil PN16 Dn400 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 10,54 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 2,88 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Flansa din otel sudabil PN25 Dn350 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,27 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabil PN25 Dn200 (existente) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,27 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA25D |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Cot 90* din otel sudabil PN16 Dn600 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 26,28 |  |  |
|  | 2875274155 |  | Cot 90* din otel sudabil PN16 Dn600 |  | buc | 4,08 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 7,92 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA25D |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Cot 60* din otel sudabil PN16 Dn600 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,57 |  |  |
|  | 287527415560 |  | Cot 60* din otel sudabil PN16 Dn600 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA25D |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Cot 45* din otel sudabil PN16 Dn600 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,57 |  |  |
|  | 287527415545 |  | Cot 45* din otel sudabil PN16 Dn600 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Cot 45* din otel sudabil PN16 Dn400 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,27 |  |  |
|  | 2875274114045 |  | Cot 45* din otel sudabil PN16 Dn400 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Cot 60* din otel sudabil PN16 Dn350 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,27 |  |  |
|  | 28752741140460 |  | Cot 60* din otel sudabil PN16 Dn350 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA25D |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn600/400 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 13,14 |  |  |
|  | 28752741554666 |  | Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn600/400 |  | buc | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 3,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn400/350 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,27 |  |  |
|  | 287527411404622 |  | Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn400/350 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn400/300 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,27 |  |  |
|  | 287527411404623 |  | Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn400/300 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn300/200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,27 |  |  |
|  | 287527411404624 |  | Reductie excentrica din otel sudabil PN16 Dn300/200 |  | buc | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | GD08L |  | Capac bombat din tabla de otel gr=5mm sudat, la tevi, avind Dn 600 mm (obturarea conductelor la ambele capete) |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 38,76 |  |  |
|  | 2710403607400 |  | Tabla groasa 5 x 1000 OL 37-1n SR EN 10029 |  | kg | 192,00 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 16,80 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 6,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 5,16 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 23,94 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA04F |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm - Teava din otel D610,0x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200 |  | m | 15,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 82,15 |  |  |
|  | 2521216706108 |  | Teava din otel D610,0x8,0mm |  | m | 15,97 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 15,65 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 47,11 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 29,88 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 189,72 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg | 2,37 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 6,01 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 18,34 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 4,50 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,16 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 1,86 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA04F |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm - Teava din otel D610,0x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0200 |  | m | 35,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 188,15 |  |  |
|  | 2521216706108 |  | Teava din otel D610,0x8,0mm |  | m | 36,57 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 35,85 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 107,91 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 68,44 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 434,52 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg | 5,43 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 13,76 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 42,00 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 10,30 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf |  | h-ut | 4,26 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA04E |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm Teava din otel D406,4x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 |  | m | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,04 |  |  |
|  | 25212167014064 |  | Teava din otel D406,4x8,0mm |  | m | 1,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 0,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 2,64 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 1,47 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 11,15 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 0,96 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,23 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Teava din otel D219,1x8,0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 |  | m | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,92 |  |  |
|  | 25212167012198 |  | Teava din otel D219,1x8,0mm |  | m | 0,63 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 0,88 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 0,26 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 2,03 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 0,41 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,09 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - teava din otel D114,3x8,0mm - 5,5m |  | kg | 115,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 21,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,16 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,16 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,16 |  |  |
|  | 277527630988222 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 115,50 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,92 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,73 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | AcE51J |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600 mm Material marunt=1,0180 |  | piesa | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 16,54 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,26 |  |  |
|  | 2521216706108 |  | Teava din otel D610,0x8,0mm |  | m | 1,22 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 5,70 |  |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  | m3 | 0,86 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 3,05 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 4,40 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 19,52 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 6,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: Obturare conducta din otel D=1200mm cu tabla grosimea 10mm (pregatirea) |  | kg | 131,68 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 30,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,63 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,32 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 131,68 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,66 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,05 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,32 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,63 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,63 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | CP18B |  | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 10 mm inclusiv |  | m | 11,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 15,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 15,26 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 27,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 42,00 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,60 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,33 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 20,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 84,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,20 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 5 680,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 15,40 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 14,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,03 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,17 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 12,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 5,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 pentru suporturi din beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 26631021002525 |  | Beton C20/25 |  | m3 | 1,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,90 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1 pentru suporturi din beton Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 6,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 26631021002525 |  | Beton C20/25 |  | m3 | 6,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | AcF11F |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 52,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,31 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 15,78 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 5,26 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  | m | 0,60 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,00 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | AcF12F |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm |  | m | 1,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 | AcF12H |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 600 mm |  | m | 51,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,88 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | M1L03E |  | Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 426....625 mm |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  | h-om | 137,92 |  |  |
|  | 2735725901039 |  | Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin |  | kg | 4,80 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. |  | buc | 1,12 |  |  |
|  | 2881116001991 |  | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 2,80 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  | kg | 0,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 19,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 0,40 |  |  |
|  | 3410540004902 |  | Defectoscop ultrasonic Uid-0.4 |  | h-ut | 34,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 43 | AcB01E |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN600 PN16 (demontata) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 (demontata) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse DN600 PN16 (demontat) (buloanele se exclud) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,33 |  |  |
|  | 25137366010600 |  | Garnituri cauciuc cu insertii dn600 |  | buc | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 | AcA26C |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse (lungime scurta) DN400 PN16 (buloanele se exclud) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,55 |  |  |
|  | 251373660140 |  | Garnituri cauciuc cu insertii dn400 |  | buc | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 | AcB01E |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm - Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 (demontata) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 | AcB01D |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm - Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN400 PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse (lungime scurta) DN400 PN16 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 003222 |  | Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse (lungime scurta) DN400 PN16 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 003223 |  | Clapeta de retinere cu disc inclinat, cu levier si contragreutate DN600 PN16 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (VR) * |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |