Aprobat:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general interimar

____________________ Sergiu BEJAN

„______„ ___________________ 2023

TemA de proiectare

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 132,080; km 136,450”. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023. |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Amplasament | Pasaj superior: - Drum public R6 Chișinău–Orhei–Bălți; - Poziția km – 132,080; - Obstacol traversat – cale ferată; - Localitatea apropiată – or. Bălți; - Poziția GPS – latitudine: 47°46'57.66"N, longitudine: 27°56'37.30"E. Pod de șosea: - Drum public R6 Chișinău–Orhei–Bălți; - Poziția km – 136,450; - Obstacol traversat – r. Răut; - Localitatea apropiată – or. Bălți; - Poziția GPS – latitudine: 47°47'43.49"N, longitudine: 27°53'52.62"E. |
|  | Studii și cercetări în teren | Beneficiarul va pune la dispoziție studiile: - topo-geodezice; - hidrometeorologice; - geotehnice. |
|  | Seismicitatea zonei | Conform zonei de amplasament: 7 grade pe scara MSK-64. |
| 8 | Parametrii tehnici de bază la elaborarea proiectului de execuție | - Proiectantul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; - Proiectantul se va ghida de concluziile și recomandările specificate în Raportul de expertiză tehnică cu nr. de înregistrare 22P.ET-ITN/2023 și 23P.ET-ITN/2023 din 29.05.2023 (se va pune la dispoziție de către Beneficiar); - Categoria tehnică a drumului – II, 2 benzi de circulație (stabilită în conformitate cu recensământul prezentat în Raportul de expertiză tehnică); - Gabarit de liberă trecere pe pod, la nivelul căii pe accese spre pod, accesoriile drumului și siguranța rutieră în conformitate cu NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014 și a altor standarde în vigoare; - Durata de viață normată proiectată, conform EN 1990:2004 – cel puțin 100 de ani; - Acțiuni variabile din trafic, conform SM SR EN 1991-2: Acțiuni asupra structurilor. Partea 2: Acțiuni din trafic la poduri; - Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare; - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic; - Tipul îmbrăcăminții rutiere pe rampe de acces – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 ”Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice”; - Parapetul pietonal va fi de tip zincat (metal galvanizat sau protejat anti oxidare), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții; - Tipul de hidroizolație pe calea podului va satisface condiții de soluții durabile, profesionale, cu durata de viață 20-25 ani, cu stabilitate la cald până la 200 ºC și flexibilitate ridicată, totodată se va analiza posibilitatea utilizării hidroizolației prin pulverizare (tip Elastofalt Spraykote sau analog), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții; - Se va prevedea realizarea sistemului de scurgere ape pluviale astfel încât să nu se mai facă prin goluri în structura podului, ci prin amenajarea unui sistem de jgheaburi pentru evacuare controlată a apelor pluviale; - Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor – NCM E.04.04:2016; - Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017; - Organizarea construcțiilor – NCM A.08.01:2016; - Fiabilitatea terenurilor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de baza – NCM E.02.02:2016; - Betoane, mortare și produse din beton în conformitate cu: CP H.04.04:2018, SM 324:2017, SM EN 206+A1:2017. |
| 9. | Condiții specifice | - La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere; - Proiectul va fi încadrat preponderent în parametrii terenurilor aferente drumului public, înregistrate în Registrul bunurilor imobile, ori în caz de imposibilitate, soluția tehnică va fi argumentată și elaborat compartimentul „Alocare de terenuri” cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafețelor, nr. cadastral, forma de proprietate, situat pe amplasamentul lucrării integrală/parțială, pe fiecare teren în parte; - La etapa inițială a proiectului de execuție, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică; - În context beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant; - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului. |
| 10. | Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. |
| 11. | Conținutul proiectului de execuție | Conform NCM A.07.02:2012: - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Specificații tehnice; - Liste de cantități pe compartimente (în format electronic Ms Excel, cu formule de calcul); - Specificație tehnică; - Devize conform art. 4.2.7 al CP L.01.01:2012, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5), elaborarea caietului de sarcini pentru licitarea lucrărilor de reconstrucție; - Elaborarea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziții; - Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”; - Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție”; - Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de construcție)”; - Elaborarea compartimentului „Demolarea construcțiilor existente”; - Elaborarea compartimentului „Rețele electrice, telecomunicații și iluminant stradal (inclusiv pentru perioada executării lucrărilor de construcție)” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Rețele de apeduct și canalizare” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut” (după caz); - Elaborarea compartimentului „Alocarea terenurilor” (după caz); - Cartea tehnică. |
| 12. | Numărul de exemplare de documentație | În volum de 3 exemplare în limba română + varianta electronică editabilă (inclusiv și fișierele ”.KOS” al capitolului ”Devize”). |

Director adjunct Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”			Serghei GALUȘCA

Șef Direcție Implementarea Proiecte						Andrei ERMURACHI

Șef Serviciul Poduri									Victor SERDIUC

Șef Serviciul Implementare Proiecte						Petru SARACUȚA

Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren					Lilian SIDLEȚCHI

Notă informativă

La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție (direct proporțional cu termenul de execuție stipulat în contract), proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, viziunea de perspectivă privind dezvoltarea nodului rutier, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

În context, beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant.

Cerințele Beneficiarului:

- Delimitarea zonei dintre cale și trotuar se face printr-un parapet direcțional H4b.

- Parapetul pietonal va fi de tip zincat (metal galvanizat sau protejat anti oxidare), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;

- În scopul creșterii gradului de siguranță în circulație, sporirii confortului pe timpul nopții precum și pentru reducerea efectului de orbire, pe toată lungimea sectoarelor reconstruite, pe zona mediană se va prevedea dispozitive anti orbire.

- La etapa de proiectare a suprastructurii podului se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție/reparație inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere, cu soluții durabile și moderne care pot asigura inclusiv micșorarea nr. de rosturi.

- La alegerea tipului de hidroizolației pe calea podului se va conta pe soluții durabile, profesionale cu durata de viață 20-25 ani, cu stabilitate la cald până la 200 ºC și flexibilitate ridicată, totodată se va analiza posibilitatea utilizării hidroizolației prin pulverizare, argumentarea tehnico-economică a acestei soluții.

- Pentru crearea condițiilor de siguranță în trafic în perioada cu vizibilitate redusă, pe timp de noapte, se va realiza un sistem de iluminat echipate cu lămpi tip LED. Se urmărește realizarea sistemului de iluminat astfel încât stâlpii de iluminat să fie îndepărtați din structura trotuarului.

- Se va prevedea realizarea sistemului de scurgere ape pluviale astfel încât să nu se mai facă prin goluri în structura podului, ci prin amenajarea unui sistem de jgheaburi pentru evacuare controlată a apelor pluviale.

- La amenajarea podețelor la accese către pod se va analiza posibilitatea utilizării podețelor corugate, argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;

- La elaborarea conceptului de reparație/reconstrucție a obiectului menționat se va analiza posibilitatea utilizării structurilor versatile SuperCor® și UltraCor® (ViaCon) argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;