CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

nr. 1 din 29 noiembrie 2022

mun. Ungheni

- Autoritatea contractantă: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Obiectul achiziției: Servicii de reparație curentă a fasadei blocului de studiu la Punctul de Control și Trecere

- Cod CPV: 45200000-9

Cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 t=50mmcu finisarea glafurilor Glaf L=89.1m Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,0100 | m2 | 120,00 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 120,00 |
| 3 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 120,00 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 30,00 |
| 5 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 77 |
| 6 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 6,24 |
| 7 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 | m | 4 |
| 8 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 | m | 3 |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis | m | 3 |
| 10 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 2 |
| 11 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 9,8 |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate | m3 | 4,5 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,2 |
| 14 | DE11A | Borduri prefabricate din beton 1000*250*80 | m | 9,8 |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare (placi vibropresante gr.6cm) | m2 | 19,6 |

SECȚIUNEA LUCRĂRII:

Cerințe/condiții pentru caietul de sarcini

Obiectul achiziției: Servicii de reparație curentă a fasadei blocului de studiu la Punctul de Control și Trecere

Autoritatea contractantă: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea reparației fasadei blocului de studiu, de a prezenta informția generală agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei și agenul economic câștigător.

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a terenului: în termen de 5 zile, după aprobarea contractului la MFTR.

2. Informaţii şi Criterii:

- preț cel mai mic;

- experiența de lucru în sau reparații;

- prezența tehnicii speciale;

- cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare;

3. Termenul şi condiţiile efectuării reparațiilor:

-Termenul de efectuare a reparațiilor – după aprobarea contractului la MF-TR pînă la 25.12.2022, cu perioada de garanţie 1 (un) an pentru lucrările efectuate.

-Pe parcursul anului 2023, agentul economic câștigător se angajează să întrețină sectorul menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic câștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere: 2 (două) zile.

-Lucrul final a agentului economic câștigător în executarea reparației va fi recepționat de către Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei.

Oferta câştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul câştigător în termen de 7 (șapte) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

-Oferta (confirmată prin semnătura electronică a ofertantului, conform anexei);

-Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

-Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

-Asigurarea cu personal de specialitate, lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

-Asigurarea cu mecanisme specializate, lista să fie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

-Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumuri laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a livra deșeurile de construcție de pe teritoriu.

Participanţii asigură efectuarea reparației în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de două zile, adica:

- defectele care au apărut pe parcursul executării reparației pe obiectul menționat vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa reparațiile de către agentul economic câștigător.