| Lucrari de reparatie liceul teoretic Hiperion, or. Durlesti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1/06-2024

Lucrari de reparatie curenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de finisare , coridoare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si stilpi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 768,80 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 410,748 |
|  | 2662102701000i |  | Placi ghips-carton ignifug 12.5 |  | m2 | 811,276 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 710,06 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 1 699,817 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 585,278 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 209,387 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 67,606 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 1 274,863 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 12 509,106 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,536 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 36,518 |
| 2 | CK18 apl (Kman=0.5) |  | Protectia muchiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa Коэффициент к трудозатратам=0,50 |  | m | 148,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,24 |
|  | 2743123549025c |  | Cornier din aluminiu cu plasa |  | m | 155,40 |
| 3 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri. Placi ghips-carton ignifug 12.5 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 42,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 160,114 |
|  | 2662102701000i |  | Placi ghips-carton ignifug 12.5 |  | m2 | 44,848 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 88,628 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 179,392 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia muchiilor |  | m | 179,392 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 191,352 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 35,451 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 76,882 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,737 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 193,488 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 2 282,983 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,264 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,852 |
| 4 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 811,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 990,03 |
|  | 2653102100831h |  | Amestec uscat |  | kg | 5 794,11 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,246 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 64,109 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 12,984 |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , la glafuri |  | m2 | 42,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,50 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2 |  | m2 | 46,75 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,375 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri |  | m2 | 811,50 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 365,175 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 81,15 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 856,051 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,811 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,811 |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 811,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,345 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 121,725 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 40,575 |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 811,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 446,325 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 324,60 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 48,69 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 405,75 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 40,575 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,623 |
| 9 | CI18C,apl (Kman=0.5) |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil, (baghete din MDF cu B=250mm fixate cu dibluri distantate la canaluri de distributie a cablurilor) Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,00 Коэффициент к трудозатратам=0,50 |  | m | 170,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 21,25 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,25 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi, diblu distantat 6x40 |  | buc | 512,55 |
|  | 2812106305800 |  | Profil, banda de mascare din PVC |  | m | 358,785 |
|  | 2670112202900m |  | Baghete din MDF b=250mm |  | m | 179,392 |
| 10 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (peervazuri din PVC, b=250mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02 |  | m | 113,60 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 31,808 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,088 |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 115,872 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 463,488 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,136 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |
| 11 | RpCJ18B, aplicativ |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat (30% din suparafata totala) |  | m2 | 173,10 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 55,392 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,193 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 605,85 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,039 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,104 |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  | m3 | 0,571 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,173 |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 577,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,316 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 86,58 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 28,86 |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 577,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 317,46 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 230,88 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 34,632 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 288,60 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 28,86 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,154 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardosele |  |  |  |
| 14 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  | m2 | 577,20 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 135,065 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 8 875,316 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 52,208 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,32 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 24,242 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,772 |
| 15 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , 600x600mm |  | m2 | 577,20 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1 298,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 144,30 |
|  | 266111280070 |  | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 |  | m2 | 594,516 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 2 337,66 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 173,16 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 11 544,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 519,48 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 25,974 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,926 |
| 16 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 |  | m | 325,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 97,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,50 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica |  | m | 348,075 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 341,25 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 047,50 |
|  | 2430226101466 |  | Fuga |  | kg | 34,125 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 16,25 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,325 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare , coridoare |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de finisare, hol |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |
| 17 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 33,40 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 61,289 |
|  | 2662102701000i |  | Placi ghips-carton ignifug 12.5 |  | m2 | 35,245 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 30,848 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 73,847 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 25,427 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 9,097 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,937 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 55,386 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 543,45 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,154 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,587 |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 33,40 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,748 |
|  | 2653102100831h |  | Amestec uscat |  | kg | 238,476 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,134 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,639 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,534 |
| 19 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 33,40 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,68 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2 |  | m2 | 36,74 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri |  | m2 | 33,40 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,34 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 35,234 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,033 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,033 |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,002 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,01 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,67 |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antratit) |  | m2 | 33,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,37 |
|  | 2430116103800c |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol antratit |  | kg | 13,36 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,004 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,70 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,67 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |
| 23 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, gips-carton ignifug 12.5mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 63,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 121,285 |
|  | 2662102701000i |  | Placi ghips-carton ignifug 12.5 |  | m2 | 67,008 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 58,648 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 140,398 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 149,971 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 48,342 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 17,295 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,584 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 105,299 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 033,205 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,292 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,016 |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 63,50 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 28,575 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,35 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 66,986 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,064 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,064 |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 63,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,905 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,525 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,175 |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antratit) |  | m2 | 63,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 34,925 |
|  | 2430116103800c |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol antratit |  | kg | 25,40 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,81 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 31,75 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,175 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,127 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare, hol |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Podeste, trepte |  |  |  |
| 27 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 129,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 50,31 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,31 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,45 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 6,45 |
| 28 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat |  | m2 | 129,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 18,06 |
|  | 2430226101010b |  | Grund "Betonocontact" |  | kg | 53,535 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,45 |
| 29 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 129,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 336,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,41 |
|  | 2661112800700 1 |  | Placi de ceramica 8mm la scari |  | m2 | 132,87 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 522,45 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 38,70 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 580,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 116,10 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,805 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,548 |
| 30 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 |  | m | 50,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,00 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica |  | m | 53,55 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 52,50 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 315,00 |
|  | 2430226101466 |  | Fuga |  | kg | 5,25 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,50 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  |  | Total Podeste, trepte |  |  |
|  |  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |
| 31 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si grinzi Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 417,60 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 766,296 |
|  | 2662102701000i |  | Placi ghips-carton ignifug 12.5 |  | m2 | 440,672 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 385,693 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 923,314 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 317,914 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 113,735 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 36,723 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 692,485 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 6 794,749 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,921 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 19,836 |
| 32 | CK18Capl (Kman.=0.5) |  | Protectia muchiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa Коэффициент к трудозатратам=0,50 |  | m | 13,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,69 |
|  | 2743123549025c |  | Cornier din aluminiu cu plasa |  | m | 13,65 |
| 33 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 417,60 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 509,472 |
|  | 2653102100831h |  | Amestec uscat |  | kg | 2 981,664 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,67 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 32,99 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,682 |
| 34 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri |  | m2 | 417,60 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 187,92 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,76 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 440,526 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,418 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,418 |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 417,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,528 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 62,64 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,88 |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 417,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 229,68 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 167,04 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 25,056 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 208,80 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 20,88 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,835 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 3.3. Tavan |  |  |  |
| 37 | RpCJ18B, aplicativ |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat |  | m2 | 127,20 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 40,704 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,816 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 445,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,763 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,076 |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  | m3 | 0,42 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,127 |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 127,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,816 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,08 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,36 |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 127,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 69,96 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 50,88 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,632 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 63,60 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,36 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,254 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3 |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari auxiliare |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari electicitate |  |  |  |
| 40 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu, prize, intrerupatoare |  | buc | 9,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,50 |
| 41 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare (pentru gips-carton) |  | buc | 9,00 |
|  | 001045 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  | buc | 9,00 |
| 42 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,762 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,03 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,04 |
|  | 0010914 |  | Priza 220v |  | buc | 2,00 |
| 43 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,932 |
|  | 00100176 |  | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa |  | buc | 6,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 6,12 |
| 44 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,02 |
|  | 001042 |  | Intrerupator cu doua clape 220v instalatie inchisa |  | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari electicitate |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari tehnice-sanitare |  |  |  |
| 45 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie - pentru lucrari de finisare - (radiatoare de fonta 21x10=210 sectii) |  | m2 | 60,90 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,744 |
| 46 | RpIB08A |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor |  | m2 | 60,90 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 10,962 |
|  | 2413337345875 |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  | kg | 4,872 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 12,18 |
|  | 2875274123604 |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  | buc | 6,09 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 3,045 |
| 47 | RpIB01A |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiatoare existente dupa demontare) |  | m2 | 60,90 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 57,246 |
|  | 2822115710000 |  | Radiatoare din fonta (existente dupa demontare) |  | m2 | 61,509 |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  | kg | 3,045 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,34 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,061 |
| 48 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 110,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,50 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere din fonta |  | buc | 110,00 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 220,00 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 220,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 11,00 |
| 49 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra PN25 |  | m | 48,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,80 |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic PPR cu fibra PN25 d=25mm |  | m | 48,96 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,96 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,118 |
| 50 | pret firma |  | Cot PPR 90 FF 25 |  | buc | 50,00 |
|  | 2523156721037103 |  | Cot PPR 90 FF 25 |  | buc | 50,00 |
| 51 | pret firma |  | Cot PPR 45 FF 25 |  | buc | 100,00 |
|  | 2523156721037104 |  | Cot PPR 45 FF 25 |  | buc | 100,00 |
| 52 | pret firma |  | Mufa PPR 25x3/4 |  | buc | 10,00 |
|  | 2523156721037105 |  | Mufa PPR 25x3/4 |  | buc | 10,00 |
| 53 | pret firma |  | Reductie PPR 25x3/4 |  | buc | 42,00 |
|  | 2523156721037102 |  | Reductie PPR 25x3/4 |  | buc | 42,00 |
| 54 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=25mm Materiale marunte=1,05 |  | m | 40,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 14,00 |
|  | 332051735225 |  | Termoizolatie conducte Armoflex tevi d=25mm |  | m | 43,26 |
| 55 | RpID01B |  | Filet sudura 3/4x15 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03 |  | buc | 42,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 28,14 |
|  | 28741773305f |  | Filet sudura 3/4x15 |  | buc | 43,26 |
| 56 | SB09A |  | Olandez PPR p/m M 25x3/4 |  | buc | 42,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,14 |
|  | 2523156721037101 |  | Olandez PPR 25x3/4 |  | buc | 42,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,294 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,42 |
| 57 | RpID01B |  | Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 DR Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03 |  | buc | 22,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 14,74 |
|  | 287417733050dr |  | Reductie din fonta 1x1/2DR |  | buc | 22,66 |
| 58 | RpID01B |  | Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 ST Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03 |  | buc | 22,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 14,74 |
|  | 287417733050st |  | Reductie din fonta 1x1/2ST |  | buc | 22,66 |
| 59 | RpIzA14A(kman=0.5) |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, curatirea sectiilor de radiatoare Коэффициент к трудозатратам=0,50 |  | m2 | 60,90 |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 15,225 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,225 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 14,311 |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 1,827 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,183 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,045 |
| 60 | RpCR25C |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta |  | m2 | 60,90 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 32,886 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,09 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg | 3,045 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 9,135 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 6,09 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,09 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,827 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,609 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice-sanitare |  |  |
|  |  |  | 4.3. Alte lucrari |  |  |  |
| 61 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea incaperilor, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05 |  | m2 | 570,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 57,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,50 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 640,395 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 17,10 |
| 62 | TrB05B2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m |  | t | 5,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,104 |
| 63 | TRI1AA04C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 5,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,86 |
| 64 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 5,20 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,95 |