Amenajarea zona teren sportiv

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie terenuri Pentru Basket si Volei |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie (teren Basket si Volei) |  |  |  |
| 1 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 | 3,700 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 13,764 |
| 2 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  | t | 520,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 39,520 |
| 3 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  | 100m2 | 11,400 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,557 |
| 4 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 11,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 102,942 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 11,400 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 15,960 |
| 5 | TsD16A1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t |  | m3 | 74,100 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 80,028 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,338 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 92,625 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,410 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 7,262 |
| 6 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 149,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,350 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 65,560 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 6,705 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 435,080 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,192 |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  | m | 149,745 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,894 |
| 7 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric (pelicula polietilena) |  | m2 | 1 140,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 228,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 57,000 |
|  | 2682132600465 |  | Pelicula polietilena |  | m2 | 1 350,330 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,400 |
| 8 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi D10x150x150 |  | kg | 10 230,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 255,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,150 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 10 332,300 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 51,150 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 102,300 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3 069,000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 6,138 |
| 9 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 1 140,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 775,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 171,000 |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) |  | m3 | 116,850 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 114,000 |
| 10 | CG22A5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  | m2 | 1 140,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 57,000 |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) |  | m3 | 58,425 |
| 11 | RCsB22A |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm |  | m | 112,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 134,400 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 33,600 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 14,112 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 94,080 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 17,640 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  | h-ut | 134,400 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 33,600 |
| 12 | RCsE33A |  | Umplerea rosturilor de dilatatie cu bitum |  | m | 112,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 13,440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,240 |
|  | 2320322600218 |  | Bitum pentru drumuri tip D 120/180 |  | kg | 57,680 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 12,690 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  | kg | 12,690 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 13,843 |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  | h-ut | 1,120 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie (teren Basket si Volei) |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de amenajare teren pentru Basket |  |  |  |
| 13 | TsH42A |  | Asezarea acoperirii pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip 2s SBR/EPDM gr. 20 mm |  | m2 | 420,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 43,260 |
|  | 2774413590401-1 |  | Acoperire de tip SBR/EPDM gr. 20 mm |  | m2 | 432,600 |
|  | 2774413590402 |  | Banda |  | m | 117,600 |
|  | 27744135904031 |  | Adezive |  | kg | 1 680,000 |
|  | 14211022008011 |  | Primer |  | kg | 210,000 |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  | h-ut | 1,680 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,880 |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire |  | h-ut | 10,080 |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 1,260 |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,420 |
| 14 | DF16B |  | Marcaje longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla vopsea tip Chemal PE3 AB Lakier |  | 1 km | 0,190 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,629 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,000 |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  | kg | 0,228 |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 (Chemal PE3 AB Lakier) |  | kg | 9,582 |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg | 0,469 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,152 |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut | 0,055 |
| 15 | TsH38F |  | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet |  | buc | 1,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,810 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,070 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 35,770 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,120 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 5,370 |
|  | 2722103303063 |  | Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657 |  | m | 40,590 |
|  | 2722103209774 |  | Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1 |  | m | 9,742 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 311,850 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,725 |
|  | 2010102900931 |  | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 |  | m3 | 0,085 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,569 |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 |  | kg | 3,124 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,129 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare teren pentru Basket |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de amenajare teren pentru Volei |  |  |  |
| 16 | TsH42A |  | Asezarea acoperirii pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip 2s SBR/EPDM gr. 20 mm |  | m2 | 162,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,686 |
|  | 2774413590401-1 |  | Acoperire de tip SBR/EPDM gr. 20 mm |  | m2 | 166,860 |
|  | 2774413590402 |  | Banda |  | m | 45,360 |
|  | 27744135904031 |  | Adezive |  | kg | 648,000 |
|  | 14211022008011 |  | Primer |  | kg | 81,000 |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  | h-ut | 0,648 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,268 |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire |  | h-ut | 3,888 |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,486 |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,162 |
| 17 | DF16B |  | Marcaje longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla vopsea rezistenta pentru drumuri |  | 1 km | 0,081 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,268 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,000 |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  | kg | 0,097 |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 (Chemal PE3 AB Lakier) |  | kg | 4,085 |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg | 0,200 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,065 |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut | 0,023 |
| 18 | TsH38D |  | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei |  | buc | 2,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,140 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,840 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 31,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,120 |
|  | 2710602000092 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm |  | kg | 1,386 |
|  | 2722103303738 |  | Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657 |  | m | 8,672 |
|  | 2722103215357 |  | Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1 |  | m | 8,380 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 310,860 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,726 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,574 |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 |  | kg | 1,466 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,118 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare teren pentru Volei |  |  |
|  |  |  | 1.4. Constructia tribunelor |  |  |  |
| 19 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  | m3 | 28,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,486 |
| 20 | TRI1AA05F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  | t | 40,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,000 |
| 21 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 40,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 2,284 |
| 22 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,430 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,416 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,644 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,143 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,601 |
| 23 | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  | m3 | 28,600 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 151,580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,440 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 9 840,831 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 21,046 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 19,595 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,418 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 17,160 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 9,295 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 7,150 |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 2 196,360 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 417,308 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,964 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 21,964 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 21,964 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 2 196,360 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 10,982 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 17,571 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 32,945 |
| 25 | IzD02C |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade |  | t | 2,200 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 8,140 |
| 26 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 2,200 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,260 |
|  | 24301261032941 |  | grund alchidic |  | kg | 13,200 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 14,872 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,056 |
| 27 | TsH91B aplicativ |  | Instalarea scaune din plastic pentru tribune fixate cu suruburi metalice inclusiv gaurirea profilelor metalice pentru suruburi (Se exclude Beton) |  | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 97,000 |
|  | 2030112931102-1 |  | Scaun pentru tribune |  | buc | 20,000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 1,680 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 3,000 |
| 28 | CK17B aplicativ |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, executarea scaunelor din lamele de stejar (Podeturi) |  | m2 | 184,000 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 110,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 579,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 73,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,000 |
|  | 2010102904540 |  | Dulapi de stejar |  | m3 | 9,218 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 73,747 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,840 |
| 29 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Podeturi) |  | m2 | 184,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 110,400 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 29,440 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 18,400 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 9,200 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 5,520 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 46,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,200 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 36,800 |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie teren Workout |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie (teren Workout) |  |  |  |
| 30 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 | 0,920 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 3,422 |
| 31 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  | t | 130,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 9,880 |
| 32 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  | 100m2 | 3,100 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,967 |
| 33 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 3,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 27,993 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,100 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 4,340 |
| 34 | TsD16A1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t |  | m3 | 24,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 26,784 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,464 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 31,000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,480 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 2,430 |
| 35 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 71,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,650 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 31,240 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 3,195 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 207,320 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,568 |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  | m | 71,355 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,426 |
| 36 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi D10x150x150 |  | kg | 2 800,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 70,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,000 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 2 828,000 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 14,000 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 28,000 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 840,000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,680 |
| 37 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 310,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 210,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,500 |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) |  | m3 | 31,775 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 31,000 |
| 38 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric (pelicula polietilena) |  | m2 | 310,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 62,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,500 |
|  | 2682132600465 |  | Pelicula polietilena |  | m2 | 367,195 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,100 |
| 39 | CG22A5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  | m2 | 310,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,500 |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) |  | m3 | 15,888 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie (teren Workout) |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de amenajare teren Workout |  |  |  |
| 40 | TsH42A |  | Asezarea acoperirii pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip 2s SBR/EPDM gr. 20 mm |  | m2 | 310,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 31,930 |
|  | 2774413590401-1 |  | Acoperire de tip SBR/EPDM gr. 20 mm |  | m2 | 319,300 |
|  | 2774413590402 |  | Banda |  | m | 86,800 |
|  | 27744135904031 |  | Adezive |  | kg | 1 240,000 |
|  | 14211022008011 |  | Primer |  | kg | 155,000 |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  | h-ut | 1,240 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,340 |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire |  | h-ut | 7,440 |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,930 |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,310 |
| 41 | TsH38F |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet |  | buc | 2,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,620 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,140 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 71,540 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,240 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,740 |
|  | 2722103303063 |  | Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657 |  | m | 81,180 |
|  | 2722103209774 |  | Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1 |  | m | 19,484 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 623,700 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,450 |
|  | 2010102900931 |  | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 |  | m3 | 0,170 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,138 |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 |  | kg | 6,248 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,258 |
| 42 | TsH91A |  | Instalarea instalatii Workout |  | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 38,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 97,000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 3,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare teren Workout |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie teren Workout |  |  |
|  |  |  | 3. Inventar |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Teren pentru Basket |  |  |  |
| 43 |  |  | Stilp de sustinere + Panou din fibra cu inel si plasa pentru basket |  | buc | 2,000 |
|  | 151515 |  | Stilp de sustinere + Panou cu inel si plasa |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Teren pentru Basket |  |  |
|  |  |  | 3.2. Teren pentru Volei |  |  |  |
| 44 |  |  | Set Voleyball (Aluminiu) Plasa de volei + Stilpii de sustinere |  | buc | 1,000 |
|  | 151516 |  | Plasa de Volei + Stilpii de sustinere |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Teren pentru Volei |  |  |
|  |  |  | 3.3. Teren Workout |  |  |  |
| 45 |  |  | Bare orizontale tripele |  | buc | 1,000 |
|  | 151517 |  | Bare orizontale triple |  | buc | 1,000 |
| 46 |  |  | Bare orizontale duble |  | buc | 1,000 |
|  | 151518 |  | Bare parale duble |  | buc | 1,000 |
| 47 |  |  | Banca abdomene |  | buc | 1,000 |
|  | 151519 |  | Banca abdomene |  | buc | 1,000 |
| 48 |  |  | Complex sportiv din otel galvanizat cu bare de tractiuni , perete suedez si elemente de catarare pentru antrenamente de mobilitate, forta si gimnastica |  | buc | 1,000 |
|  | 1515120 |  | Complex sportiv tractiuni, perete suedez si elemente de catarare pentru antrenamente mobilitate, forta si gimnastica 3,9*3,8*2,55 |  | buc | 1,000 |
| 49 |  |  | Complex sportiv modular din otel galvanizat, care integreaza bari pentru tractiuni si un suport specializat pentru sacul de box, pentru antrenamente combinate de forta si arte martiale |  | buc | 1,000 |
|  | 1515121 |  | Complex sportiv modular pentru antrenamente combinate de forta si arte martiale 2,5*1,3*2,6 |  | buc | 1,000 |
| 50 |  |  | Complex sportiv multifunctional din otel galvanizat, dotat cu bari de tractiuni si paralele, optimizat pentru antrenamente de calistenica si fitness in aer liber |  | buc | 1,000 |
|  | 1515122 |  | Complex sportiv multifunctional din otel galvanizat, dotat cu bari de tractiuni si paralele, optimizat pentru antrenamente de calistica si fitness in aer liber 5*2,9*2,6 |  | buc | 1,000 |