CAIET DE SARCINI

a autospecialei de tip camionetă 4x4

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de furnizare pentru “Autospecială de tip camioneta 4x4” al cărui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractul  de furnizare şi constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora fiecare ofertant elaborează propunerea tehnică.

1. CERINTE GENERALE

Automobil cu tracţiune integrală, multifuncţional, destinat intervențiilor operative şi stat major mobil, având la bază un şasiu tip cadru, capabil să transporte atât pasageri cât şi încărcături cu greutatea de circa 800 - 1000 kg pe drumuri cu acoperământ, dar și pe drumuri accidentate. Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru circulație pe drumurile naționale și internaționale.

1.1    Norme şi standarde

- Prototipul automobilului complet echipat va parcurge înainte de prima livrare un program de verificări întocmit de specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cei ai furnizorului, cu scopul de a determina dacă unitatea de transport (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice.

- Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;

- Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.

- Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46/CE care stabileşte cerinţele de siguranţă şi de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piaţa UE.

- Descriere generală:

- Anul fabricării: 2018-2019 (automobil nou).

- Masa totală maximă: 3200 kg.;

- Masa proprie maximă: 2100 kg

- Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;

- Numărul de uşi: 4

- Formula de tracţiune: 4x4;

- Lungime: maxim 5300 mm;

- Înălţime: maxim 1820 mm (măsurată la greutatea netă cu girofar);

- Lăţime: maxim 1860 mm

- Garanţie de exploatare de minim 3 ani;

- Sisteme de siguranţă pasivă, minim:

- centuri de siguranţă în trei puncte - 4+1;

- airbag-uri – minim 4

- tetiere-4+1

- Instalaţie de semnalizare mers în marşarier;

- Instalaţie de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse;

- Panoul de bord - metric.

- Instalaţii de semnalizare:

- a curelei pentru şofer necuplate;

- nivel sau presiune joasă a uleiului motor.

- Cu automobilul vor fi livrate:

- cheie pentru roţi;

- pompă pneumatică cu acționare electrică;

- cric pentru automobil;

- indicator de avarie (triunghi reflectorizant);

- vestă reflectorizantă;

- trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conţinutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr 1306 din 21.11.2008.

- Încuietoare centralizată;

- Manual de utilizare, preferabil în limba română.

- Diametrul de bracare:

Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către constructor.

- Tipul caroseriei: camionetă (pick-up).

2. PERFORMANTE

- Motor:

- Combustibil: Diesel;

- Gradul de poluare: minim Euro 5.

- Cilindri: 4 în linie ;

- Valve: minim 4 per/cilindru;

- Puterea motorului: minimum 110 kW (147 cp);

- Capacitatea cilindrică: 2200 - 2800 cm3

- Turbocompresor / intercooler.

- Protecție metalica sub grupul motopropulsor, cel puțin în zona băii de   ulei;

- Preferabil cu sistem tip run-lock care permite scoaterea cheii din contact și închiderea autovehiculului fără a opri motorul;

- Consumul de control al carburanţilor: maxim 10 litri /100 km regim    urban.

- Capacitatea rezervorului de carburanţi min să asigure o autonomie de deplasare de minim 700km.

- Sistem de frânare:

- Instalaţia de frânare de tip „disc” pentru puntea faţă şi de tip tambur pentru puntea spate;

- Sistem de antiblocare a roţilor de tip ABS.

- Servo asistat.

  - Partea rulantă:

- Sistem de asistare a urcării în rampă de tip HLA;

- Sistem de control al stabilităţii dinamice şi control al derapării de tip  ESP;

- Preferabil cu posibilitatea de blocare forțată cel puțin a diferențialului spate;

- Cutia de viteze: mecanică, minim 5+1 viteze;

- Roţi: jante de oțel cu capace pentru roți. Se va accepta și oferta cu jante din aliaj de aluminiu;

- Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roata de rezervă.

- Sistem de direcție servoasistat.

- Garda de sol: minim 200mm..

- Dimensiunea anvelopelor: R16 comparabile cu 255/70;

- Accelerarea de la 0 la 100km/h: maxim-15sec.

  - Aspect exterior:

- Culoarea automobilului va fi roșie. Camioneta va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Întregul proiect de inscripționare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.

- Autovehiculul va avea instalaţie de iluminare şi semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeaţă, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari catadioptri.

- Faruri reglabile pe înălţime din interior;

- Instalaţia de avertizare acustică şi optică care va echipa autovehiculul trebuie să permită punerea în evidenţă a autospecialei pe timpul deplasării şi la locul intervenţiei, vizibilă atât din faţă cât şi din spate.

- Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile şi încălzite;

- Boxă (acoperiş) portbagaj, demontabilă, cu posibilitatea de a fi încuiată, cu geamuri false executate din materialul de bază al boxei;

- Cârlig de remorcare spate, cu prizele de conectare necesare;

- Cârlige de amarare in interiorul benei - minim 4 buc.;

- Apărătoare de noroi faţă şi spate;

- Vehiculul va fi dotat la partea din față cu bară de protecție suplimentară, eventual din construcţie tip ţeavă.

- Vehiculul va fi dotat la partea din față cu un troliu electric de tip automobil, cu telecomandă.

2.4.11.1.	forța de tracțiune-minim 1500kg.

2.4.11.2	tensiunea de alimentare-24V

2.4.11.3	lungimea cablului de tracțiune-minim 30m.

2.5.              Habitaclu

- Izolare termică şi fonică a habitaclului;

- Instalaţie de bază pentru aer condiţionat, controlată de un panou Climatronic. Instalaţia trebuie să asigure un confort termic pasagerilor.

- Instalaţie de bază pentru încălzirea aerului în habitaclu care trebuie să asigure un confort termic pasagerilor, inclusiv prin livrarea aerului cald către picioarele pasagerilor din spate;

- Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;

- Radio CD cu port USB, având montate în habitaclu 4 boxe audio;

- Scaunele din faţă moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, cu spătar reglabil şi centuri de siguranţă în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri;

- Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, centuri de siguranţă în trei puncte;

- Priză pentru accesorii în consola centrală;

- Consolă cu 3 prize tip auto, suplimentare, amplasată ergonomic în interiorul cabinei.

- Lampă de interior în plafon;

- Cel puţin geamurile din faţă (şofer şi pasager) acţionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă șoferului;

- Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaş pentru fixare;

- Covoraşe interioare din cauciuc;

- Montarea pe toată suprafața interioară a benei camionetei a unei platforme culisabile, cu cadrul rigid, și extinderea ei maximă posibilă în exterior, cu sistem de blocare în timpul deplasării, platformă pe care va fi montat corespunzător utilajul conform Tabelului nr. 1.

- Operatorul economic, până la executarea şi montarea platformei culisabile în bena camionetei, va coordona schiţa constructivă a acesteia cu specialiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Tabelul nr.1

| Nr. ord. | Denumirea utilajului | u/m | Cantitatea | Descrierea utilajului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sculă combinată pentru descarcerare, pe bază de baterie | buc | 1 | 1.Presiunea de lucru min. 50 - 70 MPa. 2.Greutatea max. 18 kg. 3.Bateria 28V, Li-Ion, durabilă din punct de vedere operaţional; 4.Forța de extensie min. diapazon 40 – 780 kN; 5.Distanţa de extindere măsurată la vârful dinţilor, minim 350 mm; 6.Forța de tăiere min 490 kN; 7. Capacitatea de tăiere bară rotundă de oţel ø minim 26 mm; 8.Baterie de rezervă, identică cu cea de bază. 9.Încărcător pentru baterii cu posibilitatea de conectare la priza automobilului sau la generator electric. 10.Cablu suplimentar pentru conectarea sculei la priză. |
| 2. | Raniță pentru stingerea incendiilor | buc | 1 | 1.Substanță stingătoare – apă, apă cu spumogen 2.Cantitatea substanțelor stingătoare max. – 12 litri. 3.Distanța getului min. – 10 m. 4.Viteza getului la ieșire din țeavă min. – 70 m/sec. 5.Masa totală alimentată fără sistem respiratorie max. – 20 kg. - cu sistem respiratorie cu butelii 2 litri max. - 22 kg. 6.Suprafața de stingere a materialelor solide min. - 60 m/2. - lichidelor ușor inflamabile min. - 7 m/2. |
| 2. | Suport pentru generator electric de 2 – 3 kW | buc | 1 | Modelul şi dimensiunile vor fi precizate la beneficiar |
| 3. | Stingător cu pulbere | buc | 3 | 1.Presiunea de lucru: circa 14bar. 2.Presiunea de încercare: circa 25bar. 3.Control presiune: vizual pe manometru. 4.Temperatura admisă: -20ºC +60ºC. 5.Utilizarea la stingerea incendiilor claselor A,B,C, precum și asupra echipamentului electric cu tensiune pînă la 1000V. 6. Capacitatea 5 kg. |
| 4. | Lanterne de grup | buc | 3 | 1.Spot reîncarcabil LED; 2.Lumină LED, puterea min 10 W; 3.Mîner cu două poziții; 4.Lungimea fasciculului de lumină min 800 m; 5. Autonomie min. 3 ore în fază de lucru; 5. Fascicul de lumină reglabil (ajustabil); 6.Încărcător la priză și pentru mașină; 7. Protecţie împotriva umezelii şi prafului. |
| 5. | Trepied telescopic transportabil | buc | 1 | 1.Număr surse de iluminare, minim 2 2.Tip bec: LED. 3.Puterea bec: min 50 W. 4.Tensiunea de alimentare: 220V. 5. Turn pe suport rotativ; 6.Stativ stabil, pliant, ușor de transportat și de depozitat; 7. Cu posibilitatea reglării înălţimii picoarelor în funcţie de relieful amplasării; 8.Înălțimea min 250 mm. 9.Greutatea max 18 kg. |
| 6. | Masă pliantă | buc | 1 | Dimensiunile orientative 60 x 80 cm |
| 7. | Scaune pliante | buc | 4 | Pentru 4 persoane, compatibile cu masa pliantă |
| 8. | Suporturi | buc | 3 | Pentru butelii de rezervă cu aer comprimat tip DRAGER. Dimensiunea buteliei lung. ≈ 600mm Diametrul buteliei Ø ≈ 160mm |
| 9. | Suporturi | buc | 3 | Pentru aparate cu aer comprimat de tip DRAGER. Dimensiuni de gabarit ≈ 590x290x160 mm |
| 10. | Lăzi pentru inventar pe suportul necesar | buc | 2 | Pentru depozitarea diferitor lucruri medii și mărunte. |
| 11. | Geantă (rucsac) medicală | buc | 1 | Specificația conform anexei nr.1 |
| 12. | Suport pentru targă | buc | 1 | Dimensiunile şi tipul tărgii vor fi precizate la beneficiar |

3. RECEPŢIA

Livrarea autovehiculului se va efectua în 30 (treizeci) zile de la data încheierii contractului la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situate pe strada Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.

După livrarea autovehiculului şi echipamentelor din dotarea acestora acestea se vor testa. Perioada de testare va dura 7 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare. Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele/echipamentul) defect va fi înlocuit fără aplicarea căror-va taxe.

Anexa nr.1

Geantă (rucsac)  medical:

| Nr. d/o | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Branule (cateter i/v cu valve) | 12 buc. |
| 2. | Soluție Clorură de Na 0,9% 500 ml. | 1 buc. |
| 3. | Soluție Glucoză 5% 500 ml. | 1 buc. |
| 4. | Soluție Voluven 60 gr./ 1000 ml. 500 ml. | 1 buc. |
| 5. | Soluție Ringer 500 ml. | 1 buc. |
| 6. | Laringoscop (complet): | 1 buc. |
| a) | Lamele curbe | 3 buc. |
| b) | Lamele drepte | 2 buc. |
| c) | Mâner laringoscop | 1 buc. |
| d) | Mandrenă | 1 buc. |
| 7. | Aparat Ambu (maturi) | 1 buc. |
| 8. | Sac rezervor pentru aparat Ambu (maturi) | 2 buc. |
| 9. | Măști pentru Ambu (maturi) | 2 buc. |
| 10. | Măști pentru Ambu (copii) | 4 buc. |
| 11. | Masca Pocket | 1 buc. |
| 12. | Valve pentru oxigen ieșire | 3 buc. |
| 13. | Valve oxigen intrare | 3 buc. |
| 14. | Sac rezervor mic pentru Ambu (copii) | 1 buc. |
| 15. | Electrozi monitorizare | 1 set. |
| 16. | Garou universal | 1 buc. |
| 17. | Pipe Guedel (mărimi diferite) | 10 buc. |
| 18. | Pensă magiile | 2 buc. |
| 19. | Lanternă medicala | 1 buc. |
| 20. | Feșe sterile umede pentru arsuri 20 x 20 | 2 buc. |
| 21. | Feșe sterile umede pentru arsuri 10 x 10 | 4 buc. |
| 22. | Plic-Geluri mici pentru arsuri 3,5 gr. | 19 buc. |
| 23. | Spray pentru arsuri 118 ml. | 1 buc. |
| 24. | Folii izoterme | 2 buc. |
| 25. | Tifon mic elastic pentru arsuri | 6 buc. |
| 26. | Compresii sterile din tifon 10 x 10 | 5 buc. |
| 27. | Fașă de tifon 5 x 10 | 4 buc. |
| 28. | Comprese aluderm | 6 buc. |
| 29. | Fașă de tifon 7 x 14 | 3 buc. |
| 30. | Tifon elastic pentru plăgi | 2 buc. |
| 31. | Plasă pentru cap elastică | 1 buc. |
| 32. | Leucoplast 3x500 cm | 1 buc. |
| 33. | Mănuși nesterile de unică folosință | 30 buc. |
| 34. | Vată nesterilă | 11 buc. |
| 35. | Truse medicale (albastră, oranj, verde, roșie) | 4 buc. |
| 36. | Glucometru (complet): | 1 buc. |
| a) | Aparat glucometru | 1 buc. |
| b) | Ace de înțepat | 1 set. |
| c) | Înțepător automat | 1 buc. |
| d) | Teste pentru glucometrie | 1 set. |
| Nr. d/o | Denumire | Cantitate |
| 37. | Protectoare pentru termometru electric auricular | 1 set. |
| 38. | Tensiometru mecanic | 1 set |
| 39. | Ace pentru seringă | 10 buc. |
| 40. | Seringi 5 ml. | 3 buc. |
| 41. | Seringi 2 ml. | 3 buc. |
| 42. | Seringi 20 ml. | 2 buc. |
| 43. | Seringă 50 ml. (pentru injectomat) | 1 buc. |
| 44. | Termometru | 1 buc. |