| Lucrari de reparatii in cadrul LT "Principesa Natalia Dadiani", din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinetul 11 |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 47,750 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 27,350 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,700 |
| 4 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 2,700 |
| 5 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,565 ml/m2 | m2 | 47,750 |
| 6 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 1,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 30 + Hol |  |  |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 30,250 |
| 8 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 36,950 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,700 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 3,700 |
| 11 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 1,204 ml/m2 | m2 | 30,250 |
| 12 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 3,920 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 28 |  |  |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 47,310 |
| 14 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 27,250 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,750 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 2,750 |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2 | m2 | 47,310 |
| 18 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 1,350 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 18 |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 48,050 |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 26,650 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,670 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 2,670 |
| 23 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2 | m2 | 48,050 |
| 24 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 1,400 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 17 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pardoseli cab.17 |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,760 |
| 26 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 21,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,000 |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 3,000 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2 | m2 | 29,760 |
| 30 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 1,400 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti cab.17 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66,250 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,250 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66,250 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 66,250 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan cab.17 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,450 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,450 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,450 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,450 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pardoseli cab.13 |  |  |
| 39 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 57,110 |
| 40 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 41,080 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,150 |
| 42 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 4,150 |
| 43 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2 | m2 | 57,110 |
| 44 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 2,300 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti cab.13 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,150 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,150 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,150 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,150 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan cab.13 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,800 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,800 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,800 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,800 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet 35 |  |  |
| 53 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 48,200 |
| 54 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 27,100 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,710 |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 2,710 |
| 57 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,568 ml/m2 | m2 | 48,200 |
| 58 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 1,400 |
|  |  | Capitolul 1.8. Cabinet 21 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pardoseli cab.21 |  |  |
| 59 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 18,100 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,810 |
| 61 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos | m2 | 1,810 |
| 62 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 1,174 ml/m2 | m2 | 15,200 |
| 63 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 3,250 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Pereti cab.21 |  |  |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 57,100 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,100 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,100 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,100 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,100 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,100 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 57,100 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,100 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan cab.21 |  |  |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 12,520 |
| 73 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,670 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,200 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 15,200 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,200 |
|  |  | Capitolul 1.9. Cabinet 1 |  |  |
| 77 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv demontarea plintei | m2 | 50,260 |
| 78 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,587 ml/m2 | m2 | 50,260 |
|  |  | Capitolul 1.10. Cabinet 12 |  |  |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv demontarea plintei | m2 | 64,350 |
| 80 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC omogen, grosime min. 3,2mm cu strat de protectie min. 0,6mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04 ; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala 0,546 ml/m2 | m2 | 64,350 |
|  |  | Capitolul 1.11. Cabinet 8 |  |  |
| 81 | CK18C | Montarea profil din aluminiu, pentru prindere linolium de podea | m | 5,100 |
|  |  | Capitolul 1.12. Hol Etajul 2 |  |  |
| 82 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,800 |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de vopsea din email | m2 | 6,800 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,800 |
| 85 | CI21A | Placarea peretilor cu placi ceramice: dimensiuni teracota 400 x 250 mm | m2 | 6,800 |
|  |  | Capitolul 1.13. Acoperis |  |  |
| 86 | RpCI19C | Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada | m | 68,000 |
| 87 | RpCI28A | Strat polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate | m2 | 14,400 |
|  |  | Capitolul 1.14. Deseuri de constructie |  |  |
| 88 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 6,150 |
| 89 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,150 |
| 90 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,150 |
|  |  | Capitolul 1.15. Alte lucrari |  |  |
| 91 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 93 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare | buc | 8,000 |
| 94 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 95 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 30,000 |
| 96 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,750 |
| 97 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 75,000 |
| 98 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,800 |
| 99 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 80,000 |
| 100 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,030 |
| 101 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V | buc | 3,000 |
| 102 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 103 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V | buc | 1,000 |
| 104 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 105 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V | buc | 1,000 |
| 106 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 107 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 6,000 |
| 108 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 8,000 |
| 109 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,030 |
| 110 |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.