| Lucrări de reparație a coridorului situat la etajul 2, în vecinătatea sălii de ședințe, în incinta Agenției Relații Interetnice | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie coridor etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Podele |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 78,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 21,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,060 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,340 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,120 |  |  |
| 2 | RpCK35B |  | Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos |  | m2 | 78,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 24,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,960 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,780 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,390 |  |  |
| 3 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Prymer A intr-un strat, la podele interioare |  | m2 | 78,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 10,920 |  |  |
|  | 243022610101031 |  | Grund Prymer A |  | kg | 32,370 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,900 |  |  |
| 4 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 78,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 46,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 014,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,276 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,340 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,936 |  |  |
| 5 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 |  | m2 | -78,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -15,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -3,120 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -335,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -1,092 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,312 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,468 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,234 |  |  |
| 6 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 78,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 36,504 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 2 401,121 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 7,062 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,549 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,552 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,560 |  |  |
| 7 | CG05A1 |  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet parcet modul 300-400x300-400 lacuit pe adeziv Chimiver Hercules sau analog coordonat cu Beneficiar |  | m2 | 78,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 105,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,700 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet modul 300-400x300-400 lacuit |  | m2 | 70,902 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  | m2 | 11,817 |  |  |
|  | 2030122946765 |  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 70,902 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Adeziv Chimiver Hercules |  | kg | 51,207 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,340 |  |  |
| 8 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,250 |  |  |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  | kg | 1,750 |  |  |
| 9 | CG07B |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor |  | m | 28,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,855 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,427 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,285 |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea trecere la prag din aluminiu |  | m | 3,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,832 |  |  |
|  | 274312354902544 |  | Trecer la prag podea din aluminiu |  | m | 3,360 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,750 |  |  |
| 12 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 42,700 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 249,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,140 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,765 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,560 |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 36,921 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,035 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 108,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,255 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 16,275 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,425 |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 108,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 59,675 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 43,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,510 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 54,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,425 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,217 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 16 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,150 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 3,150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,045 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie coridor etaj 2 |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |