| Lucrari de reparatie curenta , la CMF 10 IMSP AMT Riscani str Socoleni 19 mun Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
| 2 | CD57A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8 cm.Hidro , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,17 |  |  |
|  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om |  | 15,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,8207 |  |  |
|  | 2662102701901 |  |  | Placi din ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  | 17,2040 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 3,0600 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0128 |  |
|  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3315 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 |  | 450,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 54,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 67,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 22,5000 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 4,5000 |  |  |
| 4 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 450,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 67,5000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 22,5000 |  |
| 5 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 160,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1 264,0000 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 96,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,8400 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
| 6 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,6260 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,4619 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 14,4081 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 34,4916 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 36,8433 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 11,8761 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,2487 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,3718 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 25,8687 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 253,8268 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0718 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7410 |  |  |
| 7 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 410,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 500,2000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 2 927,4000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,6400 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 32,3900 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 6,5600 |  |  |
| 8 | CF51B k mat,util =2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  | 410,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 98,4000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 172,6000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,8200 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 13,1200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,4600 |  |  |
| 9 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 425,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,7680 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 63,8400 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 21,2800 |  |
| 10 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 425,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 191,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 42,5600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 448,9654 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4256 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4256 |  |  |
| 11 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 645,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,3680 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 96,8400 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 32,2800 |  |
| 12 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 645,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 355,0800 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 258,2400 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 38,7360 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 322,8000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 32,2800 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,2912 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan |  |  |  |  | m2 |  | 83,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 9,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,1500 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8300 |  |  |
| 14 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 14,3000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
| 15 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 83,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 126,9900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 592,6200 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3320 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,5570 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6185 |  |  |
| 16 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 83,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 37,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,3000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 87,5567 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0830 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0830 |  |  |
| 17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 145,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,3500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 21,7500 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 7,2500 |  |
| 18 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 145,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 79,7500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 58,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 8,7000 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 72,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 7,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |
| 19 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 225,5000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 440,0000 |  |
|  | 27321036461511 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 115,5000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6500 |  |  |
| 20 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 90,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 22 | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,1600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,2000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
| 23 | TsA03C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  | 1,4340 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
| 24 | CA02B2 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,5750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 144,9350 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3868 |  |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3459 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1464 |  |
|  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1625 |  |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
| 25 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 78,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1 690,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 5,4600 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,3000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
| 26 | CG01A1 k=4 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 44,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 946,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,0800 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,8800 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
| 27 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 28,0800 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 1 845,1800 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 10,8540 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4824 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
| 28 | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: |  |  |  |  | m2 |  | -120,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -13,8000 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -918,9180 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,6006 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -2,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,6000 |  |  |
| 29 | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 165,0000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 156,0450 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 969,6000 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 62,1150 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 3 030,0000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4545 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 9,4500 |  |  |
| 30 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 56,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 149,9400 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 51,4500 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 882,0000 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 14,7000 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 42,0000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 31 | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  |  | Covor PVC |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,9931 |  |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2284 |  |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,5675 |  |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6090 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,8062 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0114 |  |
|  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,5225 |  |
|  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1827 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0046 |  |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 7,6125 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 29,25 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,1425 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 6,1425 |  |  |
| 33 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 11,95 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 10,1575 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,1950 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,9500 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 47,8000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 5,9750 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0912 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 11,9500 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2390 |  |  |
| 34 | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 12,95 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 12,3025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,4245 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,9500 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 51,8000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 7,1225 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 2,4993 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,7700 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 12,9500 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2590 |  |  |
| 35 | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 5,6250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2030112951000 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,5000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 13,5000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9450 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3285 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,2500 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,8000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
| 36 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,5000 |  |
| 37 | CH05B |  |  | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) |  |  |  |  | m |  | 9,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 11,0400 |  |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2880 |  |
|  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  |  |  |  | buc |  |  | 57,6000 |  |
|  | 2430126104999 |  |  | Serlac natural |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0960 |  |
|  | 2811236305701 |  |  | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece |  |  |  |  | m |  |  | 9,7920 |  |
| 38 | RpCP13A |  |  | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, cu inlocuire de material metalic |  |  |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2710703519894 |  |  | Profil normal I 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |
|  | 2873155901194 |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |
|  | 2874125884865 |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2940520003828 |  |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5250 |  |  |
| 39 | CN21A |  |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,4000 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 0,3000 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 11,8500 |  |  |
| 41 | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  |  |  |  | m |  |  | 15,4500 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |
| 42 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2523156721037110 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
| 43 | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2523156721015110 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
| 44 | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,2900 |  |  |
|  | 252312672115 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, |  |  |  |  | t |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 10,5600 |  |  |
| 46 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 8,8800 |  |  |
| 47 | TsI50C10 |  |  | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  | 8,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 3,4728 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Platforma de gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0143 |  |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5813 |  |  |
|  | 12340002506 |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5813 |  |  |
| 49 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,6930 |  |  |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,8050 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1470 |  |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
| 50 | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 112,0560 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3025 |  |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2781 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1177 |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 51 | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1950 |  |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 1,3650 |  |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0065 |  |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,3900 |  |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 0,3900 |  |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0390 |  |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |
|  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0046 |  |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1560 |  |
| 52 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3 |  |  |  |  | kg |  | 95,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 18,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  | 95,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4750 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,7600 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,4250 |  |
| 53 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  | 15,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,1200 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |
| 54 | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,7600 |  |  |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 3,8400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2030112930150 |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |
|  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,9200 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
| 55 | RpCS16A |  |  | Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3 |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |  |
|  | 2873122005190 |  |  | Gard Bordurat Standard |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,0200 |  |
|  | 2710603437010 |  |  | Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 l S 395 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,8450 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5330 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1495 |  |
|  | 2734125900487 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1495 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3250 |  |  |
| 56 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,2500 |  |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,8250 |  |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3750 |  |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,2750 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3750 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |
| 57 | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil ( se exclude coama ,pazie profil etansare) |  |  |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,0375 |  |
|  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 2,6250 |  |
|  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  | buc |  |  | 47,2500 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Platforma de gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Depozit deseuri medicale et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,7000 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7400 |  |  |
| 59 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,2200 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 11,1000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,7000 |  |
| 60 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 74,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 584,6000 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 44,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,7760 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4810 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1480 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3700 |  |  |
| 61 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 15,1500 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 62 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,4000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 142,8000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
| 63 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 64 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 21,0980 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 65 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 66 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |
| 67 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 54,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 89,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 55,6308 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 201,7980 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 25,6338 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 1 090,8000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1091 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6480 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,1460 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,4325 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,9550 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1910 |  |  |
| 69 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5730 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,8650 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9550 |  |
| 70 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 29,2230 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 136,3740 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0764 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5089 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3725 |  |  |
| 71 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5730 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,8650 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9550 |  |
| 72 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 8,5950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,9100 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 20,1486 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0191 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |  |
| 73 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5730 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,8650 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9550 |  |
| 74 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,5050 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 7,6400 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,1460 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 9,5500 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9550 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0382 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5730 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 2,8650 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9550 |  |
| 76 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 11,4600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,9100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 248,3000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,8022 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1910 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5730 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2292 |  |  |
| 77 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 19,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 22,5380 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,8697 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 90,6677 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 8,8739 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 385,8200 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0386 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0267 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2388 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2033 |  |  |
| 78 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 19,2780 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 6,6150 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 113,4000 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,8900 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 6,36 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,3356 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,3356 |  |  |
| 80 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 3,0090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3540 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,5400 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 14,1600 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,7700 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6195 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,1240 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 3,5400 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0708 |  |  |
| 81 | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica) |  |  |  |  | m2 |  | 2,76 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 2,6220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3036 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,7600 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 11,0400 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,5180 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5327 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,6560 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 2,7600 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpSE06A |  |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,4500 |  |  |
| 83 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
| 84 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
| 85 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |  |
| 86 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 3,0900 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |
| 87 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
| 88 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 4,0800 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,8000 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1676 |  |  |
| 89 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
| 90 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 91 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,9200 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Depozit deseuri medicale et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 2,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
| 93 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari ) |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 94 | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2520 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  | 78,0000 |  |
|  | 29221400067031 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1260 |  |  |
| 95 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
| 96 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,4900 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 3,7800 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
| 97 | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,2450 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,8900 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
| 98 | CE23D2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 6,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 33,2800 |  |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0800 |  |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,4000 |  |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 0,8320 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0416 |  |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  | 83,2000 |  |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  | 83,2000 |  |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 83,2000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
| 99 | RpCE19A |  |  | Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile de fatada, executate cu pinza bitumata, neacoperita si fisii din polistiren expandat de 24 mm, prevazute cu bariera de vapori de folie de polietilena de 0,25 mm, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,2400 |  |  |
|  | 2682122600713 |  |  | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |
|  | 2416202602670 |  |  | Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0247 |  |
|  | 2523156716857 |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,25 mm lat >1000 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2060 |  |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,2660 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 0,3296 |  |
|  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1648 |  |
|  | 2320166200975 |  |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4532 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Hol 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,2000 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
| 101 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 12,6000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,2000 |  |
| 102 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 102,4800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 599,7600 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3360 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,6360 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,3440 |  |  |
| 103 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 12,6000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,2000 |  |
| 104 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 88,6116 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  |
| 105 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 12,6000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,2000 |  |
| 106 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 84,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,2000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 33,6000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 42,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 4,2000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,3700 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 23,2155 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 20,3191 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 48,6420 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 51,9585 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 16,7483 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 5,9918 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,9346 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 36,4815 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 357,9609 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1012 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,0450 |  |  |
| 108 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 3,3000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,1000 |  |
| 109 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 23,2078 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 110 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 3,3000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,1000 |  |
| 111 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,1000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 8,8000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,3200 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 2,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,4830 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,4830 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Hol 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Grup sanitar et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 7,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,3600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0276 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1380 |  |  |
| 114 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 115 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 35,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  | 35,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,2800 |  |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5250 |  |
| 116 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,2760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2300 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0460 |  |  |
| 117 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5700 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,8500 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9500 |  |
| 118 | CD66С |  |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,05 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,3840 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,4465 |  |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 252,0000 |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  | 25,5300 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 6,3480 |  |
|  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |
|  | 2710602000079 |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |
|  | 1421202200513 |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1390 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0507 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2055 |  |  |
| 119 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 19,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 150,1000 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 11,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4560 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1235 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0380 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0950 |  |  |
| 120 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |
| 121 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,3500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,5738 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 71,0030 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 9,0193 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 383,8000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0384 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2280 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3375 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2250 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |
| 123 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,2250 |  |
| 124 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,8850 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 32,1300 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0180 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3555 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0877 |  |  |
| 125 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,2250 |  |
| 126 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,7470 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0045 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0045 |  |  |
| 127 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,2250 |  |
| 128 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,4750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,2500 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,7550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,7550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2250 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
| 130 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 0,6750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,6750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2250 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
| 131 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 58,5000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1890 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0540 |  |  |
| 132 | IzF02B k=2 |  |  | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 23203226000361 |  |  | Gudron-hidroizol pe baza de mastica |  |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0135 |  |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 133 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 5,3100 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,6814 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 21,3615 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0907 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 90,9000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0091 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0063 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0563 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2835 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,4600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
| 136 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
| 137 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,7500 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 7,2100 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |
| 138 | SB10C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 252315672101550 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 139 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 140 | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  |  |  |  | m |  |  | 5,1500 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |
| 141 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 142 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 2523156721037110 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
| 143 | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2523156721015110 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
| 144 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,4500 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 15,3000 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,5000 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,7500 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6285 |  |  |
| 145 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
| 146 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal ( pentru persoane dizabilitati |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 26221024380001 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
| 147 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
| 148 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,7000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0605 |  |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
| 149 | RpSB15A |  |  | Montarea Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,2300 |  |  |
|  | 25231567210151 |  |  | Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
| 150 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0900 |  |
| 151 | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,3500 |  |  |
|  | 287527420404020 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,6500 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0180 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | SE59A |  |  | Suport pentru mini retractabil 60-70 cm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 29241273568001 |  |  | Suport pentru mini retractabil |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0400 |  |
| 153 | SE59A |  |  | Suport pentru mini fix 60-70 cm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 292412735680021 |  |  | Suport pentru mini fix |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0400 |  |
| 154 | SE59A |  |  | Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.( set) lavuar |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 29241273568003 |  |  | Bara de spriginire orizontala |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Grup sanitar et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Biroul 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 68,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,0980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,1225 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,4150 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6830 |  |  |
| 156 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 48,20 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 38,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 38,5600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1446 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7230 |  |  |
| 157 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 120,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 948,0000 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 72,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,8800 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,7800 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
| 158 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 159 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 98,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 120,1700 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 703,2900 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3940 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 7,7815 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5760 |  |  |
| 160 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 98,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,9550 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 14,7750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,9250 |  |
| 161 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 98,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 44,3250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,8500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 103,9076 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0985 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0985 |  |  |
| 162 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 98,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,9550 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 14,7750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,9250 |  |
| 163 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) |  |  |  |  | m2 |  | 98,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 246,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 154,6450 |  |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 14,8489 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 42,0718 |  |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 173,2369 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 100,9723 |  |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  | 103,9421 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1485 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7880 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,4775 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 6,8950 |  |  |
| 164 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |
| 165 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 35,4750 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 22,1493 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 80,3455 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 10,2060 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 434,3000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0434 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,2720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,5900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2120 |  |  |
| 167 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6360 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 3,1800 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0600 |  |
| 168 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 32,4360 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 151,3680 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0848 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6748 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4134 |  |  |
| 169 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,5720 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 60,6320 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0424 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1696 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6784 |  |  |
| 170 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6360 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,1800 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0600 |  |
| 171 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,1200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 22,3639 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0212 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0212 |  |  |
| 172 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 33,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,9930 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 4,9650 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,6550 |  |
| 173 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 33,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 21,5150 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 8,0102 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 3,3431 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 3,3100 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,6550 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,5500 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,6550 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,3170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 29,60 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 6,8080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,8080 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,8880 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,8880 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8880 |  |  |
| 175 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,3650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,3650 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1750 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1750 |  |  |
| 176 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 32,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 19,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 423,8000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,3692 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3260 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,9780 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3912 |  |  |
| 177 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 29,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,9264 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 452,8800 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,6640 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1184 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2432 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2960 |  |  |
| 178 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -29,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -2,0424 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -135,8640 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,0888 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,3552 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,0888 |  |  |
| 179 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 32,56 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 65,1200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 38,7464 |  |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 4,8840 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 11,3960 |  |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 170,9400 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 33,2112 |  |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 4,8840 |  |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 35,8160 |  |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  |  | 34,1880 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0488 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3256 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3907 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 6,5120 |  |  |
| 180 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,1300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,6411 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 16,6145 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 1,6261 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 70,7000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0071 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0049 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0438 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2205 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,1970 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,1970 |  |  |
| 182 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 4,1610 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,4560 |  |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 5,7000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 22,8000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 2,8500 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9975 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,4200 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 5,7000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
| 184 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
| 185 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |
| 186 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
| 187 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 10,3000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |
| 188 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0960 |  |
| 189 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 10,2000 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4190 |  |  |
| 190 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 5,7000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0906 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0600 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0600 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,9180 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0906 |  |
| 191 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,9500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 192 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,1500 |  |
| 193 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,7000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0605 |  |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
| 194 | RpSB15A |  |  | Montarea Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,2300 |  |  |
|  | 25231567210151 |  |  | Furtunului gofrat p/u WC |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Biroul 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 41,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,1125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,0750 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4150 |  |  |
| 196 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0054 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |
| 197 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 43,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 43,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,6600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 342,0700 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 25,9800 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,0392 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2814 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0866 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2165 |  |  |
| 198 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 43,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,2990 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 6,4950 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,1650 |  |
| 199 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 50,7520 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 297,0240 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1664 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,2864 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6656 |  |  |
| 200 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,2480 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,2400 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0800 |  |
| 201 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,1600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 43,8838 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0416 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0416 |  |  |
| 202 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,2480 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 6,2400 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0800 |  |
| 203 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,8800 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 16,6400 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,4960 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,8000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0800 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0832 |  |
| 204 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,6483 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 5,9792 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7595 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 32,3200 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0032 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 205 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,2050 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 30,1350 |  |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 58,8000 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,4350 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2205 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,3810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,3810 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,4410 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4410 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4410 |  |  |
| 208 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,4700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 191,1000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,6174 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1470 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4410 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1764 |  |  |
| 209 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,4398 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 224,9100 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,3230 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0588 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6174 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1470 |  |  |
| 210 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -14,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,0143 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -67,4730 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,0441 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,1764 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,0441 |  |  |
| 211 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 16,17 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 32,3400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 19,2423 |  |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,4255 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 5,6595 |  |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 84,8925 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 16,4934 |  |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 2,4255 |  |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 17,7870 |  |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,9785 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0243 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1617 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1940 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,2340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,3990 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,3990 |  |  |
| 213 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,3870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1520 |  |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,9000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,6000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3325 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,1400 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,9000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
| 215 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
| 216 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
| 217 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 4,1200 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 218 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 219 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 5,1000 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,2500 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2095 |  |  |
| 220 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
| 221 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 222 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Birou 216,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
| 224 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 79,0000 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2400 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0650 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |
| 225 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,3020 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 37,3700 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 4,7470 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 202,0000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0202 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 226 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,9275 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,8591 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 6,0034 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 14,3715 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 15,3514 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 4,9484 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,7703 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5716 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 10,7786 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 105,7612 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0299 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3088 |  |  |
| 227 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,3250 |  |
| 228 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,9250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 6,8568 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0065 |  |  |
| 229 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,3250 |  |
| 230 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,5750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,2500 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3250 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |
| 231 | CJ04B |  |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane |  |  |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 27,0000 |  |
|  | 2812106305900 |  |  | Profiluri uzinate Baghet polisteren |  |  |  |  | m |  |  | 19,2600 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0270 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,1250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,7500 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
| 233 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 2,2500 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,7500 |  |
| 234 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,9500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 107,1000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,1850 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2925 |  |  |
| 235 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 15,8235 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
| 236 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 2,2500 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,7500 |  |
| 237 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,2500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |
| 238 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 23,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,5550 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 48,5850 |  |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 94,8000 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,8850 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3555 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Birou 216,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Biroul 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,0980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,3725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,9150 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1830 |  |  |
| 240 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,7280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,7280 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0324 |  |  |
| 241 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 20,46 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 20,4600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,0920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 161,6340 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 12,2760 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4910 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1330 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0409 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1023 |  |  |
| 242 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5490 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 2,7450 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9150 |  |
| 243 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,3260 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 130,6620 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0732 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,4457 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2928 |  |  |
| 244 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,5490 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 2,7450 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,9150 |  |
| 245 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 30,30 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 13,6350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 31,9635 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0303 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0303 |  |  |
| 246 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 70,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,1120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 10,5600 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,5200 |  |
| 247 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 70,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 38,6100 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 28,0800 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 4,2120 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 35,1000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 3,5100 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1404 |  |
| 248 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |
| 249 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 2,16 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,5640 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,2252 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 8,0719 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0254 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 43,6320 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0044 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0259 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0216 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,2280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,2850 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1900 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0380 |  |  |
| 251 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1140 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5700 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,1900 |  |
| 252 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,8140 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 27,1320 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0152 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3002 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0741 |  |  |
| 253 | CF53B k mat,util 2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,1780 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 10,8680 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0076 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0304 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1216 |  |  |
| 254 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |
| 255 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 10,5490 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 256 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 6,9000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,3000 |  |
| 257 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 29,9000 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 11,1320 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 4,6460 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 4,6000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 23,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,2200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 4,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,1400 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,5400 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,5400 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
| 259 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,4820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,4820 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1900 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
| 260 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 234,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,7560 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
| 261 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,2120 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 275,4000 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,6200 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
| 262 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 20,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,0890 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,0890 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 16,3620 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
| 263 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,4840 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,9531 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 18,0386 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 1,7655 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 76,7600 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0077 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0475 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2394 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,5120 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,5120 |  |  |
| 265 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 5,2560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,5760 |  |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,2000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 28,8000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,2600 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,3200 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 7,2000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
| 267 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
| 268 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
| 269 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 270 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Biroul 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,7375 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,8250 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3650 |  |  |
| 272 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0054 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |
| 273 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 38,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 38,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 300,2000 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 22,8000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,9120 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,2470 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0760 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
| 274 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0950 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 5,4750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,8250 |  |
| 275 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 44,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 260,6100 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1460 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,8835 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
| 276 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0950 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,4750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,8250 |  |
| 277 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,4250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,6500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 38,5038 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0365 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0365 |  |  |
| 278 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0950 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,4750 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,8250 |  |
| 279 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,0750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 14,6000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,1900 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,2500 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,8250 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0730 |  |
| 280 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,6483 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 5,9792 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7595 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 32,3200 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0032 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 281 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 10,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,6350 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 22,3450 |  |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 43,6000 |  |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,4450 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1635 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 10,90 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,5070 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,5070 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,3270 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,3270 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3270 |  |  |
| 284 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 10,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,0900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 141,7000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,4578 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1090 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3270 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1308 |  |  |
| 285 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 8,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,0826 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 136,1700 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,8010 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0356 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3738 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0890 |  |  |
| 286 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  | 8,90 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 10,2350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,3350 |  |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat gr 10 mm clasa 33-34 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,4385 |  |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 9,4385 |  |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 8,0901 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2670 |  |  |
| 287 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,3600 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,0806 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 9,4940 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9292 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 40,4000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0028 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1260 |  |  |
| 288 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 3,2130 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 1,1025 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 18,9000 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3150 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
| 289 | CK26A aplicativ |  |  | Profil trecere placaj -laminat |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 252110671839212 |  |  | prifil trecere |  |  |  |  | m |  |  | 3,0600 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,2400 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,3990 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,3990 |  |  |
| 291 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,3870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,1520 |  |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,9000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,6000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3325 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,1400 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,9000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0380 |  |  |
| 292 | CK22C1 |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (cu pervaz ,fereastra de transmitere ,primire acte )seva coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 12,1550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,7650 |  |  |
|  | 2030112951000 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  | 8,5000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 25,5000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,7850 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6205 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,2500 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 3,4000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.5. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
| 294 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
| 295 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
| 296 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 4,1200 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 297 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
| 298 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 5,1000 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,2500 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2095 |  |  |
| 299 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0302 |  |
| 300 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 301 | SD19A |  |  | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2913124503150ppr20 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Reteaua de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | RpIB11D |  |  | Demontarea calorifer |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |
| 303 | RpIB10D |  |  | Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente) |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  | 2513736604391 |  |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 48,4800 |  |
| 304 | IC36C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 252121671000032 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 12,3600 |  |
| 305 | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,3500 |  |  |
|  | 2875274110102 |  |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc |  |  | 35,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7350 |  |  |
| 306 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0960 |  |
| 307 | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 287527420510032 |  |  | Robinet cu mufa d=32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |
| 308 | IC40B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reteaua de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Lucrari de constructie electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,9500 |  |  |
| 310 | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 3,3000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
| 311 | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
| 312 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 78,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 442,0000 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,6000 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Sistema antiincendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | RpSA01B |  |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
| 314 | RpSA01C |  |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 14,7000 |  |  |
| 315 | RpSD16B |  |  | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |  |
| 316 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
| 317 | AcA05G |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de ( 89 mm) |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 54,6000 |  |  |
|  | 272210330500089 |  |  | Teava zincata pentru instalatii |  |  |  |  | m |  |  | 32,1300 |  |
|  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  | 4,7250 |  |
|  | 287527400000089 |  |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0950 |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 318 | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 46,2000 |  |  |
|  | 272210330500050 |  |  | Teava zincata pentru instalatii |  |  |  |  | m |  |  | 32,1300 |  |
|  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |
|  | 287527400000050 |  |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,7250 |  |
| 319 | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2875274110150 |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura |  |  |  |  | buc |  |  | 20,4000 |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |  |
| 320 | RpSA41F |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 2522103304840 |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2580 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0540 |  |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1320 |  |
| 321 | RpSA43G |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 26,5000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc |  |  | 50,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 15,5000 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |
| 322 | RpSA43F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 19,6000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 12,4000 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |
| 323 | CN23F1 |  |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,5000 |  |  |
|  | 2430226100797 |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,1250 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3750 |  |
| 324 | RpSD31B |  |  | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete ( cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20М+2 ГРН-50+1 РС-50);robinet d=50 ) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 14,4000 |  |  |
|  | 2913137324302 |  |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  | 3,1500 |  |
|  | 2513736607551 |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  | 3,1500 |  |
|  | 2811237325050 |  |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  |  |  | buc |  |  | 3,1500 |  |
|  | 2611112500183 |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  | 3,1500 |  |
|  | 2522147331400 |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  |  |  | m |  |  | 63,0000 |  |
| 325 | RpSD25F |  |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (coltar + ГРН) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,7400 |  |  |
|  | 2875274201000 |  |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0900 |  |
| 326 | SA17B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 252121671705032 |  |  | Teava din material plastic d=32 |  |  |  |  | m |  |  | 30,6000 |  |
|  | 252315671943032 |  |  | Cot din material plastic d=32 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,8000 |  |
|  | 252315671945032 |  |  | Teu din material plastic d=32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |
|  | 252315671946032 |  |  | Reductie din material plastic d=32 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |
|  | 252315671940032 |  |  | Mufa din material plastic d=32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2,7000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3180 |  |  |
| 327 | RpSA21D |  |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,0500 |  |  |
|  | 252121671705040 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 15,3000 |  |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 10,6500 |  |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |
|  | 2523156719400 |  |  | Mufa din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4290 |  |  |
| 328 | SD20C |  |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 272120412230040 |  |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 40 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 10,1000 |  |
|  | 2513206621870 |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5050 |  |
| 329 | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 291312450315040 |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=40 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,1500 |  |
| 330 | SA37D |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 11,1000 |  |  |
|  | 287527420404032 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=32 |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 9,3000 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema antiincendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |  |
| 332 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 35,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 125,3000 |  |  |
| 333 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
| 334 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 40,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,5480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele electtrice Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
| 336 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 337 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 338 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 3,50 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,5900 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0850 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,8000 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 42,7000 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1750 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0700 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5600 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 339 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 350,0000 |  |
| 340 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,0740 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2790 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,7200 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 10,9800 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0450 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0180 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2880 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 341 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 90,0000 |  |
| 342 | 08-02-409-1k sal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм |  |  |  |  | 100 m |  | 3,50 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 41,6500 |  |  |
|  | 45532 |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм |  |  |  |  | m |  |  | 350,0000 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0073 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 46,9000 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 46,9000 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,5000 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 23,4500 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 63,0000 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,3000 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3850 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 55,3000 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 9,4500 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 16,9400 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3850 |  |  |
| 343 | 08-02-409-1ksal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм |  |  |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,7100 |  |  |
|  | 45531 |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм |  |  |  |  | m |  |  | 90,0000 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0019 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,8640 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,0600 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,0600 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,9000 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,0300 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 16,2000 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,6200 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 14,2200 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,4300 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 4,3560 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |
| 344 | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,1420 |  |  |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,5304 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2652 |  |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1326 |  |
|  | 45527 |  |  | Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  | 13,0000 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0403 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 5,2000 |  |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,3280 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
| 345 | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,8120 |  |  |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,7344 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3672 |  |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1836 |  |
|  | 45528 |  |  | Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0558 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 7,2000 |  |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 4,6080 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
| 346 | RpEF13C |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,6600 |  |  |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |
| 347 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |
| 348 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |
| 349 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,6000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
| 350 | RpEA09A |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  |  | 30,9000 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 30,9000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electtrice Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
| 352 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
| 353 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 11,7600 |  |  |
| 354 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,6400 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,0300 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5400 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
| 355 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,6400 |  |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4400 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
| 356 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 04551 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 357 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 358 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 359 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 5,40 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 36,3960 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0032 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1080 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,6740 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,3200 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 65,8800 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2700 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1080 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,8640 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
| 360 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 540,00 |  |  |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 540,0000 |  |
| 361 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 6,40 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 50,3040 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0067 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1280 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,9840 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,1200 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 78,0800 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3200 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1280 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0480 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2560 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2560 |  |  |
| 362 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 640,00 |  |  |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 640,0000 |  |
| 363 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0012 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
| 364 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 04556 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 95,9500 |  |
| 365 | 10-01-053-01 |  |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,7600 |  |  |
|  | 1010424 |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |
|  | 1011825 |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0132 |  |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5880 |  |  |
| 366 | Pret de piata |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 01254 |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  |  | 121,2000 |  |
| 367 | 08-02-409-1 ksal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 130,9000 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0231 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 10,5600 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 147,4000 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 147,4000 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 11,0000 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 73,7000 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 198,0000 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 19,8000 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2100 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 173,8000 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 29,7000 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 53,2400 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2100 |  |  |
| 368 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 1 050,00 |  |  |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 1 050,0000 |  |
| 369 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 100053254 |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |
| 370 | 08-02-409-2k sal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,4400 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,6800 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,6800 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,3400 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,6000 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3600 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0660 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 4,7000 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,3920 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0660 |  |  |
| 371 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 10005452 |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  |  | 80,0000 |  |
| 372 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 70,9800 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0013 |  |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc |  |  | 85,6800 |  |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8568 |  |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  |  | 1,1760 |  |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6968 |  |  |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 23,9400 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6968 |  |  |
| 373 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
| 374 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 10001 |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 375 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 10001542 |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 376 | RpEF13C |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,6600 |  |  |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |
| 377 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |
| 378 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,6000 |  |
| 379 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 17,6000 |  |  |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 8,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
| 380 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,2400 |  |  |
|  | 27461673351005 |  |  | Prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0800 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
| 381 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 27461673351006 |  |  | Prizelor RJ11 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0400 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
| 382 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  | 100 m |  | 1,70 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 27,6930 |  |  |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 340,0000 |  |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 10,3360 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 10,3360 |  |  |
| 383 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 100054257 |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  |  | 35,0000 |  |
| 384 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 10005425725 |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  |  | 135,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Sanitare et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete existent |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,4600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 5,7000 |  |
|  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare et 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele electrice Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 045515 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 387 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
| 388 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
| 389 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 390 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
| 391 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
| 392 |  |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 04552125354 |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Retele electrice etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru18 mod. ЩРн-П-18 IP41 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 04551624 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ЩРн- IP41 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 394 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 395 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 396 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
| 397 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 398 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
| 399 |  |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 04552125354 |  |  | Sina de contact 3 F 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |