| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea cablurilor de joasă tensiune, conductoarelor și firelor electrice, cablurilor de telefonie și IT, terminalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului –cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.2 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.3 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.4 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.5 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 70 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.6 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.7 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.8 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.9 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,0 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.10 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.11 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.12 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.13 Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.14 Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.15 Cablu pentru sudură |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.16 Cablu cauciucat |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Conductor flexibil clasa 5 Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Fir electric pentru pompă submersibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa 2 Material manta – EPR/PVC/Cauciuc Tensiunea nominală U – 660 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.2 Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.3 Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.4 Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,0 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.5 Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.6 Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.7 Conductor pentru Împământare împletit |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Cablu telefonie și IT |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Cablu F/UTP |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.2 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.3 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.4 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.5 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 70 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.6 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 95 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.7 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 10 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.8 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.9 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.10 Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 |  |  |  |  |
| 4.11 Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,0 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm |  |  |  |  |
| 4.12 Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 2,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm |  |  |  |  |
| 4.13 Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 9 mm |  |  |  |  |
| 4.14 Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,5 mm |  |  |  |  |
| 4.15 Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 4,3 mm |  |  |  |  |
| 4.16 Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4,0-6,0 mm2 Diametrul găurii – 8,4 mm |  |  |  |  |
| 4.17 Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 3,2 mm |  |  |  |  |
| 4.18 Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 4,3 mm |  |  |  |  |
| 4.19 Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 5,3 mm |  |  |  |  |
| 4.20 Cleme de prindere cu cui |  |  |  | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 10 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |  |  |  |
| 4.21 Cleme de prindere cu cui |  |  |  | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 12 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 2,4 mm Diametrul interior după termocontractare – 1,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| 5.2 Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 3,2 mm Diametrul interior după termocontractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| 5.3 Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 4,8 mm Diametrul interior după termocontractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| 5.4 Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 6,4 mm Diametrul interior după termocontractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| 5.5 Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 8 mm Diametrul interior după termocontractare – 2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| 5.6 Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 9,5 mm Diametrul interior după termocontractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| 5.7Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 16 mm Diametrul interior după termocontractare – 4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________