Anexa nr.1

- Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: :„ Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7- Rusca, etapa II (îngradiri interioare)””.

Autoritatea contractantă: Penitenciarul nr.7 Rusca, s.Ruca, mun.Hîncești.

Lucrari de demolare

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCS20F k=1.72 | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (h=3.0 m, k=1.72) (poz. A) | m | 598,00 |
| 2 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor H=.0 din plasa rabita si stilpi din beton (poz. B+C+D+E, L=1061 m) | kg | 7 700,00 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (poz. F) | m3 | 44,80 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (poz. G) | m3 | 64,00 |
| 5 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate (poz. H) | m2 | 220,00 |
| 6 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (poz. J) | m3 | 108,00 |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (poz. H) | kg | 3 000,00 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,30 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 028,70 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,30 |

Perimetrul interior de paza.

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Findatii izolate Fi-1 |  |  |
| 1 | FjC01A | Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu instalatie FA 12.5, sapa D=609 mm (saparea gripilor) | m | 676,50 |
| 2 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4 690,40 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 0,72 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,94 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 320,10 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,94 |
|  |  | Capitolul 2. Grinzi de fundare Gf1-Gf5 |  |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,48 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 409,20 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,48 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 167,17 |
| 11 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 1 126,80 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 763,00 |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 4 701,07 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 139,60 |
|  |  | Capitolul 3. Perete de sprigin poz. 1a |  |  |
| 15 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,99 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,73 |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,16 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 120,45 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,73 |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 39,10 |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 6,20 |
| 22 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 175,50 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 84,72 |
| 24 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 884,63 |
| 25 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 004,30 |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 35,10 |
| 27 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, montata in structura betonului, avind diametrul de 50 mm | m | 5,40 |
| 28 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 97,00 |
| 29 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 97,00 |
| 30 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu membrane profilate pentru hidroizolare, intr-un strat pe suprafete verticale | m2 | 97,00 |
| 31 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 2,64 |
| 32 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat de tip Гермит | m | 5,27 |
| 33 | IzF53A | Executarea rostului de deformare cu placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 1,75 |
| 34 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat de tip Валитерм | m | 5,27 |
| 35 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 5,27 |
| 36 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,99 |
| 37 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 25,00 |
| 38 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,74 |
|  |  | Capitolul 4. Perete de sprigin poz. 1b |  |  |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,51 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,64 |
| 41 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,45 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 270,60 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,64 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 96,10 |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 11,00 |
| 46 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 579,12 |
| 47 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 147,60 |
| 48 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 803,60 |
| 49 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 682,00 |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 88,60 |
| 51 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, montata in structura betonului, avind diametrul de 110 mm | m | 18,90 |
| 52 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 325,00 |
| 53 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 325,00 |
| 54 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu membrane profilate pentru hidroizolare, intr-un strat pe suprafete verticale | m2 | 325,00 |
| 55 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 9,05 |
| 56 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat de tip Гермит | m | 18,07 |
| 57 | IzF53A | Executarea rostului de deformare cu placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 5,42 |
| 58 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat de tip Валитерм | m | 18,07 |
| 59 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 18,07 |
| 60 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,51 |
| 61 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 37,00 |
| 62 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,14 |
|  |  | Capitolul 5. Perete de sprigin poz. 4a |  |  |
| 63 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,17 |
| 64 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,20 |
| 65 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,10 |
| 66 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 198,00 |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,20 |
| 68 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 64,17 |
| 69 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 12,30 |
| 70 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 272,62 |
| 71 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 87,56 |
| 72 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 015,44 |
| 73 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 543,41 |
| 74 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 54,70 |
| 75 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, montata in structura betonului, avind diametrul de 50 mm | m | 7,80 |
| 76 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 154,00 |
| 77 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 154,00 |
| 78 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu membrane profilate pentru hidroizolare, intr-un strat pe suprafete verticale | m2 | 154,00 |
| 79 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 2,70 |
| 80 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat de tip Гермит | m | 5,40 |
| 81 | IzF53A | Executarea rostului de deformare cu placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 1,62 |
| 82 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat de tip Валитерм | m | 5,40 |
| 83 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 5,40 |
| 84 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,17 |
| 85 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 29,00 |
| 86 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,88 |
|  |  | Capitolul 6. Perete de sprigin poz. 4b |  |  |
| 87 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,34 |
| 88 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,30 |
| 89 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,92 |
| 90 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 49,50 |
| 91 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,30 |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 15,30 |
| 93 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 2,30 |
| 94 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 73,40 |
| 95 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 42,84 |
| 96 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 352,37 |
| 97 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 423,46 |
| 98 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 13,90 |
| 99 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 61,00 |
| 100 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Техноэластмост Б, modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 61,00 |
| 101 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu membrane profilate pentru hidroizolare, intr-un strat pe suprafete verticale | m2 | 61,00 |
| 102 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,34 |
| 103 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,00 |
| 104 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,26 |
|  |  | Capitolul 7. Scara Sc1 |  |  |
| 105 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,50 |
| 106 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 0,06 |
| 107 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,76 |
| 108 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 34,85 |
| 109 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 67,03 |
| 110 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 0,80 |
| 111 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,50 |
| 112 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,18 |
|  |  | Capitolul 8. Scara Sc2 |  |  |
| 113 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,50 |
| 114 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 0,06 |
| 115 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,76 |
| 116 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 34,85 |
| 117 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 67,03 |
| 118 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 0,78 |
| 119 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,50 |
| 120 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,18 |
|  |  | Capitolul 9. Ingradire |  |  |
| 121 | CL18A | Confectii metalice din teava zincata 120x120x4 mm ГОСТ 30245-2003, elemente de fixare a stilpilor, si dopuri din tabla, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv perforarea gaurilor | kg | 33 315,24 |
| 122 | CL10A | Bare din teava rectangulara zincata 60x40x4 mm conform ГОСТ 30245-2003 gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, inclusiv perforarea gaurilor si asamblate cu suruburi (BM1) | t | 5,748 |
| 123 | CL10A | Bare din cornier zincat 100x60x6 mm conform ГОСТ 19903-78 gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, inclusiv perforarea gaurilor si asamblate cu suruburi (E1) | t | 0,183 |
| 124 |  | Bulon zincat M10x90 cu piulita si saibe | buc | 720,00 |
| 125 |  | Bulon zincat M10x200 cu piulita si saibe | buc | 720,00 |
| 126 | CL10A | Bare din teava rectangulara zincata 60x40x4 mm conform ГОСТ 30245-2003 cu tabla suport gr. 6 mm, gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, inclusiv perforarea gaurilor si asamblate cu suruburi (BM2) | t | 3,206 |
| 127 |  | Bulon zincat M10x150 cu piulita si saibe | buc | 3 090,00 |
| 128 | CL10A | Bare din teava patrata zincata 40x4 mm conform ГОСТ 30245-2003 gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, inclusiv perforarea gaurilor si asamblate cu suruburi (PM1) | t | 2,769 |
| 129 |  | Bulon zincat M10x150 cu piulita si saibe | buc | 1 030,00 |
| 130 | CL10A | Bare din teava patrata zincata 40x4 mm conform ГОСТ 30245-2003 gata confectionate cu tabla suport gr. 6 mm, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, inclusiv perforarea gaurilor si asamblate cu suruburi (PM2) | t | 1,52 |
| 131 | CK35B | Dibluri din metal cu expansiune d=12 mm, L=110mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 1 200,00 |
| 132 | CO07A | Imprejmuiri metalice din plasa gimpata pentru sisteme de securitate de tip Егоза СББ АКЛ оц 600/15/7/5 - 1323,40 m.l. | kg | 1 190,06 |
| 133 | CR30A adoptata | Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata ghimpata de tip VARAN conform ТУ 25.93.13-001-00383018, ochi 120x120 mm, din sirma d=3.0 mm (ГОСТ 9850-72) si ghimpi din panglica zincata gr. 0.55 mm (ГОСТ 14918-80) consum -1.62 kg/m2, inclusiv montarea barelor din otel beton diametrul 10mm clasa A240 - 1263.87 kg pentru sustinerea plasei si refacerea stratului de acoperire deteriorat cu vopsea corespunzatoare | m2 | 1 655,10 |
| 134 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de tip Eurogard din sirma de otel zincata d=4.2 mm, ochi 200x55 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 2 083,50 |
|  |  | Capitolul 10. Alte lucrari |  |  |
| 135 | CK14A | Porti metalice Pt1 cu rame din profiluri din otel gata confectionate din teva de otel zincata 60x40x4,0 mm si panou cu impletituri de sirma zincata ghimpata de tip VARAN, montata pe carcasa existenta si accesoriile necesare zincate (balamali - 2 buc, incuietoare speciala, zavoare etc) avind dimensiunile 1180x2050(h) mm (4 buc) | m2 | 9,68 |
| 136 | CK14A | Porti metalice Pt2 cu rame din profiluri din otel gata confectionate din teva de otel zincata 60x40x4,0 mm si de tip Eurogard din sirma de otel zincata d=4.2 mm, ochi 200x55 mm, montata pe carcasa existenta si accesoriile necesare zincate (balamali - 2 buc, incuietoare speciala, zavoare etc) avind dimensiunile 1180x2050(h) mm (3 buc) | m2 | 7,26 |
| 137 | CJ08B1 | Profiluri turnate, uzinate, coame din beton montata la gard din beton existent dimensiuni 100x35x7 cm, cu mortar de ciment M 100, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra), frecate cu peria de sirma | m | 835,00 |

Constructii din beton armat

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,72 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 118,80 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,72 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pentru umplutura) | 100 m3 | 0,63 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 103,95 |
| 6 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,63 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,63 |
|  |  | Capitolul 2. Piloni forati si radier monolit |  |  |
| 8 | CQ23A | Executarea pilotilor forati din beton armat C 16/20 cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 630 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor - 7.50 m. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului si este 72.06 kg/m3 | m3 | 9,36 |
| 9 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 0,12 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 16,50 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 0,90 |
| 14 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,72 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 55,43 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 357,00 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 4,70 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti monoliti |  |  |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 51,20 |
| 19 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 145,92 |
| 20 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,24 |
| 21 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 314,23 |
| 22 | CA05E | Beton turnat in pereti situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat | m3 | 21,20 |
|  |  | Capitolul 4. Planseu si grinzi monolite cota +8.000 (Pm1) |  |  |
| 23 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 56,07 |
| 24 | CB12C | Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 3 (6-9 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax | m2 | 35,57 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 100,00 |
| 26 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,40 |
| 27 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 897,60 |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu si grinzi monolite cota +10.600 (Pm2) |  |  |
| 29 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 59,68 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 108,00 |
| 31 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,04 |
| 32 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 919,60 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 9,60 |
|  |  | Capitolul 6. Zidarie cota +8.000 |  |  |
| 34 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,56 |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,80 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 91,10 |
| 37 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,50 |
| 38 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,127 |
|  |  | Capitolul 7. Scara metalica |  |  |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz. 2) | kg | 31,00 |
| 40 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 221,10 |
| 41 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 12,20 |

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
| 1 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,127 |
| 2 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori | m2 | 39,90 |
| 3 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din PIR, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi | m2 | 20,20 |
| 4 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 3,10 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 79,20 |
| 6 | IzF18C K=1.333 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm) | m2 | 44,25 |
| 7 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,07 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,08 |
| 9 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 14,10 |
| 10 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 23,60 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 46,50 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 46,50 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 57,40 |
| 14 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 32,85 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,15 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 84,15 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,15 |
|  |  | Capitolul 3. Tavane |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,21 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 17,21 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,21 |
|  |  | Capitolul 4. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip 1 |  |  |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 0,07 |
| 27 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 1,69 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,69 |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,69 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,52 |
| 31 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,52 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tip 3 |  |  |
| 32 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 17,62 |
| 33 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 17,62 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,62 |
| 35 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 17,62 |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 17,62 |
| 37 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 11,70 |
|  |  | Capitolul 5. Finisare exterioara |  |  |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 96,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 99,00 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 99,00 |
| 41 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din PIR, grosimea 50 mm | m2 | 99,00 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 99,00 |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL 7034 | m2 | 60,00 |
| 44 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL 8002 | m2 | 39,00 |
| 45 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 8002 | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6. Timplarie |  |  |
| 46 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5. ВБ1 - 16.03x1.29(h) m | m2 | 20,76 |
| 47 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П. ОБ1 - 0.79x1.29(h) m | m2 | 2,04 |
| 48 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 0,68 |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,82 |
| 50 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 17,82 |
| 51 | CK12A | Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5. ДБо1 - 0.79x2.01(h) m | m2 | 3,18 |
| 52 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat. ДБн1 - 0.79x2.07(h)m | m2 | 1,64 |
|  |  | Capitolul 7. Balustrade |  |  |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ1 | kg | 249,63 |
| 54 | CK35B | Dibluri din metal d=12mm, L=80 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 42,00 |
| 55 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ2 | kg | 62,78 |
| 56 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm | buc | 16,00 |
| 57 | CF17D | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate | l | 0,20 |
| 58 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, RAL 7034, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,312 |
|  |  | Capitolul 8. Pereu |  |  |
| 59 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,13 |
| 60 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m | 14,40 |
| 61 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 1,15 |
| 62 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,15 |
| 63 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 50 mm pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 11,52 |

Constructii din beton armat

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,61 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 100,65 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,61 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pentru umplutura) | 100 m3 | 0,52 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 85,80 |
| 6 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,52 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,52 |
|  |  | Capitolul 2. Piloni forati si radier monolit |  |  |
| 8 | CQ23A | Executarea pilotilor forati din beton armat C 16/20 cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 630 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor - 7.50 m. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului si este 72.06 kg/m3 | m3 | 9,36 |
| 9 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 0,12 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 16,50 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 0,90 |
| 14 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,72 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 55,43 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 357,00 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 | m3 | 4,70 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti monoliti |  |  |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 51,20 |
| 19 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 145,92 |
| 20 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,24 |
| 21 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 314,23 |
| 22 | CA05E | Beton turnat in pereti situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat | m3 | 21,20 |
|  |  | Capitolul 4. Planseu si grinzi monolite cota +8.000 (Pm1) |  |  |
| 23 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 56,07 |
| 24 | CB12C | Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 3 (6-9 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax | m2 | 35,57 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 100,00 |
| 26 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,40 |
| 27 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 897,60 |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu si grinzi monolite cota +10.600 (Pm2) |  |  |
| 29 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 59,68 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 108,00 |
| 31 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,04 |
| 32 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 919,60 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 9,60 |
|  |  | Capitolul 6. Zidarie cota +8.000 |  |  |
| 34 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,56 |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,80 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 91,10 |
| 37 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,50 |
| 38 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,127 |
|  |  | Capitolul 7. Scara metalica |  |  |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz. 2) | kg | 31,00 |
| 40 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 221,10 |
| 41 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 12,20 |

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
| 1 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,127 |
| 2 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori | m2 | 39,90 |
| 3 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din PIR, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi | m2 | 20,20 |
| 4 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 3,10 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 79,20 |
| 6 | IzF18C K=1.333 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm) | m2 | 44,25 |
| 7 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,07 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,08 |
| 9 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 14,10 |
| 10 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 23,60 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 46,50 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 46,50 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 57,40 |
| 14 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 32,85 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,15 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 84,15 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,15 |
|  |  | Capitolul 3. Tavane |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,21 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 17,21 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,21 |
|  |  | Capitolul 4. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip 1 |  |  |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 0,07 |
| 27 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 1,69 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,69 |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,69 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,52 |
| 31 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,52 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tip 3 |  |  |
| 32 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 17,62 |
| 33 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 17,62 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,62 |
| 35 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 17,62 |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 17,62 |
| 37 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 11,70 |
|  |  | Capitolul 5. Finisare exterioara |  |  |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 96,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 99,00 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 99,00 |
| 41 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din PIR, grosimea 50 mm | m2 | 99,00 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 99,00 |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL 7034 | m2 | 60,00 |
| 44 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL 8002 | m2 | 39,00 |
| 45 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 8002 | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6. Timplarie |  |  |
| 46 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5. ВБ1 - 16.03x1.29(h) m | m2 | 20,76 |
| 47 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П. ОБ1 - 0.79x1.29(h) m | m2 | 2,04 |
| 48 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 0,68 |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,82 |
| 50 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 17,82 |
| 51 | CK12A | Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5. ДБо1 - 0.79x2.01(h) m | m2 | 3,18 |
| 52 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat. ДБн1 - 0.79x2.07(h)m | m2 | 1,64 |
|  |  | Capitolul 7. Balustrade |  |  |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ1 | kg | 249,63 |
| 54 | CK35B | Dibluri din metal d=12mm, L=80 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 42,00 |
| 55 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ2 | kg | 62,78 |
| 56 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm | buc | 16,00 |
| 57 | CF17D | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate | l | 0,20 |
| 58 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, RAL 7034, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,312 |
|  |  | Capitolul 8. Pereu |  |  |
| 59 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,13 |
| 60 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m | 14,40 |
| 61 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 1,15 |
| 62 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,15 |
| 63 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 50 mm pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 11,52 |

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 291,69 |
| 2 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=75 mm | 1 km | 0,044 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=63 mm | 1 km | 0,044 |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=50 mm | 1 km | 0,093 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 194,46 |
| 6 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,98 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 161,70 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,98 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 14 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - limitator de supratensiune | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - TGD1 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 12,00 |
| 17 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - limitator de supratensiune | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - PD1, PD2 | buc | 2,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 16,00 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 9,50 |
| 21 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 13,13 |
| 22 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 97,23 |
| 23 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,12 |
| 24 | pret furnizor | Caramida constructie plina 250x120x65 mm | buc | 410,00 |
| 25 | pret furnizor | Banda de semnalizare retele electrice STAS 12.4.026-2015 B=150 mm | m | 50,00 |
| 26 | pret furnizor | Banda de semnalizare retele electrice STAS 12.4.026-2015 B=250 mm | m | 1 300,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,30 |
| 28 | pret furnizor | Furtun metalic in izolatie PVC D=40 mm | m.l. | 30,00 |
| 29 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,04 |
| 30 | pret furnizor | Furtun metalic in izolatie PVC D=63 mm | m.l. | 4,00 |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,20 |
| 32 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 105,00 |
| 33 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 115,00 |
| 34 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,29 |
| 35 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x40 mm | m.l. | 26,00 |
| 36 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x200x3000 mm | m.l. | 3,00 |
| 37 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=200 mm | m.l. | 3,00 |
| 38 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,04 |
| 39 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,53 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,08 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг FRLS 4х35 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 42 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х35 mmp | m.l. | 30,00 |
| 43 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х25 mmp | m.l. | 100,00 |
| 44 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х16 mmp | m.l. | 505,00 |
| 45 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х10 mmp | m.l. | 1 825,00 |
| 46 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mmp | m.l. | 135,00 |
| 47 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mmp | m.l. | 95,00 |
| 48 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х6 mmp | m.l. | 10,00 |
| 49 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х16 mmp | m.l. | 5,00 |
| 50 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 46,00 |
| 51 | pret furnizor | Mufa terminala 5ПКТп-1 1kV 25-50 mmp | buc | 4,00 |
| 52 | pret furnizor | Mufa terminala 5ПКТп-1 1kV 16-25 mmp | buc | 6,00 |
| 53 | pret furnizor | Cap terminal 5ПКТпб, 1kV 2,5-10 mmp | buc | 36,00 |
| 54 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 0,28 |
| 55 | pret furnizor | Papuc de cablu DL-35 | buc | 10,00 |
| 56 | pret furnizor | Papuc de cablu DL-25 | buc | 18,00 |
| 57 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,05 |
| 58 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 5,00 |
| 59 | pret furnizor | Cutie de distributie si comutare cu cleme | buc | 5,00 |
| 60 | 08-03-545-6 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2 | buc | 15,00 |
| 61 | pret furnizor | Cutie de distributie si comutare, rezistenta la foc, cu 2x5 cleme sectiune 1.5-10 mm2; IP66 dimensiuni 176x125x74 mm | buc | 15,00 |
| 62 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu modul LED | 100 buc | 0,07 |
| 63 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,02 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 2,00 |
| 65 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,01 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 1,00 |
| 67 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,12 |
| 68 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V | buc | 12,00 |
| 69 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 2,00 |
| 70 | pret furnizor | Rama orizontala 6M | set | 1,00 |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,00 |
| 72 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 5x50 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 73 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc | 0,08 |
| 74 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 25 mm | 100 m | 0,10 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 75 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 100 A | buc | 1,00 |
| 76 | pret furnizor | Dulap montat pe perete, IP54, de tip BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 100A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Contor electronic 5-120A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03" | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 80 A | buc | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4Р | buc | 1,00 |
| 81 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ПP-3-3 36 УХЛ3, IP31 - TGD1 | buc | 1,00 |
| 82 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 40 A | buc | 1,00 |
| 83 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii, Un=400V, 3P, In=25A de tip EKF-Basic | buc | 2,00 |
| 84 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=6A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 85 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 86 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 87 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 88 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 89 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 90 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-C/3Р | buc | 1,00 |
| 91 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - PD1, PD2 | buc | 2,00 |
| 92 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 93 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc | 1,00 |
| 94 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
| 95 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 96 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 97 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=13A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 98 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 99 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=20A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 100 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 2,00 |
| 101 | pret furnizor | Corp de iluminat AOT.OPL UNI LED 600, 32 W, IP40, 4000K, 3200Lm | buc | 7,00 |
| 102 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/12 | buc | 2,00 |

Iluminat electric exterior

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 149,31 |
| 2 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=40 mm | 1 km | 0,02 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 95,94 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,48 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 79,20 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,48 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 7,75 |
| 8 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,49 |
| 9 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 47,91 |
| 10 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 7,75 |
| 11 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,49 |
| 12 | pret furnizor | Caramida constructie plina 250x120x65 mm | buc | 3 313,00 |
| 13 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,72 |
| 14 | pret furnizor | Furtun metalic in izolatie PVC D=40 mm | m.l. | 72,00 |
| 15 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,05 |
| 16 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50x3000 mm | m.l. | 5,00 |
| 17 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,02 |
| 18 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,04 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,96 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х10 mmp | m.l. | 950,00 |
| 21 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 75,00 |
| 22 | pret furnizor | Cap terminal cu papuci pentru cablu cu izolatie din PE de tip ПКТп, sectiune 5x10 mm2 | buc | 75,00 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,80 |
| 24 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m.l. | 380,00 |
| 25 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,05 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 37,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 73,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: comutator | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: releu | buc | 2,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: contactoare | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: buton de comanda | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 3,60 |
| 33 | pret furnizor | Cleme tip ЗHИ-10 | buc | 360,00 |
| 34 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu LED | buc | 72,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 35 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 74 У2, IP54, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm | buc | 37,00 |
| 36 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=10 A, 30мА, Un=400V | buc | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=2A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 72,00 |
| 38 | pret furnizor | Comutator LAY5-BG45 cu cheie BSW80-BG-2-K02 | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Releu intermediar modular de tip РЭК 78/4, 3А, 230V | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Contactor KMИ 10910, 9A | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Buton de comanda, Un=230V, de tip SB-7 | buc | 2,00 |
| 42 | pret furnizor | Releu de timp astronomic, digital, Un=230V | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Corp de iluminat tip projector pentru iluminatul general de exterior, IP66, IK09, cu montare aparenta, modul LED 35W, flux luminos 5100Lm, eficienta 146 Lm/W, 4000K, tensiunea de alimentare 230V de tip FREGAT LED sau analogic | buc | 72,00 |

Alimentarea de siguranta cu energie electrica 0,4kV

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-483-1 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-483-11 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 5 t | buc | 1,00 |
| 4 | 08-01-105-1 | Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t - UPS | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 5 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 63 A | buc | 1,00 |
| 6 | pret furnizor | Generator functionare motorina, in carcasa izolata 380V, 35kVA, inclusiv panoul de pornire automata de tip AAR-63A | set | 1,00 |
| 7 | pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva (UPS) Pnom=30kVA, Uint=230/380V, fregventa 45-65 Hz, Uies=230/380V, fregventa de iesire - 50 Hz, IP20, autonomie de functionare - 10 min | buc | 1,00 |

Sistema de paza automata

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 3 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,06 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,90 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,06 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=32 mm | 1 km | 0,10 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=20 mm | 1 km | 0,40 |
| 8 | RCsB29C k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm, L=400 mm | buc | 20,00 |
| 9 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Zona de securitate 1 |  |  |
| 10 | 10-08-003-07 | Dispozitive optic-(foto)electrice: set de convertizoare (radiator, fotoreceptor) - Dispozitiv cu microunde L=100 m | set | 6,00 |
| 11 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 12,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Acumulator 12V, 17Ah | buc | 12,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de alimentare a detectorului prin PoE | buc | 12,00 |
| 14 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Baza detectorului | buc | 12,00 |
| 15 | 10-04-101-10 | Utilaj divers: Convertizor de semnal RS485/USB | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Zona de securitate 2 |  |  |
| 16 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca - Detector de miscare | buc | 12,00 |
| 17 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Protectia contra ploaie | buc | 12,00 |
| 18 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Elemente pentru montarea detector de miscare | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Zona de securitate 3 |  |  |
| 19 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare SIOUX MEMS PRO2 | buc | 1,00 |
| 20 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv SIOUXPRO2-KIT-EL | buc | 21,00 |
| 21 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Set de 7 cutii pentru electronice (Master si Slave) ale sistemului SIOUXPRO2 | buc | 21,00 |
| 22 | 10-02-051-06 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Pozare SIOUXPRO2-KIT-MEC | 10 buc | 14,70 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de rezervare a sistemei in caz de intrerupere | buc | 2,00 |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Izolator de scurtcircuit | buc | 2,00 |
| 25 | 10-02-051-06 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Pozare SIOUX-CABLE-KIT055 | 10 buc | 14,70 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Placa releu | buc | 3,00 |
| 27 | 10-02-051-01 K=8.333 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu SIOUXPRO2-LEAD CABLE, lungime 50 m (K=8.333) | 100 buc | 0,03 |
| 28 | 10-02-051-01 K=1.333 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu SIOUXPRO2-LEAD CABLE, lungime 80 m (K=13.333) | 100 buc | 0,01 |
| 29 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Acumulator 12V, 7Ah | buc | 1,00 |
| 31 | 10-08-019-01 | Cutie de conectare de tip SIOUX-JBOX | buc | 6,00 |
| 32 | 10-08-019-01 | Cutie de conectare de tip SIOUX-BOX-RELE | buc | 1,00 |
| 33 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea cablului de tip SIOUXPRO2-Brack-KIT | buc | 21,00 |
| 34 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 21,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Softuri |  |  |
| 35 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program - Software pentru reglarea locala/distanta si administrare a sistemei | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Sistema de paza perimetrala |  |  |
| 36 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: panou de control pentru 128 zone | buc | 1,00 |
| 37 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: tastatura | 10 buc | 0,10 |
| 38 | 10-04-101-10 | Utilaj divers: Convertizor de semnal RS485/USB | buc | 1,00 |
| 39 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Modul de expansiune 8 zone | buc | 7,00 |
| 40 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 12V, 6A | buc | 8,00 |
| 41 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a acumulatorului | buc | 8,00 |
| 42 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica perforat, cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,06 |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 9,00 |
| 44 | 10-01-039-06 | Montare buton cu pregatire loc de montare | buc | 2,00 |
| 45 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 14,30 |
| 46 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat neperforat, grosime pereti 1.0 mm, 100x150 mm | m | 1 400,00 |
| 47 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat B=150 mm | m.l. | 1 400,00 |
| 48 | pret furnizor | Polita pentru jgheab, B=200 mm | buc | 1 000,00 |
| 49 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 30,00 |
| 50 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 2,00 |
| 51 | pret furnizor | Furtun metalic in izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 200,00 |
| 52 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 67,50 |
| 53 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6a, cu ecran de tip FTP 4PR 24AWG, Cat6a | m.l. | 4 000,00 |
| 54 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2 | m.l. | 1 500,00 |
| 55 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 3 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.75 mm2 | m.l. | 1 000,00 |
| 56 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 3 conductoare din cupru, sectiune conductor 1.00 mm2 | m.l. | 250,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Zona de securitate 1 |  |  |
| 57 | pret furnizor | Dispozitiv cu microunde, 4 raze in coloana de 3 m, distanta dintre transmitator de semnal si receptor L=100 m, 24GHz. Setul consta din 1 transmitator de semnal si 1 receptor de semnal de tip MICRO-RAY100-3M-4 | set | 6,00 |
| 58 | pret furnizor | Sursa de alimentare 13.8 V (DC), 1.5A de tip POWER-KIT | buc | 12,00 |
| 59 | pret furnizor | Acumulator 12V, 1.2 A/h | buc | 12,00 |
| 60 | pret furnizor | Modul de alimentare a detectorului prin PoE de tip IP-DOORWAY | buc | 12,00 |
| 61 | pret furnizor | Baza detectorului de tip TOWER BASE | buc | 12,00 |
| 62 | pret furnizor | Convertizor de semnal RS485/USB de tip KIT-USB | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Zona de securitate 2 |  |  |
| 63 | pret furnizor | Detector de miscare L=24 m, 75/140 mA, 12 V de tip MURENA PLUS 24 | buc | 12,00 |
| 64 | pret furnizor | Protectia contra ploaie pentru MURENA PLUS 24 de tip MURENA-RS | buc | 12,00 |
| 65 | pret furnizor | Elemente pentru montarea MURENA PLUS 24 de tip STAFFMURO-C | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Zona de securitate 3 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Dispozitiv central de dirijare (controller) pentru administrarea min. 147 detectori, L=800 m, 12V, 830mA, temperatura de expluatare -40...+70*C, in cofret metalic de tip SIOUX MEMS PRO2, 1500m | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Set de sensori 1xMaster + 6 Slave de tip SIOUXPRO2-KIT-EL | buc | 21,00 |
| 68 | pret furnizor | Set de 7 cutii pentru sensori protectia sensori SIOUXPRO2-KIT-EL de tip SIOUXPRO2-KIT-MEC | buc | 21,00 |
| 69 | pret furnizor | Modul de rezervare a sistemei in caz de intrerupere de tip SIOUX-REDUNDANCY-KIT | buc | 2,00 |
| 70 | pret furnizor | Izolator de scurtcircuit de tip SIOUXPRO2-LFI | buc | 2,00 |
| 71 | pret furnizor | Set din 7 cabluri rezistente la radiatii UV, FTP patch cable, cat. 6E, lungime 5.5 m de tip SIOUX-CABLE-KIT055 | buc | 21,00 |
| 72 | pret furnizor | Placa releu pe 8 relee de intrare, 4 relee tehnice si 4 relee zonale, de tip SIOUX-CARD-8 MASTER | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Placa releu pe 8 relee de intrare si 8 relee zonale, de tip SIOUX-CARD-8 SLAVE | buc | 2,00 |
| 74 | pret furnizor | Cablu principal resitent la radiatii UV, FTP patch cable, cat. 6E, lungime 50 m de tip SIOUXPRO2-LEAD CABLE | buc | 3,00 |
| 75 | pret furnizor | Cablu principal resitent la radiatii UV, FTP patch cable, cat. 6E, lungime 80 m de tip SIOUXPRO2-LEAD CABLE | buc | 1,00 |
| 76 | pret furnizor | Sursa de alimentare 13.8 V (DC), 1.5A de tip SIOUX-POWER | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Cutie de conectare de tip SIOUX-JBOX | buc | 6,00 |
| 79 | pret furnizor | Cutie de conectare de tip SIOUX-BOX-RELE | buc | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Cutie de conectare de tip SIOUX-BOX | buc | 1,00 |
| 81 | pret furnizor | Set (7 buc) pentru fixarea sensori pe plasa de tip SIOUXPRO2-Brack-KIT | buc | 21,00 |
| 82 | pret furnizor | Set (7 buc) pentru fixarea avertizoare | buc | 21,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Softuri |  |  |
| 83 | pret furnizor | Soft pentru configurarea si administrarea sistemei de paza perimetrala de tip IB-SYSTEMIP224 | buc | 1,00 |
| 84 | pret furnizor | Soft de setare si intretinere pentru produse digitale cu IB-System-IP de tip WAVETEST-IP | buc | 1,00 |
| 85 | pret furnizor | Soft pentru sistema de paza | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Sistema de paza perimetrala |  |  |
| 86 |  | Panou de control pentru sisteme SPA cu 128 zone de securitate, 130/200 mA 12V in panou metalic IP54, de tip INTEGRA 128 PLUS | buc | 1,00 |
| 87 |  | Tastatura de tip INT-KLRF-SSW | buc | 1,00 |
| 88 | pret furnizor | Convertizor de semnal RS485/USB | buc | 1,00 |
| 89 | pret furnizor | Placa de expansiune pentru 8 zone, 35/80 mA, 12V de tip INT-E | buc | 7,00 |
| 90 | pret furnizor | Bloc de alimentare 12V, 6A cu incarcarea bateriei de tip APS-612 | buc | 8,00 |
| 91 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 4,00 |
| 92 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 4,00 |
| 93 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 94 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 74 У2, IP54, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm | buc | 8,00 |
| 95 | pret furnizor | Buton de alarma in corp metalic cu chee, IK10 | buc | 0,00 |

Supraveghere video

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 1 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=25 mm | 1 km | 0,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Telefonie |  |  |
| 2 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=25 mm | 1 km | 0,08 |
|  |  | Capitolul 1.3. Control acces |  |  |
| 3 | CK33A | Amortizator cu brat articulat pentru inchiderea usilor | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Diverse |  |  |
| 4 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 6 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,06 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,90 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,06 |
| 9 | RCsB29C k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm, L=400 mm | buc | 20,00 |
| 10 | RCsB29K k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, L=400 mm | buc | 10,00 |
| 11 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema LAN |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Incaperi de telecomunicatii |  |  |
| 12 | 10-06-037-04 | Dulap de pardosea - RACK 19", 42U, 32U | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel 19", 1U | buc | 2,00 |
| 14 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 48,00 |
| 15 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,20 |
| 16 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 4,00 |
| 17 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare 19" | buc | 5,00 |
| 18 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi | buc | 3,00 |
| 19 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri | buc | 10,00 |
| 20 | 08-03-591-11 | Montarea PDU | 100 buc | 0,02 |
| 21 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 2,00 |
| 22 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,50 |
| 23 | pret furnizor | Patch cord cat.6A L=2.0 m | buc | 50,00 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
| 25 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 200,00 |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x40 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,50 |
| 27 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,00 |
| 28 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6a, cu ecran de tip FTP 4PR 24AWG, Cat6a | m.l. | 700,00 |
| 29 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 3,00 |
| 30 | pret furnizor | Priza 2xRJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm | buc | 3,00 |
| 31 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Computer | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. VideoWall |  |  |
| 32 | 10-04-077-01 | Utilaj de centrala: Videocontroller | buc | 1,00 |
| 33 | 10-04-077-05 | Utilaj de centrala: Placa intrare/iesire semnal HDMI | buc | 2,00 |
| 34 | 10-04-067-20 | Aparataj de televiziune color: video wall 2x2 (50") | buc | 1,00 |
| 35 | 10-04-062-07 | Carcasa metalica de pardosea pentru video walll 2x2 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Teritoriu |  |  |
| 36 | 10-06-037-06 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 700х1000 | buc | 6,00 |
| 37 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel 19", 1U | buc | 6,00 |
| 38 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 48,00 |
| 39 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,60 |
| 40 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 12,00 |
| 41 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare | buc | 6,00 |
| 42 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a sursei de alimentare si acumulator | buc | 30,00 |
| 43 | pret furnizor | DIN-Sina | m.l. | 6,00 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 45 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 400,00 |
| 46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm | m.l. | 100,00 |
| 48 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 2,00 |
| 49 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 200,00 |
| 50 | 08-02-367-4 | Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm2, la cantitate stilpi pe 1 km: 16 | 1 km | 0,03 |
| 51 | pret furnizor | Cablu din otel D=8.0 mm | m.l. | 30,00 |
| 52 | 08-02-318-1 | Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului | buc | 4,00 |
| 53 | pret furnizor | Intinzator tip cirlig-cirlig 6x150 mm | buc | 4,00 |
| 54 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel | buc | 4,00 |
| 55 | pret furnizor | Piulita zincata M20 cu inel | buc | 4,00 |
| 56 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat | 100 m | 15,00 |
| 57 | pret furnizor | Cablu fibro-optic SM, 9/125mkm cu 8 fibre, iTU-T, G.652.D, ISO/IEC 11801, outdor | m.l. | 1 500,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 58 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | 27,00 |
| 59 | 10-04-077-01 | Utilaj de centrala: Registrator video | buc | 2,00 |
| 60 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD | buc | 8,00 |
| 61 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Modul de administrare a camerei video de tip PTZ | buc | 1,00 |
| 62 | 10-08-019-01 | Cutie de conectare a camerilor video | buc | 27,00 |
| 63 | pret furnizor | Cutie de conectare a camerilor video din metal, IP54 | buc | 27,00 |
| 64 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea camerei video | buc | 27,00 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
| 66 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 200,00 |
| 67 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 16,00 |
| 68 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6a, cu ecran de tip FTP 4PR 24AWG, Cat6a - outdor | m.l. | 1 600,00 |
| 69 | pret furnizor | Conector RJ-45 cat. 6A | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Telefonie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Bloc administrativ |  |  |
| 70 | 10-02-016-05 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 70 | buc | 1,00 |
| 71 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara pentru 8 linii | buc | 1,00 |
| 72 | 10-06-034-07 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 100х2, invelisul cablului din masa plastica | buc | 1,00 |
| 73 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 74 | pret furnizor | Cablu telefonic capacitate 20x2x0.4 mmp de tip TPP | m.l. | 10,00 |
| 75 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - plint telefonie cu 10 perechi | buc | 1,00 |
| 76 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - element de marcare a liniei | buc | 1,00 |
| 77 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - protectie impotriva trasnetului | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Turnuri de paza |  |  |
| 78 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica | buc | 2,00 |
| 79 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 80 | pret furnizor | Cablu UTP-3e | m.l. | 40,00 |
| 81 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-11 | buc | 2,00 |
| 82 | pret furnizor | Priza 2xRJ-11 inclusiv suportul de monatj | buc | 2,00 |
| 83 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - plint telefonie cu 10 perechi | buc | 2,00 |
| 84 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - element de marcare a liniei | buc | 2,00 |
| 85 | 10-08-019-01 | Utilaj divers - protectie impotriva trasnetului | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Teritoriu |  |  |
| 86 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,40 |
| 87 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 40,00 |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,80 |
| 89 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 80,00 |
| 90 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,50 |
| 91 | pret furnizor | Cablu telefonic capacitate 10x2x0.4 mmp de tip TPP | m.l. | 550,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Control acces |  |  |
| 92 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 7,00 |
| 93 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Centrala de control acces | buc | 7,00 |
| 94 | CK33C aplicata | Montarea lacatului electromecanic cu cilindru, fixat cu suruburi antivandal | buc | 7,00 |
| 95 | 10-01-039-06 | Card reader, cu pregatire loc de montare | buc | 14,00 |
| 96 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 7,00 |
| 97 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 7,00 |
| 98 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Acumulator 12V, 7Ah | buc | 7,00 |
| 99 | 10-04-101-10 | Utilaj divers: Convertizor de semnal RS485/USB | buc | 1,00 |
| 100 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 101 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 300,00 |
| 102 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 2,00 |
| 103 | pret furnizor | Furtun metalic in izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 200,00 |
| 104 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x40 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,80 |
| 105 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,00 |
| 106 | pret furnizor | Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.75 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m.l. | 100,00 |
| 107 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni UTP cat.5e | m.l. | 400,00 |
| 108 | pret furnizor | Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m.l. | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Softuri si reglari |  |  |
| 109 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program - Software pentru reglarea locala/distanta si administrare a sistemei | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema LAN |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Incaperi de telecomunicatii |  |  |
| 110 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 42U, 1000x800x2055 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set, 2 cable managment verticale | buc | 1,00 |
| 111 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 32U, 600x600x1610 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set | buc | 1,00 |
| 112 | pret furnizor | ODF Panel 19", 1U | buc | 2,00 |
| 113 | pret furnizor | Adapter LC duplex | buc | 48,00 |
| 114 | pret furnizor | Pigtail LC/SM duplex | buc | 16,00 |
| 115 | pret furnizor | Parch cord LC/SM duplex, L=3.00 m | buc | 4,00 |
| 116 | pret furnizor | Transceiver compatibil cu comutator de agregare | buc | 4,00 |
| 117 | pret furnizor | Comutator de agregare. Switch cu 12 porturi 1U, cu management, Layer switch: L3, Numar porturi retea: 12 (RJ45-10/100/1000 Mbps), Numar porturi SFP+: 4, Port consola RJ45: 1, Standard retea: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u, Suport 10G: Da, Quality of Service (QoS): Da, Gestionare: interfata Web, Functi: port mirroring, control debit, control flux, rata de limitare, Auto MDI/MDI-X, spanning tree protocol, VLAN, Capacitate de comutare: 320 Gbps, Rata de transfer: 238 Mpps, Dimensiune tabela aderese MAC: 16.384, Latenta (1 Gbps): 5 sec, Latenta (10 Gbps): 5 sec, Frame-uri Jumbo: Da, Caracteristici DHCP: DHCP client, Lista de control acces (ACL): Da, IGMP: Da, Algoritm de securitate suportat: 802.1x RADIUS, Suport SSL/SSH: Da, Protocoale intretinere: SNMP, HTTPS, RMON1, FTP, IMC, Indicatori LED: Da, Alimentare: 100-240V AC, 50/60 Hz, Putere consumata: 34 W, Temperatura de functionare: 0°C - +45°C, Umiditate: 10-95 % RH, | buc | 1,00 |
| 118 | pret furnizor | Comutator de acces. Switch cu management. Layer switch: L3, Numar porturi: 24 (RJ45-10/100/1000 Mbps), Porturi SFP: 2, Port consola RJ45: 1, Standard retea: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, Capacitate de comutare: 128 Gbps, Rata de transmirete a pachetelor de date: 95.2 Mpps, Dimensiune tabela adrese MAC: 16384, Suport 10G: Da, Latenta (10-100 Gbps): 5 sec Latenta (1 Gbps): 5 sec, Latenta (10 Gbps): 1.5 sec, Quality of Service (QoS): Da, Gestionare: interfata Web, Functii: port mirroring, control debit, control trafic de date, limitare rata, Auto MDI/MDI-X, spanning tree protocol, VLAN, Frame-uri Jumbo: Da, Lista de control acces (ACL): Da, Suport SSL/SSH: Da, Caracteristici DHCP: SHCP client, IGMP: Da, Posibilitate montare in rack: Da (1U), Alimentare: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Putere consumata: 34W, Temperatura de functionare: 0°C - +45°C, Umiditate: 10 - 90 % RH | buc | 2,00 |
| 119 | pret furnizor | Comutator de acces. Comutator Edge Layer 2 complet gestionate, rack 1U. 8 porturi RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: Half sau Full, 2 porturi cu functie dubla; fiecare port poate fi folosit fie ca port RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tip 10Base-T; IEEE 802.3u Tip 100Base-Tx; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) sau ca slot SFP (pentru utilizare cu transceiver-uri SFP, 1 port de consola serial cu dubla personalitate (RJ-45 sau USB micro-B). Gestionare - IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-232C or Micro USB);IEEE 802.3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Ethernet Interface MIB. Capacitate de comutare - 5.6 Gbps. Throughput: - 4.1 Mpps (pachete de 64 biti). Dimensiune tabela adrese MAC: 16000. Indicatori LED: - alimentare, defectiune, localizare. Alimentare: - 100 - 127 / 200 - 240V AC. Curent: 1.4 A. Rating putere maxima: - 76.7 W. Putere totala PoE: - 67 W. Frecventa: - 50/60 Hz. Temperatura de functionare - 0°C - +45°C. Umiditate: - 15 - 95 % RH | buc | 2,00 |
| 120 | pret furnizor | Bloc de alimentare UPS 19", dimensiuni - 530x438x3U, IP20. Input nominal voltage - 200/208/220/230/240Vac. Input frequency - Nominal: 50 or 60 Hz / Range: 40-70 Hz. Power factor - 0.99. Bypass nominal voltage - 200/208/220/230/240VAC. Bypass nominal frequency - 50 or 60 Hz. Output nominal power 6.0 KVA. Output active power - 5.4 KW. Output nominal voltage - 200/208/220/230/240Vac. Crest factor - 3:1. Output nominal frequency - 50Hz or 60Hz. Battery type - VRLA AGM o VRLA GEL. Max charging current - 1A. Battery charging profile - DIN 41733 Temperature compensated . Remote signals - Remote EPO. Communication interface - Serial RS232. Options - RS485 ModBus; SNMP/HTTP/MODBUS; AS-400. | buc | 1,00 |
| 121 | pret furnizor | Patch-panel 19" 24xRJ45/1U Cat.6A SFTP with Support Bar, tool Krone & 110, with Jack RJ45 fully shielded, cat. 6A | buc | 3,00 |
| 122 | pret furnizor | Horizontal Cable organizer 1U | buc | 10,00 |
| 123 | pret furnizor | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 2,00 |
| 124 | pret furnizor | UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 2,00 |
| 125 | pret furnizor | Computer cu urmatoarele aracteristici: ATX Case; MB Socket 1200, Intel Z490, 4xDDR4 2666-4500 MHz, 7.1CH Realtek ALC887, 1000 Mb/s, Realtek RTL8111H, 5xUSB 3.0, USB3.1, HDMI; CPU Socket LGA 1200 8 nuclee, 3800MHz, Turbo 5000MHz, CometLake-S, DDR4-2933 MHz, Cash L3 16Mb; Video 1605 MHz, Boost 1815 MHz, memorie 8 Gb, GDDR6 14 GHz, 256 bit, USB Type-C, 3xHDMI, 3xDisplayPort; RAM 16Gb 3200MHz DDR4; Power 700 W, PFC activ; SSD, 2.5", 1000 Gb, SATA-III, citire 550 Mb/s, inscriere 520 Mb/s; Keyboard + Mouse; 4x HDMI male-male/1.8m, inclusiv licenta pentru sistemul de operare Windows 10 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. VideoWall |  |  |
| 126 | pret furnizor | Videocontroller pentru conectoare 4 monitoare, 11 sloturi pentru placa de service (6 x Intrare, 5 x IeSire), 4U, 250W, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, | buc | 1,00 |
| 127 | pret furnizor | Placa de intrare HDMI cu 4 canale, 1920 x 1200 la 60 Hz | buc | 1,00 |
| 128 | pret furnizor | Placa de iesire: HDMI cu 2 canale, 1920 x 1200 la 60 Hz | buc | 1,00 |
| 129 | pret furnizor | Monitor 50", 3840 x 2160@60Hz, 300 cd/m2, 8ms, 178*x178*, 2xHDMI input, 117W, latimea ramei 3.6 mm, in set cu cablurile de semnal si alimentare si cu elementele de prindere de carcasa metalica pentru wideo wall | buc | 4,00 |
| 130 | pret furnizor | Instalatie pe podea (floor mount) de carcasa metalica pentru wideo wall 2x2, 50" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Teritoriu |  |  |
| 131 | pret furnizor | Cofret metalic IP54, dimensiuni 1000 x800 x 250 mm, cu cheie si elemente de prindere de gardul din plasa | buc | 6,00 |
| 132 | pret furnizor | ODF Panel 360x360x70 h mm | buc | 6,00 |
| 133 | pret furnizor | Adapter LC duplex | buc | 48,00 |
| 134 | pret furnizor | Pigtail LC/SM duplex | buc | 48,00 |
| 135 | pret furnizor | Parch cord LC/SM duplex, L=2.00 m | buc | 12,00 |
| 136 | pret furnizor | Transceiver compatibil cu comutator de agregare | buc | 12,00 |
| 137 | pret furnizor | Switch industrial cu Management, 8 porturi Gigabit si 2 sloturi SFPThe PLANET IGS-10020MT is an Industrial 10-Port Full Gigabit Managed Ethernet Switch specially designed to build a full Gigabit backbone to transmit reliable, high speed data in heavy industrial demanding environments and also can forward data to remote network through fiber optic. It provides 8-Port 10/100/1000Base-T copper and 2 extra 100/1000Base-X SFP fiber optic interfaces delivered in an IP30 rugged strong case with redundant power system, being able to operate under the temperature range from -40 to 75 Degree C , IPv6 / IPv4 Full-Functioned Secure Automation Networking | buc | 6,00 |
| 138 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=7A, U=48V, cu RS-485 | buc | 6,00 |
| 139 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 140 | pret furnizor | Camera supraveghere IP exterior. Senzor: - 1/1.8 inch; Progressive Scan CMOS; Rezolutie video: - 8 Megapixeli (3840 Ч 2160 pixeli - 4K); Sensibilitate: - 0.003 LUX (0 LUX cu iluminator IR pornit); Lentila fixa: - 2.8 mm; Diafragma: - F1.6; Unghi de vizualizare: - orizontala: 102*, verticala: - 55*, diagonala: - 120*; Viteza shutter electronic: de la 1/3 s pana la 1/100,000 s; Distanta iluminator IR: 80 m; Compresie video: Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264; Functii: - BLC, HLC, 3D DNR, WDR (120 dB), AGC, RoI, Day/Night automat, IR Cut Filter, luminozitate, contrast, saturare; Functii smart: - Detectie miscare, alarma de manipulare, recunoastere faciala, detectarea trecerii liniei, detectare intruziune, detectarea intrarii regiunii, detectarea iesirii din regiune (persoane si autovehicule), detectarea indepartarii obiectelor, protectie perimetrala; Protocol: - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Stocare retea: - card microSD/SDHC/SDXC pana la 256 GB (nu este inclus), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; Port-uri retea: - 1 x port RJ45 10/100M auto adaptiv; Stocare: - slot card microSD/SDHC/SDXC pana la 256 GB (nu este inclus); Alimentare: - DC: 12V # 25%; PoE: 802.3af, class 3; Consum: - DC: max. 10.5 W; PoE: max. 12 W; Temperatura de functionare: de la -30*C pana la +60*C; Grad de protectie: IP67; Carcasa: Metal; Elemente de fixare l=500 mm | buc | 23,00 |
| 141 | pret furnizor | IP camera de retea, PTZ tip cupol. Senzor: - 1/2.8" Progresive Scan CMOS; Rezolutie: - 2 Megapixeli (FHD - 1920 x 1080p); Viteza shutter electronic: - 1/1 s - 1/30000 s; Sensibilitate: 0.005 Lux @ F1.2, AGC pornit, B/W: 0.001 @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR pornit; Distanta iluminator IR: - 200 m; Alarma vizuala: - 30 m; Day & Night - ICR; Zoom Digital: - 16x; Zoom Optic: - 32x; Lentila varifocala: -4.8 - 153 mm; Diafragma: - F1.2; Unghi de vizualizare: - 58.4* - 2.14*, 33.8* - 1.2*, 65.6* - 2.46* (orizontala, verticala, diagonala); Unghi de miscare Pan: - 360*; Unghi de miscare Tilt: -15* - 90* (auto flip); Viteza Pan: -configurabila de la 0.1° la 160°/s, presetare viteza 240°/s; Viteza Tilt: - configurabila de la 0.1° la 120°/s, presetare viteza 200°/s; Numar presetari: 300; Scanare patrula: - 8 patrule, pana la 32 presetari pentru fiecare patrula; ompresie audio: - G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM; Rata de esantionare audio: MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz, AAC: 16kHz, 32kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz; Filtrare zgomot exterior: - Da; Captura faciala: Da; Evenimente de baza: - exceptie audio, detectie miscare, alarma de manipulare video, intrare alarma, iesire alarma, exceptie; Protocoale: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour; Interoperabilitate: Open-ended API, ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, Hikvision SDK, Third-party management platform, ISUP; Port comunicare: -1x RJ45, 10/100M, auto-adaptiv; Stocare: Craduri microSD/microSDHC/microSDXC, pana la 256 GB (nu este inclus); Intrare/iesire alarma: - 2/1; Intrare/iesire audio: 1/1; Buton resetare: Da; IP66, IK10, 6000V; Alimentare: - 24V AC, Hi-PoE; Consum: - max. 42 W (max. 18 W pentru IR si max. 10 W pentru heater); Temperatura de functionare: -30*C - +65*C; Umiditate: 90 % RH cu elemente de fixare si bloc de alimentare | buc | 4,00 |
| 142 | pret furnizor | Micro SD card 64Gb, clasa 10, UHS-I, viteza de citire - 48 Mb/s, viteza de inscriere - 20 M/s | buc | 27,00 |
| 143 | pret furnizor | Registrator video IP, cu 32 canale, pentru camere video IP pina la 8 Mp, H.264+/H.265, VGA/HDMI, Ethernet 2x10/100/1000, Bitrate 512 Mb/sec, cu posibilitatrea de instalara a 4 HDD 3.5 6Tb, USB 2.0/3.0, cu bloc de alimentare si cablurile de conexiune | buc | 2,00 |
| 144 | pret furnizor | HDD 3.5, 6TB, 5900rot/min, 256M, SATA 6 Gb/s, RV Sensor | buc | 8,00 |
| 145 | pret furnizor | Controller touch screen cu joystick pentru 4 PTZ camere | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Telefonie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Bloc administrativ |  |  |
| 146 | pret furnizor | Centrala Telefonica IP/Digital/Analog. Configurata Standard 6 Trunchiuri CO CallerID 2 Interioare Digitale 16 Interioare Analogice CallerID DISA Interfata LAN Ethernet | buc | 1,00 |
| 147 | pret furnizor | Modul/placa pentru 8 interioare digitale instalata in Centrala telefonica | buc | 1,00 |
| 148 | pret furnizor | Panou pentru plinturi pentru 60 perechi cu suporturi | buc | 1,00 |
| 149 | pret furmnizor | Plint LSA-PLUS 2/10, 10 pair | set | 1,00 |
| 150 | pret furmnizor | Element de marcare a liniei | set | 1,00 |
| 151 | pret furmnizor | Protectie impotriva trasnetului | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Turnuri de paza |  |  |
| 152 | pret furnizor | Panou pentru plinturi pentru 30 perechi cu suporturi | buc | 2,00 |
| 153 | pret furmnizor | Plint LSA-PLUS 2/10, 10 pair | set | 2,00 |
| 154 | pret furmnizor | Element de marcare a liniei | set | 2,00 |
| 155 | pret furmnizor | Protectie impotriva trasnetului | set | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Control acces |  |  |
| 156 | pret furnizor | Dulap montat pe perete LxBxH, 204x50x228 mm, IP65 | buc | 7,00 |
| 157 | pret furnizor | Centrala de control acces cu module Ethernet, RS485, deservire - 2 usi (1 usa cuprinde - 1 lacat electromecanic, 2 cititori de carduri, 1 contact magnetic), inclusiv asigurarea cu program | set | 7,00 |
| 158 | pret furnizor | Yala electomecanica din inox, normal inchisa, montata aplicat, cu cilindru electromecanic de cu mecanism dublu de codificare (mecanic si electronic), cu buton de deschidere incorporat, alimentare - DC 12V, curent - 2A, in set cu cheile de deschidere mecanica (5 buc) | set | 7,00 |
| 159 | pret furnizor | Contactless reader RFID card Em-Marine, IK10, IP65. Minimum operating conditions: temp. -35/65°C, humid. 5%/95% | set | 14,00 |
| 160 | pret furnizor | Sensor cu contact magnetic, in corp metalic, montare aplicata, temperatura de operare - -40*C/+60*C | buc | 7,00 |
| 161 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=4.2A, U=12V | buc | 7,00 |
| 162 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 7,00 |
| 163 | pret furnizor | Convertizor de semnal RS485/USB | buc | 1,00 |
| 164 | pret furnizor | Carduri de proximitate cu cip EmMarine ID Key | buc | 200,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Softuri |  |  |
| 165 | pret furnizor | Soft si licenta pentru configurarea si administrarea sistemei de supravegere video | buc | 2,00 |
| 166 | pret furnizor | Soft si licenta pentru configurarea si administrarea camerelor PTZ | buc | 1,00 |
| 167 | pret furnizor | Soft si licenta pentru configurarea si administrarea keyboard a camerelor PTZ | buc | 1,00 |
| 168 | pret furnizor | Soft si licenta pentru configurarea si administrarea sistemei de control acces | buc | 1,00 |

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 7,48 |
| 2 | TsC22D1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 7,48 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 10,61 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 750,65 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,61 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,25 |
| 7 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,25 |
| 8 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 2. Cai de circulatie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tip B1 |  |  |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 5,97 |
| 10 | CO02C | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje de tip 9K6 (900x900x60(h) mm) asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip | m2 | 597,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tip B2 |  |  |
| 11 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 7,12 |
| 12 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 71,20 |
| 13 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 50 mm pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 712,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pavaj din piatra bruta |  |  |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,48 |
| 15 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 4,80 |
| 16 | Dl 129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 6,72 |
| 17 | DD07E | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din pavele abnorme | m2 | 48,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bordure |  |  |
| 18 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 70,00 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m | 70,00 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm | m | 1 484,00 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (bordure) | m3 | 70,00 |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,70 |
|  |  | Capitolul 3. Evacuarea apelor pluviale |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Rigola rapida L=197.35 m (pl. 7) |  |  |
| 23 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 24 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 2,13 |
| 25 | Dl 110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 61,10 |
| 26 | Dl 126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,878 |
| 27 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale | m3 | 57,20 |
| 28 | CR03A | Schelet din lemn, executate la pereti cu tratament antiseptic (rost de deformare) | m3 | 0,104 |
| 29 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la scindurile pentru rost de deformare | m2 | 8,28 |
| 30 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,00 |
| 31 | IE07A k=0.67 | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (curatarea rosturilor cu aer comprimat) | m | 23,00 |
| 32 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu teava din guma d=30 mm | m | 23,00 |
| 33 | RpDB13A adoptata | Umplerea rosturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic polimer-bituminos | m | 23,00 |
| 34 | pret furnizor | Amorsa bituminoasa pentru grunduirea rosturi | kg | 2,30 |
| 35 | pret furnizor | Mastic ermetizant polimer-bituminos pentru rosturi | kg | 12,20 |
|  |  | Capitolul 3.2. Jgheab din beton 200x200 mm, L=590 m (pl. 8) |  |  |
| 36 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (nod B) | m | 1,60 |
| 37 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (nod B) | m3 | 0,24 |
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 118,00 |
| 39 | TsC53A k=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr. 100 mm (k=2) | 100m2 | 2,36 |
| 40 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale | m3 | 70,80 |
| 41 | CR03A | Schelet din lemn, executate la pereti cu tratament antiseptic (rost de deformare) | m3 | 0,265 |
| 42 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la scindurile pentru rost de deformare | m2 | 21,24 |
| 43 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 59,00 |
| 44 | IE07A k=0.67 | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (curatarea rosturilor cu aer comprimat) | m | 59,00 |
| 45 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu teava din guma d=30 mm | m | 59,00 |
| 46 | RpDB13A adoptata | Umplerea rosturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic polimer-bituminos | m | 59,00 |
| 47 | pret furnizor | Amorsa bituminoasa pentru grunduirea rosturi | kg | 5,90 |
| 48 | pret furnizor | Mastic ermetizant polimer-bituminos pentru rosturi | kg | 31,30 |
|  |  | Capitolul 3.3. Jgheab din beton 400x400 mm, L=22 m (pl. 8) |  |  |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,32 |
| 50 | TsC53A k=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr. 100 mm (k=2) | 100m2 | 0,176 |
| 51 | Dl 126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,10 |
| 52 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale | m3 | 7,04 |
| 53 | CR03A | Schelet din lemn, executate la pereti cu tratament antiseptic (rost de deformare) | m3 | 0,01 |
| 54 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la scindurile pentru rost de deformare | m2 | 0,86 |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2,40 |
| 56 | IE07A k=0.67 | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (curatarea rosturilor cu aer comprimat) | m | 2,40 |
| 57 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu teava din guma d=30 mm | m | 2,40 |
| 58 | RpDB13A adoptata | Umplerea rosturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic polimer-bituminos | m | 2,40 |
| 59 | pret furnizor | Amorsa bituminoasa pentru grunduirea rosturi | kg | 0,25 |
| 60 | pret furnizor | Mastic ermetizant polimer-bituminos pentru rosturi | kg | 1,30 |
|  |  | Capitolul 3.4. Jgheab din beton 500x400/500 mm, L=7 m (pl. 8) |  |  |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,70 |
| 62 | TsC53A k=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr. 100 mm (k=2) | 100m2 | 0,063 |
| 63 | Dl 126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,035 |
| 64 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale | m3 | 2,52 |
|  |  | Capitolul 3.5. Receptor de scurgere a apelor pluviale K1 (pl.10) |  |  |
| 65 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,47 |
| 66 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 0,47 |
| 67 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 4,70 |
| 68 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,47 |
| 69 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 70 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc | 2,00 |
| 71 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 72 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 73 | AcE10A1 | Elemente de consolidare din otel gata confectionate MC1, MC2, MHC, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva | kg | 32,40 |
| 74 | AcE13A1 | Capac cu rama, polimer-nisip (compozit) 63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale | buc | 1,00 |
| 75 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,00 |
| 76 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - Plasa de protectie | kg | 2,50 |
| 77 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm | m | 2,00 |
| 78 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 2,00 |
| 79 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Sifon pentru ape pluviale (pl.11) |  |  |
| 80 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,15 |
| 81 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C8/10 | m3 | 0,45 |
| 82 | Dl 126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,161 |
| 83 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale | m3 | 1,32 |
| 84 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale | m3 | 0,48 |
| 85 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 6,50 |
| 86 | AcE06A | Montarea gratarelor din fonta 500x500 mm sarcina C250, la gurile de scurgere | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 4. Ingradire Eurogard (pl. 12) |  |  |
| 87 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,72 |
| 88 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C12/15 | m3 | 0,72 |
| 89 | CL18A | Confectii metalice din teava zincata 61x35 mm ГОСТ 30245-2003, elemente de fixare a stilpilor, si dopuri dinplastic, pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg | 38,00 |
| 90 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de tip Eurogard din sirma de otel zincata d=4.2 mm, ochi 200x55 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 38,30 |
| 91 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate din teva de otel zincata 60x40x4,0 mm si de tip Eurogard din sirma de otel zincata d=4.2 mm, ochi 200x55 mm, montata pe carcasa existenta si accesoriile necesare zincate (balamali - 2 buc, incuietoare speciala, zavoare etc) avind dimensiunile 1200x1850(h) mm (1 buc) | m2 | 2,22 |
|  |  | Capitolul 5. Consolidarea terenului |  |  |
| 92 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 31,10 |
| 93 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 31,10 |
| 94 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu plasa geo celule 200x200 mm, pe taluze, | m2 | 3 110,00 |
| 95 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 3 110,00 |
| 96 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 31,10 |
| 97 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 31,10 |
|  |  | Capitolul 6. Diverse |  |  |
| 98 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 1,50 |
| 99 | SB09G | Cot 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 4,00 |
| 100 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,50 |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |
| 102 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,42 |
| 103 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 34,85 |
| 104 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C12/15 | m3 | 0,96 |

Conducătorul grupului de lucru:  Oleg Popovschi                          ______________________

L.Ș.