| Reparația căminului termic CT-15s din str. I. Creanga | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 79/24-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. Condiții stingherite k=1,35 (p.2) x k=1,1 (p.5) = 1,485, ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficientul manoperei=1,48500 Coeficientul utilajului=1,48500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 4,000 |
| 2 | M1M08I | Demontarea robinetului cu reductor, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 2,000 |
| 3 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 4,000 |
| 4 | M1M08A | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 4,000 |
| 5 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 22,710 |
| 6 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 22,710 |
| 7 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 1.6m3*0.25=0.4t) | t | 0,400 |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 0,400 |
| 9 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, k=1,2 | buc | 4,000 |
| 10 | M1M05I | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | m | 0,400 |
| 11 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 4,900 |
| 12 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 2,000 |
| 13 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 3,000 |
| 14 | RpIC38G | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm | buc | 2,000 |
| 15 | M1M05D | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm | m | 0,200 |
| 16 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 0,359 |
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 0,359 |
|  |  | Capitolul 1.2. Element de constructie SG1-1buc, SG2- 1 buc si Suport de ghidare SG1-2 buc, SG2- 2 buc. |  |  |
| 18 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 9,400 |
| 19 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,940 |
| 20 | CH10C | Confectionare suportului metalic | kg | 316,360 |
| 21 | CL18A | Montarea sportului metalic | kg | 316,360 |
| 22 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 14,400 |
| 23 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 14,400 |
| 24 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 14,400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Confecționarea colectoarelor DN630 |  |  |
| 25 | RpIC38J K=1.8 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, (colector si elemente dopului D=630x9.0 mm) k=1.8 | buc | 8,000 |
| 26 | pret | Teava de otel electrosudata d=630x9.0 mm | m | 6,000 |
| 27 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru nervura de rigidizare/ Tabla groasa 10mm | m | 23,000 |
| 28 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru nervura de rigidizare | kg | 79,130 |
| 29 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x6mm (L=100mm) | buc | 4,000 |
| 30 | pret | Teava de otel electrosudata d=219x6mm | m | 0,400 |
| 31 | RpIF03C K=2 | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru fund din tabla b=20mm, k=2 | m | 8,000 |
| 32 | pret | Tabla groasa 20mm, pentru fund | kg | 249,300 |
| 33 | RpCD07B, k=2 | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, fund din tabla b=20mm, k=2 | m | 8,000 |
| 34 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru placa de reazem d=650mm b=10mm | m | 4,100 |
| 35 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru placa de reazem | kg | 66,300 |
| 36 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm, pentru placa de reazem d=650mm b=5mm | m | 4,100 |
| 37 | pret | Tabla groasa 5mm, pentru placa de reazem | kg | 33,200 |
| 38 | CH10C2 | Confectionare elemente dopului, partea de sus si jos cu nervura de rigidezare si teava de otel d=219 (fara pret de constructii metalice) | kg | 440,500 |
| 39 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, fund din tabla | m | 9,000 |
| 40 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive | m | 43,330 |
| 41 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426x7.0 mm | m | 0,400 |
| 42 | TfA01G2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6.0 mm | m | 3,300 |
| 43 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x6.0 mm | m | 3,500 |
| 44 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x5.0 | m | 0,200 |
| 45 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40 | buc | 4,000 |
| 46 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5 mm | m | 1,000 |
| 47 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm/ Montarea robinetului sferic din otel sub sudura in complect cu reductor, Dn 200 - 2 buc. (din demontaj) | buc | 4,000 |
| 48 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Montarea robinetului sferic din otel sub sudura Dn32 - 4 buc. (din demontaj) | buc | 8,000 |
| 49 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 14,240 |
| 50 | TfA13I2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400 | buc | 4,000 |
| 51 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.260 426/630- 4 buc. | 10 kg | 10,280 |
| 52 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 3,840 |
| 53 | TfA13E2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200 | buc | 2,000 |
| 54 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.193 219/630- 2 buc. | 10 kg | 1,160 |
| 55 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 2,830 |
| 56 | TfA13D2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 150 | buc | 2,000 |
| 57 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.136 159/630- 2 buc. | 10 kg | 0,636 |
| 58 | IzF04F | Strat hidroizolant lichid, AquaMast | m2 | 2,000 |
| 59 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,530 |
| 60 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 6,530 |
| 61 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 18,830 |
| 62 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 18,830 |
| 63 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 18,830 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj. Сonditii stingherite k=1,35 (p.2) x k=1,1 (p.5) = 1,485, ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,48500 Coeficient la utilajului=1,48500 |  |  |
| 64 | M1M03A | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 2 t, colector din teava d=630 | t | 1,234 |
| 65 | M1A03A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 tone/ montare colector din teava d=630 | t | 1,234 |
| 66 | TfA12G2, k=0.5 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 300, k=0.5 | buc | 2,000 |
| 67 | TfA12E2, k=0.5 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200, k=0.5 | buc | 2,000 |
| 68 | TfA12G2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 300 | buc | 2,000 |
| 69 | TfD04G | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 300 mm | buc | 2,000 |
| 70 | TfA12E2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200 | buc | 2,000 |
| 71 | TfD04E | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 2,000 |
| 72 | M1L30A | Controlul cu ultrasunete al sudurilor executate la utilaje | m | 15,630 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 73 | pret | Compensator silfonic in complect cu mantaua de protectie DN300 | buc | 2,000 |
| 74 | pret | Compensator silfonic in complect cu mantaua de protectie DN200 | buc | 2,000 |