Formular Nr.5

Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L80 R 14 Iarova - Balinti |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier existent |  |  |  |  |
| 0 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Demolarea podetului existent PC 73+99, d= 0,8 |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleulului existent cu excavatorul 0.4 mc, pamint gr. II. Y=1.8t/m3) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ( K=1.2) Коэффициент к материалам=1,2000 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 2666122800561-800 | Tuburi prefabricate din beton armat d-0.8m, (demontate) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( decaparea casetei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501-1 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea) asternerea pamintului | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Consolidarea zonei verzi |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |  |  |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din locul de acumulare) h=15 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Consolidarea zonei verzi cu piatra split |  |  |  |  |
| 25 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5 LA/30,conform SR-EN 13242+A;2008) h=10cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 1411122201672-8 | Piatra sparta fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 26 | DI110 | Amenajarea stratului din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din material demolat) hmediu=5cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-01 | Pietris de la demolare | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului suport ( strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-63 | Strat de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.8-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-8 | Piatra split fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-31 | Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-8 | Piatra split fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-31 | Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021 ) nisipul bituminos se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010000-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021, nisipul bituminos se exclude) H=4 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum),1.37 l/mp | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1880 |  |  |
|  | 1411122201762-8 | Piatra split de granit de forma cubica fr. 8-16mm LA/20 | t | 1,5399 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1209 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,01131 |  |  |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 0,0680 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0930 |  |  |
|  | 1411122201748-4 | Piatra split de granit de forma cubica fr. 4-8mm LA/20 | t | 1,4553 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,18468 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0099 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Amenajarea borduriei |  |  |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/15 X0) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800284-15 | Bordura beton BR 100x30x15cm beton XF4,XC4,XD3 | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 |  | Beton C12/15 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip |  |  |  |  |
| 41 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 |  | Material lemnos | m3 |  |  |  |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8. Amenajarea podetelor d= 1,0 b.a.din elementeTS 100.20.3 . PC 74+00 |  |  |  |  |
| 55 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 ;X1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C20/25; X1 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4; XC4; XD3 la edificiile artificiale la iesire h=15cm Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 26631021000-16 | Beton C16/20;XO | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ,TS 100.20.3 (amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20,3 ) 5 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 2666122800561-3 | Tuburi din beton armat 1.0 ;TS100.20.3 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat C30/37;XF4 ;XC4;XD3; SТ 10) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564-10 | Portal prefabricat ST10 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3;SТ 4 л(п) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564 | Portal prefabricat ST9 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII, calafatuirea rosturilor cu cilti) | t |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,8800 |  |  |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc (Пакля просмоленая) | kg | 29,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |  |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 | DI130 | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra split ;fr 8-31.5 LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 72 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3 Alte materiale=3,0000 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-240 | Armatura A240 d-6 | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului la intrare si iesire cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=8cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra split ;fr 8-31.5 LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-7 Alte materiale=7,0000 Коэффициент к трудозатратам=7,0000 Коэффициент к машинам=7,0000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-240 | Armatura A240 d-6 | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 78 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,8500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 20cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=20cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C d-8 mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-d8 | Armatura D=8 mm A500C | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d-6mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-d6 | Armatura D=6 mm A240C | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 83 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,3700 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0330 |  |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0620 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9. Amenajarea podetelor la drumuri laterale si intrarilor in curti |  |  |  |  |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in groapa de fundatie) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 86 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 87 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 89 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 90 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30 (sub capete podetului) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 93 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564 | Portal prefabricat ST9 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 94 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 95 | DI121 | Executarea hidroizolarii cu bitum prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 96 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton armat TS 60.20.3, ml.) 4 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi prefabricate din beton armat TS 60.20.3, m | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10. Drumuri laterale |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.1. Terasament |  |  |  |  |
| 97 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea pamintului; incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 98 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 99 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 100 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 101 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10.2. Tip I |  |  |  |  |
| 102 | DI110 | Amenajarea stratului suport (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 ) h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-63 | Strat de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 103 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=28 cm. | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-8 | Piatra split fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra split fr.8-63,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 104 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 105 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010000-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 106 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 107 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 108 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10.3. Tip II |  |  |  |  |
| 109 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra split ;fr 8-31.5 LA/30 | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 1411122201752-63 | Piatra split; fr. 8-63mm LA/30 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645-4 | Amestec din piatra split fr.8-8mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.1. Terasament |  |  |  |  |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 111 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 112 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 113 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 30 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 114 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 115 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/5 X0 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 116 |  | Beton C12/15 X0 ( scade la norma DE11A) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11.2. Sistem rutier Tip I |  |  |  |  |
| 117 | DI110 | Amenajarea stratului suport (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 ) h =10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-63 | Strat de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242-A1: 2008 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 118 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15cm.) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-8 | Piatra split fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra split fr.8-63,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 119 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 120 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108, nisipul bituminos se exclude) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1180 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 121 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 122 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( SCM 2.40) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106301794-002 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 123 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100000-12/15 | Beton C12/15 X0 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 1.35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 124 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-900 | Indicatoare(А900) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 125 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-700 | Indicatoare (B700) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 126 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-700700 | Indicatoare (D700) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 127 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418-17 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |