APROBAT:

PRIMAR_____________________________Valentina CASIAN

Formular Nr.1

Win Смета

Lucrări de reparaţie a drumurilor locale în mun. Strășeni

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I |  | Lucrari de reparatie curenta a strazii P. Zadnipru din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. str. Petru Zadnipru (K=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 2,960 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 2,960 |
| 3 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 559,440 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,960 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 7,400 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,220 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (fr. 8-63mm, LA30 SM EN 13242+A1 h-0.2m) | m3 | 148,000 |
| 8 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | 700,000 |
| 9 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm | m3 | 112,000 |
| 10 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 116,000 |
| 11 | RpAr6B | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 116,000 |
| II |  | Lucrari de reparatie curenta a strazii Serhei Lazo din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. str. Serghei Lazo L=0,135km |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de trasare si definitivare |  |  |
| 1 |  | Restabilirea traseului | 1 km | 0,135 |
| 2 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor | 1 km | 0,145 |
|  |  | 1.2. Demolare bordure |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 118,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea bordurei decapate) | 100 m3 | 0,120 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 28,200 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,120 |
|  |  | 1.3. Demolarea structurii rutiere |  |  |
| 7 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm (k=0,8) | m2 | 701,000 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 123,000 |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 1,730 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 338,900 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,730 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 2,720 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 2,720 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 513,700 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,720 |
| 16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 11,600 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,480 |
|  |  | 1.5. Sistemul rutier |  |  |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fr. 8-63mm, LA30 SM EN 13242+A1 h=27cm) | m3 | 244,620 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,495 |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4) | m2 | 825,000 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,247 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16) | m2 | 825,000 |
| 23 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 15 cm (k=1,5) | m2 | 210,000 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 6,300 |
| 25 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15) | m | 140,000 |
| 26 |  | Beton C12/15 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 0,840 |
| III |  | Lucrari de reparatie curenta a accesului în Cartier Locativ 2 din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. Cartier Locativ 2 (acces in curte) |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5cm | m2 | 450,000 |
| 2 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 50,230 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decapare covata supralargire) | 100 m3 | 0,450 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,200 |
| 5 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 83,250 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,450 |
| 7 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 4,500 |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,500 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 6,480 |
| 10 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15) | m | 162,000 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (fr. 8-63, LA30 SM EN 13242+A1 h-0.20m) | m3 | 6,000 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,270 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4) | m2 | 450,000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,135 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16) | m2 | 450,000 |
| IV |  | Lucrări de reparație str-la Serghei Lazo |  |  |
|  |  | 1. str-la Serghei Lazo (K=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) |  |  |
| 1 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment | m3 | 28,800 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,290 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 67,680 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,290 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 1,620 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 1,620 |
| 7 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 306,180 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,620 |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,050 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 3,600 |
| 11 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15) | m | 90,000 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (fr. 8-63, LA30 SM EN 13242+A1 h-0.2m) | m3 | 75,600 |
| 13 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | 360,000 |
| 14 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) h=16cm | m3 | 57,600 |
| 15 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 72,000 |
| 16 | RpAr6B | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 72,000 |
| V |  | Reparatia strazii I. Creanga din mun.Straseni |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de trasare si definitivare |  |  |
| 1 |  | Restabilirea traseului | 1 km | 0,321 |
| 2 |  | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor | 1 km | 0,359 |
|  |  | 2. Drum |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea bordurei |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 104,000 |
| 4 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 23,950 |
| 5 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 23,950 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,100 |
|  |  | 2.2. Demolarea trotuarului |  |  |
| 7 | DG02B | Desfacerea de pavaje | m2 | 9,100 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm | m3 | 0,910 |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,020 |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 2,800 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,020 |
|  |  | 2.3. Demolarea structurii rutiere |  |  |
| 12 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.8, pentru utilaj) | m2 | 658,000 |
| 13 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 65,750 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,263 |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=8cm | m3 | 130,680 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 1,307 |
| 17 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 326,700 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,307 |
|  |  | 2.4. Lucrari de terasament |  |  |
| 19 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 | 8,224 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare) | 100 m3 | 8,224 |
| 21 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 1 562,560 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,224 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,799 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) | t | 151,750 |
| 25 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului in acostamente rambleiate) | 100 m3 | 0,799 |
| 26 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,799 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,430 |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) | t | 87,020 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor) | m3 | 42,970 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,430 |
| 31 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (reprofilarea taluzului) | 100 m3 | 0,380 |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,380 |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) | t | 71,440 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,380 |
| 35 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului) | 100m2 | 19,750 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1974,34 m2) | 100 m3 | 5,923 |
|  |  | 2.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 37 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (nisip-pietris, SM SR EN 13242+A1) h=10cm | m3 | 197,434 |
| 38 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fr. 8-63mm, LA30 SM EN 13242+A1) h=25cm | m3 | 493,585 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 1,144 |
| 40 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4) | m2 | 1 906,930 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,572 |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16) | m2 | 1 906,930 |
| 43 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 70,000 |
|  |  | 2.6. Montarea bordurei |  |  |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 34,320 |
| 45 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 572,000 |
| 46 |  | Beton C12/15 ( adaugator la norma DE10E) | m3 | 3,430 |
|  |  | 2.7. Drumuri laterale |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 2,580 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 43,000 |
| 49 |  | Beton C12/15 ( adaugator la norma DE10E) | m3 | 0,270 |
| 50 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,960 |
| 51 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,060 |
| 52 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 11,320 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,060 |
| 54 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covatei) | 100 m3 | 0,402 |
| 55 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 76,320 |
| 56 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,402 |
| 57 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,957 |
| 58 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (nisip-pietris, SM SR EN 13242+A1) h=10cm | m3 | 9,570 |
| 59 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fr. 8-63mm, LA30 SM EN 13242+A1) h=25cm | m3 | 23,920 |
| 60 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,057 |
| 61 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4) | m2 | 95,700 |
| 62 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,029 |
| 63 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16) | m2 | 95,700 |
| 64 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25) | m3 | 0,700 |
| 65 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare) | 100 m3 | 0,020 |
| 66 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) | t | 3,686 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor) | m3 | 1,940 |
| 68 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,020 |
|  |  | 2.8. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 69 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc | 5,000 |
| 70 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) | m3 | 2,890 |
| 71 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demolare, fara pret) | buc | 5,000 |
|  |  | 2.9. Constructia trotuarului |  |  |
| 72 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 197,000 |
| 73 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 27,960 |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare) | 100 m3 | 0,280 |
| 75 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 53,120 |
| 76 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,280 |
| 77 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m2 | 304,100 |
| 78 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=4cm) (kman=2) | m2 | 259,600 |
| 79 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm) (kman=2) | m2 | 44,500 |
|  |  | 2.10. Executia casiu pe acostament |  |  |
| 80 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,510 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 2,810 |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (casiu din beton monolit C20/25) | m3 | 3,370 |
|  |  | 2.11. Constructia casiuri telescopice B6 |  |  |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,240 |
| 84 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B6) 1buc=0.022m3 | buc | 8,000 |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,054 |
| 86 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25) | m3 | 0,432 |
| 87 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B9) 1buc=0.11m3 | buc | 1,000 |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,260 |
| 89 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (disipator din beton monolit C20/25) | m3 | 0,260 |
| 90 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc de disepare) 1buc=0.02m3 | buc | 1,000 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,080 |
| 92 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25) | m3 | 0,500 |
|  |  | 2.12. Constructia casiuri telescopice B7 |  |  |
| 93 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,360 |
| 94 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B7) 1buc=0.125m3 | buc | 8,000 |
| 95 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,180 |
| 96 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25) | m3 | 1,440 |
| 97 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B9) 1buc=0.11m3 | buc | 2,000 |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,520 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (disipator din beton monolit C20/25) | m3 | 0,520 |
| 100 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc de disepare) 1buc=0.02m3 | buc | 2,000 |
| 101 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,160 |
| 102 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25) | m3 | 1,010 |
|  |  | 2.13. Parapet pietonal |  |  |
| 103 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal | t | 0,417 |
|  |  | 2.14. Parapet de protectie |  |  |
| 104 | DI135 | Executarea parapetului metalic U2 | m | 32,000 |
| 105 |  | Parapet metalic U2 (adaugator la norma DI135, conform proiectului) | t | 0,127 |
|  |  | 3. Reabilitarea podului |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 106 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (curatirea albiei in amonte) | 100 m3 | 4,500 |
| 107 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 4,500 |
| 108 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 850,500 |
| 109 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 4,500 |
| 110 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (curatirea albiei in aval) | 100 m3 | 4,500 |
| 111 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 4,500 |
| 112 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 850,500 |
| 113 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 4,500 |
|  |  | 3.2. Consolidarea arcii podului pe exterior |  |  |
| 114 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire a stratului de mortar degradat (h=3cm, 1.41m3) | m2 | 47,030 |
| 115 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 | 47,030 |
| 116 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (diam.20mm, Ltot=49.5m) | buc | 198,000 |
| 117 | pretul firmei | Clei epoxidic | kg | 6,930 |
| 118 | PD04A | Montarea armaturilor (Conectori din armatura PC52-198buc) | kg | 65,340 |
| 119 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa sudata din armatura OB37) | kg | 290,140 |
| 120 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 | 47,030 |
| 121 | PF01C | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (k=8) | m2 | 47,030 |
| 122 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 47,030 |
| 123 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa sudata din armatura OB37) | kg | 104,400 |
| 124 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 | 47,030 |
| 125 | PF01C | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (k=3) | m2 | 47,030 |
| 126 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 47,030 |
|  |  | 3.3. Consolidarea fatadei |  |  |
| 127 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire a stratului de mortar degradat (h=3cm, 1.41m3) | m2 | 64,700 |
| 128 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 | 64,700 |
| 129 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (diam.20mm, Ltot=63.6m) | buc | 424,000 |
| 130 | pretul firmei | Clei epoxidic | kg | 23,320 |
| 131 | PD04A | Montarea armaturilor (Conectori din armatura PC52-424buc) | kg | 169,600 |
| 132 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa sudata din armatura OB37) | kg | 143,630 |
| 133 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 | 64,700 |
| 134 | PF01C | Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (k=8) | m2 | 64,700 |
| 135 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) | m2 | 64,700 |
|  |  | 3.4. Consolidarea fundatiei boltii podului |  |  |
| 136 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de nisip-pietris SM SR EN 132 42+A1 | m3 | 0,660 |
| 137 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten C20/25) | m3 | 8,250 |
|  |  | 3.5. Consolidarea portalelor in amonte si aval |  |  |
| 138 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire a stratului de mortar degradat (h=3cm, 0.4m3) | m2 | 13,200 |
| 139 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 | 13,200 |
| 140 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (diam.20mm, Ltot=13.2m) | buc | 88,000 |
| 141 | pretul firmei | Clei epoxidic | kg | 4,840 |
| 142 | PD04A | Montarea armaturilor (Conectori din armatura PC52-88buc) | kg | 35,200 |
| 143 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa sudata din armatura OB37) | kg | 58,610 |
| 144 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 (pinteni) | m3 | 3,960 |
| 145 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) | m2 | 26,400 |
|  |  | 4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 146 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CMK1.30, beton 0.076m3/unit) | buc | 10,000 |
| 147 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 18,000 |
| VI |  | Lucrari de reparatie curenta a accesului spre str. M. Sadoveanu din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. acces spre str. M. Sadoveanu |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 118,000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si beton asfaltic degradat | m3 | 0,690 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 0,810 |
| 4 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 172,300 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,810 |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,020 |
| 7 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a bordurei | m3 | 12,740 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 5,850 |
| 9 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15) | m | 130,000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (fr. 8-63, LA30 SM EN 13242+A1 h-0.20m) | m3 | 53,000 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,160 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4) | m2 | 265,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,080 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16) | m2 | 265,000 |
| 15 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (reamenajarea pavajului existent - gunoiste) | m2 | 6,000 |
|  |  | 2. Reparatia podet |  |  |
| 16 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat | m2 | 18,000 |
| 17 | RCsK33A | Curatarea stratului-suport din beton | m2 | 18,000 |
| 18 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (diam. 20 mm, Ltot=4.4 m) | buc | 44,000 |
| 19 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (betonarea rosturilor cu beton C25/30 ) | m3 | 2,280 |
| 20 | PD04A | Montarea armaturilor | kg | 176,000 |
| 21 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune ( plita beton C25/30) | m3 | 3,200 |
| VII |  | Reabilitarea trotuarului din str. M. Eminescu din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. str. M. Eminescu |  |  |
|  |  | 1.1. Sector I |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 | 2,230 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 2,230 |
| 3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 58,200 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 379,270 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,231 |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 9,700 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x08 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 970,000 |
| 8 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m2 | 970,000 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=4cm) | m2 | 970,000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurii ) | m3 | 116,000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 116,000 |
|  |  | 1.2. Sector II |  |  |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 | 1,130 |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 1,130 |
| 14 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 36,800 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 191,430 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,126 |
| 17 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,890 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x08 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 612,000 |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m2 | 489,600 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=4cm) (kman=2) | m2 | 489,600 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurii ) | m3 | 73,400 |
| 22 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 73,400 |
| VIII |  | Reabilitarea trotuarului din str. 31 August 1989 din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. str. 31 August 1989 |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 | 5,681 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 5,680 |
| 3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 74,100 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 965,770 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 5,681 |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 24,700 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x08 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 1 235,000 |
| 8 | DI111 | Executarea mecanizata a stratu-rilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m2 | 2 470,000 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=4cm) (kman=2) | m2 | 2 470,000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurii) | m3 | 148,000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 148,000 |
| IX |  | Reabilitarea trotuarului din str. Toma Ciorba din or. Straseni |  |  |
|  |  | 1. str. Toma Ciorba |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 | 0,874 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100 m3 | 0,874 |
| 3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 19,100 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 148,580 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,874 |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,800 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x08 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m | 318,000 |
| 8 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m2 | 380,000 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=4cm) (kman=2) | m2 | 380,000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurii ) | m3 | 38,000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 38,000 |
| X |  | Reparatia strazii Alecu Russo, din mun. Straseni, cu lungimea L=925m |  |  |
|  |  | 1. Reparatia strazii Alecu Russo (Etapa 1) |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea scarilor din beton |  |  |
| 1 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(scari din beton) | m3 | 4,53 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,05 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 11,32 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,05 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 43,00 |
| 6 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 18,38 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 18,38 |
| 8 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 18,38 |
|  |  | 1.3. Defrisarea |  |  |
| 9 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 8,33 |
|  |  | 1.4. Reamplasarea gard |  |  |
| 10 | CR33A | Demontarea gard (materialele din norma se exclud) k=0.8 | m | 60,00 |
| 11 | CR33A | Montare gard demontat anterior (materialul lemnos si plasa din norma se exclud) | m | 60,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari de terasament |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 22,55 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 4 261,87 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 22,55 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea din depozit) | 100 m3 | 0,05 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 8,45 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,05 |
| 18 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea platformei, 4541.60m2) | 100 m3 | 13,63 |
| 19 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | 1,57 |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamint vegetal) | 100 m3 | 1,57 |
| 21 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 187,85 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,57 |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamint vegetal) | 100 m3 | 1,39 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 166,80 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) | m3 | 139,00 |
| 26 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 13,90 |
| 27 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 13,90 |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,90 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea din depozit) | 100 m3 | 5,71 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 1 079,08 |
| 31 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente rambleate) | 100 m3 | 5,71 |
| 32 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea platformei, 1346.93m2) | 100 m3 | 4,04 |
|  |  | 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 33 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm | m3 | 15,61 |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,16 |
| 35 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 37,46 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,16 |
| 37 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Hmed=16cm) | m3 | 346,13 |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 3,46 |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 623,03 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 3,46 |
| 41 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment h=15cm | m3 | 13,59 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,14 |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 32,62 |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,14 |
|  |  | 1.7. Amenajarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 45 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal fr.0-45mm, h=15cm) | m3 | 646,79 |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.8-63, LA30, h=0.20m) | m3 | 756,30 |
| 47 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla de minim 0.2 mm | m2 | 3 795,85 |
| 48 | DI121 | Ungerea cu mastic bituminos la contactul cu bordura (In norma se exclude mortarul de ciment si asbestul, iar bitumul se inlocuieste cu mastic bituminos) | m2 | 228,64 |
| 49 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2 ) h=16cm | m3 | 595,21 |
| 50 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost longitudinal) | m | 327,00 |
| 51 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.16mm L=0.75m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 387,00 |
| 52 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 327,00 |
| 53 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost transversal) | m | 395,55 |
| 54 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.20mm L=0.45m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 676,39 |
| 55 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (coeficient pentru materiale k=0.53) | m | 395,55 |
| 56 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost transversal de dilatatie) | m | 132,90 |
| 57 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.25mm L=0.5m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 660,07 |
| 58 | material | Capacel la capatul armaturii | buc | 443,00 |
| 59 | PD04A | Montarea armaturilor A500 | kg | 655,99 |
| 60 | PD04A | Montarea armaturilor Bp500 | kg | 44,30 |
| 61 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | 132,90 |
| 62 | material | Material lemnos (scindura) cu L=6.00 m, h=0,15 m si grosimea de 0,034 m | m3 | 0,54 |
| 63 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (coeficient pentru materiale k=1.2) | m | 128,90 |
| 64 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost transversal de comprimare) | m | 391,20 |
| 65 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.16mm L=0.883m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 1 090,18 |
| 66 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 463,57 |
| 67 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | 391,20 |
| 68 | material | Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=4200--5500 mm si h=40 mm | m3 | 0,31 |
| 69 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (coeficient pentru materiale k=0.85) | m | 391,20 |
| 70 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 fr.8-32mm | m2 | 64,90 |
|  |  | 1.8. Drumuri laterale |  |  |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 21,75 |
| 72 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m | 362,50 |
| 73 |  | Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 2,18 |
| 74 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Hmed=16cm) | m3 | 42,53 |
| 75 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,43 |
| 76 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 76,60 |
| 77 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,43 |
| 78 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal fr.0-45mm, h=15cm) | m3 | 140,53 |
| 79 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.8-63, LA30, h=0.20m) | m3 | 160,77 |
| 80 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla de minim 0.2 mm | m2 | 810,91 |
| 81 | DI121 | Ungerea cu mastic bituminos la contactul cu bordura (In norma se exclude mortarul de ciment si asbestul, iar bitumul se inlocuieste cu mastic bituminos) | m2 | 58,00 |
| 82 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2 ) h=16cm | m3 | 126,26 |
| 83 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost longitudinal) | m | 45,00 |
| 84 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.16mm L=0.75m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 53,26 |
| 85 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 45,00 |
| 86 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost transversal) | m | 123,80 |
| 87 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.20mm L=0.45m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 211,70 |
| 88 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (coeficient pentru materiale k=0.53) | m | 123,80 |
| 89 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost transversal de dilatatie) | m | 26,30 |
| 90 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.25mm L=0.5m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 130,62 |
| 91 | material | Capacel la capatul armaturii | buc | 88,00 |
| 92 | PD04A | Montarea armaturilor A500 | kg | 129,82 |
| 93 | PD04A | Montarea armaturilor Bp500 | kg | 8,77 |
| 94 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | 26,30 |
| 95 | material | Material lemnos (scindura) cu L=6.00 m, h=0,15 m si grosimea de 0,034 m | m3 | 0,11 |
| 96 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (coeficient pentru materiale k=1.2) | m | 26,30 |
| 97 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (rost transversal de comprimare) | m | 105,30 |
| 98 | PD04A | Montarea Ancorelor din armatura A240 diam.16mm L=0.883m (capatul ancorelor sunt unse cu bitum) | kg | 293,44 |
| 99 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 124,78 |
| 100 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa) | m | 105,30 |
| 101 | material | Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=4200--5500 mm si h=40 mm | m3 | 0,08 |
| 102 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (coeficient pentru materiale k=0.85) | m | 105,30 |
| 103 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 fr.8-32mm | m2 | 34,60 |
|  |  | 1.9. Montarea bordurei |  |  |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30 | m3 | 78,96 |
| 105 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m | 1 316,00 |
| 106 |  | Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 7,89 |
|  |  | 1.10. Montarea bordurei orizontal |  |  |
| 107 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30 | m3 | 3,12 |
| 108 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m | 52,00 |
| 109 |  | Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 1,66 |
|  |  | 1.11. Montarea bordurei 100x45x18 |  |  |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30 | m3 | 1,92 |
| 111 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat bordura 100x45x18) | buc | 32,00 |
| 112 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (deversor din beton monolit C30/37 XF4) h=20cm | m3 | 1,89 |
|  |  | 1.12. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 113 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 28,00 |
| 114 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC2 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) | m3 | 9,68 |
| 115 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) | buc | 28,00 |
|  |  | 1.13. Zid de sprijin |  |  |
| 116 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 23,80 |
| 117 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata (Zid de sprijin) | m3 | 44,20 |
| 118 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63, LA30 | m3 | 4,76 |
| 119 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm (1buc=0.70m) | m | 46,90 |
| 120 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 13,60 |
| 121 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,60 |
|  |  | 1.14. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar si placi |  |  |
| 122 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,54 |
| 123 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,16 |
| 124 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,184 |
| 125 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,44 |
| 126 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 1,46 |
| 127 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 3,12 |
| 128 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) | m3 | 29,92 |
| 129 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 308,08 |
| 130 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 129,61 |
| 131 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 7 461,32 |
| 132 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 ) | m3 | 79,03 |
| 133 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (mastic bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg | 60,00 |
| 134 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm (1buc=0.20m/0.25m) | m | 54,20 |
| 135 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (peretii rigolei) | m2 | 137,39 |
| 136 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 36,00 |
| 137 | CB22A | Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (placi la rigole h=16cm) | m2 | 14,40 |
| 138 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 27,41 |
| 139 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 89,51 |
| 140 | Dl119 | Fabricarea placilor din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3, h=12cm | m3 | 0,86 |
| 141 | Dl124 | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente) h=12cm | m3 | 0,86 |
| 142 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 36,00 |
| 143 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400 mm cu grosimea pereti 6mm | m | 2,20 |
| 144 | AcA26C | Montare distantieri din plastic avind diametrul de 300-400 mm | buc | 5,00 |
| 145 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400 mm cu grosimea pereti 6mm | m | 2,20 |
| 146 | AcA26C | Montare distantieri din plastic avind diametrul de 300-400 mm | buc | 5,00 |
| 147 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 | 0,51 |
| 148 | AcA14D | Montare tuburi riflate din polipropilena SN8 diam. exterior 500mm diam. interior 426mm | m | 6,00 |
|  |  | 1.15. Fintini de captare si evacuare a apelor pluviale |  |  |
| 149 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (excavarea groapei de fundatie) | 100 m3 | 0,09 |
| 150 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,96 |
| 151 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (15cm) | m3 | 0,60 |
| 152 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 | 0,60 |
| 153 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 | 2,13 |
| 154 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 3,02 |
| 155 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,37 |
| 156 | material | Placa КЦД-10 (1buc=0.18m3) | buc | 2,00 |
| 157 | material | Inel КЦ-10-3 (1buc=0.08m3) | buc | 4,00 |
| 158 | material | Placa КЦП-1-10-1 (1buc=0.1m3) | buc | 1,00 |
| 159 | material | Inel КЦO-2 (1buc=0.32m3) | buc | 1,00 |
| 160 | material | Inel КЦO-1 (1buc=0.02m3) | buc | 1,00 |
| 161 | material | Placa КЦП-3-15-2 (1buc=0.21m3) | buc | 1,00 |
| 162 | material | Inel КЦO-4 (1buc=0.99m3) | buc | 1,00 |
| 163 | material | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | buc | 1,00 |
| 164 | Dl119 | Fundatii monolite din Mortar de ciment la edificiile artificiale | m3 | 1,30 |
| 165 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (rama din fonta cu capac dreptunghiular 1,0x1,0m) | buc | 1,00 |
| 166 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (rama din fonta cu capac D-400) | buc | 1,00 |
| 167 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 22,21 |
|  |  | 1.16. Drenaj |  |  |
| 168 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,40 |
| 169 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 76,34 |
| 170 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,40 |
| 171 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-prundis | m3 | 3,50 |
| 172 | AcA14C | Montarea in pamint a tuburilor corugate CU GAURI cu mufe, tuburile avind diametrul de 300mm, 1buc=6m | m | 35,00 |
| 173 | AcD17D | Montarea pieselor de legatura (Dop diam.300mm) | buc | 2,00 |
| 174 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30 | m3 | 3,96 |
| 175 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mare | m3 | 31,15 |
| 176 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil Typar SF 40) | m2 | 23,80 |
| 177 | DA17A | Acoperirea cu material tip Tefond Plus pentru hidroizolare | m2 | 49,32 |
| 178 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat | m2 | 28,00 |
| 179 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,50 |
| 180 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,40 |
| 181 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (10cm) | m3 | 1,00 |
| 182 | AcA14C | Montarea in pamint a tuburilor corugate cu mufe, tuburile avind diametrul de 300mm, 1buc=6m | m | 12,00 |
|  |  | 1.17. Plantarea copacilor |  |  |
| 183 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 0,96 |
| 184 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de copaci decorativi) | buc | 15,00 |
|  |  | 1.18. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 185 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) | buc | 29,00 |
| 186 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 12,00 |
| 187 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de diametru D-600 | buc | 13,00 |
| 188 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600 | buc | 18,00 |
| 189 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1200x330 | buc | 4,00 |
| 190 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 | 53,32 |
| XI |  | Reparatia strazii Alecu Russo, din mun. Straseni, cu lungimea L=925m |  |  |
|  |  | 1. Reparatia strazii Alecu Russo (Etapa 2) |  |  |
|  |  | 1.1. Intrarile in curti |  |  |
| 1 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20XF4) | m | 167,50 |
| 2 |  | Beton C16/20 XF4 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -2,68 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 1,20 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 226,55 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,20 |
| 6 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala dupa sapaturi) | 100m2 | 3,996 |
| 7 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal fr.0-45mm, h=10cm) | m3 | 39,96 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5, h=0.15m) | m3 | 59,93 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) | m2 | 399,55 |
|  |  | 1.2. Constructia trotuarului |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m | 76,00 |
| 11 |  | Beton C16/20 XF4 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -1,22 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,27 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km | t | 50,76 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,27 |
| 15 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala dupa sapaturi) | 100m2 | 2,69 |
| 16 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, la trotuare | m2 | 268,55 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) | m2 | 268,55 |
| XII |  | Reparatia capitala a strazii Petru Rares, din or. Straseni |  |  |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 0,36 |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum (strada) şi a acceselor. | km | 0,36 |
|  |  | 1. Etapa 2 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 | 11,834 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2 189,35 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 11,834 |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 3,65 |
| 5 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=4) | 100 m3 | 3,65 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 364,91 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 364,91 |
| 8 | Dl98 | Profilarea mecanizata | 100m2 | 24,704 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei drumului-2470.4m2) | 100 m3 | 2,47 |
|  |  | 1.2. Constructia imbracamintei rutiere |  |  |
| 10 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal fr.0-32mm, h=10cm) | m3 | 257,22 |
| 11 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Amenajarea amestecului de piatra sparta LA30 fr.0-63 cu 4% ciment 32,5R) h=28cm | m3 | 691,71 |
| 12 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 1,481 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22.4 leg, bitum 50/70 ) | m2 | 2 279,20 |
| 14 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 1,843 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70) | m2 | 7 371,20 |
| 16 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 14,75 |
|  |  | 1.3. Montarea bordurei |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5, LA30 | m3 | 38,80 |
| 18 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m | 646,60 |
| 19 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 3,88 |
|  |  | 1.4. Constructia trotuarului |  |  |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m | 537,50 |
| 21 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -15,59 |
| 22 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, la trotuare | m2 | 537,50 |
| 23 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2) | m2 | -537,50 |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) | m2 | 537,50 |
|  |  | 1.5. Constructia acceselor laterale |  |  |
| 25 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 14,036 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 | 14,036 |
| 27 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2 596,66 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 14,036 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 56,57 |
| 30 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m | 942,90 |
| 31 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 13,20 |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal fr.0-32mm, h=10cm) | m3 | 350,90 |
| 33 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Amenajarea amestecului de piatra sparta LA30 fr.0-63 cu 4% ciment 32,5R) h=28cm | m3 | 982,52 |
| 34 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 2,281 |
| 35 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22.4 leg, bitum 50/70 ) | m2 | 3 509,00 |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 1,718 |
| 37 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70) | m2 | 6 875,00 |
| 38 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 13,75 |
| 39 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pinteni) | m3 | 12,80 |
|  |  | 1.6. Constructia trotuarului la strazile laterale |  |  |
| 40 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m | 1 028,00 |
| 41 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -29,81 |
| 42 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, la trotuare | m2 | 1 342,00 |
| 43 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2) | m2 | -1 342,00 |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) | m2 | 1 342,00 |
|  |  | 1.7. Constructia intrarilor in curti |  |  |
| 45 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 0,508 |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 | 0,508 |
| 47 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 94,00 |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,508 |
| 49 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m | 89,00 |
| 50 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -2,58 |
| 51 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal fr.0-32mm, h=10cm) | m3 | 20,33 |
| 52 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, la trotuare | m2 | 203,25 |
| 53 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) | m2 | 203,25 |
| 54 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) | m2 | 203,25 |
|  |  | 1.8. Ajustarea fintinilor |  |  |
| 55 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 3,00 |
|  |  | 1.9. Organizarea circulatiei rutiere |  |  |
| 56 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 216,89 |
| 57 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.30 | buc | 55,00 |
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 28,00 |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 45,00 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2500x510 | buc | 2,00 |
| XIII |  | REPARATIA CAPITALA A STRAZII STEFAN CEL MARE DIN OR. STRASENI CU LUNGIMEA DE 3,7 KM. (Sectorul 1, PC 0+00.00 -PC 10+00.00) |  |  |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 1,00 |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km | 1,00 |
|  |  | 1. Sectorul 1 (PC 0+00.00 - PC 10+00.00) (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |
|  |  | 1.1. Defrisarea copacilor |  |  |
| 1 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 76,00 |
| 2 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 32,00 |
| 3 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 28,00 |
| 4 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 32,00 |
| 5 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 28,00 |
| 6 | TsG19A | Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500 (pina la 500m, k=3,33) | ha | 0,28 |
| 7 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 37,92 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.92) | t | 37,92 |
| 9 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 37,92 |
| 10 | TsI51A8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t | 37,92 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordure |  |  |
| 11 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 2 559,00 |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 2 559,00 |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea bordurei decapate) | 100 m3 | 2,00 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 499,01 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,00 |
|  |  | 1.3. Demolarea structurii rutiere |  |  |
| 16 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 107,19 |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 1,07 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 235,81 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,07 |
| 20 | DI155C | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm. Taierea denivelarilor (Hmed=1,5cm) (15.83m3) | m2 | 1 055,03 |
| 21 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 12cm. k=1.2 Coeficientul se aplica pentru mecanizme si muncitori (430.62m3) | m2 | 3 588,51 |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 071,47 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 4,47 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,61 |
| 25 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului) | 100 m3 | 2,61 |
| 26 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2) | 100 m3 | 2,61 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 261,28 |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,61 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea) | 100 m3 | 0,80 |
| 30 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 148,48 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,80 |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (supralargire) | 100 m3 | 1,63 |
| 33 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 301,92 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,63 |
| 35 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 94,79 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (9479.16m2) | 100 m3 | 28,44 |
|  |  | 1.5. Sistemul rutier |  |  |
| 37 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32, h=15cm | m3 | 108,08 |
| 38 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de piatra sparta LA30 fr.8-63mm cu 4% ciment 32.5R) H=17cm | m3 | 122,49 |
| 39 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de piatra sparta LA30 fr.8-63mm-70% cu asfalt frezat-30% si cu 4% ciment 32.5R) H=15cm | m3 | 618,05 |
| 40 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 6,11 |
| 41 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4) | m2 | 4 051,75 |
| 42 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 2,35 |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,9 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic MAS16) impreuna cu strat de egalizare de 1.9cm k=1.475 | m2 | 5 568,75 |
| 44 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic MAS16) FARA strat de egalizare | m2 | 3 838,00 |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 121,02 |
| 46 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4 ) | m | 2 017,00 |
| 47 |  | Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 12,10 |
|  |  | 1.7. Executia trotuarului |  |  |
| 48 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 215,29 |
| 49 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 2 424,00 |
| 50 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 2,83 |
| 51 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 679,58 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,83 |
| 53 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 128,99 |
| 54 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 243,80 |
| 55 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,29 |
| 56 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 см, pe fundatie de beton C12/15XF4) | m | 3 243,60 |
| 57 |  | Beton C12/15XF4 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -51,89 |
| 58 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 35,51 |
| 59 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea patului trotuarelor - 3551.08m2) | 100 m3 | 10,65 |
| 60 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (ranforsarea stratului existent) LA30, fr.8-31,5 | m2 | 2 691,13 |
| 61 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-4) | m2 | -2 691,13 |
| 62 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 860,00 |
| 63 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2) | m2 | -860,00 |
| 64 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm) | m2 | 3 551,08 |
|  |  | 1.8. Constructia drumurilor laterale |  |  |
| 65 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 8cm (k=0.9 pentru mecanizme si muncitori) | m2 | 1 601,00 |
| 66 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 307,39 |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,28 |
| 68 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei) | 100 m3 | 1,25 |
| 69 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,25 |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 28,13 |
| 71 | TsD7B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% (acostamente rambleate) | 100 m3 | 0,28 |
| 72 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,96 |
| 73 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 178,38 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,96 |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 43,98 |
| 76 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4 ) | m | 733,00 |
| 77 |  | Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 4,40 |
| 78 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32, h=10cm | m3 | 38,92 |
| 79 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de piatra sparta LA30 fr.8-63mm-70% cu asfalt frezat-30% si cu 4% ciment 32.5R) H=15cm | m3 | 240,15 |
| 80 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-63mmh=0.25m) | m3 | 97,30 |
| 81 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 1,29 |
| 82 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4) | m2 | 1 990,20 |
| 83 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 0,50 |
| 84 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic MAS16) | m2 | 1 990,20 |
|  |  | 1.9. Constructia parcajelor |  |  |
| 85 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei) | 100 m3 | 4,34 |
| 86 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,34 |
| 87 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea pamintului) | 100 m3 | 4,34 |
| 88 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 802,90 |
| 89 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 4,34 |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 24,69 |
| 91 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4 ) | m | 411,50 |
| 92 |  | Beton C16/20 XF4 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 2,47 |
| 93 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 см, pe fundatie de beton C12/15XF4) | m | 188,00 |
| 94 |  | Beton C12/15XF4 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -3,00 |
| 95 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32, h=10cm | m3 | 108,50 |
| 96 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de piatra sparta LA30 fr.8-63mm cu 4% ciment 32.5R) H=28cm | m3 | 303,80 |
| 97 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj tip caramida h=8cm) | m2 | 1 085,00 |
| 98 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal din cariera-cernoziom) | 100 m3 | 0,44 |
| 99 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 | 0,44 |
| 100 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 52,08 |
| 101 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (suprafata parcajului) | 100m2 | 10,85 |
| 102 | pretul firmei | Pamint vegetal-cernoziom (pretul de procurare din cariera) | m3 | 43,40 |
| 103 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 43,40 |
| 104 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 10,85 |
| 105 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 10,85 |
|  |  | 1.10. Executia intrarilor in curti |  |  |
| 106 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm | m3 | 120,46 |
| 107 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20cm | m3 | 240,91 |
| 108 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 3,61 |
| 109 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 722,74 |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 3,61 |
| 111 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 см, pe fundatie de beton C12/15XF4) | m | 706,40 |
| 112 |  | Beton C12/15XF4 (se exclude la norma DE11A) | m3 | -11,31 |
| 113 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 12,05 |
| 114 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32, h=10cm | m3 | 120,46 |
| 115 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr.8-31,5 h=15cm) | m3 | 180,68 |
| 116 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata tip caramida h=8cm) | m2 | 1 204,55 |
|  |  | 1.11. Amenajarea zonei verzi |  |  |
| 117 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | 4,21 |
| 118 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 | 4,21 |
| 119 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 504,63 |
| 120 | TsC51A | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 4,21 |
| 121 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal din cariera-cernoziom) | 100 m3 | 3,15 |
| 122 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 | 3,15 |
| 123 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 378,47 |
| 124 | pretul firmei | Pamint vegetal-cernoziom (pretul de procurare din cariera) | m3 | 315,39 |
| 125 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 315,39 |
| 126 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 21,03 |
| 127 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 21,03 |
| 128 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 21,03 |
|  |  | 1.12. Plantarea arborilor |  |  |
| 129 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti (copaci decorativi) | buc | 119,00 |
| 130 | TsH27A | Udarea plantatiilor cu furtunul | m3 | 119,00 |
|  |  | 1.13. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 131 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 37,00 |
| 132 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) | m3 | 7,07 |
| 133 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) | buc | 37,00 |
|  |  | 1.14. Ajustarea fintini cu gratar |  |  |
| 134 | AcE06A | Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (k=0.7) | buc | 20,00 |
| 135 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) | m3 | 4,21 |
| 136 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar de la demontare) | buc | 20,00 |
|  |  | 1.15. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar |  |  |
| 137 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,27 |
| 138 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 3,03 |
| 139 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 0,24 |
| 140 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 0,55 |
| 141 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-63 (h=20cm) fund | m3 | 4,84 |
| 142 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=20cm)-fund | m3 | 4,84 |
| 143 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=20cm)-taluzuri | m3 | 7,04 |
| 144 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 35,20 |
| 145 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 1 030,64 |
| 146 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm) | buc | 44,00 |
| 147 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 6,00 |
| 148 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris | m3 | 1,25 |
| 149 | AcA11F | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de peste 400 mm (montarea tuburilor riflate din polipropilena de inalta densitate) SN4kN/m2, diam.500mm | m | 5,00 |
| 150 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |
|  |  | 1.16. Constructia rigolei prefabricate L4-8 |  |  |
| 151 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontare tuburi existente) k=0.8 | m3 | 31,00 |
| 152 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 77,50 |
| 153 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,20 |
| 154 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 13,29 |
| 155 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 4,85 |
| 156 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip fr.0-32mm (15cm) | m3 | 25,32 |
| 157 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 71buc | m3 | 25,63 |
| 158 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pinteni din beton monolit C16/20) | m3 | 8,96 |
| 159 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi P5-8 2990x780x70mm) 22buc | m3 | 3,52 |
|  |  | 1.17. Constructia podetului de diam.0,8m |  |  |
| 160 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontare tuburi existente) k=0.8 | m3 | 6,20 |
| 161 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 15,50 |
| 162 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 | 0,51 |
| 163 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 5,66 |
| 164 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-32 (sub corpul si capetele podetului) h=0.38 | m3 | 9,44 |
| 165 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.80 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,80m ) TC80.25.3 9buc | m3 | 8,55 |
| 166 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 68,44 |
| 167 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 4,72 |
| 168 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,01 |
| 169 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 52,00 |
| 170 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 124,80 |
| 171 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (constructia portalului in aval) | m3 | 4,92 |
| 172 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portalele sunt aplicate fara pret, costul lor este calculat in normele precedente) | m3 | 4,92 |
| 173 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,35 |
| 174 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,35 |
|  |  | 1.18. Constructia si amenajarea podului de la PC03+94,00 |  |  |
| 175 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 28,80 |
| 176 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 0,29 |
| 177 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 51,84 |
| 178 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,29 |
| 179 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (demontarea grinzilor) k=0.8 | buc | 7,00 |
| 180 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (demontarea placilor) k=0.8 | buc | 11,00 |
| 181 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 97,28 |
| 182 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (descarcarea grinzilor si placilor) k=0.8 | buc | 18,00 |
| 183 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demolare zidurilor din beton armat ) | m3 | 120,29 |
| 184 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 | 1,20 |
| 185 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 300,73 |
| 186 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,20 |
| 187 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,54 |
| 188 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 50,40 |
| 189 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 932,40 |
| 190 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 5,04 |
| 191 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-32mm | m3 | 256,48 |
| 192 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 125,75 |
| 193 | PD04A | Montarea armaturilor A400 | kg | 416,59 |
| 194 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 13 373,50 |
| 195 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XD3, XC4 la edificiile artificiale (constructia peretilor laterali si a fundului podetului) | m3 | 170,37 |
| 196 | RpDD30C1 | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA30 cu fatada nefinisata. Pentru zidarie la peste 2 m inaltime | m3 | 40,06 |
| 197 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 170,69 |
| 198 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XD3, XC4 la edificiile artificiale (consolidarea fundului albiei) h=15cm | m3 | 21,23 |
| 199 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (pamint de implutura in spatele zidului) | 100 m3 | 1,89 |
| 200 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei) | m3 | 20,96 |
| 201 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 209,64 |
| 202 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat suport din material hidroizolant tip "ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б" in 3 straturi suprapuse) k=3 | m2 | 13,20 |
| 203 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf (Montarea placilor din beton armat prefabricat de tip PR1-6, 1buc.=1.7m3) | buc | 22,00 |
| 204 | pretul firmei | Placa din beton armat prefabricat de tip PR1-6, 1buc.=1.7m3 | buc | 22,00 |
| 205 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase | m | 40,92 |
| 206 | pretul firmei | Clei epoxidic | kg | 167,20 |
| 207 | pretul firmei | Plasa СПАП cu fibre de sticla | m2 | 40,92 |
| 208 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (diam.26mm, Ltot=4.5m) | buc | 18,00 |
| 209 | pretul firmei | Clei epoxidic | kg | 4,15 |
| 210 | PD04A | Montarea armaturilor A500C (18buc) | kg | 16,50 |
| 211 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 | 6,50 |
| 212 | PD04A | Montarea armaturilor A400 | kg | 7,50 |
| 213 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 502,78 |
| 214 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 41,40 |
| 215 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (Placa trotuarlui din beton C30/37 XF4 XD3, XC4) | m3 | 2,55 |
| 216 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (parapet de siguranta pietonala) 21m.l. | t | 0,74 |
| 217 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (parapet de protectie TIP CRUCE) 16m.l. | t | 0,34 |
| 218 | VC34C | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg (montare soclu ) | kg | 13,15 |
| 219 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XD3, XC4 la edificiile artificiale (beton monolit la soclu) | m3 | 0,60 |
| 220 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (parapet deformabil de siguranta H3W6) 20m.l. | t | 1,40 |
| 221 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos 0.2kg/m.l.) | m | 6,00 |
| 222 | pretul firmei | Clei epoxidic | kg | 8,17 |
| 223 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XD3, XC4 la edificiile artificiale (strat de egalizare) h=3cm | m3 | 4,42 |
| 224 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat suport din material hidroizolant tip "ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б" in 1 strat) | m2 | 147,00 |
| 225 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 0,10 |
| 226 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4) | m2 | 147,40 |
| 227 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 0,04 |
| 228 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic MAS16) | m2 | 147,40 |
| 229 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32, h=18cm | m3 | 8,05 |
| 230 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-32, h=15cm | m3 | 7,16 |
| 231 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.8-63, h=0.32m) | m3 | 15,26 |
| 232 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 0,03 |
| 233 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4) | m2 | 47,70 |
| 234 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t | 0,02 |
| 235 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic MAS16) | m2 | 47,70 |
| 236 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (executia albiei) | 100 m3 | 6,00 |
| 237 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 109,56 |
| 238 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 6,00 |
| 239 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 (h=15cm) | m3 | 202,60 |
| 240 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (albia in aval din beton monolit C30/37 XF4, XD3, XC4 h=15cm) | m3 | 208,00 |
| 241 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (executia albiei) | 100 m3 | 1,85 |
| 242 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 342,66 |
| 243 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,85 |
| 244 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 (h=15cm) | m3 | 34,60 |
| 245 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (albia in aval din beton monolit C30/37 XF4, XD3, XC4 h=15cm) | m3 | 35,50 |
|  |  | 1.19. Lucrari pentru siguranta a circulatiei rutiere |  |  |
| 246 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) | buc | 54,00 |
| 247 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 17,00 |
| 248 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 42,00 |
| 249 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc | 11,00 |
| 250 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 | buc | 4,00 |
| 251 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 441,93 |
| 252 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500mm (limitatoare de viteza din cauciuc 500x400x40mm, 22.5m.l.=45buc) | buc | 45,00 |

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |
| Ex. | Șaptefrați Cristian Specialist în achiziții publice __________________________ |