| Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare, 166 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 3

Lucrari Generale de Constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. EDIFICIUL CU 7 NIVELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Fundatii p/tru utilaj, curatirea pardoselei de denivelari) |  |  | m3 |  | 0,9500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de BCA la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  |  | m3 |  | 3,9300 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Grosimea metal nu mai mica de 2mm, captusita din ambele parti si interiorul termoizolant) |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 47,1300 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF02B K=2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Pereti Tavan) |  |  | m2 |  | 157,0900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Subsol Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Retele electrice Subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (Panou 12 module ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Pret de piata |  | Panou de 12 module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Pret de piata |  | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Pret de piata |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat E14092 2x18W IP65 |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat E14092 2x18W IP65 |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla |  |  | 100 buc |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pret de piata |  | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pret de piata |  | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,4700 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 89,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 58,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,4700 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC 25mm |  |  | m |  | 147,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice Subsol Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Subsol Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc ( Curatirea pardoselei de denivelari) |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 8,2000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Pereti in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 12,6000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 3,6200 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,6200 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,6200 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (pardosea, pereti locuri deteriorate) |  |  | m2 |  | 302,6000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CN07B |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (ATENTIE, Vopsitorii la pardosea cu SurfaPaint Acrylic Hard Floor pe baza de APA pentru pardoseli din beton.) sau analogic |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 12,6000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Pereti Tavan) |  |  | m2 |  | 370,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Subsol Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total EDIFICIUL CU 7 NIVELE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare, 166 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 3

Lucrari Generale de Constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 75,3897 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 70,4264 |  |  |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,9685 |  |  |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5103 |  |  |
| 5. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,9300 |  |  |
| 6. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,2300 |  |  |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 139,3034 |  |  |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3591 |  |  |
| 9. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
| 10. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,6906 |  |  |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,0824 |  |  |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,6075 |  |  |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4759 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0031 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,3512 |  |  |
| 4. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0120 |  |  |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7330 |  |  |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 34,3380 |  |  |
| 7. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1680 |  |  |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 34,3380 |  |  |
| 9. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0720 |  |  |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4814 |  |  |
| 11. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2940 |  |  |
| 12. | 14111222058275 | Blocuri de BCA | m3 | 3,5370 |  |  |
| 13. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0094 |  |  |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,3176 |  |  |
| 15. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,8292 |  |  |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,2500 |  |  |
| 17. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0039 |  |  |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |  |  |
| 19. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 45,3900 |  |  |
| 20. | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 94,2500 |  |  |
| 21. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,3430 |  |  |
| 22. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 13,1153 |  |  |
| 23. | 254123 | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 4,0000 |  |  |
| 24. | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 147,0000 |  |  |
| 25. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 11,7900 |  |  |
| 26. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 443,6060 |  |  |
| 27. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 85,2417 |  |  |
| 28. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 158,1270 |  |  |
| 29. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 110,5968 |  |  |
| 30. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2 229,5925 |  |  |
| 31. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,8308 |  |  |
| 32. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,1529 |  |  |
| 33. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,2995 |  |  |
| 34. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,8900 |  |  |
| 35. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 36. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
| 37. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2646 |  |  |
| 38. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 39. | 321654 | Panou de 12 module | buc | 1,0000 |  |  |
| 40. | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 59,1600 |  |  |
| 41. | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 3,0000 |  |  |
| 42. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5292 |  |  |
| 43. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5190 |  |  |
| 44. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,5903 |  |  |
| 45. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,4700 |  |  |
| 46. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 9,8490 |  |  |
| 47. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4557 |  |  |
| 48. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,1760 |  |  |
| 49. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 49,4940 |  |  |
| 50. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 73,2000 |  |  |
| 51. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,6460 |  |  |
| 52. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 12,0000 |  |  |
| 53. | 5009113 | Prezoane | buc | 16,3200 |  |  |
| 54. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0735 |  |  |
| 55. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2694 |  |  |
| 56. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |  |  |
| 57. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0720 |  |  |
| 58. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3918 |  |  |
| 59. | 5557785264321 | Corp de iluminat E14092 2x18W IP65 | buc | 8,0000 |  |  |
| 60. | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 2,0000 |  |  |
| 61. | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 90,7800 |  |  |
| 62. | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 2,0000 |  |  |
| 63. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,1300 |  |  |
| 64. | 879654 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2724 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,2260 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,2390 |  |  |
| 4. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 5. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 6. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,2144 |  |  |
| 7. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0378 |  |  |
| 8. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3075 |  |  |
| 9. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4540 |  |  |
| 10. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4541 |  |  |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,2728 |  |  |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,0900 |  |  |
| 13. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2828 |  |  |
| 14. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2745 |  |  |
| 15. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,3920 |  |  |
| 16. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |  |  |
| 17. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,1148 |  |  |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,4242 |  |  |
| 19. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4868 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare, 166 | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. EDIFICIUL CU 7 NIVELE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Subsol |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Fundatii p/tru utilaj, curatirea pardoselei de denivelari) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de BCA la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 14111222058275 | Blocuri de BCA | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Grosimea metal nu mai mica de 2mm, captusita din ambele parti si interiorul termoizolant) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CF02B K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Pereti Tavan) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Retele electrice Subsol |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (Panou 12 module ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | Pret de piata | Panou de 12 module | buc |  |  |  |
|  | 321654 | Panou de 12 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | Pret de piata | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc |  |  |  |
|  | 879654 | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | Pret de piata | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc |  |  |  |
|  | 254123 | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat E14092 2x18W IP65 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Corp de iluminat E14092 2x18W IP65 |  |  |  |  |
|  | 5557785264321 | Corp de iluminat E14092 2x18W IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 33348521 | Priza duba euro Makel 32001057 lilium 16 A 250 V sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc |  |  |  |
|  | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m |  |  |  |
|  | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m |  |  |  |
|  | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m |  |  |  |
|  | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Subsol Coridor |  |  |  |  |
| 29 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc ( Curatirea pardoselei de denivelari) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Pereti in locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (pardosea, pereti locuri deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (ATENTIE, Vopsitorii la pardosea cu SurfaPaint Acrylic Hard Floor pe baza de APA pentru pardoseli din beton.) sau analogic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Pereti Tavan) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |