| Institutia de educatie timpurie nr. 158, str. N. Costin, 59/2 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie a coridororului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,7000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3570 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3570 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 20,3000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 60,1750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 176,9000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 035,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,4550 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 522,0000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 110,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,1750 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 34,8000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,5250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,8320 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 175,3200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1344 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9480 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,3552 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 65,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,5000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 152,9605 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1450 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 100,0500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 58,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,7000 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 72,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 100,0500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio sau analog |  |  | kg |  | 58,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,7000 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 72,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 78,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 42,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta |  |  | m |  | 79,5600 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,4680 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,9000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0390 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0156 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,7500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 9,3600 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,7800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,1680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1280 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 1,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,5150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 1,5000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,5625 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |