| Cresterea capacitatii de sursa subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in sat. Baimaclia, r -l Cantemir Obiect Nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-2-1

Platforma B. Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Imbracaminte a pasajului din petris S=317.25.0m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка 100мм) |  |  | m3 |  | 31,7250 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,74 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,36 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 41,59 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,85 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
| 2 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия h=15 см) |  |  | 100 m2 |  | 3,1725 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,67 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 40-70 mm |  |  | m3 |  | 59,96 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 4,76 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 3,17 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 3,17 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,52 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 3,55 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 8,60 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 3 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15 |  |  | m |  | 226,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,90 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 99,44 |  |  |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa кл. С15 |  |  | m3 |  | 10,17 |  |  |
|  | 2666122800285561 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 БР100.30.15 |  |  | m |  | 227,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte a pasajului din petris S=317.25.0m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Gazon obisnuit S=668.50m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( Планировка газонов) |  |  | m2 |  | 668,5000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 73,53 |  |  |
| 5 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав |  |  | 100 m2 |  | 6,6900 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 32,25 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 26,49 |  |  |
| 6 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов |  |  | 100 m2 |  | 6,6900 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 4,42 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,69 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazon obisnuit S=668.50m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Plantarea tufarilor (12buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH17A |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям ) |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |
| 8 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска кустарников ) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
| 9 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,12 |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Lenupar cazacesc |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | pret de piata |  | Lenupar cazacesc |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
| 11 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив ) |  |  | 100 m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Plantarea tufarilor (12buc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ingraditura individuala (eurogard) H-1.85m, L=229.0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=1.85m, D4.5mm Zn ,stilp din metal 61x35 -94buc. panel EuroEco 1.85x2,50m - 92buc.) |  |  | m |  | 229,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 210,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 87,02 |  |  |
|  | 2732103646250i5 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=1.85hx2.50m D4.5mm , Zn (92x4.625=425.5m2) |  |  | m2 |  | 438,25 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 113,22 |  |  |
|  | 2811106302005i60 |  | Stilpi metalici profil 61x35x2mm L-2.4m inclusiv piese de fixare (94.17,88=1680.72kg) |  |  | kg |  | 1 731,14 |  |  |
|  | 2663102100908i |  | Beton marfa clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 6,98 |  |  |
| 13 | CO05A2 |  | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: (Ограждения из колючей проволоки - 4 ряда) |  |  | m |  | 229,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 45,80 |  |  |
|  | 2873123808000 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 96,18 |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021. stilpi) |  |  | t |  | 1,7310 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,38 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,69 |  |  |
| 15 | pret |  | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм) |  |  | buc |  | 188,0000 |  |  |
|  | 1111 |  | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм) |  |  | set |  | 376,00 |  |  |
| 16 | pret |  | Заглушка 40*40 пластик |  |  | buc |  | 94,0000 |  |  |
|  | 11111 |  | Заглушка 40*40 пластик |  |  | buc |  | 94,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingraditura individuala (eurogard) H-1.85m, L=229.0m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Poarta 4.00х1.85m, 1buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработка грунта вручную ) |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
| 18 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта) |  |  | m3 |  | 0,2600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
| 19 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu ( Бетонные фундаменты B-15 ) |  |  | m3 |  | 0,1440 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 20 | CL18AAdopt |  | (Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы 100x100х3мм,частично забетонированые) |  |  | kg |  | 36,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
| 21 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) |  |  | m2 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
| 22 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 4.0 х 1.85m.1шт, по металлическим столбам 100х100х3, h=3.0m, ) |  |  | m2 |  | 7,4000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Poarta metalica inclusiv stilpi (10150lei/8buc) |  |  | m2 |  | 7,40 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 29,60 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 29,60 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 29,60 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,70 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) |  |  | t |  | 0,0820 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 24 | pret |  | Заглушка 40*40 пластик |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111 |  | Заглушка 40*40 пластик |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 25 | pret |  | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40x40мм) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1111 |  | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм) |  |  | set |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta 4.00х1.85m, 1buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Poartita metalica cu latima b= 0.8m H=1.85m - 1buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Paзработка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
| 27 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта) |  |  | m3 |  | 0,2560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
| 28 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( Фундамент под стойки В12,5) |  |  | m3 |  | 0,1440 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,06 |  |  |
|  | 2663102100000125 |  | Beton кл В12,5 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 29 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) |  |  | m2 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
| 30 | CL18AAdopt |  | (Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы 50x50х2мм,частично забетонированые) |  |  | kg |  | 29,5800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
| 31 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки 0,8х 1.85m.1шт, по металлическим столбам 50х50х2мм h=2,4m ) |  |  | m2 |  | 1,4800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 20301129301501 |  | Portita metalica inclusiv stilpi (Pret 3450lei/buc) |  |  | m2 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 5,92 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 5,92 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 5,92 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,34 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 32 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) |  |  | t |  | 0,0400 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 33 | pret |  | Заглушка 40*40 пластик |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111 |  | Заглушка 40*40 пластик |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 34 | pret |  | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40x40мм) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1111 |  | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм) |  |  | set |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Poartita metalica cu latima b= 0.8m H=1.85m - 1buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Rigola de evacuare a apelor ,L-90.0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал) |  |  | 100 m3 |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
| 36 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 4,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,27 |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5см) |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm |  |  | m3 |  | 3,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание лотка , бетон В7,5, 80mm) |  |  | m3 |  | 6,5800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 25,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton В7,5 |  |  | m3 |  | 6,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,63 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de evacuare a apelor ,L-90.0m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul fiscal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |