Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparare a drumului L187 R19 Drum  de  aces  spre  s.  Bursuc

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Drumul  local L187 R19 Drum  de  aces  spre  s.  Bursuc,  modernizarea   drumului  prin executarea cu îmbrăcăminte  din  beton  asfalt.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Sistemul rutier  este  proiectat conform  categoriei  tehnice drumde  categoria  IV-a cu  2  benzi  de circulație  ,lățimea  carosabilului  de  6 m, lățime  acostamentelor  1m,

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrarile  de terasament   se  execută  conf   CHиП 3,06,03-85

Startul  der  fundație  conform  SM SR EN 13242+A1

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

La  recepția   lucrărilor  antreprenorul va  prezenta rezultatul  incercărilor  de  laborator   a   mostrelo  betonului  asfalt.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

In caz de depistare - se constatează în prezenta reprezentantului supravegherii tehnice si se introduce înscrierea in cartea tehnica .

- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite lara aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigura posibilitatea sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul participa la examinarea și masurarea lucrarilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pina la inceperea lucrarilor Clientul preda reperi. Antreprenorul este obligat sa aiba un geodez cu echipamentul controlat.Trasarea axelor principale, stilpilor si liniilor de comunicatie ~i hotarelor terenului pus indispozitia Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel in apropierea nemijlocita aterenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Termenul  de  execuție   a  lucrărilor este  de  30 zile la  antrepremorul   va  prezenta  graficul  de   executare  a   lucrărilor  actualizat conform datei  din   dispoziția   de  incepere a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"_________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Obiectul Lucrări de reparare a drumului L187 R19 Drum  de  aces  spre  s.  Bursuc _

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, (demolarea scarii, placi existente din beton) | m3 | 0,130 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului din demolare) | 100 m3 | 0,001 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,00 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 0,312 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,01 |
| 4 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=6cm k=1.25 | m2 | 1 275,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,62 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 51,00 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 29,01 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 29,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 29,01 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din demolare) | 100 m3 | 0,536 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,21 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 128,520 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,47 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 0,536 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,19 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,21 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip/PGS/GGS, hmed=0,25 | m3 | 850,790 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 121,66 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 20,33 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 11,74 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 11,74 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din demolare) | 100 m3 | 8,508 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 19,14 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 233,730 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 33,31 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 8,508 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,06 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,40 |
|  |  | 2. Defrisarea copacilor |  |  |
| 12 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 8,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,52 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 8,72 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 2,80 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,77 |
| 13 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 8,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,04 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,16 |
| 14 | TsC04G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,036 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,06 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 3,420 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,09 |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 0,036 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,02 |
| 17 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,120 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,24 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,24 |
| 18 | TsC04G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,540 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,83 |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 51,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,39 |
| 20 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 0,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,21 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,23 |
|  |  | 3. Lucrari de terasament |  |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 7,108 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,99 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 315,035 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 35,51 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 7,108 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,56 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,84 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru rambleiere) | 100 m3 | 1,151 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,59 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 212,950 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,75 |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 42,103 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,96 |
| 27 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 12,630 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 15,05 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 20,08 |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sapatura santurilor laterale) | 100 m3 | 1,905 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,29 |
| 29 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 352,350 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 9,51 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 1,905 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,69 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,76 |
| 31 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I( excavarea pamantului vegetal) | 100 m3 | 0,930 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,81 |
| 32 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 134,850 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,64 |
| 33 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,28 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,31 |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului) | 100 m3 | 0,552 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,24 |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 80,040 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,16 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 0,552 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,20 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,22 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru executia trepteflor de infratire) | 100 m3 | 0,552 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,24 |
| 38 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 80,040 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,16 |
| 39 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I( excavarea pamantului vegetal) | 100 m3 | 1,121 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,19 |
| 40 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 162,603 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,39 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 112,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,76 |
| 42 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 11,214 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 93,97 |
| 43 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 11,214 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 58,31 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 11,21 |
| 44 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 11,214 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 11,21 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,33 |
| 45 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului) | 100 m3 | 2,153 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,84 |
| 46 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 398,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 10,76 |
| 47 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea platformelor acostamentelor) | 100m2 | 9,792 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,85 |
| 48 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv(aocstamente) | 100 m3 | 2,938 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,87 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 10,99 |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului ramas dupa utilizare) | 100 m3 | 5,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,38 |
| 50 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 075,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 81,74 |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 5,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,20 |
|  |  | 4. Montarea bordurii |  |  |
| 52 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 31,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,07 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 36,09 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,14 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 13,18 |
| 53 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.040m3/ml) | m | 523,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,91 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 266,73 |
|  | 26631021001111111 | Beton monolit C16/20 | m3 | 20,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,14 |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura din beton PB100.30.15 | m | 525,62 |
|  |  | 5. Constructia sistemului rutier |  |  |
| 54 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din PGS/GGS decapat existent hmin=0.10 m (din decapare) cu coeficenul de compactare 1.2 | m3 | 445,810 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 66,87 |
|  | 14211022100467112 | Amestec de agregate PGS/GGSt(din decapre) | m3 | 534,97 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 31,21 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,63 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 12,17 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,32 |
| 55 | TsI51A2 | Transportarea materialului din depozitare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 646,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 17,45 |
| 56 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu ameste de agregate LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 20 cm. | m3 | 641,100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 237,21 |
|  | 142140220039363 | Balast pentru betoane 0-63 mm | m3 | 840,48 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 148,74 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 98,09 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 30,77 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 | t | 1,817 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,87 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,55 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg. liant50/70, conform CPD.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat) | m2 | 2 795,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 167,71 |
|  | 111100010001310bad | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 394,12 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 22,08 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 22,08 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 22,08 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 | t | 0,699 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,72 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,21 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, cu norma de consum 0,0972 t/m2, h = 4 cm.(se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat) | m2 | 2 795,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 139,76 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 271,69 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,81 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 14,81 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 14,81 |
| 61 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr.0-32, conform SM SR EN 13242+A1, h= 0.10 m | m2 | 231,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,34 |
|  | 1411111222016601 | Piatra sparta fr.0-32 mm | m3 | 29,19 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,62 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,81 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,22 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,55 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,10 |
| 62 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I( excavarea pamantului vegetal pentru consolidarea acostamentelor) | 100 m3 | 0,322 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,63 |
| 63 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 46,730 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,26 |
| 64 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,222 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,00 |
| 65 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 3,222 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 16,75 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,22 |
| 66 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,222 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,13 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,22 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,24 |
|  |  | 6. Constructia trotuarelor |  |  |
| 67 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei pentru constructia trotuarului) | 100 m3 | 0,225 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,51 |
| 68 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 42,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,13 |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 | 0,225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,08 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,09 |
| 70 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05m | m3 | 5,630 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,47 |
|  | 141112220175264 | Piatra sparta LA 30, fr.0-31,5 mm | m3 | 6,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,31 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,86 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,13 |
| 71 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 8-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,12m | m3 | 13,510 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,54 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 16,21 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,13 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,07 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,31 |
| 72 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura РB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,032m3/m.l) | m | 78,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,36 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,04 |
|  | 1421102200513-15 | Beton C16/20 | m3 | 2,50 |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 78,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, 200x100 mm, h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 | 108,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63,07 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,72 |
|  | 266111454281201208 | Placi din beton vibroprsat trotuare h=0,06m | m2 | 110,33 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 173,92 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 855,47 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,54 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,65 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,17 |
| 74 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil vibropresat de culoare galbena indicator de intersectie C25/30 XM2, 200x100 mm, h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 | 3,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,09 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,06 |
|  | 26611145428122gal | Placi din beton vibroprsat tactil de culoare galebenatrotuare h=0,06m | m2 | 3,65 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 5,76 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 28,33 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,02 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,15 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,07 |
| 75 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil vibropresat de culoare galbena indicator de directie C25/30 XM2, 200x100 mm, h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 | 0,260 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,00 |
|  | 26611145428122gal | Placi din beton vibroprsat tactil de culoare galebenatrotuare h=0,06m | m2 | 0,26 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 0,42 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2,05 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,00 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,01 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,01 |
|  |  | 7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,6 m; h=0,6 m) |  |  |
| 76 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a fundului rigolei | 100m2 | 0,532 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,37 |
| 77 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzului rigolei | 100m2 | 2,173 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,93 |
| 78 | TsC54B | Strat din piatra sparta (din decapare) din drumul principal H=0,10m | m3 | 25,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,30 |
|  | 14111222011752-832 | Piatra sparta DIN DEMOLARE | m3 | 29,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,56 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,74 |
| 79 | TsI51A2 | Transportarea materialului din depozitare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 35,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,97 |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din C30/37 XF4 la edificiile artificiale h=0,15m (fund) | m3 | 6,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,07 |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C 30/37 | m3 | 7,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,05 |
| 81 | Dl119 | Fundatii monolite din C30/37 XF4 la edificiile artificiale (taluzuri) h=0.15m | m3 | 25,990 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 82,91 |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C 30/37 | m3 | 26,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,46 |
| 82 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal)Rost transversal cu pasul de 4.00 m | m | 36,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,76 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,13 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,44 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5,76 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,76 |
| 83 | 2134 | Material lemnos | m3 | 0,340 |
|  | 1122454 | Material lemnos | m3 | 0,34 |
| 84 | PF10A | Rost transversal | m2 | 3,530 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,02 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 2,82 |
|  | 2682132601111 | Cart bit. str.acop. CA400 120cm x 20 mp | m2 | 7,91 |
| 85 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartг pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m | m3 | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,06 |
| 86 | Dl119 | Fundatii monolite din C30/37 XF4 la edificiile artificiale Pinten P1 din beton monolit, 2.94x2.25x0.50m | m3 | 2,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,39 |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C 30/37 | m3 | 2,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,16 |
| 87 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartг pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m | m3 | 2,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,10 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 2,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,89 |
| 88 | Dl119 | Fundatii monolite din C30/37 XF4 la edificiile artificiale Pinten P1 din beton monolit, 2.94x1.25x0.40m | m3 | 16,740 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 53,40 |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C 30/37 | m3 | 17,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,38 |
| 89 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartг pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m | m3 | 0,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,37 |
| 90 | Dl119 | Fundatii monolite din C30/37 XF4 la edificiile artificiale Pinten P1 din beton monolit, 2.94x1.25x1.00m | m3 | 7,830 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,98 |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C 30/37 | m3 | 7,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,45 |
| 91 | PD04A | Montarea armaturilor d=16 A500 | kg | 221,550 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,94 |
|  | 2710602011201100 | Otel beton d=12 | kg | 221,55 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 3,32 |
| 92 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pat din piatra spartг pentru consolidarea diversorului in aval si amonte)h=0,10m | m3 | 1,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,30 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,51 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,13 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,55 |
| 93 | CB22A | Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special | m2 | 29,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 47,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,25 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,29 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,90 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,32 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,48 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,60 |
| 94 | Dl119 | Fundatii monolite din C30/37 XF4 la edificiile artificiale Pinten P1 din beton monolit, 2.94x1.25x1.00m | m3 | 4,310 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,75 |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C 30/37 | m3 | 4,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,90 |
|  |  | 8. Lucrari pentru siguranta rutiera |  |  |
| 95 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc | 17,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,61 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,92 |
|  | 266310122100000-8 | Beton C8/10 XF4 | m3 | 1,70 |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 17,00 |
| 96 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 900mm ((A3, A7, A8, A22, A36, A37, A38, B1) | buc | 10,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 2,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,20 |
|  | 26151073126145712 | Indicatoare 900mm ((A3, A7, A8, A22, A36, A37, A38, B1) | buc | 10,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 40,00 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 20,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 20,00 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,20 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,40 |
| 97 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 850x850mm (G2) | buc | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,88 |
|  | 26151071212245 | Indicator de circulatie 850x850mm (G2) | buc | 4,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,08 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,16 |
| 98 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600x600mm (A6b, B2, B4). | buc | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,44 |
|  | 26151073112123 | Indicatoare 600x600 mm (B3) | buc | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,04 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,08 |
| 99 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 800mm (C27, C29, C37). | buc | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,10 |
|  | 261510731978 | Indicatoare 800mm (C27, C29, C37). | buc | 5,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 20,00 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 10,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 10,00 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,10 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,20 |
| 100 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 | 192,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,17 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 17,33 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 140,55 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 67,39 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 9,24 |
| 101 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare Rosie) | m2 | 6,710 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,60 |
|  | 243011226108720 | Email rosu | kg | 4,90 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,35 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,32 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).