____

| AEE a sistemului de supraveghere video pe Aleia scolarilor e jos | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

AEE a sistemului de supraveghere video pe Aleia scolarilor e jos

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 |  |  | Executarea proiect |  | h-om | 5,0000 |
|  | 655456465 |  | Electrician |  | h-om | 50,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  | m3 | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,4200 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  | m3 | 1,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,7460 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 |  |  | Admiterea obiectului in exploatare |  | h-om | 10,0000 |
|  | 655456465 |  | Electrician |  | h-om | 10,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 5 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  | 100 m | 0,1800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,7680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,2312 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1440 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,1980 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,2500 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0720 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,2500 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3150 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,1240 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5706 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,4446 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 |  |  | Jghiab metalic 50x50x3000 cu capac |  | m | 18,0000 |
|  | 123 |  | Jghiab metalic 50x50x3000 cu capac |  | m | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 22,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 200,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 0,4000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,3600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1680 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2400 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0300 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | 08-01-012-1 |  | Separator monopolar: cu cutite de legare la pamint, tensiune pina la 35 kV |  | set | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 73,2000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,2000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 4,4200 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,8000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 13,4200 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,6200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 |  |  | Separator de sarcina 2P 40A |  | buc | 2,0000 |
|  | 132 |  | Separator de sarcina 2P 40A |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator automat BA 47-29 1P C20A |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,7200 |
|  | 111100010002014 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P C20A |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator automat BA 47-29 1P C16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,7200 |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P C16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | RpEG03B |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea 150-300 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,3200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,0300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 4,0400 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,0400 |
|  | 2874115817800 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 20 x 120 gr. 5,8 |  | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0303 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,0100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor -Intrerupator automat BA 47-29 1P C6A |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,7200 |
|  | 11110001000202 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P C6A |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator automat BA 47-29 1P C13A |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,7200 |
|  | 11110001000203 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P C13A |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | RpEE03A |  | Montarea Priza modulara |  | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,2400 |
|  | 27461673351001 |  | Priza modulara |  | buc | 4,0800 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0200 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | 08-02-374-2 |  | Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 3 - |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,6800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0400 |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 0,1200 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 12,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0100 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 7,5600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm - Furtun metalic d=20 |  | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,4100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,3150 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,5400 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,5400 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 7,5000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,0000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,3000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,3320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 |  |  | Furtun metalic d=20 |  | m | 30,0000 |
|  | 14 |  | Furtun metalic d=20 |  | m | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3400 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,9600 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,9600 |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 2,0400 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0042 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0049 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,1000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0840 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,7820 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,7820 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 1,0440 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 |  |  | Cablu electric AVVG 2x16 cu Tros |  | m | 20,0000 |
|  | 161 |  | Cablu electric AVVG 2x16 cu Tros |  | m | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 7,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 116,9000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 173,6000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 173,6000 |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 71,4000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,1456 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0070 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,1715 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 3,5000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,9400 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 27,3700 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 27,3700 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 36,5400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,9400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 |  |  | Cablu electric SIP-4 2x25 |  | m | 700,0000 |
|  | 18 |  | Cablu electric SIP-4 2x25 |  | m | 700,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 |  |  | Lenta inox |  | m | 60,0000 |
|  | 17 |  | Lenta inox |  | m | 60,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 |  |  | Lacati pentru banda |  | buc | 60,0000 |
|  | 20 |  | Lacati pentru banda |  | m | 60,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 54,5600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,6000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 8,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3200 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 21,2800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 |  |  | Consola CA 2000 |  | buc | 16,0000 |
|  | 125 |  | Consola CA 2000 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  | 100 buc | 0,1600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,5200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1280 |
|  | 50093681 |  | Cleme in asortiment - Clema de ncora ZAB 2x25 |  | buc | 16,3200 |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,3264 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0304 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0176 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  | 100 m | 7,2000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 40,4640 |
|  | 3130134828996 |  | Conductor VLPY 50 mmp |  | m | 0,2160 |
|  | 3120275206180 |  | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp |  | buc | 0,0360 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (k salariu = 2) Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 36,8000 |
|  | 3130134828292 |  | Conductor AF 750 1x6 |  | m | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,5000 |
|  | 3120215536602 |  | Sigurante fuzibile 125 A (patron) |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 33 |  |  | Piloni metalici |  | buc | 2,0000 |
|  | 22212 |  | Piloni metalici |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 |  |  | Panou de evidenta metalic |  | buc | 1,0000 |
|  | 2221 |  | Panou de evidenta metalic |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 |  |  | Contor electronic 220V 60A LUN 10 |  | buc | 1,0000 |
|  | 22213 |  | Contor electronic 220V 60A LUN 10 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 |  |  | Panou de distributie SRN/SMP metalic/ABS |  | buc | 2,0000 |
|  | 22214 |  | Panou de distributie SRN/SMP metalic/ABS |  | buc | 2,0000 |