WinСмета2000

        Formular Nr.2

	Investitor
Obiect
	Primăria Țarigrad

Organizarea circulației rutiere pe str. Ion Creanga și str. Stejarului - str. Doina - str. Decebal s. Tarigrad r. Drochia


Lista cu cantități de lucrări desfășurată
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	DF18A


	(Pilon tip CKM 2,30; Gr.1buc=11.1kg)  Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton C12/15 =0.15m3/buc ) 
	buc
	
	28,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	9,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	21,280

	
	26631021000001121
	Beton (C12/15) 
	m3
	0,1500
	4,200

	
	281110630179400754
	(Pilon tip CKM 2,30; Gr.1buc=11.1kg)   Stilp metalic confectionat industrial
	buc
	1,0000
	28,000

	 2
	DF20A


	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (conform schitei)
	buc
	
	30,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,2800
	8,400

	
	26151073261052
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial  
	buc
	1,0000
	30,000

	
	2874115804768
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	60,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000
	60,000

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0200
	0,600

	 3
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1.5 a
	m2
	
	63,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	23,940

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	5,670

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	45,990

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	22,050

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	3,024


	 Intocmit 
	()

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)


