| Lucrări de reparație în blocul de studii nr.18 a I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei din str.Mircești,56/1 din mun.Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Laborator L27 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 70,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 16,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 16,10 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin | l | 2,10 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 2,10 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 2,10 |
| 2 | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 23,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 2,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,57 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,70 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,70 |
| 3 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 70,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 3,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,80 |
| 4 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 23,44 |
| 5 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,74 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 6 | RpCK01B1 K-1.5 |  |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 70,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 33,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 29,40 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 380,75 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,41 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,05 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,47 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,60 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 3,15 |
| 7 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( culoarea - gri gnchis 60*60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 157,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,50 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 72,10 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 283,50 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 21,00 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 1 400,00 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 63,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,15 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,84 |
| 8 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 49,81 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 9 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 127,20 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 15,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 19,08 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,36 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,27 |
| 10 | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( blocuri din sticla) | m3 | 4,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 1,98 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 14,92 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,53 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 11 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 45,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 9,45 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 9,45 |
| 12 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 58,60 |
| 13 | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,34 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |
| 14 | СF59G |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 49,70 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 97,71 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton | m2 | 54,27 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj | m | 37,97 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport | m | 113,71 |
|  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante | m2 | 51,19 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 121,47 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 39,15 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 14,02 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" | kg | 4,52 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 77,53 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 667,27 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,10 |
| 15 | CD72J |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 33,30 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 155,54 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton | m2 | 145,45 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj | m | 39,66 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport | m | 76,19 |
|  | 2521302602906 |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 35,66 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 42,25 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 104,89 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 33,60 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" | kg | 6,06 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 51,95 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 439,89 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 019,31 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,55 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,51 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,12 |
| 16 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 127,20 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17,81 |
|  | 24302261010101 |  |  | beton grund | kg | 52,79 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,36 |
| 17 | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 127,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 209,55 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton | h-om | 44,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 38,10 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,16 |
|  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,64 |
|  | 2664102102008 |  |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,27 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,81 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 270,00 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat | kg | 228,60 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,27 |
|  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 48,26 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 298,45 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 6,35 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,51 |
| 18 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 87,84 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 514,08 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,69 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 1,15 |
| 19 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 44,90 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 19,76 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,88 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 44,00 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,04 |
|  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 20 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 45,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 11,70 |
|  | 27431235490251 |  |  | cornier perforat la ferestre din aluminiu | m | 47,25 |
| 21 | CK18C |  |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 109,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 28,34 |
|  | 27431235490252 |  |  | Profil din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak) | m | 114,45 |
| 22 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 14,40 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 79,20 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB | kg | 10,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| 23 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 37,15 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,50 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 365,25 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,98 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,74 |
| 24 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 175,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 78,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,50 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 184,61 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 25 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 5,25 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 26,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,75 |
| 26 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 175,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 96,25 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 70,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 10,50 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 87,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 8,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
| 27 | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata ( culoarea gri inchis 30*60) cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,20 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 117,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,44 |
|  | 2670112203000 |  |  | Placi tip faianta | m2 | 54,81 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,88 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 1 044,00 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 17,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
|  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 208,80 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,63 |
| 28 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,70 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 33,40 |
| 29 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 42,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 18,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,00 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 30 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 12,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,25 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,85 |
| 31 | RpCJ35B |  |  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare in praf de piatra, mozaic, etc ( coloane din beton) | m2 | 31,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 17,01 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,89 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,47 |
| 32 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 17,58 |
| 33 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,30 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 34 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 45,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 68,85 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 321,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,56 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,88 |
| 35 | CF53B k-5Mat.U |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 30,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 9,30 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 214,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,48 |
| 36 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 22,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,74 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 37 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,55 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 12,75 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,25 |
| 38 | RpCR22B |  |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 25,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 41,75 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 6,00 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare | kg | 2,50 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 1,25 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 2,75 |
|  | 2430116105723 |  |  | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 4,25 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,50 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,75 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 39 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 46,75 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 5,10 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 4,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
| 40 | RpCR09B |  |  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (coloane) | m2 | 31,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 22,36 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 2,21 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 2,21 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare | kg | 3,78 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 4,72 |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 5,67 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 1,58 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg | 3,15 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 15,75 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 1,26 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
| 41 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 11,72 |
| 42 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 42,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 18,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,00 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavan |  |  |  |
|  |  |  | Total Laborator L27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Laborator L31 |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 43 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 70,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 16,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 16,10 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin | l | 2,10 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 2,10 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 2,10 |
| 44 | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 23,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 2,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,57 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,70 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,70 |
| 45 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 70,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 3,50 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,80 |
| 46 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 23,44 |
| 47 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,74 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 48 | RpCK01B1 K-1.5 |  |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 70,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 33,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 29,40 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 380,75 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,41 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,05 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,47 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,60 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 3,15 |
| 49 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( culoarea - gri inchis 60*60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 157,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,50 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 72,10 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 283,50 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 21,00 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 1 400,00 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 63,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,15 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,84 |
| 50 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 49,81 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Pereti |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 51 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 127,20 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 15,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 19,08 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,36 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,27 |
| 52 | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( blocuri din sticla) | m3 | 4,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 1,98 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 14,92 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,53 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,35 |
| 53 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 45,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 9,45 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 9,45 |
| 54 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 58,60 |
| 55 | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,34 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |
| 56 | СF59G |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 49,70 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 97,71 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton | m2 | 54,27 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj | m | 37,97 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport | m | 113,71 |
|  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante | m2 | 51,19 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 121,47 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 39,15 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 14,02 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" | kg | 4,52 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 77,53 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 667,27 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,10 |
| 57 | CD72J |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 33,30 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 155,54 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton | m2 | 145,45 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj | m | 39,66 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport | m | 76,19 |
|  | 2521302602906 |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 35,66 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 42,25 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 104,89 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 33,60 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" | kg | 6,06 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 51,95 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 439,89 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 019,31 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,55 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,51 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,12 |
| 58 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 127,20 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17,81 |
|  | 24302261010101 |  |  | beton grund | kg | 52,79 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,36 |
| 59 | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 127,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 209,55 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton | h-om | 44,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 38,10 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,16 |
|  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,64 |
|  | 2664102102008 |  |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,27 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,81 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 270,00 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat | kg | 228,60 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,27 |
|  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 48,26 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 298,45 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 6,35 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,51 |
| 60 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 87,84 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 514,08 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,69 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 1,15 |
| 61 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 44,90 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 19,76 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,88 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 44,00 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,04 |
|  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 62 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 45,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 11,70 |
|  | 27431235490251 |  |  | cornier perforat la ferestre din aluminiu | m | 47,25 |
| 63 | CK18C |  |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 109,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 28,34 |
|  | 27431235490252 |  |  | Profil din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak) | m | 114,45 |
| 64 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 14,40 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 79,20 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB | kg | 10,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| 65 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 37,15 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,50 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 365,25 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,98 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,74 |
| 66 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 175,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 78,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,50 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 184,61 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 5,25 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 26,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,75 |
| 68 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 175,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 96,25 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 70,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 10,50 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 87,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 8,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
| 69 | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata ( culoarea gri inchis 30*60) cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,20 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 117,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,44 |
|  | 2670112203000 |  |  | Placi tip faianta | m2 | 54,81 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,88 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 1 044,00 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 17,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
|  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 208,80 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,63 |
| 70 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,70 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 33,40 |
| 71 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 42,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 18,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,00 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Tavan |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 72 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 12,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,25 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,85 |
| 73 | RpCJ35B |  |  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare in praf de piatra, mozaic, etc ( coloane din beton) | m2 | 31,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 17,01 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,89 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,47 |
| 74 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 17,58 |
| 75 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,30 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 76 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 45,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 68,85 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 321,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,56 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,88 |
| 77 | CF53B k-5Mat.U |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 30,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 9,30 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 214,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 0,48 |
| 78 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 22,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,74 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 79 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,55 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 12,75 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,25 |
| 80 | RpCR22B |  |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 25,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 41,75 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 6,00 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare | kg | 2,50 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 1,25 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 2,75 |
|  | 2430116105723 |  |  | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 4,25 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,50 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,75 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 81 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 46,75 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 5,10 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 4,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
| 82 | RpCR09B |  |  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi I coloane.) | m2 | 31,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 22,36 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 2,21 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 2,21 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare | kg | 3,78 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 4,72 |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 5,67 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 1,58 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg | 3,15 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 15,75 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 1,26 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
| 83 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 11,72 |
| 84 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 42,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 18,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,00 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavan |  |  |  |
|  |  |  | Total Laborator L31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Laborator L33(Laborator) |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 85 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 172,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar | h-om | 39,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 39,56 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin | l | 5,16 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 5,16 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 5,16 |
| 86 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,20 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 7,03 |
| 87 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1,20 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,52 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 88 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la podea | kg | 308,20 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton | h-om | 7,71 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,54 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate | kg | 311,28 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,54 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,08 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri | buc | 92,46 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara | h-ut | 0,18 |
| 89 | CE17A aplicativ |  |  | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de beton | m2 | 172,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug | h-om | 34,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,60 |
|  | 2682132600465 |  |  | Folie suplimentara polimerica | m2 | 203,73 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,72 |
| 90 | CG22D2 |  |  | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 172,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist | h-om | 283,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 25,80 |
|  | 26631021000011 |  |  | Beton clasa M350 | m3 | 17,63 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7 516,40 |
|  | 2010232958990 |  |  | Lemn de foc | kg | 172,00 |
|  | 1412122100880 |  |  | Filer de calcar | kg | 51,60 |
|  | 2320322600220 |  |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 172,00 |
|  | 2010102906500 |  |  | Sipci de rasinoase geluite | m | 172,00 |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,72 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,20 |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton | h-ut | 1,03 |
| 91 | CG22D4 k-3 |  |  | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | 172,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist | h-om | 82,56 |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5,26 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,35 |
|  | 1421102200161 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 3,10 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 193,00 |
|  | 2952270003702 |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 1,55 |
| 92 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 29,30 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Pereti |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 93 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 144,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 17,28 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 21,60 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,20 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,44 |
| 94 | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 3,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 1,53 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 11,53 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,41 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,27 |
| 95 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 33,30 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 6,99 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 6,99 |
| 96 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 6,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 35,16 |
| 97 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,60 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 98 | CD72J |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 116,78 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton | m2 | 109,20 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj | m | 29,78 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport | m | 57,20 |
|  | 2521302602906 |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 26,77 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 31,72 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 78,75 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 25,22 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" | kg | 4,55 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 39,00 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 330,25 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 765,25 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,41 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,39 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,34 |
| 99 | СF59G |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 33,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 64,88 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton | m2 | 36,04 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj | m | 25,21 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport | m | 75,50 |
|  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante | m2 | 33,99 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 80,65 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 26,00 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,31 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" | kg | 3,00 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 51,48 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 443,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,39 |
| 100 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 236,40 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 33,10 |
|  | 24302261010101 |  |  | beton grund | kg | 98,11 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,82 |
| 101 | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 236,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 389,40 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton | h-om | 82,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 70,80 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,01 |
|  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,18 |
|  | 2664102102008 |  |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 2,36 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,08 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 360,00 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat | kg | 424,80 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,73 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,36 |
|  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 89,68 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 554,60 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 11,80 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,71 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,94 |
| 102 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 144,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 175,68 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 1 028,16 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,58 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,38 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 2,30 |
| 103 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 54,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 23,76 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 11,88 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52,92 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,05 |
|  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,27 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,33 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 104 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 45,40 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 11,80 |
|  | 27431235490251 |  |  | cornier perforat la ferestre din aluminiu | m | 47,67 |
| 105 | CK18C |  |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 185,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 48,10 |
|  | 27431235490252 |  |  | Profil din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak) | m | 194,25 |
| 106 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 144,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 28,80 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 158,40 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB | kg | 21,60 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
| 107 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 11,90 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 17,68 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 3,57 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 173,86 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,94 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,35 |
| 108 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 202,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 90,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 20,20 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 213,09 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 109 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 214,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 6,42 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 32,10 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,70 |
| 110 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 214,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 117,70 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 85,60 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 12,84 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 107,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 10,70 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,43 |
| 111 | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare ( gri inchis 30*60) si format cu dimensiuni depina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 92,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 207,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 18,40 |
|  | 2670112203000 |  |  | Placi tip faianta | m2 | 96,60 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,80 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 1 840,00 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 30,36 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,74 |
|  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 368,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,84 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 1,10 |
| 112 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 46,88 |
| 113 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 42,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 18,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 18,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,00 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Tavan |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 114 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 200,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 30,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,00 |
| 115 | RpCJ35B |  |  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare in praf de piatra, mozaic, etc ( coloane din beton) | m2 | 70,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 37,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 37,96 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,22 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,05 |
| 116 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 23,44 |
| 117 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,74 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 118 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 70,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,80 |
|  | 24302261010101 |  |  | beton grund | kg | 29,05 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,50 |
| 119 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 107,10 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 499,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,53 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 1,36 |
| 120 | CF53B k-5Mat.U |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 15,50 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 357,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,00 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 4,00 |
| 121 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 90,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 20,00 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 210,98 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 122 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 200,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 6,00 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 30,00 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,00 |
| 123 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 110,00 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 80,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 12,00 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 100,00 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 10,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
| 124 | RpCR22B |  |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 30,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 50,10 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 7,20 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare | kg | 3,00 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 1,50 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 3,30 |
|  | 2430116105723 |  |  | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 5,10 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,60 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,90 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
| 125 | RpCR09B |  |  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 70,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 49,91 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 4,92 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 4,92 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare | kg | 8,44 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 10,54 |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 12,65 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 3,52 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit | kg | 7,03 |
|  | 2881116001678 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 35,15 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 2,81 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,84 |
| 126 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 11,72 |
| 127 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 170,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 119,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,59 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 51,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 51,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 51,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 8,50 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 17,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 25,50 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavan |  |  |  |
|  |  |  | Total Laborator L33(Laborator) |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Coridor |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 128 | RpCK01B1 K-1.5 |  |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 177,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 84,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 74,34 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 491,33 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 11,15 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,66 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 8,76 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 31,86 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 7,96 |
| 129 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( culoarea - gri inchis 60*60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 177,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar | h-om | 398,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 44,25 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 182,31 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 716,85 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 53,10 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 3 540,00 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 159,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,96 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 2,12 |
| 130 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 14,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 82,04 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Pereti |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 131 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 442,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 53,04 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 66,30 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 22,10 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,42 |
| 132 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 13,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 76,18 |
| 133 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 13,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,64 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2. Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |
| 134 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 440,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 61,60 |
|  | 24302261010101 |  |  | beton grund | kg | 182,60 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,00 |
| 135 | CF05A k-1.5 |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 442,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 1 093,95 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton | h-om | 232,05 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 198,90 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 11,27 |
|  | 2664102102000 |  |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 3,31 |
|  | 2664102102008 |  |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 6,63 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,89 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 630,00 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat | kg | 1 193,40 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 24,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,63 |
|  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 251,94 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1 558,05 |
|  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 33,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,99 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,65 |
| 136 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 287,92 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 1 685,04 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,94 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,64 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 3,78 |
| 137 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 89,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 39,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 19,58 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 87,22 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta | m3 | 0,09 |
|  | 2664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,45 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,09 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 138 | CK18C |  |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 89,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 23,14 |
|  | 27431235490251 |  |  | cornier perforat la ferestre din aluminiu | m | 93,45 |
| 139 | CK18C |  |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 465,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 120,90 |
|  | 27431235490252 |  |  | Profil din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak) | m | 488,25 |
| 140 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar | h-om | 47,20 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 259,60 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB | kg | 35,40 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
| 141 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 37,15 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,50 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 365,25 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,98 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,74 |
| 142 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 261,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 117,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 26,10 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 275,33 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |
| 143 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 261,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 7,83 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund | kg | 39,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,05 |
| 144 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 261,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 143,55 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 104,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | gips | kg | 15,66 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 130,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters | kg | 13,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,52 |
| 145 | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata de aceeasi culoare gri inchis si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 218,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 490,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 43,60 |
|  | 2670112203000 |  |  | Placi tip faianta | m2 | 228,90 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 87,20 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost | buc | 4 360,00 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga | kg | 71,94 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,74 |
|  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 872,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,36 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 2,62 |
| 146 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 32,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 187,52 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Tavan |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 147 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 178,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 23,14 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 21,36 |
| 148 | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 400,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic | h-om | 8,00 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor | h-om | 1,60 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire | h-om | 0,40 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,42 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,63 |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,12 |
| 149 | TrB05A2-9 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 7,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat | h-om | 43,95 |
| 150 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 7,50 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,26 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 151 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 178,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 26,70 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 364,90 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal | buc | 712,00 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 186,90 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,67 |
| 152 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 170,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher | h-om | 119,00 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,59 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg | 51,00 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 51,00 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 51,00 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 8,50 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 17,00 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 25,50 |
| 153 | TsI50C10 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 2,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,87 |