### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de alimentare cu energie electrică a SAMU Rezina (or. Rezina, str. Sciusev, 3)

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (pentru pozare cablu АПвБбШв 4x25) | m3 | 5,50 |
| 2 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 2,00 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,035 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,50 |
| 5 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (priza de pamint) | m3 | 3,00 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,03 |
| 8 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,90 |
| 10 |  | Conductor SIP 2 3x25+1x35 mm2 | m | 110,00 |
| 11 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 5,00 |
| 12 |  | Clema de ancora PA - 1000 | buc | 6,00 |
| 13 |  | Banda de INOX F2007 | m | 18,00 |
| 14 |  | Clame A200 | buc | 18,00 |
| 15 |  | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190 | buc | 1,00 |
| 16 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 4,00 |
| 17 |  | Suport AL CS-150 | buc | 1,00 |
| 18 |  | Clema de suport RA25 | buc | 1,00 |
| 19 |  | Brida fixare cabluri otel A4 | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 1,00 |
| 21 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor h= 6 m, 100*100*3 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor ME-174) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32/63A/3P) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu pirghie РПС-1 100А) | buc | 1,00 |
| 26 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta ПН-2-80А | buc | 3,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 29 |  | Cablu АПвБбШв 4x25 | m | 25,00 |
| 30 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,21 |
| 31 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,21 |
| 32 |  | Jgheab metalic 50x50x3000 | m | 21,00 |
| 33 |  | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000 | m | 21,00 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,12 |
| 35 |  | Cablu BВГнг 5x6 | m | 23,00 |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,12 |
| 37 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 10,00 |
| 38 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (Р3-ЦП 32) | m | 2,00 |
| 39 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 1,00 |
| 40 |  | Manusa termoretractabila 5ТПИ 4x25/50 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 42 |  | Tub retractabil 12 (1m) | buc | 4,00 |
| 43 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT) | buc | 1,00 |
| 44 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT) | buc | 4,00 |
| 45 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 46 |  | Manson terminal 4КВНТп 16/25 | buc | 2,00 |
| 47 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 48 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=9m) | 10 buc | 0,30 |
| 50 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 9,00 |
| 51 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
| 52 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A | buc | 1,00 |
| 54 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME-174 D1 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P | buc | 1,00 |
| 56 |  | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P | buc | 1,00 |
| 57 |  | Intreruptor cu pirghie РПС-1 100А | buc | 1,00 |
| 58 |  | Siguranta ПН-2-80А | buc | 3,00 |