| Lucrari de de instalarea imprejmuiri metalice a IET nr. 7, situat pe str. I. Soroceanu, 40 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a gardului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 2 360,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea a gardului |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 12,00 |
| 4 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,04 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,00 |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M 200 | m3 | 9,00 |
| 7 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 109,57 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate tevi (piloni ) pentru gard , inglobate total sau partial in beton | kg | 429,59 |
| 9 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gard metalic | kg | 2 108,45 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: porti metalice | kg | 285,25 |
|  |  | Capitolul 1.3. Diverse |  |  |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,00 |
| 12 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 3,00 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,00 |