- CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor:  „Reconstruirea imobilului cu nr.cadastral 0100213.821.01, (căminul nr.3), termoizolarea fațadelor, supraetajarea cu un nivel suplimentar si mansarda in limitele planimetrice existente, situat in mun. Chișinău, str.Malina Mică nr. 68”

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Compartiment C

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente. |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,98 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 18,50 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал) | m3 | 428,80 |
| 4 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 707,52 |
| 5 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 10,45 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 724,83 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,45 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (из резерва) | 100 m3 | 8,39 |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 384,20 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,39 |
| 11 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 4,73 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,73 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты) | m3 | 366,20 |
|  |  | Capitolul 2. сonsolidare fundatii (С pl.5-14) |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm) | m3 | 79,20 |
| 15 | RpDA12A aplicativ | Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (аutogreder pina la 175 cp =0 , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=0) | m2 | 396,00 |
| 16 | RCsB13B | Beton procurat din statii B12,5/M150 si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continuie sau izolate -beton C8/10 | m3 | 67,00 |
| 17 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20 | m3 | 72,00 |
| 18 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 238,20 |
| 19 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1 530,80 |
| 20 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 4 161,00 |
| 21 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-I 100*100 | kg | 4 030,00 |
| 22 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm | buc | 2 190,00 |
| 23 | RCsU07C K=0,5 sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500) | buc | 2 190,00 |
| 24 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa | m3 | 0,08 |
| 25 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0,07m3 | buc | 4,00 |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 6,50 |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm -1,Fm-2 | m3 | 25,40 |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 80,20 |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 314,00 |
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 387,00 |
|  |  | Capitolul 3. noduri (C pl.6-8, 13,14) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6) |  |  |
| 31 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.27) d30mm | buc | 136,00 |
| 32 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500) | buc | 136,00 |
| 33 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20 | m3 | 4,00 |
| 34 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 20,80 |
| 35 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 556,00 |
| 36 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu) | buc | 8,00 |
| 37 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. nod B (=10buc)(C pl.6) |  |  |
| 38 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.25 +poz.27) d30mm | buc | 180,00 |
| 39 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500) | buc | 180,00 |
| 40 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27) | buc | 20,00 |
| 41 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 20,00 |
| 42 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20 | m3 | 5,00 |
| 43 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 29,40 |
| 44 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 926,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc) (C pl.6) |  |  |
| 45 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+ poz.21) | buc | 160,00 |
| 46 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500) | buc | 160,00 |
| 47 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27) | buc | 20,00 |
| 48 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 20,00 |
| 49 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20 | m3 | 4,20 |
| 50 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 27,40 |
| 51 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 629,88 |
|  |  | Capitolul 3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8) |  |  |
| 52 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.22) | buc | 64,00 |
| 53 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500) | buc | 64,00 |
| 54 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20 | m3 | 1,20 |
| 55 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 19,20 |
| 56 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. | kg | 489,60 |
| 57 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu) | buc | 4,00 |
| 58 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. nod G (=5buc)(C pl.8) |  |  |
| 59 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20 | m3 | 1,00 |
| 60 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 12,60 |
| 61 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 201,50 |
|  |  | Capitolul 3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9) |  |  |
| 62 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.27 + poz.23+poz.28) | buc | 176,00 |
| 63 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500) | buc | 176,00 |
| 64 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27) | buc | 16,00 |
| 65 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 16,00 |
| 66 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 420,40 |
|  |  | Capitolul 4. consolidare planseu la cota-0,10 ( C pl.16-24) |  |  |
| 67 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1 000,00 |
| 68 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 56,50 |
| 69 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100 | kg | 1 705,00 |
| 70 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 700,30 |
| 71 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 890,00 |
| 72 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 100,00 |
| 73 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение | m2 | 550,00 |
| 74 | CN10A aplicativ | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикорозийная защита метала Sika MonoTop-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади | m2 | 165,00 |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, perete | m2 | 550,00 |
| 76 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 77 | CF52B aplicativ | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika MonoTop-612 ( nod M pl.16) | m2 | 250,00 |
|  |  | Capitolul 5. consolidare planseu la cota+2,70 , +5,80 , +11,10( C pl.16,24) |  |  |
| 78 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2 600,00 |
| 79 | RpIzA16C | Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (pасчистка швов) | m | 530,00 |
| 80 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 104,00 |
| 81 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100( P-1) | kg | 3 720,00 |
| 82 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 355,20 |
| 83 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 2 314,00 |
| 84 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 2 400,00 |
| 85 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение | m2 | 2 400,00 |
| 86 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 109,00 |
|  |  | Capitolul 6. balcoane (C pl.25-29) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. centura si balcoane la cota -0,10 sec. k-k,n-n,p-p, nod x (C pl.26,27,28) |  |  |
| 87 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 94,40 |
| 88 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 14,20 |
| 89 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 46,40 |
| 90 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 47,00 |
| 91 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 814,70 |
| 92 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 545,00 |
| 93 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( pentru poz.34) | buc | 119,00 |
| 94 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.34 d30mm | buc | 238,00 |
| 95 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 2,00 |
| 96 | RCsE18D aplicativ | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet | m | 3,50 |
| 97 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1) | buc | 19,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. centura si balcoane la cota +2,70, +5,50 sec. k-k,k*-k*, m-m,m*-m*, n-n,n*-n*, p-p, nod x |  |  |
| 98 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 188,80 |
| 99 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 30,40 |
| 100 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 170,10 |
| 101 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 210,00 |
| 102 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 2 178,80 |
| 103 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 3 654,00 |
| 104 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100 | kg | 192,00 |
| 105 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( pentru poz.34) | buc | 238,00 |
| 106 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 476,00 |
| 107 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 10,80 |
| 108 | RCsE18D aplicativ | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet | m | 6,90 |
| 109 | RCsB21CK=1.634 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1) | buc | 88,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. centura si balcoane la cota +8,30, +11,10 sec. r-r, r*-r*, s-s,s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x |  |  |
| 110 | RCsU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (poz.35) | m | 94,40 |
| 111 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 16,00 |
| 112 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 113,00 |
| 113 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 187,00 |
| 114 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 870,16 |
| 115 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 4 532,20 |
| 116 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34) | buc | 68,00 |
| 117 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32) | buc | 276,00 |
| 118 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( pentru poz.1) | buc | 72,00 |
| 119 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 11,00 |
| 120 | RCsE18D aplicativ | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet | m | 60,72 |
|  |  | Capitolul 7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22,30-32) |  |  |
| 121 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4 ) d30mm | buc | 2 152,00 |
| 122 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5) | buc | 2 208,00 |
| 123 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm ( pentru poz.5) | buc | 1 104,00 |
| 124 | RCsD08B | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1) | kg | 4 382,00 |
| 125 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 833,86 |
| 126 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 026,78 |
| 127 | RCsB11B K=1.33 | Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. С16/20=38,30m3 | m2 | 478,75 |
| 128 | RCsB11B K=1.67 | Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. С16/20=26m3 | m2 | 260,00 |
| 129 | RCsJ31C aplicativ | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с К=0,80) | m2 | 591,20 |
| 130 | RCsJ34A aplicativ | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен | m2 | 739,00 |
| 131 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101 | buc | 1 104,00 |
|  |  | Capitolul 8. restabilirea suprafetilor la cota +-0,00....... +11,20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22,30-32) |  |  |
| 132 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru poz.4 ) | buc | 7 490,00 |
| 133 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80mm (pentru poz.5) | buc | 7 960,00 |
| 134 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm ( pentru poz.5) | buc | 3 980,00 |
| 135 | RCsD08B | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 (P-1) | kg | 7 882,00 |
| 136 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pine la 3 kg/mp - 4Bp-I 200*200 (P-2) | kg | 7 022,00 |
| 137 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 722,90 |
| 138 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 6 868,20 |
| 139 | RCsB11B K=1.33 | Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - exterior gr.8cm Vbet. С16/20=190m3 | m2 | 2 375,00 |
| 140 | RCsB11B K=1.67 | Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 t cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm - interior gr.10cm Vbet. С16/20=80 m3 | m2 | 800,00 |
| 141 | RCsJ31C aplicativ | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов | m2 | 2 864,00 |
| 142 | RCsJ34A aplicativ | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен | m2 | 3 175,00 |
| 143 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101 | buc | 3 980,00 |
|  |  | Capitolul 9. consolidari verticale (pilon din beton) ( C pl.33-38) |  |  |
| 144 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte - beton C16/20 | m3 | 17,40 |
| 145 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 69,60 |
| 146 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 6 867,20 |
| 147 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d30mm L=49cm (poz.24=332buc, poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz21=112buc, poz.23=224buc) | buc | 1 872,00 |
| 148 | RpCU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii -mortar "HILTI" | buc | 1 872,00 |
|  |  | Capitolul 10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl.39-43) |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43) |  |  |
| 149 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 569,40 |
| 150 | CL26A | Rame metalice gata confectionate ( уголок 75*6 ,12АIII) | kg | 4 877,10 |
| 151 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 170,70 |
| 152 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 28,37 |
| 153 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 - stilpi pentru Sg-3( =10buc) | m3 | 1,40 |
| 154 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 12,64 |
| 155 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 86,00 |
|  |  | Capitolul 10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43) |  |  |
| 156 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 36,20 |
| 157 | CL26A | Rame metalice gata confectionate ( уголок 75*6 ) | kg | 270,00 |
| 158 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 9,45 |
| 159 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА | m3 | 47,61 |
| 160 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 - | m3 | 26,23 |
| 161 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 237,90 |
| 162 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 683,20 |
| 163 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 498,00 |
|  |  | Capitolul 10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43) |  |  |
| 164 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43) | buc | 40,00 |
| 165 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 7,89 |
| 166 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 1,20 |
| 167 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 3,70 |
| 168 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 35,00 |
| 169 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 93,00 |
|  |  | Capitolul 10.4. gol SG-8 (C pl.41,43) |  |  |
| 170 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 5,74 |
| 171 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 136,17 |
| 172 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 5,74 |
|  |  | Capitolul 10.5. inzidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43) |  |  |
| 173 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 3,15 |
| 174 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,16 |
| 175 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100 | kg | 29,60 |
|  |  | Capitolul 10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43) |  |  |
| 176 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 | m3 | 5,80 |
| 177 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 56,40 |
| 178 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 230,00 |
| 179 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 430,00 |
|  |  | Capitolul 11. shema ampasarii centurii monolite CM-1 la cota +13,90 (C pl.24,44-56) |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. centura CM-1 |  |  |
| 180 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2 ) | m3 | 1,24 |
| 181 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat( pentru poz.32) | buc | 725,00 |
| 182 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente beton C16/20- planseu | m3 | 35,20 |
| 183 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-I 100*100 | kg | 1 844,55 |
| 184 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 167,40 |
| 185 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 258,10 |
| 186 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 190,00 |
| 187 | RCsJ34A aplicativ | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - очистка и увлажнение | m2 | 595,00 |
| 188 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 189 | RCsB21A K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10сm | buc | 188,00 |
| 190 | RCsU07C K=0,5sal | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - xимический анкер Hilti HIT RE-500 | buc | 188,00 |
| 191 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20 -CM-1 | m3 | 30,30 |
| 192 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 153,50 |
| 193 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 457,40 |
| 194 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 2 186,80 |
| 195 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 84,60 |
|  |  | Capitolul 11.2. balcoane( C pl.45 ,50,51) |  |  |
| 196 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente beton C16/20- planseu | m3 | 7,80 |
| 197 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 64,20 |
| 198 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 114,00 |
| 199 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 98,10 |
| 200 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 688,10 |
| 201 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat( pentru poz.12 , sec.4*-4*) | buc | 482,00 |
| 202 | RCsE18D | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet | m | 106,00 |
|  |  | Capitolul 12. carcas (C pl.52-71) |  |  |
| 203 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16 | m3 | 153,60 |
| 204 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 496,00 |
| 205 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 733,00 |
| 206 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 340,00 |
| 207 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 808,40 |
| 208 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13 711,6 |
| 209 | CD58J | Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - pereti exteriori | m3 | 44,70 |
| 210 | CD58J | Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - pereti interiori | m3 | 70,20 |
|  |  | Capitolul 13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76) |  |  |
| 211 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi | m3 | 66,10 |
| 212 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 484,14 |
| 213 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 934,00 |
| 214 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 111,00 |
| 215 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 567,34 |
| 216 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B-1 | m3 | 1,90 |
| 217 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,54 |
| 218 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,00 |
| 219 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,80 |
| 220 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 525,10 |
| 221 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jghab (pl72 sec.4-4) | m3 | 16,70 |
| 222 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 156,12 |
| 223 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 312,00 |
| 224 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 304,40 |
| 225 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 221,10 |
|  |  | Capitolul 14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80) |  |  |
| 226 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi | m3 | 34,00 |
| 227 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 292,00 |
| 228 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 454,00 |
| 229 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 430,00 |
| 230 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 003,70 |
| 231 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcon B si copertina C-1 | m3 | 1,83 |
| 232 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,14 |
| 233 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 32,00 |
| 234 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,80 |
| 235 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 525,10 |
| 236 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1 | m3 | 0,40 |
| 237 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,40 |
| 238 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
| 239 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,60 |
| 240 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,80 |
|  |  | Capitolul 15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83) |  |  |
| 241 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi | m3 | 3,42 |
| 242 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,40 |
| 243 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,00 |
| 244 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 303,00 |
| 245 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura | m3 | 1,10 |
| 246 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,10 |
| 247 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,40 |
| 248 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 86,20 |
| 249 | CD58J | Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 4,10 |
|  |  | Capitolul 16. scara Si-1 (C pl.88-93) |  |  |
| 250 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scara | m3 | 19,60 |
| 251 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 95,00 |
| 252 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 152,00 |
| 253 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 463,60 |
| 254 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2222,36 |
| 255 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 151,20 |
| 256 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (100*200mm в полу) | buc | 8,00 |
| 257 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 24,00 |
| 258 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 6,40 |
| 259 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - xимический анкер Hilti HIT RE-500 | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 17. putul ascensorul (C pl.94-102) |  |  |
| 260 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 1,80 |
| 261 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 4,80 |
| 262 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,48 |
| 263 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 16,76 |
| 264 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 233,44 |
| 265 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 18,60 |
| 266 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 126,50 |
| 267 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,76 |
| 268 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 332,32 |
| 269 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 62,32 |
| 270 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 2,20 |
| 271 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,84 |
| 272 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 65,70 |
| 273 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - amestic din petris -nisip ( mecnic.=0,00) | m3 | 11,30 |
| 274 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - каркас из проф.трубы 160*120*5, 80*5 и U20 | t | 16,62 |
| 275 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 16,62 |
| 276 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 16,62 |
| 277 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 254,64 |
| 278 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 9,00 |
| 279 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 18. cerdac C-1-3 (C pl.103) |  |  |
|  |  | Capitolul 18.1. C-1 |  |  |
| 280 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 1,00 |
| 281 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 5,00 |
| 282 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 38,70 |
| 283 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 167,90 |
| 284 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari | m3 | 2,00 |
| 285 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,20 |
| 286 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100 | kg | 23,10 |
|  |  | Capitolul 18.2. C -2 |  |  |
| 287 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 1,20 |
| 288 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 4,00 |
| 289 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,70 |
| 290 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 126,24 |
| 291 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari | m3 | 2,00 |
| 292 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,10 |
| 293 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100 | kg | 27,72 |
|  |  | Capitolul 18.3. C-3 |  |  |
| 294 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 1,00 |
| 295 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 1,50 |
| 296 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,64 |
| 297 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 104,60 |
| 298 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari | m3 | 1,50 |
| 299 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,20 |
| 300 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100 | kg | 24,64 |
| 301 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi | m3 | 1,10 |
| 302 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,20 |
| 303 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 121,40 |
| 304 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 130,16 |
| 305 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,00 |
| 306 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - stilpi | m3 | 0,40 |
| 307 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,40 |
| 308 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,90 |
| 309 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,82 |
|  |  | Capitolul 19. C-4 (C pl.104) |  |  |
| 310 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 5,50 |
| 311 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 20,50 |
| 312 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 104,00 |
| 313 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 702,00 |
| 314 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 648,00 |
| 315 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari | m3 | 5,00 |
| 316 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,20 |
| 317 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100 | kg | 123,20 |
| 318 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi si grinzi | m3 | 5,00 |
| 319 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 25,84 |
| 320 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,15 |
| 321 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 158,12 |
| 322 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 50,00 |
|  |  | Capitolul 20. groape de descarcare (C pl.105) |  |  |
| 323 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10 | m3 | 8,50 |
| 324 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 | m3 | 14,30 |
| 325 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 100*100 | kg | 276,40 |
| 326 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20 | m3 | 21,20 |
| 327 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 141,30 |
| 328 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 638,12 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Compartimentul  SA

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari la cota -2,80 (SA pl.2) |  |  |
| 1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 20,000 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 29,000 |
| 3 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -перегородки из кирпича | m3 | 3,070 |
| 4 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (p.5, p.5.1) | m3 | 15,800 |
| 5 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (p4,p.6,p.6.1) | m3 | 13,200 |
| 6 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile | kg | 140,000 |
| 7 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti | m2 | 616,500 |
| 8 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane – tavan | m2 | 465,900 |
| 9 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( полы из бетона h10cm) | m2 | 465,900 |
| 10 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка Hmed=40cm | m3 | 186,360 |
| 11 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( керамическая плитка .) | m2 | 210,000 |
| 12 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум) | m2 | 260,000 |
| 13 | RCsA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip | m3 | 20,800 |
| 14 | CK29F К=0,5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж | m2 | 2,200 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 460,000 |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 460,000 |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,760 |
|  |  | Capitolul 2. Demontari mai sus +0,00 |  |  |
| 18 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 383,600 |
| 19 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 301,000 |
| 20 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича | m3 | 27,620 |
| 21 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 19,000 |
| 22 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - подоконная часть стены из котельца т.49см (poz.5.1) + cazangeria | m3 | 74,750 |
| 23 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 10,200 |
| 24 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см) | m2 | 1 377,50 |
| 25 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см | m3 | 12,110 |
| 26 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждения | kg | 740,000 |
| 27 | CD72A К=0,5 | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок | m2 | 73,200 |
| 28 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,900 |
| 29 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 382,900 |
| 30 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti | m2 | 2 511,80 |
| 31 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan | m2 | 2 023,20 |
| 32 | CK29F К=0,5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж | m2 | 278,000 |
| 33 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( керамическая плитка .) | m2 | 628,900 |
| 34 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум) | m2 | 1 495,25 |
| 35 | RCsA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime - nisip | m3 | 119,550 |
| 36 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см | m3 | 12,000 |
| 37 | RCsB27A aplicativ | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета | m3 | 2,400 |
| 38 | RCsB27A aplicativ | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит | m3 | 3,360 |
| 39 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -стяжка | m2 | 2650,000 |
| 40 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit+uplutura pardoselilor de la etaje) | m3 | 199,200 |
| 41 | RCsI41FК=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - 4 слоя | m2 | 479,000 |
| 42 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы) | m | 32,000 |
| 43 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,400 |
| 44 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor – carcas+cazangeria | kg | 7 631,70 |
| 45 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - usi | m2 | 3,600 |
| 46 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) - ferestre | m2 | 5,100 |
| 47 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. -профнастил металлочерепица по стенам и покрытию | m2 | 101,000 |
| 48 | RCsI41C применит. | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение балконов из профнастила | m2 | 71,000 |
| 49 | RCsI41C aplicativ | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - ограждение из эталбонда на отм.+2,80 | m2 | 20,000 |
| 50 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grile | kg | 715,000 |
| 51 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1 262,00 |
| 52 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 262,00 |
| 53 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 7,650 |
|  |  | Capitolul 3. Рerete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.13,31) |  |  |
| 54 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 1,852 |
| 55 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m | 393,480 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 118,000 |
| 57 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm | m3 | 14,000 |
| 58 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,490 |
| 59 | RCsB02E | Beton М-100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - под перегородки | m3 | 9,810 |
| 60 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6АI 200*100 | kg | 218,330 |
| 61 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 18,120 |
| 62 | RCsB21A K=0,50 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm | buc | 93,000 |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок | kg | 47,800 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.30) |  |  |
| 64 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla – Low-e) – culoarea „Antracit” ambele parti | m2 | 26,960 |
| 65 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-2,-3 cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla sticla securizata – Low-e) – culoarea „Antracit” ambele parti | m2 | 7,940 |
| 66 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - F-4 ( termopan sticla sticla securizata – Low-e) – culoarea „Antracit” ambele parti | m2 | 10,160 |
| 67 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice -подоконники b=35cm | m | 41,500 |
| 68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35см | m | 41,500 |
|  |  | Capitolul 5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33) |  |  |
| 69 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - nr.7,7* | m2 | 12,060 |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea „Antracit” ambele parti - nr.1 oarba placare cu panouri tip ”sandwich” 24mm | m2 | 2,010 |
| 71 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi cu bariera termica (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea „Antracit” ambele parti - nr.2 oarba placare cu panouri tip ”sandwich” 24mm | m2 | 2,480 |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC, cu ancandrament, placate cu sandwich 24mm (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea „Antracit” ambele parti nr.8,9,15 oarba placare cu panouri tip ”sandwich” 24mm | m2 | 20,370 |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi PVC placate cu sandwich 24mm + geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea „Antracit” ambele parti - nr.10,11,13 | m2 | 14,210 |
| 74 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - culoarea „Antracit” | m | 32,400 |
| 75 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 6,000 |
| 76 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,000 |
| 77 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1, geam termopan, culoarea „Antracit” ambele parti | m2 | 6,690 |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru V-1, geam termopan, culoarea „Antracit” ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 2,080 |
| 79 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. nod PA -1 |  |  |
| 80 | TsC53A К=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA | 100m2 | 0,000 |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm | m2 | 291,300 |
| 82 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 291,300 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 907,600 |
| 84 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 291,300 |
| 85 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 23,300 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm | m2 | 291,300 |
| 87 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 291,300 |
| 88 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata | m2 | 291,300 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 312,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. nod PA -2 |  |  |
| 90 | TsC53A К=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv inCBA | 100m2 | 0,000 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm | m2 | 74,200 |
| 92 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 74,200 |
| 93 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 231,200 |
| 94 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 74,200 |
| 95 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 5,940 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.4cm | m2 | 74,200 |
| 97 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 74,200 |
| 98 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 74,200 |
| 99 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=70mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 79,400 |
|  |  | Capitolul 6.3. nod PA - 2* |  |  |
| 100 | TsC53A К=2 | Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - inclusiv in CBA | 100m2 | 0,000 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm | m2 | 89,300 |
| 102 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 89,300 |
| 103 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 300,500 |
| 104 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 89,300 |
| 105 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 7,140 |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 89,300 |
| 107 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 89,300 |
| 108 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta | m2 | 89,300 |
|  |  | Capitolul 7. Finisarea interioara mai jos +-0,00 (SA pl.35) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. tavane. |  |  |
| 109 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm) | m2 | 233,200 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 233,200 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 233,200 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 233,200 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 233,200 |
| 114 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip “ Tigular“, sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3 | m2 | 213,000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3) | m2 | 213,000 |
| 116 | CK52B adaptiv | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 35,800 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,800 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,800 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,800 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,800 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 15,800 |
|  |  | Capitolul 7.2. tip A1 |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 774,300 |
| 123 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 774,300 |
| 124 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 774,300 |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 774,300 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 774,300 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 774,300 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 774,300 |
|  |  | Capitolul 7.3. tip E |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 111,800 |
| 130 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 111,800 |
| 131 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, | m2 | 111,800 |
|  |  | Capitolul 7.4. tip F |  |  |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 100,740 |
| 133 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu coltar din plastic, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, | m2 | 100,740 |
|  |  | Capitolul 8. Acopris (SA pl.22-24, 44 ) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. nod1,2 |  |  |
| 134 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C pl.84-87) | m3 | 21,300 |
| 1 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 11,62m3 prelucrat antiseptic | m2 | 1 010,00 |
| 136 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 32,920 |
| 137 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - acori Hilti HSL(A)3 M-12 | buc | 16,000 |
| 138 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) - culoarea „Antracit” | m2 | 1 010,00 |
| 139 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat | m2 | 1 010,00 |
| 140 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala gr150mm y50kg/m3 Rockton sau analogic | m2 | 760,000 |
| 141 | CK51B k=1,3; k=2 | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.) | m2 | 760,000 |
| 142 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat | m2 | 760,000 |
| 143 | CK26D | Opritori de zapada din tabla zincata gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc) - culoarea „Antracit” | m | 70,000 |
| 144 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0.6m | m | 6,000 |
| 145 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm | m | 295,000 |
| 146 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, prevopsite d100mm | m | 73,200 |
| 147 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre,,Velux" sau analogic- culoarea „Antracit” | buc | 2,000 |
| 148 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - лестница кровельная L=3,0m (=2шт) | kg | 320,320 |
| 149 |  | Scari metalice gata confectionate p/u acoperis | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. nod 4 (la cota +23,00) |  |  |
| 150 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid | m2 | 256,100 |
| 151 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm | m3 | 38,420 |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 256,100 |
| 153 | CG01A1K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 256,100 |
| 154 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 347,000 |
|  |  | Capitolul 8.3. nod 5 (la cota +19.90) |  |  |
| 155 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid | m2 | 34,000 |
| 156 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolcement gr.150-250 mm y260kg/m3 | m3 | 6,71 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm | m2 | 34,000 |
| 158 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 34,000 |
| 159 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150 | kg | 44,200 |
| 160 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast sau analogic | m2 | 34,000 |
| 161 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭПП sau analogic | m2 | 34,000 |
| 162 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 | 34,000 |
| 163 | AcF03B aplicativ | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием | m3 | 2,700 |
| 164 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль | m2 | 34,000 |
| 165 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 34,000 |
| 166 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 34,000 |
| 167 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 44,200 |
| 168 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta | m2 | 34,000 |
| 169 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук В=30 см | m | 30,400 |
| 170 | CE23D3 | Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata. | m | 1,500 |
|  |  | Capitolul 8.4. nod A (jgheab la cota +16,50) pl.44 |  |  |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 91,540 |
| 172 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 91,940 |
| 173 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 120,000 |
| 174 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер битумный AquaMast | m2 | 91,540 |
| 175 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭKП sau analogic | m2 | 91,540 |
| 176 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.5cm | m2 | 91,540 |
| 177 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm | m2 | 91,540 |
| 178 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 91,940 |
| 179 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150 | kg | 120,000 |
| 180 | CG24A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - бортик | m | 173,000 |
| 181 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, | m2 | 92,000 |
| 182 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук + lacrimarele balcoanelor | m | 444,400 |
| 183 | CE23D3 | Glafuri si copertine din tabla zincate prevopsita de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб) | m | 79,600 |
| 184 | CH06B adaptiv | Balustrada din INOX h=0,6m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - ограждение лотка и кровли на отм+23,00 (SA pl.44) | m | 94,400 |
| 185 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли | kg | 246,800 |
| 186 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 40,700 |
|  |  | Capitolul 8.5. copertina axa A/2-3 ,A/5-6 -(SA pl.33) |  |  |
| 187 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm mediu | m2 | 9,100 |
| 188 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,100 |
| 189 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП sau analogic | m2 | 9,700 |
| 190 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm - culoarea „Antracit” | m2 | 9,700 |
|  |  | Capitolul 8.6. nod B (pl.23) |  |  |
| 191 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid | m2 | 6,500 |
| 192 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolcement gr.100mm y260kg/m3 | m3 | 0,650 |
| 193 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 6,500 |
| 194 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 6,500 |
| 195 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150 | kg | 9,000 |
| 196 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭKП sau analogic | m2 | 6,500 |
|  |  | Capitolul 9. Peretei despartitor mai sus +-0,00 (SA pl.14 - 20,45) |  |  |
| 197 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, hidrofug cu nut-feder | 100m2 | 20,820 |
| 198 | CD57A K=2 | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm) | 100m2 | 3,340 |
| 199 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm -зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм | m2 | 273,600 |
| 200 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC - antifoc- cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - dulapuri ( pl.30) | m2 | 82,000 |
| 201 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m | 2 067,00 |
| 202 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 413,430 |
| 203 | RCsB21A K=0,50 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm h=10cm | buc | 1 619,00 |
| 204 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок | kg | 845,560 |
| 205 | CA04B1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi peste 35 m B-15/M-200 - buiandrug B1,B2 | m3 | 1,620 |
| 206 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,700 |
| 207 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,640 |
| 208 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 273,750 |
|  |  | Capitolul 10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32) |  |  |
| 209 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla sticla securizata; Low-e) - culoarea „Antracit” ambele parti | m2 | 271,810 |
| 210 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica ( 3 rinduri de sticla securizata; Low-e) - culoarea „Antracit” ambele parti | m2 | 345,240 |
| 211 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastic, b=35cm | m | 281,520 |
| 212 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 35 | m | 94,000 |
| 213 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu prevoipsit - отлив шир. 25 | m | 228,200 |
| 214 | CF17C aplicativ | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка (F-6,-7,-8,-9) | m2 | 370,400 |
|  |  | Capitolul 11. Usi (SA pl.31) |  |  |
| 215 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, - culoarea „Antracit” ambele parti” (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.4 cu geam termopan | m2 | 4,550 |
| 216 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea „Antracit” ambele parti” (lacat cu broasca si miner, 5 chei)- usa nr.5 cu 1/2 sticla | m2 | 6,540 |
| 217 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich 24mm, - culoarea „Antracit” ambele parti”, (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - usa nr.6,6* | m2 | 10,080 |
| 218 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi PVC placate cu sandwich 24mm, cu ancadrament (lacat broasca si miner, cu 5 chei) - culoarea „Antracit” ambele parti - usa oarba nr.8,9 (S=199,91m2), nr.14,15 (S=99,48m2) | m2 | 298,380 |
| 219 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm+geam termopan Krizet, cu ancadrament (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - culoarea „Antracit” ambele parti - nr.12,13(S=63,76m2), nr.10,11(S=3,60m2) | m2 | 67,360 |
| 220 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL - culoarea „Antracit” ambele parti, placate sandwichi 24mm, inclusiv ancadramentul (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.8*,9* | m2 | 82,850 |
| 221 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL, geam termopan sticla armata +placare cu sandwich 24mm, - culoarea „Antracit” ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.16,17 | m2 | 32,520 |
| 222 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea „Antracit” ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) - nr.19 | m2 | 5,680 |
| 223 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi AL cu supralumina, geam termopan sticla armata, - culoarea „Antracit” ambele parti (lacat cu broasca si miner, 5 chei) nr.18,18* | m2 | 7,780 |
| 224 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa nr.20,21 | m2 | 5,560 |
| 225 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 19,000 |
| 226 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 21,600 |
| 227 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 12. Podele mai sus +0,00(SA pl.35) |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. nod PA - 3 |  |  |
| 228 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 1 387,50 |
| 229 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.50mm | m3 | 69,400 |
| 230 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 1 387,50 |
| 231 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1 387,50 |
| 232 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm ), in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 1 387,500 |
|  |  | Capitolul 12.2. nod PA - 4 |  |  |
| 233 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 380,800 |
| 234 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm | m3 | 15,230 |
| 235 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 380,800 |
| 236 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 380,800 |
| 237 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata | m2 | 380,800 |
| 238 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 407,500 |
|  |  | Capitolul 12.3. nod PA - 5 |  |  |
| 239 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 482,800 |
| 240 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm | m3 | 19,310 |
| 241 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04 | m2 | 482,800 |
| 242 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic | m2 | 482,800 |
| 243 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 482,800 |
| 244 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 482,800 |
| 245 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 482,800 |
| 246 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 451,200 |
|  |  | Capitolul 12.4. nod PA - 6 |  |  |
| 247 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 303,800 |
| 248 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.40mm | m3 | 12,200 |
| 249 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 303,800 |
| 250 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 303,800 |
| 251 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 303,800 |
| 252 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 946,500 |
| 253 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 303,800 |
| 254 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 325,100 |
|  |  | Capitolul 12.5. nod PA - 7 |  |  |
| 255 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm) | m2 | 215,100 |
| 256 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 215,100 |
| 257 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic | m2 | 215,100 |
| 258 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu | m2 | 215,100 |
|  |  | Capitolul 12.6. nod PA - 8 |  |  |
| 259 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 24,000 |
| 260 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.100mm | m3 | 2,400 |
| 261 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex | m2 | 24,000 |
| 262 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.50-30mm ( med. gr.40mm) | m2 | 24,000 |
| 263 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 24,000 |
| 264 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu | m2 | 24,000 |
|  |  | Capitolul 12.7. nod PA - 3* |  |  |
| 265 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 244,800 |
| 266 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.195mm | m3 | 47,740 |
| 267 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 244,800 |
| 268 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 244,800 |
| 269 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 33/ AC4 gr=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr=2mm)pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (de la h=75mm ), in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 244,800 |
|  |  | Capitolul 12.8. nod PA - 4* |  |  |
| 270 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 74,000 |
| 271 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.195 mm | m3 | 14,430 |
| 272 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 74,000 |
| 273 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 74,000 |
| 274 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, | m2 | 74,000 |
| 275 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminium | m | 79,200 |
|  |  | Capitolul 12.9. nod PA - 5 * |  |  |
| 276 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 76,900 |
| 277 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.190 mm | m3 | 14,610 |
| 278 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - Технониколь sau analogic - nr.04 | m2 | 76,900 |
| 279 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Техноэласт барьер лайт sau analogic | m2 | 76,900 |
| 280 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 76,900 |
| 281 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 76,900 |
| 282 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 76,900 |
| 283 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 82,300 |
|  |  | Capitolul 12.10. nod PA - 6* |  |  |
| 284 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite -pelicula contra vapor | m2 | 36,400 |
| 285 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.190 mm | m3 | 6,920 |
| 286 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str. | m2 | 36,400 |
| 287 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm | m2 | 36,400 |
| 288 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 36,400 |
| 289 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 113,400 |
| 290 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata | m2 | 36,400 |
| 291 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresieceramica (h=100mm) aplicate cu adeziv, inclusiv cornier din aluminiu | m | 38,950 |
|  |  | Capitolul 12.11. nod PA - 7 ( cota +14.20) |  |  |
| 292 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm(gr. 30 - 50mm) | m2 | 40,400 |
| 293 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 40,400 |
| 294 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Uniflex sau analogic | m2 | 40,400 |
| 295 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=100mm, inclusiv cornier din aluminiu | m2 | 40,400 |
|  |  | Capitolul 12.12. nod PA – 9 (scari – trepte, contratrepte, poste) |  |  |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- solutie ,,Beton contact" | m2 | 281,280 |
| 297 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 281,280 |
| 298 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100 | kg | 875,800 |
| 299 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele cu h=10cm, inclusiv sapa autonivelanta | m2 | 281,280 |
|  |  | Capitolul 13. Finisarea interioara mai sus +-0,00 (SA pl.35-38) |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. tavane. |  |  |
| 300 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tip T-1 (gr.9,5mm) | m2 | 2 842,00 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 842,00 |
| 302 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 2 842,00 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 842,00 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 2 842,00 |
| 305 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip “Tigular” sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600mm cu grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila - tip T-3 | m2 | 340,200 |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (T-3) -pentru tavan existent | m2 | 340,200 |
| 307 | CK52B adaptiv | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 163,000 |
| 308 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,000 |
| 309 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,000 |
| 310 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,000 |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,000 |
| 312 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 26,000 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor T-4 | m2 | 38,000 |
| 314 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,000 |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,000 |
| 316 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,000 |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,000 |
| 318 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 38,000 |
| 319 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea „Antracit” | m2 | 24,000 |
|  |  | Capitolul 13.2. tip A1 |  |  |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 828,00 |
| 321 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 2 828,00 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 828,00 |
| 323 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 2 828,00 |
| 324 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 828,0 |
| 325 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 828,00 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 828,00 |
| 327 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 2 828,00 |
|  |  | Capitolul 13.3. tip B |  |  |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 980,00 |
| 329 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 2 980,00 |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 980,00 |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2 980,00 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor вторая грунтовка | m2 | 2 980,00 |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 2 980,00 |
|  |  | Capitolul 13.4. tip D |  |  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 259,00 |
| 335 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, | m2 | 1 259,00 |
|  |  | Capitolul 13.5. tip E |  |  |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 576,000 |
| 337 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 576,000 |
| 338 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, | m2 | 576,000 |
|  |  | Capitolul 13.6. tip G |  |  |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 143,400 |
| 340 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 143,400 |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 143,400 |
| 342 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 143,400 |
|  |  | Capitolul 13.7. tip H |  |  |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 116,500 |
| 344 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200x500mm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, | m2 | 116,500 |
|  |  | Capitolul 13.8. tip A |  |  |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 694,500 |
| 346 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 694,500 |
| 347 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 694,500 |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 694,500 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 694,500 |
| 350 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila „Eurotil” sau analogic | m2 | 694,500 |
| 351 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- gr. 0,55mm falti Rukki (=4,52kg/m2) culoarea „Antracit” | m2 | 66,000 |
|  |  | Capitolul 14. Finisarea exterioara (SA pl.24,25) |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. mai jos +-0,00 |  |  |
| 352 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2) | m2 | 388,300 |
| 353 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic | m2 | 388,300 |
| 354 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm ( Sfasad=471,40m2 , Sglaf.=49,30m2) | m2 | 520,700 |
| 355 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale polisteren extrudat gr.5cm | m2 | 132,400 |
| 356 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv si fuga de exterior pentu montarea placajelor | m2 | 132,400 |
|  |  | Capitolul 14.2. mai sus +-0.00 |  |  |
| 357 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm ( Sfasad=470,86м2 , Sglaf.=153,0m2) cota +0,00 .......+5,60 | m2 | 623,860 |
| 358 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm si gr.50mm ( Sfasad=742,0m2 , Sglaf.=235,0m2) cota +5,60.......+17,00 | m2 | 977,340 |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra | m2 | 1 601,00 |
| 360 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 601,00 |
| 361 | CN06A aplicativ | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea ,,Flexodecor " | m2 | 1 601,00 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу | m2 | 458,000 |
| 363 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента | m2 | 458,000 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra sau analogic | m2 | 458,000 |
| 365 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 458,000 |
| 366 | CN06A aplicativ | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea ,,Flexodecor " | m2 | 458,000 |
| 367 | CL53B aplicativ. | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - falti gr.0,55 Rukki (minvata gr.10cm) – culoarea antracit | m2 | 434,460 |
| 368 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincate, prevopsita de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10 | m | 110,800 |
| 369 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 200,00 |
|  |  | Capitolul 15. Alte lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Ограждение балконов (SA pl.32,33) |  |  |
| 370 | CK11A aplicativ. | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплех sticla securizata ( сement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00 ) | m2 | 289,900 |
| 371 | CH06Bпр aplicativ. | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла) | m | 91,020 |
| 372 | CK11A aplicativ. | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла, sticla sticla securizata Bb-1, -2, -3 ( сement, nisip,grund anticoroziv,electrozi pentru sudura =0.00 ) | m2 | 89,970 |
|  |  | Capitolul 15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 ,G-3(SA-13,-29) |  |  |
|  |  | Capitolul 15.2.1. groapa |  |  |
| 373 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj (total) | m | 36,000 |
| 374 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж(total) | m3 | 2,000 |
| 375 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 101,000 |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,000 |
| 377 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exteriore | m2 | 101,000 |
| 378 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,90m | m | 43,500 |
| 379 | CO03A aplicativ | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный | m | 36,100 |
|  |  | Capitolul 15.2.2. compozitia 3 (pl.13,28) |  |  |
| 380 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10cm | m3 | 22,050 |
| 381 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=12cm | m3 | 26,480 |
| 382 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestic uscat gr.7cm( pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vcement=18,48kg/m2) | m2 | 220,500 |
|  |  | Capitolul 15.3. Cerdac C-1,-2 (SA pl13,28) |  |  |
| 383 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm | m2 | 18,600 |
| 384 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -18,600 |
| 385 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv e exterior, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 18,600 |
| 386 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 38,200 |
| 387 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,200 |
| 388 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exteriore | m2 | 38,200 |
| 389 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m | m | 11,600 |
|  |  | Capitolul 15.4. Groapa de descarcare G-4(pl.13,28) |  |  |
| 390 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm | m2 | 17,300 |
| 391 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -17,300 |
| 392 | CG17D1 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv de exterior pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, chit pentru lucrari exteriore | m2 | 17,300 |
| 393 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 33,200 |
| 394 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,200 |
| 395 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 33,200 |
| 396 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 8,600 |
| 397 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,000 |
| 398 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,000 |
| 399 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - copertina (pl.28) | kg | 247,680 |
| 400 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 8,800 |
| 401 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, prevopsita, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- falti Rukki gr.0,55mm | m2 | 13,000 |
| 402 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 4,000 |
| 403 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом – culoarea antracit | m2 | 43,300 |
|  |  | Capitolul 15.5. шахта лифта (SA pl.32) |  |  |
| 404 | CD73A1 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.10cm | m2 | 40,000 |
| 405 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. - gr.12cm | m2 | 16,000 |
| 406 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2 cu sticla sticla securizata, culoarea antracit pe ambele parti | m2 | 326,000 |
| 407 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом - culoarea antracit | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 15.6. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.39) |  |  |
| 408 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm | m2 | 8,700 |
| 409 | CG01A1 K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,700 |
| 410 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, Placi gresie portelanata 600x600mm, calitate superioara, ruguroasa, rezistenta la inghet, antederapata, adeziv si chit pentru lucrari exteriore | m2 | 8,700 |
| 411 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 1,450 |
| 412 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,450 |
| 413 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, calitate superioara, mata, adeziv si fuga pentru lucrari exteriore | m2 | 8,450 |
| 414 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 7,400 |
| 415 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |
| 416 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 15.7. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.41) |  |  |
| 417 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 120,000 |
| 418 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,000 |
| 419 | CH06B aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 109,800 |
|  |  | Capitolul 15.8. Put de aeraj (SA pl.42) |  |  |
| 420 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas) | kg | 1 855,44 |
| 421 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 58,000 |
| 422 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori din d16 L=200mm | kg | 18,330 |
| 423 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 16,000 |
| 424 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, | m2 | 66,000 |
| 425 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime - placi OSB-3 gr.10мм | m2 | 470,200 |
| 426 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale minvata gr.50mm | m2 | 546,500 |
| 427 | RpIzC29D aplicativ | Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm - antracit | m2 | 575,700 |
| 428 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic | m3 | 0,660 |
| 429 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,660 |
| 430 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, prevopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm | m | 8,300 |
| 431 | RCsE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos | m | 8,300 |
| 432 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Rannila gr.0.80mm | m2 | 2,600 |
|  |  | Capitolul 15.9. diverse pl.40 |  |  |
| 433 | CL20A aplicativ | Instalarea suporturi ( numai manopera) | buc | 4,000 |
| 434 |  | Miner mobil pentru WC l=900mm | buc | 2,000 |
| 435 |  | Miner stationar pentru baie L450mm | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare  la subsol.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Alimentarea cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nod сu apometru la bransament - 2buc. |  |  |
| 1 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (supapa de arc D50mm ) | buc | 2,00 |
| 2 | SD07A | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15mm) | buc | 2,00 |
| 3 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana D 50 мм) | buc | 2,00 |
| 4 | SD08B | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm (vana D80mm) | buc | 2,00 |
| 5 | SA35D | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, teava avind diametrul de 4" (mufa de trecere din fonta D80x50) | buc | 4,00 |
| 6 |  | Trecere din polietilena otel D90x80 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Nod сu apometru la punct termic - 1buc. |  |  |
| 7 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (supapa de arc D50mm ) | buc | 1,00 |
| 8 | SD07A | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15mm) | buc | 1,00 |
| 9 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana D 50 мм) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tevi si armaturi |  |  |
| 10 | SD17B | Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie ) | buc | 3,00 |
| 11 | SD17A | Robinet pentru udare cu amesticator si furtun L=6,0m ,D15mm | buc | 1,00 |
| 12 | SD07A | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15mm) | buc | 18,00 |
| 13 | SD07B | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/4" (20mm) | buc | 6,00 |
| 14 | SD07E | Robinet cu ventil de inchidere , avind diametrul de 1 1/2" (40mm) | buc | 1,00 |
| 15 | SD07F | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 2" (50mm) | buc | 6,00 |
| 16 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sferic 1/2" ) | buc | 6,00 |
| 17 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 15mm | m | 25,00 |
| 18 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm | m | 20,00 |
| 19 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm | m | 40,00 |
| 20 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 32mm | m | 25,00 |
| 21 | SA03E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 40mm | m | 20,00 |
| 22 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm | m | 55,00 |
| 23 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65mm | m | 25,00 |
| 24 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80mm | m | 60,00 |
| 25 |  | Teu din fonta materiala D80x50mm | buc | 5,00 |
| 26 |  | Teu din fonta materiala D50mm | buc | 3,00 |
| 27 |  | Teu din fonta materiala D40x32mm | buc | 1,00 |
| 28 |  | Teu din fonta materiala D32x20mm | buc | 1,00 |
| 29 |  | Teu din fonta materiala D25x15mm | buc | 16,00 |
| 30 |  | Reductie din fonta materiala D50x25mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Reductie din fonta materiala D50x15mm | buc | 3,00 |
| 32 |  | Reductie din fonta materiala D40x20mm | buc | 1,00 |
| 33 |  | Reductie din fonta materiala D32x20mm | buc | 1,00 |
| 34 |  | Reductie din fonta materiala D65x50mm | buc | 2,00 |
| 35 |  | Cot din fonta materiala D80mm | buc | 8,00 |
| 36 |  | Cot din fonta materiala D65mm | buc | 4,00 |
| 37 |  | Cot din fonta materiala D50mm | buc | 7,00 |
| 38 |  | Cot din fonta materiala D40mm | buc | 3,00 |
| 39 |  | Cot din fonta materiala D25mm | buc | 7,00 |
| 40 |  | Cot din fonta materiala D20mm | buc | 6,00 |
| 41 |  | Cot din fonta materiala D15mm | buc | 6,00 |
| 42 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (reductie otel-polipropilena D15x20) | buc | 8,00 |
| 43 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20*2,1 mm (PPR ) | m | 30,00 |
| 44 |  | Teu PPR D20 mm | buc | 14,00 |
| 45 |  | Cot PPR D20 mm | buc | 20,00 |
| 46 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot din PPR cu filet D 20 x1/2"мм) | buc | 12,00 |
| 47 |  | Racord flexibil pentru apa, L=40,0cm D1/2" | buc | 8,00 |
| 48 |  | Racord flexibil pentru apa, L=50,0cm D20x1/2'" | buc | 10,00 |
| 49 |  | Mufa de conectare din PPR D20 mm | buc | 20,00 |
| 50 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PE montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (dublu) | buc | 15,00 |
| 51 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (dublu) | buc | 15,00 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,00 |
| 53 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 185,00 |
| 54 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2-4" | m | 85,00 |
| 55 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,00 |
| 56 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 18,50 |
| 57 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 8,50 |
| 58 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,00 |
| 59 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 185,00 |
| 60 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 85,00 |
| 61 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de izolarea |  |  |
| 62 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Heralan-LAM 040) | m2 | 20,00 |
| 63 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 20,00 |
| 64 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm | m | 45,00 |
| 65 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |
| 66 |  | Contor de apa dublu SW-K 50x15 | buc | 3,00 |
| 67 |  | Filtru de apa din fonta cu flanse D50mm | buc | 3,00 |
| 68 |  | Manometru | buc | 5,00 |
| 69 |  | Regulator de presiune Dupa sine D50mm cu contur pilot | buc | 2,00 |
| 70 |  | Clapeta rotativa 15кч892n3 D50mm cu dispozitiv de actionare magnetoelectric | buc | 2,00 |
| 71 |  | Stingator de foc | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare |  |  |
| 72 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | buc | 3,00 |
| 73 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 3,00 |
| 74 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 5,00 |
| 75 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (regulator de presiune), avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 76 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 77 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,22 |
| 78 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,68 |
| 79 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 37,11 |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,68 |
| 81 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,10) | m3 | 1,50 |
| 82 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,21 |
| 83 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,21 |
| 84 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (groapa din beton pentru curatarea V=0.8m3 -3buc..) | m3 | 2,40 |
| 85 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 32,68 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 86 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (in pamint) | m | 25,00 |
| 87 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( (PP) | m | 15,00 |
| 88 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 110,00 |
| 89 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cruce de manson din PE D100mm) | buc | 1,00 |
| 90 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cruce de manson din PE D50) | buc | 1,00 |
| 91 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare de oblic din PE D100x50mm) | buc | 3,00 |
| 92 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare de oblic din PE D100mm) | buc | 22,00 |
| 93 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu de canalizare de oblic dun PE D50) | buc | 3,00 |
| 94 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare drept din PE D100mm) | buc | 4,00 |
| 95 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (racord din PE D50*100) | buc | 3,00 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie 45* din PE D100) | buc | 20,00 |
| 97 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ramificatie 45* din PE D 50 мм) | buc | 6,00 |
| 98 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (curatare din PE D100 мм) | buc | 12,00 |
| 99 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 10,00 |
| 100 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aer ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 101 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm. | buc | 3,00 |
| 102 | SB24A | Sifon din fonta pentru spalator , avind diametrul de 50 mm (inclusiv12buc etajele de mai sus) | buc | 22,00 |
| 103 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |
| 104 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 105 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 106 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. cu sifon din PP | buc | 1,00 |
| 107 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 108 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 1,00 |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru spalator , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 110 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 15,00 |
| 111 | CE24J | Manson de reglare (pilnie de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu sifon D50mm | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Instalarea vana de canalizare cu 2 camere din ABS HL710.2EPC intr-o groapa 900x600x500 (800) (вариант5). |  |  |
| 112 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (лючок прочистка /ревизия для труб ПП/ПВХ Д110 (HL98)(fara costuri) | buc | 0,00 |
| 113 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (патрубок компенсационный ПП Д110) | buc | 1,00 |
| 114 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (патрубок ПП Д110 L=500mm) | buc | 3,00 |
| 115 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (oтвод ПП 45* Д110 ) | buc | 2,00 |
| 116 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник Д110 /110х45* | buc | 2,00 |
| 117 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Instalarea vana de canalizare cu 2 camere din ABS HL710.2EPC intr-o groapa 900x400x400 (вариант2а). |  |  |
| 118 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переходник ПП/ПВХ на чугун Д110 (HL9/1) | buc | 1,00 |
| 119 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (патрубок компенсационный ПП Д110) | buc | 1,00 |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (патрубок ПП Д110 L=250mm) | buc | 1,00 |
| 121 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переход чугун/ ПП Д124/110 с резиновой манжетой ) | buc | 1,00 |
| 122 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Costul utilajului |  |  |
| 123 |  | Vas de WC compact, ceramica, rezervoar de apa cu conector lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prin apasare in complet, cu scurgere interioara directa, iesire de evacuare 90grade, inclusiv in complect: capac, set de fixare in pardosea, sifon gofrat p/u WC, furtunde conectare F1/2xF1/2 cu tesatura de otel inox (diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm, presiunea de lucru 10bari, temperature de lucrau 90oC, lungimea 60cm) | buc | 4,00 |
| 124 |  | Lavoar cu piedestal din portelan cu fixare de perete, pozitia de montare a bateriei la mijloc, cu dimensiunile: latimea 500÷510mm; latimea 405÷410mm, înaltimea picior 730÷750mm, inclusive sifonul gofrat de scurgere cu pahar si duibluri de fixare in set | buc | 4,00 |
| 125 |  | Cabina de dus patrata 90x90cm H-190÷200cm, vitraliile sticla securizata 8mm, profil inox | buc | 1,00 |
| 126 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din otel inoxidabil , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, inclusive sifonul pahar, cu ventil de chiuveta in complect cu grila de inox diametrul 115mm cu furtun gofrat si supraplin | buc | 1,00 |
| 127 |  | Vana de canalizare cu 2 camere din ABS HL710.2EPC, cu actionare electrica si unitate electronica de control ,D110mm | buc | 2,00 |
| 128 |  | Лючок прочистка /ревизия для труб ПП/ПВХ Д110 (HL98) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de montare |  |  |
| 129 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica (vana marca HL710.2EPC), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 130 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare  mai sus cota 0,000

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Alimentarea cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | SD17B | Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie ) | buc | 16,00 |
| 2 | SD07A | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15mm) | buc | 94,00 |
| 3 | SD07B | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/4" (20mm) | buc | 4,00 |
| 4 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet sferic 1/2" ) | buc | 76,00 |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20*2,1 mm (PPR ) | m | 750,00 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,5 mm (PPR ) | m | 250,00 |
| 7 |  | Teu PPR D20 mm | buc | 240,00 |
| 8 |  | Cot PPR D20 mm | buc | 150,00 |
| 9 |  | Cot PPR D25 mm | buc | 120,00 |
| 10 |  | Mufa de conectare din PPR D20 mm | buc | 120,00 |
| 11 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot din PPR cu filet D 20 x1/2"мм) | buc | 320,00 |
| 12 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm | m | 160,00 |
| 13 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm | m | 170,00 |
| 14 |  | Teu din fonta materiala D50mm | buc | 20,00 |
| 15 |  | Teu din fonta materiala D50x20mm | buc | 28,00 |
| 16 |  | Teu din fonta materiala D20x15mm | buc | 84,00 |
| 17 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (reductie otel-polipropilena D15x20) | buc | 190,00 |
| 18 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (reductie otel-polipropilena D20x25) | buc | 4,00 |
| 19 |  | Racord flexibil pentru apa, L=40,0cm 1/2" | buc | 166,00 |
| 20 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 12,00 |
| 21 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 330,00 |
| 22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 1 000,00 |
| 23 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 33,00 |
| 24 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 100,00 |
| 25 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 330,00 |
| 26 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1 000,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de izolarea |  |  |
| 27 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =20mm , "Armoflex AF" | m | 520,00 |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala , introduse pe conducte, avind diametrul =50mm ,"Armoflex AF" | m | 30,00 |
| 29 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Heralan-LAM 040) | m2 | 20,00 |
| 30 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Stingator de foc | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 2. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( (PP) | m | 120,00 |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 440,00 |
| 34 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare drept PP D100mm) | buc | 76,00 |
| 35 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu de canalizare de drept PP D50) | buc | 90,00 |
| 36 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare de oblic din PP D100x50mm) | buc | 90,00 |
| 37 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare de oblic din PP D100mm) | buc | 120,00 |
| 38 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu de canalizare de oblic dun PP D50) | buc | 40,00 |
| 39 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ramificatie 45* din PP D 50 мм) | buc | 110,00 |
| 40 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie 45* din PP D100) | buc | 36,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curatare din PP D 50 мм) | buc | 5,00 |
| 42 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (curatare din PP D100 мм) | buc | 75,00 |
| 43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie din PP D100 мм) | buc | 36,00 |
| 44 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cruce de canalizare din PP D100 мм) | buc | 7,00 |
| 45 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 96,00 |
| 46 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 15,00 |
| 47 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S" | buc | 76,00 |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 76,00 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic diametrul 40mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic, cu tija G1/4, reglator de debit M24x1, greutatea de la 1100gr pina la 1200gr, inclusive furtun de conectare F1/2xM10 cu tesatura de otel inox (diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm, presiunea de lucru 10bari, temperature de lucrau 90oC) | buc | 76,00 |
| 50 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. cu sifon din PP | buc | 30,00 |
| 51 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie amestecatoare pentru baie cu montare pe perete cu cartus ceramic diametrul 40mm scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, intecru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), reglator de debit M28x1, record excentric G1/2 distanta 150±20mm, commutator automat cada/dus, greutatea de la 1520gr pina la 2000gr, inclusive furtun pentru dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piulita conica clasa 1 | buc | 30,00 |
| 52 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 42,00 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru spalator , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ///Baterii amestecatoare p/u bucatarie din bronz, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic diametrul 40mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1100gr pina la 1200gr, inclusive furtun de conectare F1/2xM10 cu tesatura de otel inox (diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm, presiunea de lucru 10bari, temperature de lucrau 90oC) | buc | 42,00 |
| 54 | SC02A | Rigola de dus cu grila de inox 595÷610mm x 70÷75mm; evacuarea diametrul de 50mm, sifon (PP) antimiros, cu filtru , usor de curatat; in set picioare reglabile pentru montaj facil; membrana hidrofuga; inel p/u indepartarea grilei (inclusiv p/u subsol) | buc | 44,00 |
| 55 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 56,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Lucrari demontare |  |  |
| 56 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Genuia) | buc | 20,00 |
| 57 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 30,00 |
| 58 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din otel | buc | 10,00 |
| 59 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 10,00 |
| 60 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 10,00 |
| 61 | RpSD16A | Demontarea robinete de incendiu cu dulapurile | buc | 10,00 |
| 62 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (D50mm) | m | 80,00 |
| 63 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (D32mm) | m | 30,00 |
| 64 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (D20 ,D25mm) | m | 50,00 |
| 65 | RpSA04A | Demontarea tevii din polipropilena in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (D25,D20mm) | m | 130,00 |
| 66 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 67 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 30,00 |
| 68 | RpSB03A | Demontarea tevii din plastic de canalizare avind diametru de 32 mm - 50 mm (D50 мм) | m | 40,00 |
| 69 | RpSB03B | Demontarea tevii din plastic de canalizare avind diametru de 75 mm - 110 mm (D110 мм) | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Costul utilajului |  |  |
| 70 |  | Vas de WC compact, ceramica, rezervoar de apa cu conector lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prin apasare in complet, cu scurgere interioara directa, iesire de evacuare 90grade, inclusiv in complect: capac, set de fixare in pardosea, sifon gofrat p/u WC, furtunde conectare F1/2xF1/2 cu tesatura de otel inox (diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm, presiunea de lucru 10bari, temperature de lucrau 90oC, lungimea 60cm) | buc | 76,00 |
| 71 |  | Lavoar cu piedestal ceramic cu fixare de perete, pozitia de montare a bateriei la mijloc, cu dimensiunile: latimea 500÷510mm; latimea 405÷410mm, înaltimea picior 730÷750mm, inclusive sifonul gofrat de scurgere cu pahar si duibluri de fixare in set | buc | 76,00 |
| 72 |  | # Cabina de dus patrata 90x90cm H-190÷200cm, vitraliile sticla securizata 8mm, profil inox | buc | 30,00 |
| 73 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din otel inoxidabil , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, inclusive sifonul pahar, cu ventil de chiuveta in complect cu grila de inox diametrul 115mm cu furtun gofrat si supraplin | buc | 42,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Incalzire.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Termo 350/95 ,tip Viadrus Чехия - 224 sec.*0,299m2=66,98m2), inclusive vopsitoriile de calitate superioara a radiatoarelor | m2 | 66,98 |
| 2 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Termo 500/95 ,tip Viadrus Чехия - 1549 sec.*0,299m2=463,15m2), inclusive vopsitoriile de calitate superioara a radiatoarelor | m2 | 463,15 |
| 3 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Termo 500/130 ,tip Viadrus Чехия - 849 sec.*0,299m2=253,85m2), inclusive vopsitoriile de calitate superioara a radiatoarelor | m2 | 253,85 |
| 4 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Termo 800/95 ,tip Viadrus Чехия - 1197 sec.*0,299m2=357,90m2), inclusive vopsitoriile de calitate superioara a radiatoarelor | m2 | 357,90 |
| 5 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" , "HERZ-TS-90 1/2 de unghi" | buc | 279,00 |
| 6 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" , "HERZ-MINI" | buc | 279,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de unghi D1/2" RL-5 , HERZ) | buc | 279,00 |
| 8 | IC35B | Teava din PP-FIBER PN25 cu bariera de oxident , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 2 045,00 |
| 9 | IC35C | Teava din PP-FIBER PN25 cu bariera de oxident, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 1 040,00 |
| 10 | IC35D | Teava din PP-FIBER PN25 cu bariera de oxident, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 195,00 |
| 11 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm | m | 45,00 |
| 12 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 35,00 |
| 13 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 15,00 |
| 14 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x2.5mm | m | 45,00 |
| 15 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm | m | 90,00 |
| 16 | IC46A | Distribuitor - colector №1 D45x2,5 cu 5 couri (25 32 25 25 25) l=1000mm | к-т | 1,00 |
| 17 | IC46A | Distribuitor - colector №2 D45x2,5 cu 5 couri (20 32 25 25 25) l=1000mm | к-т | 1,00 |
| 18 | IC46A | Distribuitor - colector №3 D38x2,5 cu 3 couri ( 32 20 25 ) l=600mm | к-т | 1,00 |
| 19 | IC46A | Distribuitor - colector №4 D38x2,5 cu 4 couri ( 25 25 20 25 ) l=800mm | к-т | 1,00 |
| 20 | IC46A | Distribuitor - colector №5...16 D38x2,5 cu 3 couri ( 32 25 25 ) l=600mm | к-т | 12,00 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 50,00 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Stremax-R1/2") | buc | 3,00 |
| 23 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Stremax-R 3/4") | buc | 35,00 |
| 24 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Stremax-R 1") | buc | 15,00 |
| 25 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Stremax-M 1") | buc | 14,00 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Stremax 1/2" ) | buc | 3,00 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Stremax 3/4" ) | buc | 35,00 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Stremax 1" ) | buc | 15,00 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Stremax-D 1" ) | buc | 14,00 |
| 30 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Stremax -D 1 1/4") | buc | 2,00 |
| 31 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 565,00 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa automata de eliberare a aerului radiatorului 1") | buc | 279,00 |
| 33 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (dop de trecere 1" cu 1/2" filet interior si etansare) | buc | 279,00 |
| 34 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (dop oarba 1" ) | buc | 279,00 |
| 35 | IC30D | Fitinguri , avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (niplu din otel 1" ) | buc | 279,00 |
| 36 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (fitinguri de trecere cu filet exteriori 1" si filet interiori 1/2") | buc | 558,00 |
| 37 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (maneca D50mm) | buc | 16,00 |
| 38 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (maneca D70mm) | buc | 20,00 |
| 39 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (maneca D90mm) | buc | 12,00 |
| 40 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3 085,00 |
| 41 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 335,00 |
| 42 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 90,00 |
| 43 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3 085,00 |
| 44 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 335,00 |
| 45 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 90,00 |
| 46 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 3 510,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de izolarea |  |  |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ППУ, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m | 2 045,00 |
| 48 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ППУ, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m | 1 040,00 |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ППУ, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34/4mm | m | 195,00 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/19mm | m | 45,00 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42/19mm | m | 35,00 |
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48/19mm | m | 15,00 |
| 53 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60/19mm | m | 45,00 |
| 54 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89/19mm | m | 90,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 55 |  | Uscator de prosoape (dimensiuni de la 500x800mm) otel inoxidabil cromat | buc | 42,00 |
| 56 |  | Robinet de echilibrare de trecere Stremax-M 1 1/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 57 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 42,00 |
| 58 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Ventilare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Ventilator RS 40-20 EC Sileo L=505м3/ч ,"Systemair" (П1) | buc | 1,00 |
| 2 |  | Ventilator RS 50-25 EC Sileo L=760м3/ч ,"Systemair" (П2) | buc | 1,00 |
| 3 |  | Моноблок децентрализованной прямоточной приточно-вытяжной вентиляции 1ф.220-230 Вт ,мощность нагревателя Ny=0,04квт,мощность мини-подогрева Ny=0,13квт,L приток/вытяжка =90м3/ч, ,РД-150,(ПВ1;ПВ2) | buc | 2,00 |
| 4 |  | Моноблок децентрализованной прямоточной приточно-вытяжной вентиляции 1ф.220-230 Вт ,мощность нагревателя Ny=0,07квт,L приток/вытяжка =20м3/ч , ,РД-100 ,(ПВ3) | buc | 1,00 |
| 5 |  | Ventilator axial AXC450-6-26-2-P (200)(2kW) S IE3 L=8460м3/ч P=500Pa (ПД1,ПД2) | buc | 2,00 |
| 6 |  | Ventilator axial 100МА пресс, L=60м3/ч , (В1, В4,В2,В5 ) | buc | 4,00 |
| 7 |  | Ventilator K100 ЕС Sileo L=95м3/ч , systemair (В3) | buc | 1,00 |
| 8 |  | Ventilator axial 120 Х1 турбо, L=80м3/ч , (В6 ) | buc | 1,00 |
| 9 |  | Ventilator K200L L=240м3/ч (В7) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Ventilator axial, de tip vents, 125 МА турбо, L=200м3/ч , (В8,В16,В25,В34,В43,В52,В61,В70,В79,В88,В96 ) | buc | 11,00 |
| 11 |  | Ventilator axial 125 МА турбо, L=160м3/ч , (В106,В112 ) | buc | 2,00 |
| 12 |  | Ventilator încorporabil axial tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers îm gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-20W, debit aer 100-145 m3/h, diametru 125mm, culoarea albă, nivelul sonore 34dB, cu timer și sensor de umeditate, matereal: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni, de tip vents (В9, В10,В13,В123, В15,В17,В18,В20,В21, В22, В24, В26, В27, В28,В30,В31, В32,В35, В36, В38,В39,В40, В42,В44, В45, В46,В48,В49,В50,В53,В124,В56,В57,В58,В60,В62,В63,В64,В66,В67,В68,В71,В72,В125,В74,В75,В76,В78,В80,В81,В82,В84,В85,В86,В89,В91,В92,В93,В95,В97,В98,В99,В54,В101,В102,В103,В105,В107,В109,В111,В113,В114,В116,В127,В128 ) | buc | 75,00 |
| 13 |  | Ventilator încorporabil axial tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers îm gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-20W, debit aer 100-145 m3/h, diametru 125mm, culoarea albă, nivelul sonore 34dB, cu timer și sensor de umeditate, matereal: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni, de tip vents (В2, В19,В23,В33,В29,В37,В41,В47,В51, В56,В65, В59,В69, В74,В77,В83,В87,В90,В94,В100,В104,В108,В117,В110, В115, В122,В126,В129,В14 ) | buc | 29,00 |
| 14 |  | Ventilator KV 100EC L=40м3/ч , Systemair (В118) | buc | 1,00 |
| 15 |  | Ventilator KD 250 L1** L=760м3/ч , systemair (В119) | buc | 1,00 |
| 16 |  | Ventilator K 100EC L=160м3/ч , systemair (В120) | buc | 1,00 |
| 17 |  | Ventilator K 150EC L=185м3/ч , systemair (В121) | buc | 1,00 |
| 18 |  | Clema rapida FK100 | buc | 6,00 |
| 19 |  | Clema rapida FK150 | buc | 2,00 |
| 20 |  | Clema rapida FK200 | buc | 2,00 |
| 21 |  | Clema rapida FK250 | buc | 2,00 |
| 22 |  | Confectiuni fixibile DS 40x20 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Confectiuni fixibile DS 50x25 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Confectiuni fixibile EV-AXC-450 | buc | 4,00 |
| 25 |  | Ateunator de zgomot LDR 40x20 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Ateunator de zgomot LDR 50x25 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Ateunator de zgomot LDS-150-600 | buc | 1,00 |
| 28 |  | Ateunator de zgomot LDS-200-900 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Ateunator de zgomot LDS-250-900 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Filtrru FR SPG 85 (400x200) | buc | 1,00 |
| 31 |  | Filtrru FR SPG 85 (500x250) | buc | 1,00 |
| 32 |  | Clapeta de aer SRK 40-20 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Clapeta de aer SRK 50-25 | buc | 1,00 |
| 34 |  | Clapeta de aer LRK 450 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Baterie de incalzire a apei VBR 40-20-2 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Baterie de incalzire a apei VBR 50-25-2 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Dispozitiv de transfer de aer dreptunghiular OVX 300 cu izolarea | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 38 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 10,00 |
| 39 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 119,00 |
| 40 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (РД-100,РД-150) | buc | 3,00 |
| 41 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 8,00 |
| 42 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 |
| 43 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 3,00 |
| 44 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 2,00 |
| 45 | VB02A | Clapeta de reglare, montat pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm | buc | 4,00 |
| 46 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 2,00 |
| 47 | VB24A | Dispozitiv de transfer de aer dreptunghiular OVX 300 cu izolarea | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
| 48 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 67,40 |
| 49 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 49,90 |
| 50 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 432,13 |
| 51 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 27,10 |
| 52 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 25,20 |
| 53 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,13 |
| 54 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (RSK200,"Systemair" ) | buc | 2,00 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SG200 | buc | 2,00 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SG AR450 | buc | 2,00 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RAR 150x100 | buc | 4,00 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in zidarie RAR 150x150 | buc | 1,00 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in zidarie RAR 300x100 | buc | 8,00 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie RAR 350x100 | buc | 1,00 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P 100x100 | buc | 8,00 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P 100x500 | buc | 2,00 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P 300x200 | buc | 1,00 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P 500x200 | buc | 1,00 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P 750x200 | buc | 1,00 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P 700x800 | buc | 2,00 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in fereastra , ПО400 | buc | 195,00 |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVM475x80 , " | buc | 130,00 |
| 69 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu foie din aluminii, cu grosimea de 40mm | m2 | 94,54 |
| 70 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 94,54 |
| 71 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 94,54 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Conditionare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Conditioner Qx=2,6 кВт, Qт=3,5кВт in k-t : вloc exterior RXM20R/ bloc interior FTXM20R (K 1...K4 ,K7) | buc | 5,00 |
| 2 |  | Conditioner Qx=2,6 кВт, Qт=3,5кВт in k-t : вloc exterior RXM35R/ bloc interior FTXM35R (K 5) | buc | 1,00 |
| 3 |  | Conditioner Qx=7,0 кВт, Qт=8,0кВт in k-t : вloc exterior RXM60R/ bloc interior FTXM60R (K 6) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 6,00 |
| 5 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |
| 6 |  | Conducta de gaz N=9,5mm | m | 21,00 |
| 7 |  | Conducta de gaz N=12,7mm | buc | 7,00 |
| 8 |  | Conducta de lichid C=6,4mm | buc | 30,00 |
| 9 |  | Cablu interfaice 8m compatibil cu conditionerele | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =9,5mm,Armoflex gr.19mm | m | 21,00 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =12,7mm,Armoflex gr.19mm | m | 7,00 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =6,4",Armoflex gr.19mm | m | 30,00 |
| 13 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm (sifon p/t drenaj HL 138 ) | buc | 2,00 |
| 14 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 15 mm(дренаж) | m | 10,00 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =15mm, Armoflex gr.19mm | m | 10,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Alimentare de caldura sistem  П1,П2.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Pompa circulatie UPS 25-40 ,tip Grundfos | buc | 2,00 |
| 2 |  | Supapa de regulare cu trei cai tip ESBE 3MG 15-1.0 | buc | 1,00 |
| 3 |  | Supapa de regulare cu trei cai tip ESBE 3MG 15-1.6 | buc | 1,00 |
| 4 |  | Servoprivod LM 24X | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |
| 6 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta electromagnetica, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 | buc | 2,00 |
| 7 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clapeta de reglare cu trei cai | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 8 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm | m | 10,00 |
| 9 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm | m | 75,00 |
| 10 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" (нержавеющие соединительные трубки) | buc | 2,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera D20 danfoss) | buc | 4,00 |
| 12 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 13 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Stremax-M 3/4") | buc | 2,00 |
| 14 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Stremax- D 3/4") | buc | 2,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ventil de golirere D15) | buc | 2,00 |
| 16 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 10,00 |
| 17 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 75,00 |
| 18 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 10,00 |
| 19 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 75,00 |
| 20 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 85,00 |
| 21 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de izolarea |  |  |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/19mm | m | 10,00 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala "Armoflex", introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/19mm | m | 75,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Racire cu aer in sistemele de  alimentare  П1.П2.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Racitor de aer cu freon DXRE 40-20-3-2.5 | buc | 1,00 |
| 2 |  | Racitor de aer cu freon DXRE 50-25-3-2.5 | buc | 1,00 |
| 3 |  | Bloc exterior ,SUZ-KA35 VA4 220-240Bт,1ф,50Гц, N=1,09кВт, Qх уст.=3,9кВт | buc | 2,00 |
| 4 |  | Controler al unitatilor de compresor si condensare pentru sectiile de racire ale unitatilor de tratare a aerului PAC-IFO12B-E | buc | 2,00 |
| 5 |  | Telecomanda PAR-31MAA | buc | 2,00 |
| 6 |  | Separator de picaturi DE40-20, systemaier | buc | 1,00 |
| 7 |  | Separator de picaturi DE50-25, systemaier | buc | 1,00 |
| 8 |  | Tava de condens | buc | 2,00 |
| 9 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (DXRE) | buc | 2,00 |
| 10 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
| 11 |  | Conducta de gaz N=19mm | m | 6,00 |
| 12 |  | Conducta de gaz N=22mm | buc | 6,00 |
| 13 |  | Conducta de lichid C=1/2"mm | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =19mm,Armoflex gr.19mm | m | 12,00 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =22mm,Armoflex gr.19mm | m | 6,00 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =1/2",Armoflex gr.19mm | m | 6,00 |
| 17 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm (sifon p/t drenaj HL 138) | buc | 2,00 |
| 18 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 15 mm(дренаж) | m | 10,00 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul =15mm,Armoflex gr.19mm | m | 10,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Echipament Electric de Forta Iluminat Electric Interior  EEF/IEI

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Iluminare, echipament electric |  |  |
| 1 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (BZUM-TF-400) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,00 |
| 3 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A,(PПС-4) | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 5 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 ,T-0,66 150/5А | set | 6,00 |
| 6 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 2,00 |
| 7 | 08-01-102-1 | Dulap de putere (ГРШ1) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |
| 9 |  | Separator de sarcină în înveliș metalic, I=250A,( VR 32-35) sau analogic,tensiunea nominala 380V, | buc | 1,00 |
| 10 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 100A, cu greutate nu mai mică de 300gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 11 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 32A, cu greutate nu mai mică de 300gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică ,schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 12 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 13 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 320gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 14 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-102-1 | Dulap de putere tip ГРШ2 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 17 |  | Separator de sarcină în înveliș metalic, I=250A, tensiunea nominala 380 V ( VR 32-35) sau analogic | buc | 1,00 |
| 18 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 100A, cu greutate nu mai mică de 300gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 19 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 32A, cu greutate nu mai mică de 300gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 20 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 21 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 320gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 22 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare B, curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 320gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-102-1 | Panou de declansare automata AVR-63 Anclanșarea automată a rezervei (AAR), tip: ATyS t M-63-120A sau analogic | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 25 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 63A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 26 | 08-03-529-4 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A,КМИ-36512 | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 29 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 30 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare B , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 31 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare B, curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 320gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 32 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C, curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 320gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 33 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 32A, cu greutate nu mai mică de 300gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică ,schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 34 | 08-03-573-6 | Dulap de comanda ,incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 568 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV1) 36 MODULE , sau analogic | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda, incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 343 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV2) 12 MODULE, sau analogic | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 19,00 |
| 37 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 38 |  | Declansator PH47 | buc | 2,00 |
| 39 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 6A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 4,00 |
| 40 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 7,00 |
| 41 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 42 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 43 | 08-03-529-4 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A,КМИ-10910 | buc | 2,00 |
| 44 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare) | buc | 6,00 |
| 45 |  | Пост управления на дверце щита | buc | 2,00 |
| 46 |  | Пост управления дистанционый "пуск-стоп" | buc | 2,00 |
| 47 |  | Выключатель пакетный двухполюсный 10А | buc | 2,00 |
| 48 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩР1) 18 module | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩР3) 24 module | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500,(ЩР2) 36 module | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 31,00 |
| 52 |  | Separator de sarcina, tripolar, curentul nominal 32A, grad de protectie IP20, tensiunea nominala 380V,montare pe Din-reica , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 53 |  | Separator de sarcina, tripolar, curentul nominal 25A, grad de protectie IP20, tensiunea nominala 380V,montare pe Din-reica , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 2,00 |
| 54 |  | Intrerupator automat diferential, 2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC, schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 11,00 |
| 55 |  | Intrerupator automat diferential, 2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC, schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 4,00 |
| 56 |  | Intrerupator automat diferential, 4Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -380V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, tip- AC, schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 1,00 |
| 57 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 12,00 |
| 58 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda, incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 343 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV2) 12 MODULE, sau analogic | buc | 2,00 |
| 59 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩО) 18 module | buc | 1,00 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |
| 61 |  | Separator de sarcina, tripolar, curentul nominal 16A, grad de protectie IP20, tensiunea nominala 380V,montare pe Din-reica , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 3,00 |
| 62 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 18,00 |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda, incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 343 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘR4, ȘR7) 12 MODULE, sau analogic | buc | 4,00 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,00 |
| 65 |  | Separator de sarcina, tripolar, curentul nominal 16A, grad de protectie IP20, tensiunea nominala 380V,montare pe Din-reica , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 4,00 |
| 66 |  | Intrerupator automat diferential, 2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 10A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC, schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 12,00 |
| 67 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 | buc | 2,00 |
| 68 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (BZUM-TF-63) | buc | 14,00 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 84,00 |
| 70 |  | Separator de sarcina, tripolar, curentul nominal 63A, grad de protectie IP20, tensiunea nominala 380V,montare pe Din-reica , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 42,00 |
| 71 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 32A, cu greutate nu mai mică de 300gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică ,schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 42,00 |
| 72 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 42,00 |
| 73 | 08-03-573-5 | Dulap de comanda incastrat , inaltime latime si adincime, mm , pina la 443*368*90, gradul de protectie IP 40, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, 24 module, sau analogic, | buc | 31,00 |
| 74 | 08-03-573-6 | Dulap de comanda incastrat , inaltime latime si adincime, mm , pina la 568*368*90, gradul de protectie IP 40, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, 36 module, | buc | 11,00 |
| 75 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 340,00 |
| 76 |  | Separator de sarcina, tripolar, curentul nominal 25A, grad de protectie IP20, tensiunea nominala 380V,montare pe Din-reica , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 42,00 |
| 77 |  | Intrerupator automat diferential, 4Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, 0,30mA , gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, tip- AC, schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 42,00 |
| 78 |  | Intrerupator automat diferential, 2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC, schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 150,00 |
| 79 |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica de declanșare B , curentul nominal 10A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 220V, montarea pe DIN-reică , schneider, ABB, Legrand sau analogic | buc | 106,00 |
| 80 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 5,40 |
| 81 |  | Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040-5050Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni. | buc | 14,00 |
| 82 |  | Panel LED, încastrat în tavan, 45-47W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni. | buc | 46,00 |
| 83 |  | Corp de iluminat led exterior cu sensor de miscare, puterea 17-22W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2160-2190 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, forma rotunda , garanție cel puțin 36 luni. | buc | 109,00 |
| 84 |  | Corp de iluminat led interior, puterea 24-25W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2970 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm. | buc | 67,000 |
| 85 |  | Corp de iluminat led interior, puterea 24-25W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2970 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm. | buc | 16,00 |
| 86 |  | Corp de iluminat led exterior , puterea 17-22W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2160-2190 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, forma rotunda , garanție cel puțin 36 luni. | buc | 34,00 |
| 87 |  | Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni. | buc | 53,00 |
| 88 |  | Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni. | buc | 4,00 |
| 89 |  | Sensor de mișcare cu infrarosu, forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 2 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperetura de lucru -20...+40 ºC, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 400W led, dimensiune 76 x 20.2 mm, garanţie minim 24 luni. | buc | 4,00 |
| 90 |  | Corp de iluminat led exterior cu sensor de miscare, puterea 17-22W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2160-2190 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, forma rotunda , garanție cel puțin 36 luni. | buc | 85,00 |
| 91 |  | Corp de iluminat led interior, puterea 24-25W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2970 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm. | buc | 108,00 |
| 92 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,20 |
| 93 |  | Световой указатель "EXIT" LED 4 W IP20 MARS SIGN LED | buc | 20,00 |
| 94 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
| 95 |  | Intrerupator cu o clapa , tip ingropat, la o instalatie inchisa, culoarea alba, schneider ,legrand sau analogic | buc | 10,00 |
| 96 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,10 |
| 97 |  | Intrerupator cu o clapa , tip neingropat, la o instalatie deschisa,culoarea alba, schneider ,legrand sau analogic | buc | 10,00 |
| 98 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,60 |
| 99 |  | Intrerupator cu o clapa , tip ingropat, la o instalatie inchisa, culoarea alba, schneider ,legrand sau analogic | buc | 160,00 |
| 100 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,7500 |
| 101 |  | Intrerupator cu o clapa , tip ingropat, la o instalatie inchisa, culoarea alba, schneider ,legrand sau analogic | buc | 175,00 |
| 102 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 3,00 |
| 103 |  | Розетка штепсельная брызгозащищенная 220В,16А для скрытой установки | buc | 10,00 |
| 104 |  | Розетка штепсельная IP20 220В,16А для скрытой установки | buc | 290,00 |
| 105 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 650,0 |
| 106 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,30 |
| 107 |  | Розетка штепсельная двойная IP20 220В,16А | buc | 130,00 |
| 108 |  | Коробка для установки двойных розеток | buc | 130,00 |
| 109 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
| 110 |  | Розетка штепсельная тройная IP20 220В,16А | buc | 10,00 |
| 111 |  | Коробка для установки тройных розеток | buc | 10,00 |
| 112 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient salariu k=0.5) | 100 m | 94,00 |
| 113 |  | Teava polivinilhlorid PVC 20 | m | 8 800,00 |
| 114 |  | Teava polivinilhlorid PVC 25 | m | 600,00 |
| 115 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (koeficient salariu k=0.5) | 100 m | 9,60 |
| 116 |  | Teava polivinilhlorid П32 | m | 960,00 |
| 117 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 118 |  | Teava din otel 20mm | m | 20,00 |
| 119 | 10-06-037-12 k=0.5 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (koeficient salariu k=0.5) | 100 buc | 22,00 |
| 120 |  | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 500,00 |
| 121 |  | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 1 700,00 |
| 122 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,5500 |
| 123 |  | Лоток оцинкованный 100*35мм | m | 25,00 |
| 124 |  | Лоток оцинкованный 200*35мм | m | 30,00 |
| 125 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,11 |
| 126 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 127 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 1,40 |
| 128 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 29 |  | Cablu AВВГнг-LS-5*16mm2 | m | 10,00 |
| 130 |  | Cablu AВВГнг-LS-5*95mm2 | m | 10,00 |
| 131 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 5,80 |
| 132 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 97,20 |
| 133 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*1,5 mm2 | m | 800,00 |
| 134 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1,5 mm2 | m | 4 800,00 |
| 135 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1,5 mm2 | m | 150,00 |
| 136 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2,5 mm2 | m | 4 500,00 |
| 137 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 mm2 | m | 50,00 |
| 138 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 139 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*4,0 mm2 | m | 25,00 |
| 140 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,60 |
| 141 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,20 |
| 142 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 59,20 |
| 143 |  | Conductor PV3-450 1*2,5 mm2 | m | 3 800,00 |
| 144 |  | Conductor PV3-450 1*4,0 mm2 | m | 3 200,00 |
| 145 |  | Conductor PV3-450 1*6,0 mm2 | m | 400,00 |
| 146 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 147 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 2,40 |
| 148 |  | Conductor PV3-450 1*35,0 mm2 | m | 300,00 |
| 149 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,40 |
| 150 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 5,60 |
| 151 |  | Conductor PV3-450 1*50,0 mm2 | m | 700,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare a retelei vechi |  |  |
| 152 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 636,00 |
| 153 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 215,00 |
| 154 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 16,00 |
| 155 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru de distributie | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 156 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 9 980,00 |
| 157 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2 990,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 158 |  | Блок учета и защиты электроенергии BZUM-TF-400 | buc | 1,00 |
| 159 |  | Contor electric trifazat echipat cu antenă radio și modem pu citirea datelor de la distanță, cu conectare în circuit prin transformatoare de curent, clasa de precizie :05, curentul:10A,fecventa 50/60Hz, tensiunea : 380V,gradul de protectie: ip45, tip: digital, temperatura mediului ambiant la exploatare : -40 ˚C..+60˚C, culoarea gri, dimensiunea contorului 282*177*75, dimensiunea display contor :92*30, dotat cu un singur buton de control. | buc | 2,00 |
| 160 |  | Antena GSM for E55C ETM modem with 3m cable | buc | 2,00 |
| 161 |  | Modem comunication Unit ETM 71382 3G | buc | 2,00 |
| 162 |  | Siguranta ППН-35 160А | buc | 6,00 |
| 163 |  | Separator de sarcina U0.66kV,3P.In-400A, 50Hz ПЦ-4 | buc | 2,00 |
| 164 |  | Transformator TT 150/5A | buc | 6,00 |
| 165 |  | Limitator ОПС1-В-4р | buc | 2,00 |
| 166 |  | Bloc de comandă de executare tip dulap din metal sau punct de distribuție (dulap) ,, montat pe perete, cu posibilitatea de al echipa cu : șine de conectare pu conductorii de faza și nul, separator de sarcină în înveliș metalic I=250A (BP 32-35) sau analogic; 2 întrerupătoare automate tripolare 100A , 3 întrerupătoare automate tripolare 16A, 1 întrerupător automat tripolar 25A , 2 întrerupătoare automate tripolare 32A ,(GRȘ2) | buc | 2,00 |
| 167 |  | Panou de declansare automata AVR-63 Anclanșarea automată a rezervei (AAR), tip: ATyS t M-63-120A sau analogic | buc | 1,00 |
| 168 |  | Contactor 220V, КМИ-36512 | buc | 2,00 |
| 169 |  | Cчетчик прямого включение 380В, 5-60А | buc | 43,00 |
| 170 |  | Dulap de comanda ,incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 568 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV1) 36 MODULE , sau analogic | buc | 1,00 |
| 171 |  | Dulap de comanda, incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 343 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV2) 12 MODULE, sau analogic | buc | 1,00 |
| 172 |  | Contactor 220V, КМИ-10910 | buc | 2,00 |
| 173 |  | Dulap de comanda incastrat , inaltime latime si adincime, mm , pina la 443*368*90, gradul de protectie IP 40, culoarea alba , matereal :plastic ignifug si usa de metal, 24 module, sau analogic (ȘR1) | buc | 1,00 |
| 174 |  | Dulap de comanda incastrat , inaltime latime si adincime, mm , pina la 443*368*90, gradul de protectie IP 40, culoarea alba , matereal :plastic ignifug si usa de metal, 24 module, sau analogic (ȘR1) | buc | 1,00 |
| 175 |  | Dulap de comanda ,incastrat, inaltime, latime, si adincime, mm, pina la 568 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV1) 36 MODULE , sau analogic | buc | 1,00 |
| 176 |  | Dulap de comanda, incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 343 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV2) 12 MODULE, sau analogic | buc | 2,00 |
| 177 |  | Dulap de comanda incastrat , inaltime latime si adincime, mm , pina la 443*368*90, gradul de protectie IP 40, culoarea alba , matereal :plastic ignifug si usa de metal, 24 module, sau analogic (ȘR1) | buc | 1,00 |
| 178 |  | Dulap de comanda, incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 343 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV2) 12 MODULE, sau analogic | buc | 4,00 |
| 179 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 2,00 |
| 180 |  | Блок учета и защиты электроенергии BZUM-TF-63 | buc | 14,00 |
| 181 |  | Dulap de comanda incastrat , inaltime latime si adincime, mm , pina la 443*368*90, gradul de protectie IP 40, culoarea alba , matereal :plastic ignifug si usa de metal, 24 module, sau analogic (ȘR1) | buc | 31,00 |
| 182 |  | Dulap de comanda ,incastrat, inaltime*latime* si adincime, mm, pina la 568 x 368 x 90, culoarea alba , matereal din plastic ignifug si usa de metal, (ȘV1) 36 MODULE , sau analogic | buc | 11,00 |
| 183 |  | Box de metal cu capac, pu instalarea prizelor in podea, 8 module, fiind echipat cu : 2 prize electrice modulare cite 2 module fiecare, 1priza HDMI 1 modul, 1priza internet 1modul, cutia pu instalarea in beton ; cu mecanizm de deschiderea frontala, forma dreptunghiulara, | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 450,000 |
| 2 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 128,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de cabluri structurata |  |  |
| 3 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii,19" 42Ux800x800 | buc | 1,000 |
| 4 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 ( Switch de distributie, 24xSFP+cages; 2x 40G QSFP+,2 blocuri alimentare;3Fans;RouterOS v7) CRS326-24S+2Q+RM | buc | 1,000 |
| 5 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 1U(Box optic) | 10 buc | 0,100 |
| 6 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: PDU (Powe distribution unit),16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 2,000 |
| 7 | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 50 (SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports,RouterOS v7) CRS354-48G-4S+2Q+RM) | buc | 4,000 |
| 8 | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 50 (Switch PoE+48V, 48Gigabit RJ45 Port 4 SFP+ports; Layer 2, 700W, 4Fans,RouterOS v7) CRS354-48P-4S+2Q+RM | buc | 2,000 |
| 9 | 10-01-003-03 | Patch Panel 48-ports Cat 5e, 1U | 10 buc | 0,600 |
| 10 | 10-04-066-04 | Organaizer cabluri 1U | buc | 6,000 |
| 11 | 08-02-152-11 | Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg (raft p/n dulap de telecomunicatii 19" cu suruburi M6 in set) | 100 buc | 0,010 |
| 12 | 10-04-066-01 | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,000 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete(Acces Point): Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/r/k/v ; 2.4GHz,5Ghz : 2x2 MIMO;Gigabit Compatibilitate deplina cu UniFi Network Server (Ubiquiti Unifi U6+) | buc | 60,000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Dispozitiv de alimentare 2U,19" rackmount UPS3000W | buc | 4,000 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse:SFP module 30km | buc | 15,000 |
| 16 | 10-04-066-07 k=0.5 | Aparataj de perete: Patci-cord optic (SC-SC) SM 3m/5km 1310/1550nm (koeficient salariu k=0.5) | buc | 2,000 |
| 17 |  | SFP+ 10G Direct Attach Cable 3M ( compatibil : cisco,mikrotik ) | perechi | 6,000 |
| 18 | 10-04-066-07 k=0.1 | Conector optic (koeficient salariu k=0.1) | buc | 10,000 |
| 19 |  | Conector optic | buc | 10,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 128,000 |
| 21 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 | buc | 116,000 |
| 22 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 | buc | 12,000 |
| 23 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 3,000 |
| 24 |  | Priza de date cu un modul cu rama in set, cu montare pe mobilier 1RJ-45 | buc | 1,000 |
| 25 |  | Priza de date cu 2 module cu rama in set, cu montare pe mobilier 2RJ-45 | buc | 2,000 |
| 26 | 10-04-066-07 k=0.1 | Conector RJ-45 UTP cat.5 (koeficient salariu k=0,1) | buc | 414,000 |
| 27 |  | Conector RJ-45 UTP cat.5 | buc | 414,000 |
| 28 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 1,280 |
| 29 |  | Cutie de montaj 50mm "Eurodoza" | buc | 128,000 |
| 30 | 10-04-066-07 k=0.5 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e (koeficint salariu k=0.5) | buc | 414,000 |
| 31 |  | Patch Cord UTP cat.5e 1.0 m | buc | 207,000 |
| 32 |  | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc | 207,000 |
| 33 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 120,000 |
| 34 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 12 000,00 |
| 35 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,500 |
| 36 |  | Cablu optic FO8 | m | 250,000 |
| 37 | 08-02-410-1 k=0.5 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm,PE d20/25mm (koeficint salariu k=0.5) | 100 m | 120,000 |
| 38 |  | Teava de polietilena,PE de presiune inalta, d20/25mm | m | 12 000,00 |
| 39 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (koeficint salariu k=0.5) | 100 m | 0,250 |
| 40 |  | Teava PVC 40mm | m | 25,000 |
| 41 | 08-02-409-3 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm (koeficint salariu k=0.5) | 100 m | 0,250 |
| 42 |  | Teava PVC 100mm | m | 25,000 |
| 43 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,050 |
| 44 |  | Teava otel d50mm (toc de protectie) | m | 5,000 |
| 45 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,150 |
| 46 |  | Jgheab metalic perforat, 200x50mm cu capac | m | 15,000 |
| 47 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,025 |
| 48 |  | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 49 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Aparat telefonic IP,RJ-45 | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 50 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 10,000 |
| 51 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare de rezerva | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul de translare radio |  |  |
| 52 | 10-04-100-09 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Dinamic FM cu sursa de alimentare autonoma | buc | 115,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Reteaua de cabluri structurata |  |  |
| 53 |  | Rack p/n telecomunicatii 19" inaltimea 42Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile | buc | 1,000 |
| 54 |  | Switch de distributie, 24xSFP+cages; 2x 40G QSFP+,2 blocuri alimentare;3Fans;RouterOS v7) CRS326-24S+2Q+RM | buc | 1,000 |
| 55 |  | ODF 19" 1U Optical Patch Panel (box optic) | buc | 1,000 |
| 56 |  | PDU (Powe distribution unit),16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 2,000 |
| 57 |  | SWITCH 48x1G RJ45 ports and 4x10G SFP+ports ,RouterOS v7 ,CRS354-48G-4S+2Q+RM | buc | 4,000 |
| 58 |  | Switch PoE+48V, 48Gigabit RJ45 Port 4 SFP+ports; Layer 2, 700W, 4Fans,RouterOS v7) CRS354-48P-4S+2Q+RM | buc | 2,000 |
| 59 |  | Patch Panel 48-ports Cat 5e, 1U | buc | 6,000 |
| 60 |  | Organaizer cabluri, 1U | buc | 6,000 |
| 61 |  | Raft p/n dulap de telecomunicatii 19" cu suruburi M6 in set | buc | 1,000 |
| 62 |  | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
| 63 |  | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/r/k/v ; 2.4GHz,5Ghz : 2x2 MIMO;Gigabit Compatibilitate deplina cu UniFi Network Server (Unifi U6-LR ) | buc | 60,000 |
| 64 |  | Dispozitiv de alimentare garantata 3000W,2U,19" rackmount UPS | buc | 4,000 |
| 65 |  | SFP module (SC-SC) 5km, 1310/1550nm WDM , compatibile cu cisco,mikrotik | perechi | 15,000 |
| 66 |  | PC+monitor; Lenovo ThinkCentre neo 30a Black (30” FHD IPS Core i5-12500H 2.0-4.4GHz, 16G, 512GB, DVD-RW, W11P + Tastatura wireless+mause logitech sau analogic | buc | 4,000 |
| 67 |  | Imprimantă 3 în 1 tip 1643i – sau analogic (imprimantă, scaner color, copiator): dimensiuni lățime – 56÷60 cm, înălțime - 57÷62 cm, adâncime - 58÷65 cm format maxim de imprimare A4 (210 × 297 mm), ecran LCD color, imprimare cu laser alb/negru, imprimarea față-verso, interfețe: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, ccapacitate tăvii de alimentare cu hârtie – 650÷700 foi, capacitate tăvii de ieșire a hârtie – 150÷200 foi | buc | 4,000 |
| 68 |  | Aparat telefonic IP, RJ-45 | buc | 9,000 |
| 69 |  | Programul software-ul | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Instalatii de Ceasoficare |  |  |
| 70 |  | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul de translare radio |  |  |
| 71 |  | Dinamic FM cu sursa de alimentare autonoma | buc | 115,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Semnalizarea de incendiu SI

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze(de tip PREVIDIA Max216) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Dispozitive (modul de tip IFM2L) | buc | 3,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Dispozitive (modul de tip IFM24R) | buc | 3,00 |
| 5 | 10-01-039-06 | Dispozitive (modul RS485, de tip IFMNET) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control(Sursa de alimentare si control 24V,4A) | buc | 3,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 6,00 |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip ED100) | buc | 417,00 |
| 9 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip ED200) | buc | 86,00 |
| 10 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza de montare EB0010) | buc | 503,00 |
| 11 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate ( de tip EC0020) | buc | 23,00 |
| 12 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (de tip ES0020RE) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza de montare p/n dispozitiv optico-sonor) | buc | 19,00 |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior | buc | 19,00 |
| 15 | 10-01-039-06 | Dispozitive (modul de tip EM312SR) | buc | 5,00 |
| 16 | 10-04-001-02 | Emitator ATS-100 | compl. | 1,00 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 37,20 |
| 18 |  | Cablu J-H(st)H 1х2х1.5 FE180/30-90 | m | 3 700,00 |
| 19 |  | Cablu de alimentare de cupru 3*1.5 CYY3*1.5 | m | 20,00 |
| 20 | 08-02-409-4 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm,(koeficient salariu k=0.5) | 100 m | 31,50 |
| 21 |  | Teava polivinilhlorid PVC 20 | m | 3 000,00 |
| 22 |  | Tub gofrat metalic izolat, 18mm | m | 150,00 |
| 23 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,25 |
| 24 |  | Teava PVC 100mm | m | 25,00 |
| 25 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,045 |
| 26 |  | Teava otel d50mm (toc de protectie) | m | 4,50 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,03 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 28 |  | Centrala detectie incendiu adresabila modulara cu LCD panou frontal si cu protocol printer+scut metalic pentru instalare,IP31,de tip PREVIDIA Max216 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Modul cu 2 bucle de detectie p/n centrala de incendiu IFM2L | buc | 3,00 |
| 30 |  | Modul cu 4 iesiri de tip releu,p/n instalarea in centrala de incendiu de tip IFM4R | buc | 3,00 |
| 31 |  | Modul de comunicare RS485 de tip IFMNET | buc | 1,00 |
| 32 |  | Sursa de alimentare si control 24V,4A | buc | 3,00 |
| 33 |  | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 6,00 |
| 34 |  | Detector de fum de tip ED100 | buc | 459,00 |
| 35 |  | Detector optic de caldura de tip ED200 | buc | 95,00 |
| 36 |  | Baza de montare p/n detector de tip EB0010 | buc | 581,00 |
| 37 |  | Declansator manual de semnalizare de incendiu, de tip EC0020 | buc | 25,00 |
| 38 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma de tip ES0020RE | buc | 1,00 |
| 39 |  | Baza de montare p/n dispozitiv optico-sonor | buc | 19,00 |
| 40 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma Ivy-R | buc | 19,00 |
| 41 |  | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata de tip EM312SR | buc | 1,00 |
| 42 |  | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 43 |  | Software | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

Sistema avertizare si comanda de evacuare (SACE) SI1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema avertizare si comanda de evacuare (SACE) |  |  |
| 2 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Panou de control si indicare p/n sistemul de avertizare si comanda de evacuare,2U ,ЦДП02-120) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat (Аmplificator P=400W, 2U, 400ПП 030М) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat (Аmplificator P=400W, 2U, 600ПП 030М) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat :convertizor sau bloc de alimentare (bloc de comutare si control БКК-16/16) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (Panou de retea,1U, de tipul ПС-8) | 10 buc | 0,10 |
| 7 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (БТ 30-100/30В) | buc | 1,00 |
| 8 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare de rezerva БРЖ 02-24/12 | buc | 2,00 |
| 9 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar(Panou de inscriere a mesajelor,1U ;БИЗ-01) | 10 buc | 0,10 |
| 10 | 10-06-034-13 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din plumb sau aluminiu (Cutie КВР 01/30-100В) | buc | 9,00 |
| 11 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Difuzor de perete 6AC100ПН-2) | buc | 235,00 |
| 12 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Statie de baza a apelurilor ПМ-16) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de telecomunicatii 19" 21U 800x800мм | buc | 1,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 21,25 |
| 15 |  | Cablu J-H(st)H 1х2х1.5 FE180/30-90 | m | 2 100,00 |
| 16 |  | Cablu pentru microfon FTP 8*0,22mm | m | 25,00 |
| 17 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm, | 100 m | 6,50 |
| 18 |  | Teava polivinilhlorid PVC 20 | m | 600,00 |
| 19 |  | Tub gofrat metalic izolat, 18mm | m | 50,00 |
| 20 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,035 |
| 21 |  | Teava otel d50mm (toc de protectie) | m | 3,50 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,02 |
| 23 |  | Set pentru impamintare TE | buc | 1,00 |
| 24 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: PDU (Powe distribution unit),16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema avertizare si comanda de evacuare (SACE),firma VELEZZ |  |  |
| 25 |  | Panou de control si indicare p/n sistemul de avertizare si comanda de evacuare,2U ,ЦДП02-120 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Аmplificator P=400W, 2U, 400ПП 030М | buc | 1,00 |
| 27 |  | Аmplificator P=600W, 2U, 600ПП 030М | buc | 1,00 |
| 28 |  | Bloc de comutare si control БКК-16/16 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Panou retea 1U, ПС-8 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Dispozitiv de coordonare 1U, БТ30-100/30В | buc | 1,00 |
| 31 |  | Sursa de alimentare de rezerva БРЖ 02-24/12 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Panou de inscriere a mesajelor,1U ;БИЗ-01 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Cutie ignifuga KBP 01/30-100B | buc | 9,00 |
| 34 |  | Difuzor de perete complect 3W, 90dB; 6AC100ПН-2 | buc | 260,00 |
| 35 |  | Statie de baza a apelurilor ПМ-16 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Dulap de telecomunicatii 19" 21U 800x800мм | buc | 1,00 |
| 37 |  | PDU (Powe distribution unit),16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

Aparate si mijloace de automatizare  AIVC

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru А 4502 ) | buc | 6,00 |
| 2 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 4,00 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv manometru МП4-У | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control(Controler Aэроклим 5-АV) | buc | 2,00 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv Traductor de temperatura(STw-01,STa-01) | buc | 4,00 |
| 6 | 11-03-011-03 | Dispozitive Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4-IP54 | set | 4,00 |
| 7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv Диференциальный датчик-реле DPS-1000 | buc | 4,00 |
| 8 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП101 | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare) lampa de semnalizare AL-22 TE | buc | 8,00 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКУ-15 21.211 IP54 | buc | 2,00 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare) KE081 | buc | 4,00 |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou 1ЩА, ЩМП-3-074 У2 (650*500*220 IP54) | buc | 1,00 |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BН32-2Р 20А | buc | 1,00 |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: BA47-29-1P | buc | 5,00 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: ALCLR-22 | buc | 3,00 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 BA9S/230V cu lampa de semnalizare AL-22 TE | buc | 6,00 |
| 17 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 PPBB-30N,48В | buc | 1,00 |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 PPBB-30N,230В | buc | 3,00 |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РЭК77/4 | buc | 2,00 |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разьем РРМ77/4 | buc | 2,00 |
| 21 | 10-04-101-01 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de fider, intensitate, W: 200 (transformator ОСО-0,25) | buc | 1,00 |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 1,00 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РТИ 1306 | buc | 1,00 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 1,00 |
| 25 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РТИ 1305 | buc | 1,00 |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 1,00 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РТИ 1305 | buc | 1,00 |
| 28 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 30,00 |
| 29 |  | Рамка для надписей РПМ-55*15 | buc | 12,00 |
| 30 |  | Рамка для надписей РПМ-66*26 | buc | 8,00 |
| 31 |  | DIN-reica (latime 35mm) | m | 2,00 |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Шина нулевая 1 (8*12) | buc | 1,00 |
| 33 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2,PV3 1*1.5mm2 | 100 m | 0,05 |
| 34 |  | Conductor PV3 1*1.5mm2 | m | 5,00 |
| 35 | 11-06-001-02 | Panou 2ЩА, ЩМП-3-074 У2 (650*500*220 IP54) | buc | 1,00 |
| 36 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BН32-2Р 20А | buc | 1,00 |
| 37 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: BA47-29-1P | buc | 5,00 |
| 38 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: ALCLR-22 | buc | 3,00 |
| 39 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 BA9S/230V cu lampa de semnalizare AL-22 TE | buc | 6,00 |
| 40 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 PPBB-30N,48В | buc | 1,00 |
| 41 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 PPBB-30N,230В | buc | 3,00 |
| 42 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РЭК77/4 | buc | 2,00 |
| 43 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разьем РРМ77/4 | buc | 2,00 |
| 44 | 10-04-101-01 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de fider, intensitate, W: 200 (transformator ОСО-0,25) | buc | 1,00 |
| 45 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 1,00 |
| 46 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РТИ 1307 | buc | 1,00 |
| 47 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 1,00 |
| 48 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РТИ 1305 | buc | 1,00 |
| 49 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 1,00 |
| 50 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РТИ 1305 | buc | 1,00 |
| 51 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 30,00 |
| 52 |  | Рамка для надписей РПМ-55*15 | buc | 12,00 |
| 53 |  | Рамка для надписей РПМ-66*26 | buc | 8,00 |
| 54 |  | DIN-reica (latime 35mm) | m | 2,00 |
| 55 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Шина нулевая 1 (8*12) | buc | 1,00 |
| 56 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2,PV3 1*1.5mm2 | 100 m | 0,05 |
| 57 |  | Conductor PV3 1*1.5mm2 | m | 5,00 |
| 58 | 11-06-001-02 | Panou ШУД, ЩМП-2-074 У2 (500*400*220 IP54) | buc | 1,00 |
| 59 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BН32-2Р 20А | buc | 2,00 |
| 60 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: BA47-29-1P | buc | 3,00 |
| 61 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare) lampa de semnalizare AL-22 TE | buc | 7,00 |
| 62 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 PPBB-30N,48В | buc | 2,00 |
| 63 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2,ABLF 22 | buc | 2,00 |
| 64 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РЭК77/4 | buc | 2,00 |
| 65 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разьем РРМ77/4 | buc | 2,00 |
| 66 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, ЗД-47 | buc | 1,00 |
| 67 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, КМИ10910 9А | buc | 2,00 |
| 68 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Bloc de contact ПКИ-40 4 contacte | buc | 2,00 |
| 69 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
| 70 |  | Рамка для надписей РПМ-55*15 | buc | 10,00 |
| 71 |  | Рамка для надписей РПМ-66*26 | buc | 4,00 |
| 72 |  | DIN-reica (latime 35mm) | m | 2,00 |
| 73 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Шина нулевая 1 (8*12) | buc | 1,00 |
| 74 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2,PV3 1*1.5mm2 | 100 m | 0,05 |
| 75 |  | Conductor PV3 1*1.5mm2 | m | 5,00 |
| 76 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,60 |
| 77 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,85 |
| 78 |  | Cablu КВВГнгFRLS-4х1,0 | m | 160,00 |
| 79 |  | Cablu КВВГнгFRLS-4х0,75 | m | 15,00 |
| 80 |  | Cablu ВВГнг FRLS3*1,5мм2 | m | 40,00 |
| 81 |  | Cablu MКЭШ 2*0,75мм2 | m | 30,00 |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,85 |
| 83 |  | Teava PVC 20mm | m | 5,00 |
| 84 |  | Teava de polietilena,PE 20mm | m | 10,00 |
| 85 |  | Teava PVC 20mm, ДКС | m | 70,00 |
| 86 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(отборное устройство ТУ36.1258-76, ТКЧ-130-67 ) | buc | 4,00 |
| 87 |  | Штуцер ЗКЧ-46-87 | buc | 4,00 |
| 88 |  | Прокладка ТУ36,1103-74 | buc | 4,00 |
| 89 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.CKK10-020-010-1-K01 | 100 m | 0,05 |
| 90 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.CKK10-025-025-1-K01 | 100 m | 0,05 |
| 91 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.CKK10-040-025-1-K01 | 100 m | 0,05 |
| 92 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. "Mutlusan" 40Х25 | 100 m | 0,10 |
| 93 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,002 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 94 |  | Термометр биметаллический A4502, 0....60С | buc | 3,00 |
| 95 |  | Термометр биметаллический A4502, 0....120С | buc | 3,00 |
| 96 |  | Мановакуумметр показывающий МВП4-У Х (4 кгс/см2) | buc | 3,00 |
| 97 |  | Controler Aэроклим 5-АV | buc | 2,00 |
| 98 |  | Датчик температуры STw-01 | buc | 2,00 |
| 99 |  | Датчик температуры STa-01 | buc | 2,00 |
| 100 |  | Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4 IP54, -60...+40C | buc | 4,00 |
| 101 |  | Дифференциальный датчик-реле давления DPS-1000 | buc | 4,00 |
| 102 |  | Post de comanda cu butoane КП104 | buc | 2,00 |
| 103 |  | Светосигнальный индикатор с зеленым светофильтром AL-22TE "Включена вытяжка" | buc | 2,00 |
| 104 |  | Светосигнальный индикатор с зеленым светофильтром AL-22TE "Включен приток" | buc | 2,00 |
| 105 |  | Кнопка управления с самовозвратом зеленого цвета "Пуск" | buc | 2,00 |
| 106 |  | Кнопка управления с самовозвратом красного цвета "стоп" | buc | 2,00 |
| 107 |  | Post de comanda cu butoane ПКУ-15 21.211 pornire ventilator КЕ081 | buc | 1,00 |
| 108 |  | Post de comanda cu butoane ПКУ-15 21.211 oprire ventilator КЕ081 | buc | 1,00 |
| 109 |  | Panou 1ША,2ША, ЩМП-3-074 У2 (650*500*220 IP54) | buc | 2,00 |
| 110 |  | Panou ШУД, ЩМП-2-074 У2 (500*400*220 IP54) | buc | 1,00 |
| 111 |  | Intrerupator de sarcina BН32-2Р 20А | buc | 4,00 |
| 112 |  | Intrerupator automat BА47-29-1Р-С -3,0А | buc | 2,00 |
| 113 |  | Intrerupator automat BА47-29-1Р-С -2,0А | buc | 7,00 |
| 114 |  | Intrerupator automat BА47-29-1Р-С -1,0А | buc | 4,00 |
| 115 |  | Intrerupator ALCR-22 | buc | 6,00 |
| 116 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неновой лампой ВА9S/230V c белом светофильтром AL-22TE | buc | 4,00 |
| 117 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неновой лампой ВА9S/230V c красным светофильтром AL-22TE | buc | 7,00 |
| 118 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неновой лампой ВА9S/230V c зеленом светофильтром AL-22TE | buc | 8,00 |
| 119 |  | Buton de comanda PPBB-30N Pornire-oprire | buc | 10,00 |
| 120 |  | Releu РЭК77/4 10A-230V | buc | 6,00 |
| 121 |  | Releu РPM 77/4 10A-230V | buc | 6,00 |
| 122 |  | Dioda Д226Б | buc | 4,00 |
| 123 |  | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 80,00 |
| 124 |  | Шина нулевая (8*12) | buc | 3,00 |
| 125 |  | Transformator OCO-0.25 220V/24V | buc | 2,00 |
| 126 |  | Contactor U=220V KMИ10910, 9А | buc | 8,00 |
| 127 |  | Bloc de contact ПКИ-40 4 contacte | buc | 2,00 |
| 128 |  | Releu РТИ 1307 1.6...2,5А | buc | 1,00 |
| 129 |  | Releu РТИ 1305 0,63...1,0А | buc | 2,00 |
| 130 |  | Buton de comanda ABLF 22 | buc | 2,00 |
| 131 |  | Sonerie tip ЗД-47 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-15

Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apa si canalizare AAC

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 2,00 |
| 2 |  | Розетка накладная с заземлением 230В | buc | 2,00 |
| 3 | 11-06-001-02 | Panou ЩМП-1-074 У2 (393*310*220 IP54) | buc | 1,00 |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: BA47-29-1P | buc | 1,00 |
| 5 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 BA9S/230V cu lampa de semnalizare AL-22 TE | buc | 3,00 |
| 6 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2,ABLF 22 | buc | 2,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РЭК77/4 | buc | 3,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разьем РРМ77/4 | buc | 3,00 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, ЗД-47 | buc | 1,00 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 30,00 |
| 11 |  | Рамка для надписей РПМ-55*15 | buc | 6,00 |
| 12 |  | Рамка для надписей РПМ-66*26 | buc | 2,00 |
| 13 |  | DIN-reica (latime 35mm) | m | 1,00 |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Шина нулевая 1 (8*12) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2,PV3 1*1.5mm2 | 100 m | 0,02 |
| 16 |  | Conductor PV3 1*1.5mm2 | m | 2,00 |
| 17 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,73 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,05 |
| 19 |  | Cablu КВВГнгFRLS-4х1,5 | m | 75,00 |
| 20 |  | Cablu ВВГнг FRLS 3*1,5мм2 | m | 3,00 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,05 |
| 22 |  | Teava PVC 20mm | m | 5,00 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.CKK10-020-010-1-K01 | 100 m | 0,60 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 25 |  | Panou ЩМП-1-074 У2 (393*310*220 IP54) | buc | 1,00 |
| 26 |  | Intrerupator automat BА47-29-1Р-С -2,0А | buc | 1,00 |
| 27 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неновой лампой ВА9S/230V c зеленом светофильтром AL-22TE | buc | 1,00 |
| 28 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неновой лампой ВА9S/230V c красным светофильтром AL-22TE | buc | 2,00 |
| 29 |  | Releu РЭК77/4 10A-230V | buc | 3,00 |
| 30 |  | Releu РPM 77/4 10A-230V | buc | 3,00 |
| 31 |  | Buton de comanda ABLF 22 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Dioda Д226Б | buc | 4,00 |
| 33 |  | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 205,00 |
| 34 |  | Шина нулевая (8*12) | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-16

Semnalizarea  automata  de paza SPA

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 500,00 |
| 2 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color:Videoregistrator 32 channel,8MP; H.265+;H.265;H.264;2x1Gbps; HDD intern-4porturi SATA cu 2 discuri SATA,8TB instalate | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) IP67; 1/3inch Progressive,Scan CMOS; 0.01LUX; vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm,IR30m;H.264;H.265;H265+DC12VPoE microfon incorporat min.4 Megapixel,IP+PoE | buc | 28,00 |
| 5 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Camera video exterior IP bullet, IP67,1/3Cmos cu scanare progresiva 0,01 lux, 0 Lux cu IR pornit; vedere color noaptea; obiectiv-2,8mm -30*C-+60*C; DC12VPoE,microfon incorporat,IR30m min.4 Megapixel,IP+PoE | buc | 13,00 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Dispozitiv wireless cu o antena SXTsq Lite5 | buc | 4,00 |
| 7 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25(Switch 24PoE porturi; 1U;1 AC220V;24*1Gbps RJ45PoE 2x1/Gbps SFP+802.3at/af, passive PoE 24V;VLAN,16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping,LACP 24PoE) | buc | 2,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Dispozitiv de alimentare UPS 2700W | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-101-07 | Hard disk HDD 8TB SATA-III | buc | 4,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 22,00 |
| 11 |  | Cablu UTP/CU cat5e. 4*2*0.52 | m | 2 200,00 |
| 12 | 08-02-409-1k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koeficient salariu k=0.5) | 100 m | 22,00 |
| 13 |  | Teava polivinilhlorid PVC 20 | m | 2 200,00 |
| 14 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,035 |
| 15 |  | Teava din otel 50mm | m | 3,50 |
| 16 |  | matrial de fixare(piese metalice ) | buc | 42,00 |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,42 |
| 18 |  | Cutie 110*110*50 | buc | 42,00 |
| 19 | 10-04-066-07 k=0.1 | Aparataj de perete: Conector Rj-45 (coeficient salariu k=0.1) | buc | 84,00 |
| 20 |  | Conector Rj-45 | buc | 84,00 |
| 21 | 08-02-364-2 | Consola "Trecere" pe perete | buc | 13,00 |
| 22 |  | Consola p/n videocamera exterior | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 23 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC-1832) | buc | 1,00 |
| 24 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton TR-30VA | buc | 1,00 |
| 25 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B,7AH | buc | 2,00 |
| 27 | 10-04-001-02 | Emitator ATS-100 | compl | 1,00 |
| 28 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla,(detector combinat geam spart+de miscare) | buc | 10,00 |
| 29 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (detector de miscare) | buc | 1,00 |
| 30 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (detector de contact magnetic) | buc | 14,00 |
| 31 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC: 250mA 110db/m с пробл.маяком | buc | 1,00 |
| 32 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,40 |
| 33 |  | Cablu COR 6x0.22 | m | 450,00 |
| 34 |  | Cablu COR 8x0.22 | m | 70,00 |
| 35 |  | Cablu BВГнгFRLS -3*1.5 | m | 20,00 |
| 36 | 08-02-409-4 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm,(koeficient salariu k=0.5) | 100 m | 5,00 |
| 37 |  | Teava polivinilclorid d16mm | m | 500,00 |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de control acces biometric multifactorial.Inerfon. |  |  |
| 39 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (controler de dirijare ) | buc | 3,00 |
| 40 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Panou de control-acces; camera IP integrata,min,2 Megapixeli;ecran tactil LCD DE 4,3 ; suport de recunoastere a fetei, distanta de pina la 1,5m; cititor de amprenta;cititor de carduri; IP65; -30*C...+60*C | buc | 3,00 |
| 41 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Cheie sau buton pe panou (Lacatul electromagnetic 12V,500mA,350kg) | buc | 3,00 |
| 42 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton EXIT) | buc | 3,00 |
| 43 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 4,00 |
| 44 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 3,00 |
| 45 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 3,00 |
| 46 | 08-02-409-6 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm (koeficient salariu k=0.5) | 100 m | 5,00 |
| 47 |  | Teava polivinilclorid d16mm | m | 500,00 |
| 48 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,50 |
| 49 |  | Cablu UTP.cat.5 | m | 350,00 |
| 50 |  | Cablu COR 6x0.22 | m | 35,00 |
| 51 |  | Cablu ВВГн-2*0.75 | m | 35,00 |
| 52 |  | Cablu JE-H(St)H-1*2*0.8 | m | 130,00 |
| 53 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor(receptor interfon: monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP; 1024X600;LAN 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n Difuzor si microfon incorporate;PoE/DC 12V (consum 8W) 175x114x21mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 54 |  | Videoregistrator 32 channel,8MP; H.265+;H.265;H.264;2x1Gbps; HDD intern-4porturi SATA cu 2 discuri SATA,8TB instalate | buc | 2,00 |
| 55 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) IP67; 1/3inch Progressive,Scan CMOS; 0.01LUX; vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm,IR30m;H.264;H.265;H265+DC12VPoE microfon incorporat min.4 Megapixel,IP+PoE | buc | 28,00 |
| 56 |  | Camera video exterior IP bullet, IP67,1/3 CMOS cu scanare progresiva 0,01 lux, 0 Lux cu IR pornit; vedere color noaptea; obiectiv-2,8mm -30*C-+60*C; DC12VPoE,microfon incorporat,IR30m min.4 Megapixel,IP+PoE | buc | 13,00 |
| 57 |  | Dispozitiv wireless cu o antena SXTsq Lite5 | buc | 4,00 |
| 58 |  | Switch 24PoE porturi; 1U;1 AC220V;24*1Gbps RJ45PoE 2x1/Gbps SFP+802.3at/af, passive PoE 24V;VLAN,16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping,LACP 24PoE | buc | 2,00 |
| 59 |  | SMART UPS; 2U, monofazat,3000VA; USB,RS-232,SNM; minimum 6xIEC C13, minimum 1x IEC C19, 2700W | buc | 1,00 |
| 60 |  | Hard Disk HDD 8TB SATA-III | buc | 4,00 |
| 61 |  | Software-ul si licenta | buc | 42,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 62 |  | Panou pentru PC-1832 | buc | 1,00 |
| 63 |  | Tastatura LED PC-1555 RK | buc | 2,00 |
| 64 |  | Transformator TR-30VA | buc | 1,00 |
| 65 |  | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,00 |
| 66 |  | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 67 |  | Radioemitator ATS-100 | buc | 1,00 |
| 68 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) | buc | 10,00 |
| 69 |  | Detector de miscare | buc | 1,00 |
| 70 |  | Detector de contact magnetic | buc | 14,00 |
| 71 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC: 250mA 110db/m с пробл.маяком | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de control acces biometric multifactorial.Inerfon. |  |  |
| 72 |  | controler de dirijare RJ-45 (TCP/IP) in box | buc | 3,00 |
| 73 |  | Panou de control-acces; camera IP integrata,min,2 Megapixeli;ecran tactil LCD DE 4,3 ; suport de recunoastere a fetei, distanta de pina la 1,5m; cititor de amprenta;cititor de carduri; IP65; -30*C...+60*C | buc | 3,00 |
| 74 |  | Lacatul electromagnetic 12V,500mA,350kg | buc | 3,00 |
| 75 |  | Card de acces Proximity card Em-Marine | buc | 150,00 |
| 76 |  | Buton EXIT | buc | 3,00 |
| 77 |  | Amortizator la usa | buc | 3,00 |
| 78 |  | Detector cu magnet | buc | 4,00 |
| 79 |  | Вloc de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 3,00 |
| 80 |  | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 3,00 |
| 81 |  | Software-ul p/n Sistema de control si acces | buc | 1,00 |
| 82 |  | Receptor interfon: monitor tactil de 7 inchi pentru interfon IP; 1024X600;LAN 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n Difuzor si microfon incorporate;PoE/DC 12V (consum 8W) 175x114x21mm | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-17

Ascensor pentru pasageri 630kg la 7 statii

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | pret producator | Montarea utilajului asccensorului | ascensor | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 2 | Pret producator | Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7statii (viteza de miscare 1m/s; deschiderea usilor – telescopic) | ascensor | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-18

Platforma  de ridicare pentru persoane  cu  mobilitare limitata

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | pret producator | Platforma de redicare pentru persoane cu mobilitare limitata (=1 buc) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 2 | pret producator | Platforma S11 de redicare pentru persoane cu mobilitare limitata , capacitatea -400kg; viteza – 0,05m/min; dimensiunicabina 1250x900mm, VIMEC sau analogic | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-19

Reparatie Havuz

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | RpSE04B | Demontarea unei pompe | buc | 1,00 |
| 2 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 136,00 |
| 3 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala/ Teava U PVC 50mm | m | 100,00 |
| 4 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala/ Teava U PVC 63mm | m | 36,00 |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PVC D50x90 | buc | 38,00 |
| 6 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PVC D50x45 | buc | 35,00 |
| 7 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu PVC 50mm | buc | 4,00 |
| 8 | 07-04-030-04 | Montarea pompei | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Construirea liniei electrice de cablu 0,4kV

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Etapa 1.Restabilire jonctiune.Lucrari,materiale,accesorii,cabluri,(Demontare) |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1344 |
| 2 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 5,7600 |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 80,0000 |
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,0000 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,2000 |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,1020 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea asf+pietris cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 18,0000 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea asf+pietris in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,1020 |
| 9 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 6,8000 |
| 10 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (material (placi) reutilizat in urma demontarii) | m2 | 6,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Etapa 1-Restabilire jonctiune.Lucrari,materiale,accesorii,cabluri,(Proiectare) |  |  |
| 11 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1078 |
| 12 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 4,6200 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 5,1000 |
| 14 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 10,3000 |
| 15 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,0510 |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 8,1600 |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0510 |
| 18 |  | Caramida | buc | 378,0000 |
| 19 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE80 | m | 15,0000 |
| 20 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 108 mm | m | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Etapa 2. Alimentare cu energie electrica.Lucrari,materiale,accesorii,cabluri,(Proiectare) |  |  |
| 21 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,4746 |
| 22 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 20,3400 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 22,6000 |
| 24 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 45,2000 |
| 25 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,2260 |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 36,1600 |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,2260 |
| 28 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 48,0000 |
| 29 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9000 |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,2000 |
| 31 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,0210 |
| 32 | TsI50B10 | Transportarea asf+pietris cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 3,5400 |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea asf+pietris in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0210 |
| 34 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 16,1000 |
| 35 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (material (placi) reutilizat in urma demontarii) | m2 | 16,1000 |
| 36 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm,M300 | m3 | 1,7000 |
| 37 | RpDB29A k=3.5 | Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (grosimea 7cm) | m2 | 12,2000 |
| 38 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2 | m3 | 0,4000 |
| 39 |  | Caramida | buc | 1 490,000 |
| 40 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE80 | m | 93,0000 |
| 41 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE80 cu dublu perete | m | 54,0000 |
| 42 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul 108 mm | m | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Etapa 1-Restabilire jonctiune.Lucrari,materiale,accesorii,cabluri,(Demontare) |  |  |
| 43 | 08-02-141-2 k=0.5 | Demontare cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 1,0100 |
| 44 | 08-02-167-3 k=0.5 | Demontare manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Etapa 1-Restabilire jonctiune.Lucrari,materiale,accesorii,cabluri,(Proiectare) |  |  |
| 45 | 08-02-164-3 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Manson de cuplare 4ПКТп-1 70/120mm2 | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,5700 |
| 48 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,1800 |
| 49 |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu 4*120mm2 АПвБбШп 4*120,00мм2 | m | 80,0000 |
| 50 |  | Papuc de cablu din aluminiu 120mm2 TA(KBT) | buc | 4,0000 |
| 51 | 08-02-172-1 | Manta,Tub termorectabil 150/240mm2 | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Tub termorectabil 150/240mm2 | m | 0,6000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Etapa 2. Alimentare cu energie electrica.Punct de racordare PDC-19 fid.6, PT-657,ID-0.4kV,S1 fid.Nou, S2 fid.nou |  |  |
| 53 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A,(PПС-4) | buc | 2,0000 |
| 54 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 55 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Sina 50*6mm, AДз1Т) | 100 m | 0,1500 |
| 56 |  | Sina din aluminiu 50*6mm, AДз1Т | m | 15,0000 |
| 57 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (ЩО-70) | buc | 2,0000 |
| 58 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm( adincimea 5m) | 10 buc | 0,3000 |
| 59 |  | Electrod de impamintare vertical, d20mm | m | 15,0000 |
| 60 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,2500 |
| 61 |  | Mastica 1 cutie | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Etapa 2. Alimentare cu energie electrica.Lucrari,materiale,accesorii,cabluri,(Proiectare) |  |  |
| 62 | 08-02-164-5 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,0000 |
| 63 |  | Manson de cuplare 4ПКТп-1 150/240mm2 | buc | 4,0000 |
| 64 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 5,0200 |
| 65 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,5000 |
| 66 |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu 4*240mm2 АПвБбШп 4*240,00мм2 | m | 552,0000 |
| 67 |  | Papuc de cablu din aluminiu 240mm2 TA(KBT) | buc | 16,0000 |
| 68 | 08-02-172-1 | Manta,Tub termorectabil 150/240mm2 | buc | 1,0000 |
| 69 |  | Tub termorectabil 150/240mm2 | m | 2,4000 |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |
| 70 |  | Celula prefabricata pentru deservirea unidirectionala 50Hz, U-0.66kV (in set) ЩО-70 | buc | 2,0000 |
| 71 |  | Separator сu sigurante fuzibile,U-0.66kV,3P, In-400A,50Hz РПС-4 | buc | 2,0000 |
| 72 |  | Sigurante fuzibile U-0,66kV,250A, ППН-37 | buc | 2,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele de alimentare cu apa exterioare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,35 |
| 3 | TsA16E3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu - (intersectii cu retele) | m3 | 12,85 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,13 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 32,99 |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,28 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=100mm) | m3 | 1,02 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,22 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,22 |
| 10 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pentru umpluturi) | 100 m3 | 0,22 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 25,74 |
| 12 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 13 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (PE100 PN12.5 D90*6.7mm) | m | 15,00 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (vana din fonta cu pana cauciucata D80мм) | buc | 1,00 |
| 15 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (teu сu suport pentru hidrant de incendiu din fonta D150x100 мм(fara costuri) | buc | 1,00 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (mufa de reductie din fonta D80x100 мм) | buc | 1,00 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din fonta D80 мм) | buc | 2,00 |
| 18 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (flansa din fonta D150 мм) | buc | 1,00 |
| 19 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (flansa libera din otel D90mm) | buc | 1,00 |
| 20 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (flansa adapta D90mm). | buc | 2,00 |
| 21 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (racord din otel cu flansa D150 мм) | buc | 2,00 |
| 22 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena PN4, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225*5,5 mm | m | 15,00 |
| 23 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 15,00 |
| 24 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 15,00 |
| 25 | AcE51D | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm | piesa | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |
| 26 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,35 |
| 27 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 28 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |
| 31 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 1,00 |
| 32 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-7-3 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Capatul din fonta L | buc | 1,00 |
| 34 |  | Scara cu vanguri din otel С2 | buc | 1,00 |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari demontare |  |  |
| 36 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 0,02 |
| 38 | TrI1AF09C4 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m din auto, categoria 1 | t | 0,02 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
| 39 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 8,00 |
| 40 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,72 |
| 41 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,80 |
| 42 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto) | 100 m3 | 0,02 |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,04 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (т.10см) | m3 | 0,40 |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (т.18см) | m3 | 0,72 |
| 46 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,00 |
| 47 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 48 |  | Teu din fonta cu flanse cu suport pentru hidrant d150х100 мм | buc | 1,00 |
| 49 |  | Hidrant de incendiu, H=1000m,D100 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 50 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajare a terenului

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. demolare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=6 cm | m3 | 37,74 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm | m3 | 4,76 |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton) | m2 | 332,00 |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton BR100.30.15 | m | 444,00 |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton BR100.20.8 | m | 115,00 |
| 6 | TsH80B K=0,8 | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg - demontarea formelor de parc | buc | 6,00 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate in auto) | 100 m3 | 0,74 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 150,00 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,74 |
|  |  | Capitolul 2. acoperire |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. tip 1-acces |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm | m3 | 79,00 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24cm | m3 | 94,80 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4 50/70 | m2 | 395,00 |
| 13 | DB16H K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - MAS16 50/70 h=5cm. | m2 | 395,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. tip 2- trotuar |  |  |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm | m3 | 46,40 |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24cm | m3 | 55,68 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestic uscat gr.7cm( pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vcement=18,48kg/m2) | m2 | 232,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. tip 3- trotuar |  |  |
| 17 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm | m3 | 52,90 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm | m3 | 63,80 |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici de pavaj 100*200 gr.4cm, amestic uscat gr.7cm( pentru strat Vnisip =0,0532m3/m2, Vcement=18,48kg/m2) | m2 | 529,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. gazon obisnuit |  |  |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( seminte ,,Barenburg") | 100m2 | 3,22 |
| 21 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,22 |
|  |  | Capitolul 2.5. alte lucrari |  |  |
| 22 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15 | m | 496,00 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -BR 100*20*8 | m | 60,00 |
| 24 | DE10C aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - лоток 160*60мм - tava din beton deschis PLUS 500*160*60 pe fundatie de beton C15 V=15.60m3 | m | 162,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

Forme arhitecturale mici

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Forme arhitecturale mici |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. montaj |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare | buc | 6,00 |
| 2 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc | 6,00 |
| 3 | TsH91B aplicativ | Instalarea urnelor - parcare stradala | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. utilaj |  |  |
| 4 |  | Banci de odihna cu picioare din beton, cu dimensiuni: lungimea 1995÷2010mm; latimea 398÷405mm; inaltimea 295÷310mm; greutatea 295÷310kg (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | buc | 6,00 |
| 5 |  | Urna din beton cu dimensiuni: diametrul 518-522mm; inaltimea 498-505mm; (culoarea se va coordona cu benificiarul) | buc | 6,00 |
| 6 |  | Parcare stradala din INOX pentru 6 biciclete | buc | 3,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac