	 Lucrări de instalare a echipamentului electric de forță și a sistemului de ventilare la IMSP Institutul Oncologic  str. N. Testemitanu 30, or. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-3
Echipament electric de forta
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 

	
	
	

	1
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	40,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,80

	2
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 


	buc
	9,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	52,92

	3
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 


	m
	600,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	60,00

	4
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 


	m
	600,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	180,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1 020,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	9,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,00

	5
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  


	m3
	0,28

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,949

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,034

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,022

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si meicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Echipament electric de forta

	
	
	

	6
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (2APM) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,29

	7
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret  

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	8
	08-03-572-7


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - sectia de cablu 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,66

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,05

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,41

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,41

	9
	08-03-526-4


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DСX-M) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,61

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,576

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,026

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,066

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,32

	10
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret  

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	11
	08-03-526-4


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DRX630) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,61

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,576

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,026

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,066

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,32

	12
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,14

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,76

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,40

	13
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07


	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	14
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret  

	buc
	10,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,20

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	15
	08-01-081-2


	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,13

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,06

	16
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,38

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,20

	17
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret - placi frontale  


	buc
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,14

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	18
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret - Bara colectoare din cupru + Suport 


	buc
	12,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,44

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	19
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret - Distribuitor de putere 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	20
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret - Terminal de distributie modular 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	21
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret - Bareta conexiune suplimentara izolanta 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	22
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 7AP; 8AP; 9AP; 10AP 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,28

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,20

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,68

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,12

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,40

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,40

	23
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,28

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,28

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,52

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,88

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,056

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,188

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,008

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,08

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,16

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,80

	24
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) 


	buc
	55,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	85,80

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	3,85

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,695

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	67,10

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,77

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	67,10

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,33

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,98

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,055

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	335,50

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	55,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,10

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,33

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,66

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	2,20

	25
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 21AP 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,55

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,10

	26
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,38

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,20

	27
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) 


	buc
	21,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,76

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,47

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,029

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	25,62

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,294

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	25,62

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,126

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,756

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,021

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	128,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	21,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,42

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,126

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,252

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,84

	28
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 20AP 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,55

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,10

	29
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,38

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,20

	30
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,28

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,28

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,52

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,88

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,056

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,188

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,008

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,08

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,16

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,80

	31
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) 


	buc
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,80

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,35


	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,245

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,10

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,10

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,03

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,18

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,005

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,50

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,10

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,06

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,20

	32
	08-01-080-2


	Releu  

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,13

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,08

	33
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000  - 22AP 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,29

	34
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret  

	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	35
	08-03-572-7


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - sectia de cablu 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,66

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,05

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,03

	36
	08-03-526-4


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DPX-IS) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,61

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,576

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,026

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,066

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,32

	37
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) 


	buc
	9,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,88

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,63

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,42

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,98

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,98

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,126

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,423

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,018

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,90

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,18

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,081

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,324

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,36

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,80

	38
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,42

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,294

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,32

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,216

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,12

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,24

	39
	08-03-575-1


	Dispozitiv montat in cofret  

	buc
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	40
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate  


	100 buc
	0,27

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,287

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	27,54

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,405

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	27,54

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,113

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,011

	41
	pret furnizor


	Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1 


	buc
	27,00

	
	3120275536109
	Priza РЗ-1
	buc
	27,00

	42
	08-01-105-4


	Instalatie automata de redresare, masa pina la 1,5 t - UPS 60kVA, 380V 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,10

	
	1011550
	Email "КО-811" negru
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	15,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,031

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,036

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,13

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,09

	
	5429010
	Flux "ВАМИ"
	kg
	0,009

	43
	08-01-101-4


	UPS 60kVA, 380V, masa pina la 1 t 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,40

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	18,36

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,037

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,184

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,043

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,408

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,108

	
	3410520006738
	Macara pe pneuri  brat telescopic "TELEMAC HT 125" 12,5 TF
	h-ut
	1,49

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,49

	44
	08-03-635-1


	Transformator de izolare, monofazat de tip TSM 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	68,80

	
	1010090
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm
	t
	0,003

	
	1010122
	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm
	t
	0,001

	
	1010849
	Placa de cauciuc, de rulou, vulcanizata
	kg
	4,00

	
	1011305
	Ciment portland pentru constructii, marca "400"
	t
	0,00

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,08

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,20

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,08

	
	1019928
	Saibe, diametru 8-12 mm
	kg
	0,60

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	32,00

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,048

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,04

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,00

	45
	08-03-601-1


	Tablou de tip ПДК-02 

	buc
	7,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,36

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,029

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,004

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,28

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,14

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,07

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,14

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,96

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,14

	46
	08-03-602-1


	Dispozitive de incalzire: prosob electric 

	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,20

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,246

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,56

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	47
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,60

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,12

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,07

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,122

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	48
	08-03-601-1


	Tablou bypass pentru UPS 60kVA 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,004

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,04

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,28

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	49
	08-03-601-1


	Tablou ШРМ-ШЗ 

	buc
	14,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	62,72

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,058

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,008

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,56

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,28

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,14

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,84

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,28

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	3,92

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,28

	50
	08-03-525-1


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A 


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,18

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,13

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,08

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	51
	08-03-601-1


	Tablou cu intrerupator cu cutit si sigurate 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,004

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,04

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,28

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	52
	08-02-396-2


	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 


	100 m
	3,78

	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,826

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	25,855

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,024

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,158

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	47,25

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,512

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	47,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	5,897

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	36,855

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	11,983

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,165

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	5,897

	53
	pret furnizor


	Jgheb metalic zincat perforat 50x50 mm 


	m.l.
	330,00

	
	CLP10-050-050-120-3
	Jgheab metalic perforat 50x50x3000 mm
	m.l.
	330,00

	54
	pret furnizor


	Jgheb metalic zincat perforat 50x100 mm 


	m.l.
	48,00

	
	50097354
	Jgheab metalic perforat 50x100x3000 mm
	m.l.
	48,00

	55
	pret furnizor


	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm 


	buc
	50,00

	
	2875276305141
	Cot 90" pentru canale metalice sect 50x50 mm
	buc
	50,00

	56
	pret furnizor


	Polita de perete pentru jgheab, B=70 mm 


	buc
	1 120,00

	
	2875276305165
	Polita de perete pentru jgheab b=70 mm
	buc
	1 120,00

	57
	pret furnizor


	Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm 


	buc
	20,00

	
	2875276305164
	Polita de perete pentru jgheab b=100 mm
	buc
	20,00

	58
	pret furnizor


	Canal metalic zincat, perforat pentru cabluri cu capac 50x200 mm 


	m.l.
	60,00

	
	2521305734105
	Canal metalic zincat, perforat pentru cabluri cu capac 50x200 mm
	m
	61,50

	59
	pret furnizor


	Jgheb metalic zincat, perforat 50x400 mm 


	m.l.
	360,00

	
	50097314
	Jgheab metalic perforat 50x400x3000 mm
	buc
	360,00

	60
	pret furnizor


	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50х400 mm 


	buc
	6,00

	
	2875276305148
	Cot 90" pentru canale metalice sect 400x50 mm
	buc
	6,00

	61
	08-02-397-1


	Profil perforat de montare, lungime 2 m 


	100 buc
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,35

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,625

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,17

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,15

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,17

	
	5009825
	Cercel
	buc
	15,00

	
	5349100
	Mansoane
	buc
	3,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,165

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,64

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,505

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,105

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,165

	62
	pret furnizor


	Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm 


	buc
	50,00

	
	2521106718209
	Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm
	buc
	50,00

	63
	08-02-408-4


	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, in santuri de tencuiala executate, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	5,70

	
	1
	Muncitor
	h-om
	270,18

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,012

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,017

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,42

	
	3009235
	Contrapiulita
	buc
	57,00

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	2,85

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	11,40

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,912

	
	5009837
	Compozitie de etansare
	kg
	7,752

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,907

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	73,53

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,907

	64
	pret furnizor


	Teava din otel Dn=25x3,2 mm 


	m.l.
	570,00

	
	2722103305579
	Teava din otel Dn=25x3,2 mm
	m
	584,25

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament electric de forta
	            
	

	 
	
	2.2. Раздел

	
	
	

	65
	08-02-398-2


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 


	100 m
	14,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,715

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,725

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,29

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,725

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,798

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	4,35

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	1,45

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,435

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	17,11

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,435

	66
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 


	m.l.
	825,00

	
	3130134817206
	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2
	m
	845,625

	67
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x10 mm2 


	m.l.
	20,00

	
	3130134817542
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x10 mm2
	m
	20,50

	68
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x16 mm2 


	m.l.
	205,00

	
	3130134817543
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x16 mm2
	m
	210,125

	69
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 

	m.l.
	120,00

	
	3130134817583
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2
	m
	123,00

	70
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 

	m.l.
	60,00

	
	3130134817584
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2
	m
	61,50

	71
	pret furnizor


	Conductor electric tip ПВ-1 1x16 mm2 


	m.l.
	220,00

	
	3130134817708
	Cablu ПВ 1х16
	m
	225,50

	72
	08-02-398-4


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 


	100 m
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,511

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,005

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,007

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,034

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,022

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,152

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,022

	73
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 

	m.l.
	10,00

	
	3130134817586
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2
	m
	10,25

	74
	08-02-398-5


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 


	100 m
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,10

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,04

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,10

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,26

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,76

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,20

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,66

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	4,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,66

	75
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х35 mm2 

	m.l.
	200,00

	
	3130134817587
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х35 mm2
	m
	205,00

	76
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 


	100 m
	0,16

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,928

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,09

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,682

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,682

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,09

	77
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  4х70 mm2 


	m.l.
	6,00

	
	3130134817419
	Cablu АВВГнг-1,0 4х70 mm2
	m
	6,15

	78
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  4х95 mm2 


	m.l.
	5,00

	
	3130134817420
	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  4х95 mm2
	m
	5,125

	79
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х70 mm2 


	m.l.
	5,00

	
	3130134818419
	Cablu АВВГнг-1,0 5х70 mm2
	m
	5,125

	80
	08-02-148-3


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg 


	100 m
	5,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	125,28

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,022

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,052

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	2,70

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	6,264

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	28,836

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	28,836

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	6,264

	81
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х95 mm2 


	m.l.
	180,00

	
	3130134818420
	Cablu АВВГнг-1,0 5х95 mm2
	m
	184,50

	82
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  4х150 mm2 


	m.l.
	360,00

	
	3130134817422
	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  4х150 mm2
	m
	369,00

	83
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,40

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,815

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,21

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,21

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,815

	84
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х120 mm2 


	m.l.
	40,00

	
	3130134818421
	Cablu АВВГнг-1,0 5х120 mm2
	m
	41,00

	85
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х150 mm2 


	m.l.
	10,00

	
	3130134818422
	Cablu АВВГнг-1,0 5х150 mm2
	m
	10,25

	86
	08-02-159-4


	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,98

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,005

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,06

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,06

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,06

	87
	pret furnizor


	Mufa terminal 4ПКТп 1- (150-240 mm2) M-F 


	buc
	6,00

	
	2811236311143
	Mufa terminal 4ПКТп 1- (150-240 mm2) M-F
	buc
	6,00

	88
	08-02-167-4


	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 


	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,20

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,003

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,124

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	6,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	89
	pret furnizor


	Mufa de conectoare 4СТп 1-(150-240 mm2) M-F 


	buc
	4,00

	
	2811236311111
	Mufa de conectoare 4СТп 1-(150-240 mm2) M-F
	buc
	4,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Раздел
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Echipament electric de forta

	
	
	

	90
	L 0 201 06


	Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 (020106)  


	buc
	1,00

	
	L 020106
	Cofret IP40, h=1050 mm,  XL3-400
	buc
	1,00

	91
	L 0 202 73


	Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm 


	buc
	1,00

	
	L 020273
	Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm
	buc
	1,00

	92
	L 0 201 30


	Chit IP43 (020130) 

	buc
	1,00

	
	L 020130
	Chit IP 43
	buc
	1,00

	93
	L 0 202 91


	Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) 


	buc
	1,00

	
	L 020291
	Butuc chee cu 2 chei de tip 405
	buc
	1,00

	94
	L 0 201 26


	Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 310x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 echiapt cu usa metalica si butuc de cheie tip 405 (020126) - sectia de cablu  


	buc
	1,00

	
	L 020126
	Cofret IP40, h=1050 mm,  XL3-400 cu usa latile 310 mm
	buc
	1,00

	95
	L 4 311 08


	DCX-M inversor de sursa 400A 3P 


	
	1,00

	
	L4 311 08
	DCX-M inversor de sursa 400A 3P
	buc
	1,00

	96
	L 4 311 46


	Minere directe pentru DCX-M оntre 200 A - 400 A 


	buc
	1,00

	
	L 431146
	Manieta directa pentru DCX-M 200-400A
	buc
	1,00

	97
	L 0 211 22


	Seturi de montare pentru DCX-M 200 A - 400 A - montare verticala 


	buc
	1,00

	
	L 021122
	Chit de montaj pentru DCX-M 200-400A
	buc
	1,00

	98
	L 0 272 34


	Intrerupator automat DRX630 MT 320A 3P 36kA 


	buc
	1,00

	
	L 027234
	Intrerupator automat DRX630 MT 320A 3P 36kA
	buc
	1,00

	99
	L 4 078 65


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 63A, curba C (407865) 


	buc
	1,00

	
	L 407865
	Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 63A, curba C
	buc
	1,00

	100
	L 4 078 62


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 32A, curba C (407862) 


	buc
	1,00

	
	L 407862
	Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 32A, curba C
	buc
	1,00

	101
	L 4 078 59


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) 


	buc
	1,00

	
	L 407859
	Disjunctor magneto-termic DX3, 3P, 16A
	buc
	1,00

	102
	L 0 212 11


	Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 (021211) 


	buc
	2,00

	
	L 021211
	Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250
	buc
	2,00

	103
	L 0 206 01


	Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module (020601) 


	buc
	2,00

	
	L 020601
	Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module
	buc
	2,00

	104
	L 4 210 71


	Adaptor pentru montaj pe sina p/u DPX3-160 fara modul diferential (0421071) 


	buc
	6,00

	
	L 421071
	Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina 
	buc
	6,00

	105
	pret furnizor


	Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р 


	buc
	1,00

	
	3320634627102
	Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р
	buc
	1,00

	106
	pret furnizor


	Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A 


	buc
	1,00

	
	2924127326145
	Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A
	buc
	1,00

	107
	L 0 208 07


	Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru 1x DPX630-IS cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module (020807) 


	buc
	2,00

	
	L 020807
	Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru 1x DPX630-IS cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module
	buc
	2,00

	108
	L 0 208 00


	Placa frontala XL3 metalica cu inchidere un sfert de tura pentru componente modulare, H150 mm, 24 module (020800) 


	buc
	2,00

	
	L 020800
	Placa frontala XL3 metalica cu inchidere un sfert de tura pentru componente modulare, H150 mm, 24 module
	buc
	2,00

	109
	L 0 208 10


	Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru DPX125, DPX160 sau DPX250ER cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module (020810) 


	buc
	1,00

	
	L 020810
	Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru DPX125, DPX160 sau DPX250ER cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module
	buc
	1,00

	110
	L 0 202 09


	Placa de montare XL3 400 potrivita pentru montarea DPX3 cu actionare rotativa directa cu adaptor ref.nr.421068/69 (020209) 


	buc
	2,00

	
	L 020209
	Placa de montare XL3 400 potrivita pentru montarea DPX# cu actionare rotativa directa cu adaptor ref.nr.421068/69
	buc
	2,00

	111
	L 0 374 19


	Bara colectoare din cupru 1750x32x5mm, plata, cu gauri filetate M6 (037419) 


	buc
	6,00

	
	L 037419
	Bara colectoare din cupru 1750x32x5mm, plata, cu gauri filetate M6
	buc
	6,00

	112
	L 0 373 20


	Suport bara de cupru XL3 4P 800A (037320) 


	buc
	6,00

	
	L 037320
	Suport bara de cupru XL3 4P 800A
	buc
	6,00

	113
	L 0 373 08


	Distribuitor de putere pentru cap de cablu Lexic 4P 400A (037308) 


	buc
	2,00

	
	L 037308
	Distribuitor de putere pentru cap de cablu Lexic 4P 400A
	buc
	2,00

	114
	L 4 004 05


	Terminal de distributie modular 4P 100A - 7 conexiuni cu suruburi (400405) 


	buc
	4,00

	
	L 400405
	Terminal de distributie modular 4P 100A - 7 conexiuni cu suruburi
	buc
	4,00

	115
	L 0 048 25


	Bareta conexiune suplimentara izolanta 1i-16e (004825) 


	buc
	2,00

	
	L 004825
	Bareta conexiune suplimentara izolanta 1i-16e
	buc
	2,00

	116
	L 0 048 11


	Suport universal pentru bareta (004811) 

	buc
	2,00

	
	L 004811
	Suport universal pentru bareta
	buc
	2,00

	117
	L 6 019 87


	Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (54M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x622(h) mm, de tip Plexo3 in set cu bare N si PE (601987) - 7AP; 8AP; 9AP; 10AP 


	buc
	4,00

	
	L 601987
	Cofret 54M, IP65, Plexo
	buc
	4,00

	118
	L 0 019 66


	Lacat pentru cofret (001966) 

	buc
	4,00

	
	L 001966
	Lacat pentru cofret
	buc
	4,00

	119
	L 0 019 68


	Chit pentru sigilare (001968) 

	buc
	4,00

	
	L 001968
	Chit pentru sigilare
	buc
	4,00

	120
	L 0 019 69


	Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) 


	buc
	8,00

	
	L 001969
	Set din 4 urechi de fixare cofret
	buc
	8,00

	121
	L 0 019 61


	Obtulatoare 5M (001961) 

	buc
	12,00

	
	L 001961
	Obtulatoare
	buc
	12,00

	122
	L 0 019 65


	Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) 


	buc
	8,00

	
	L 001965
	Suporturi pline pentru cofret 18M
	buc
	8,00

	123
	L 4 064 41


	Intrerupator-separator DX3-IS, 2P, 63A (406441) 


	buc
	4,00

	
	L 406441
	Intrerupator separator DX3-IS, 2P,  In=63A
	buc
	4,00

	124
	L 4 077 98


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 2P, 10A, curba C (407798) 


	buc
	19,00

	
	L 407798
	Disjunctor magnito-termic DX3, 2P, 10A, curba C
	buc
	19,00

	125
	L 4 078 01


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 2P, 20A, curba C (407801) 


	buc
	36,00

	
	L 407801
	Disjunctor magnito-termic DX3, 2P, 20A, curba C
	buc
	36,00

	126
	L 6 018 38


	Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo (601838) in set cu bare N si PE (601838) - 21AP 


	buc
	1,00

	
	L 601138
	Cofret 72M, IP65, Plexo
	buc
	1,00

	127
	L 0 019 66


	Lacat pentru cofret (001966) 

	buc
	1,00

	
	L 001966
	Lacat pentru cofret
	buc
	1,00

	128
	L 0 019 68


	Chit pentru sigilare (001968) 

	buc
	1,00

	
	L 001968
	Chit pentru sigilare
	buc
	1,00

	129
	L 0 019 69


	Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) 


	buc
	2,00

	
	L 001969
	Set din 4 urechi de fixare cofret
	buc
	2,00

	130
	L 0 019 61


	Obtulatoare 5M (001961) 

	buc
	3,00

	
	L 001961
	Obtulatoare
	buc
	3,00

	131
	L 0 019 65


	Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) 


	buc
	2,00

	
	L 001965
	Suporturi pline pentru cofret 18M
	buc
	2,00

	132
	L 4 064 61


	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A (406461) 


	buc
	1,00

	
	L 406461
	Intrerupator separator DX3-IS, 3P,  In=63A
	buc
	1,00

	133
	L 4 111 57


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A (411157) 


	buc
	9,00

	
	L 411157
	Disjunctor diferential DX3, tip AC 30mA, 2P, 10A
	buc
	9,00

	134
	L 4 111 58


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) 


	buc
	6,00

	
	L 411158
	Disjunctor diferential DX3, tip AC 30mA, 2P, 16A
	buc
	6,00

	135
	L 4 111 56


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 10mA, 2P, 16A (411156) 


	buc
	6,00

	
	L 411156
	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 10mA, 2P, 16A
	buc
	6,00

	136
	L 6 019 87


	Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (54M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x622(h) mm, de tip Plexo3 in set cu bare N si PE (601987) - 20AP 


	buc
	1,00

	
	L 601987
	Cofret 54M, IP65, Plexo
	buc
	1,00

	137
	L 0 019 66


	Lacat pentru cofret (001966) 

	buc
	1,00

	
	L 001966
	Lacat pentru cofret
	buc
	1,00

	138
	L 0 019 68


	Chit pentru sigilare (001968) 

	buc
	1,00

	
	L 001968
	Chit pentru sigilare
	buc
	1,00

	139
	L 0 019 69


	Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) 


	buc
	2,00

	
	L 001969
	Set din 4 urechi de fixare cofret
	buc
	2,00

	140
	L 0 019 61


	Obtulatoare 5M (001961) 

	buc
	3,00

	
	L 001961
	Obtulatoare
	buc
	3,00

	141
	L 4 064 69


	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 100A (406469) 


	buc
	1,00

	
	L 406469
	Intrerupator separator DX3-IS, 3P,  In=100A
	buc
	1,00

	142
	L 4 079 67


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba D (407967) 


	buc
	4,00

	
	L 407967
	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba D
	buc
	4,00

	143
	L 4 079 72


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 25A, curba D (407972) 


	buc
	1,00

	
	L 407972
	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 25A, curba D
	buc
	1,00

	144
	L 4 091 40


	Intrerupator miniatural DX3 1P C80A capacitate de rupere in scurtcircuit 10000A, 1,5 modul, in conformitate cu IEC 60898-1 (409140) 


	buc
	4,00

	
	L 409140
	Disjunctor magnito-termic DX3, 1P, 80A, curba C
	buc
	4,00

	145
	L 4 166 67


	Releu termic RTX3-40, Imin=2.5 A, Imax=4 A (416667) 


	buc
	1,00

	
	L 416667
	Releu RTX3, 2.5-4A
	buc
	1,00

	146
	L 0 201 06


	Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 (020106)  - 22AP 


	buc
	1,00

	
	L 020106
	Cofret IP40, h=1050 mm,  XL3-400
	buc
	1,00

	147
	L 0 202 73


	Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm 


	buc
	1,00

	
	L 020273
	Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm
	buc
	1,00

	148
	L 0 201 30


	Chit IP43 (020130) 

	buc
	1,00

	
	L 020130
	Chit IP 43
	buc
	1,00

	149
	L 0 202 91


	Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) 


	buc
	1,00

	
	L 020291
	Butuc chee cu 2 chei de tip 405
	buc
	1,00

	150
	L 0 201 26


	Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 310x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 echiapt cu usa metalica si butuc de cheie tip 405 (020126) - sectia de cablu  


	buc
	1,00

	
	L 020126
	Cofret IP40, h=1050 mm,  XL3-400 cu usa latile 310 mm
	buc
	1,00

	151
	L 0 266 72


	DPX-IS630 comanda frontala 3P 400A (026672) 


	buc
	1,00

	
	L 026672
	DPX-IS630 comanda frontala 3P 400A
	buc
	1,00

	152
	L 4 092 80


	Disjunctor magneto-termic DX3, 16kA, 3P, 80A, curba C (409280) 


	buc
	4,00

	
	L 409280
	Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 80A, curba C
	buc
	4,00

	153
	L 4 078 64


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 50A, curba C (407864) 


	buc
	5,00

	
	L 407864
	Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 50A, curba C
	buc
	5,00

	154
	L 4 078 59


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) 


	buc
	1,00

	
	L 407859
	Disjunctor magneto-termic DX3, 3P, 16A
	buc
	1,00

	155
	L 4 076 68


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668) 


	buc
	5,00

	
	L 407668
	Disjunctor magnito-termic DX3, 1P, 10A, curba C
	buc
	5,00

	156
	L 0 212 11


	Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 (021211) 


	buc
	1,00

	
	L 021211
	Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250
	buc
	1,00

	157
	L 0 206 01


	Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module (020601) 


	buc
	2,00

	
	L 020601
	Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module
	buc
	2,00

	158
	L 4 210 71


	Adaptor pentru montaj pe sina p/u DPX3-160 fara modul diferential (0421071) 


	buc
	2,00

	
	L 421071
	Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina 
	buc
	2,00

	159
	L 3 110 42


	UPS 380V, 60kVA, timp de lucru in regim autonom - minimum 12 minute (311042) 


	buc
	1,00

	
	L 311042
	UPS KEOR T EVO THREE-PHASE 60kVA
	buc
	1,00

	160
	pret furnizor


	Transformator de izolare, monofazat, de tip TRO-10000M, IP54 cu TN-S si IT, schema 3 


	buc
	4,00

	
	3120355537930
	Transformator de izolare, monofazat, de tip TRO-10000M, IP54
	buc
	4,00

	161
	pret furnizor


	Panou de control de la distanta a transformatorului de separatie de tip ПДК-02 


	buc
	7,00

	
	3120355537879
	Panou ПДК-02
	buc
	7,00

	162
	pret furnizor


	Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4 


	buc
	6,00

	
	29241273265410
	Dispozitiv de usact miniile EP4
	buc
	6,00

	163
	L 0 242 14


	Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire (024214) 


	buc
	1,00

	
	L 024214
	Post de comanda 
	buc
	1,00

	164
	pret furnizor


	 Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20 


	buc
	1,00

	
	29241273265383
	Post de comanda КП 101
	buc
	1,00

	165
	pret furnizor


	Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, si indicatie luminoasa de tip APBB-22N-I-O 


	buc
	1,00

	
	2863147306828
	Buton de actionare si comanda
	buc
	1,00

	166
	pret furnizor


	Tablou bypass pentru UPS 60kVA complet echipat de tip СБТ-125А sau similar  


	buc
	1,00

	
	3120355537615
	Tablou bypass pentru UPS 60kVA complet echipat de tip СБТ-125А
	buc
	1,00

	167
	pret furnizor


	Tablou de tip ШРМ-ШЗ 

	buc
	14,00

	
	3120355538012
	Tablou de tip ШРМ-ШЗ
	buc
	14,00

	168
	pret furnizor


	Comutator pachet 3P, 16A, IP54 de tip ПВ3-16-IP54 


	buc
	2,00

	
	28752745012272
	Comutator 
	buc
	2,00

	169
	pret furnizor


	Tablou cu intrerupator cu cutit si sigurate YARP-400A 74 U1 IP54, dimensiuni 600x400x350 mm 


	buc
	1,00

	
	3120355537618
	Cutie cu intrerupator cu cutit si sigurata YARP-400A 74 U1 IP54, dimensiuni 600x400x350 mm
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament electric de forta
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


