CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Centrul de Sanatate Soroca I.P.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Centrul de Sanatate Soroca I.P.

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie  curenta la Centrul de Sanatate Soroca I.P.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Contabilitate 1 |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din PVC | m2 | 20,6000 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la glafuri din PVC | m2 | 8,7300 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 7,5100 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 21,9100 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 23,7100 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usa) | m2 | 1,7100 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 0,4800 |
| 8 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (baghete din lemn) | m | 16,3600 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7100 |
| 10 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 18,0000 |
| 11 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 18,0000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,7500 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,7100 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,1700 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,0400 |
| 16 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -35,0400 |
| 17 | IzF55B | Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 19.4m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 8,7300 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,4800 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,4800 |
| 20 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 58,7500 |
| 21 | RpCR09A1 | Vopsirea cu lac a peretilor, pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 | 58,7500 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri) | m2 | 8,7300 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 0,4800 |
| 24 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 0,4800 |
| 25 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,1600 |
| 26 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 7,5000 |
| 27 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (chiturea rosturilor la pardosele existente Se utilizeaza numai fuga si manopera k=0.25) | m2 | 20,6100 |
| 28 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,3500 |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,4600 |
|  |  | 1.2. Contabilitate 2 |  |  |
| 30 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la glafuri din PVC | m2 | 2,1800 |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,7500 |
| 32 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 18,2400 |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usa) | m2 | 1,7100 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7100 |
| 35 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 36 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,7000 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,2400 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,2400 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,4600 |
| 41 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -34,4600 |
| 42 | IzF55B | Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 4.9m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 1,9600 |
| 43 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: masca la teava de canalizare Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 2,8700 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,6600 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,6600 |
| 46 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 50,8500 |
| 47 | RpCR09A1 | Vopsirea cu lac a peretilor, pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 | 50,8500 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri) | m2 | 1,9600 |
| 49 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 2,9900 |
| 50 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 14,7500 |
| 51 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,9000 |
| 52 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,7500 |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,5800 |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,9200 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,9200 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,9200 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9200 |
|  |  | 1.3. Contabilitate 3 |  |  |
| 58 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la glafuri din PVC | m2 | 2,1800 |
| 59 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,5200 |
| 60 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,9700 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usa) | m2 | 1,7100 |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7100 |
| 63 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 8,0000 |
| 64 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,0000 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,1400 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,9700 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,9700 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,1700 |
| 69 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -24,1700 |
| 70 | IzF55B | Termoizolarea interioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor neteda: cu placi de polistiren gr.3cm (cornier din aluminiu 4.9m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 1,9600 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,1000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,1000 |
| 73 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 40,1400 |
| 74 | RpCR09A1 | Vopsirea cu lac a peretilor, pe glet de ipsos, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 | 40,1400 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri) | m2 | 1,9600 |
| 76 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 2,4600 |
| 77 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 9,5200 |
| 78 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,1800 |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 7,9600 |
|  |  | 1.4. Cab 9 |  |  |
| 80 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,6700 |
| 81 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 20,0200 |
| 82 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 12,9800 |
| 83 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 8,0000 |
| 84 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,0000 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,1200 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,9800 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,9800 |
| 88 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,1400 |
| 89 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -22,1400 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 35,1200 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,1200 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,1200 |
| 93 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 2,3000 |
| 94 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 9,6700 |
| 95 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,8400 |
| 96 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 3,7600 |
|  |  | 1.5. Infermiera |  |  |
| 97 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 6,9500 |
| 98 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 6,9500 |
| 99 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,2100 |
|  |  | 1.6. Cab 11 |  |  |
| 100 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 31,0200 |
| 101 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 33,4400 |
| 102 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 103 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 127,8000 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,4400 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,4400 |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,3400 |
| 108 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -63,3400 |
| 109 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,0200 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,0200 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 127,8000 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 127,8000 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 127,8000 |
| 114 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 5,1400 |
| 115 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 31,0200 |
| 116 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 30,4600 |
| 117 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,5000 |
|  |  | 1.7. Cab 13 |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,4500 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,4500 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,4500 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,4500 |
|  |  | 1.8. Cab 14 |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,4900 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,4900 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,4900 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,4900 |
|  |  | 1.9. Cab 16 |  |  |
| 126 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din PVC | m2 | 3,7500 |
| 127 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 3,7500 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,1100 |
| 129 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62,1100 |
| 130 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,3000 |
| 131 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,1100 |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,1100 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,1100 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,1100 |
| 135 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,5000 |
|  |  | 1.10. Cab 17 |  |  |
| 136 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,4800 |
| 137 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 1,6000 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,7300 |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,7300 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,1900 |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,1900 |
| 142 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 14,4800 |
| 143 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 13,1000 |
| 144 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 3,7600 |
|  |  | 1.11. Cab 19 |  |  |
| 145 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,9400 |
| 146 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 12,5000 |
| 147 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 18,6400 |
| 148 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 149 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 1,0000 |
| 150 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic | buc | 1,0000 |
| 151 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 152 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,2600 |
| 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,2600 |
| 155 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,2600 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 33,2600 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,2600 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,2600 |
| 159 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 2,3500 |
| 160 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 8,9400 |
| 161 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,6200 |
| 162 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,4900 |
| 163 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(de la demontare) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 164 | RpSC28A | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (de la demontare) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 165 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (de la demontare) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.12. Cab 20 |  |  |
| 166 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 31,1600 |
| 167 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,4400 |
| 168 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 8,0000 |
| 169 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 8,0000 |
| 170 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,5600 |
| 171 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent:Elemente de consolidare a zidariei pe perimetru | kg | 55,0000 |
| 172 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,7200 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,2300 |
| 174 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 79,2300 |
| 175 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79,2300 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,2300 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,2300 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,2300 |
| 179 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 3,7700 |
| 180 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 26,6200 |
| 181 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,7400 |
| 182 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,2400 |
|  |  | 1.13. Cab 23 |  |  |
| 183 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 27,6500 |
| 184 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 185 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,6500 |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,6500 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,6500 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 27,6500 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,6500 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,6500 |
| 192 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.14. Cab 25 |  |  |
| 193 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,2300 |
| 194 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 13,2300 |
| 195 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,5600 |
|  |  | 1.15. Cab 26 |  |  |
| 196 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 27,2400 |
| 197 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 35,4200 |
| 198 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,0000 |
| 199 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,0000 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,6600 |
| 201 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,2400 |
| 202 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,2400 |
| 203 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,4200 |
| 204 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -35,4200 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 62,6600 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,6600 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,6600 |
| 208 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 4,3000 |
| 209 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,3800 |
| 210 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 6,7100 |
|  |  | 1.16. Cab 27 |  |  |
| 211 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 21,7100 |
| 212 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,0000 |
| 213 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,0000 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,2400 |
| 215 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,7100 |
| 216 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,7100 |
| 217 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,5300 |
| 218 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -25,5300 |
| 219 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,2400 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,2400 |
| 221 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,2400 |
| 222 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 3,4000 |
| 223 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,9600 |
| 224 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,1500 |
|  |  | 1.17. Cab 28 |  |  |
| 225 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 29,2900 |
| 226 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,8400 |
|  |  | 1.18. Registratura |  |  |
| 227 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 17,9200 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,2300 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,9200 |
| 230 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,9200 |
| 231 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,0800 |
| 232 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -16,0800 |
| 233 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,2300 |
| 234 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,2300 |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,2300 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,2300 |
| 237 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,2300 |
| 238 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,1000 |
|  |  | 1.19. Cab 32 |  |  |
| 239 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 26,3100 |
| 240 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 36,1700 |
| 241 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 242 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 243 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 2,3600 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,8400 |
| 245 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,1700 |
| 246 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,1700 |
| 247 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,6700 |
| 248 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -28,6700 |
| 249 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 64,8400 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,8400 |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,8400 |
| 252 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 4,2000 |
| 253 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,1200 |
| 254 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,5100 |
|  |  | 1.20. Cab 34 |  |  |
| 255 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,3700 |
| 256 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 23,0900 |
| 257 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 258 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,2200 |
| 260 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,0900 |
| 261 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,0900 |
| 262 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,1300 |
| 263 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -32,1300 |
| 264 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,2200 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,2200 |
| 266 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,2200 |
| 267 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 3,6000 |
| 268 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,2800 |
| 269 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,6100 |
|  |  | 1.21. Cab 35 |  |  |
| 270 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 30,4000 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 63,3600 |
| 272 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,3600 |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 63,3600 |
| 274 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,3600 |
| 275 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 30,4000 |
| 276 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,6400 |
| 277 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,6200 |
|  |  | 1.22. Cab 36 |  |  |
| 278 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 28,5100 |
| 279 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 22,3500 |
| 280 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 12,0000 |
| 281 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,0000 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,8200 |
| 283 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,3500 |
| 284 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,3500 |
| 285 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,4700 |
| 286 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -30,4700 |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 52,8200 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,8200 |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,8200 |
| 290 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (placi laminat b 20cm) | m2 | 3,6000 |
| 291 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,3600 |
| 292 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,6200 |
|  |  | 1.23. Cab 37 |  |  |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,2700 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62,0700 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,2700 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,0700 |
| 297 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,0900 |
|  |  | 1.24. Cab 47 |  |  |
| 298 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 55,6600 |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,6600 |
| 300 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,6600 |
| 301 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -55,6600 |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 61,6100 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,6100 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,6100 |
| 305 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 2,3300 |
|  |  | 1.25. Cab 48 |  |  |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 94,2000 |
| 307 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 94,2000 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 94,2000 |
| 309 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 94,2000 |
| 310 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonkontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,5600 |
| 311 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 4,5600 |
| 312 | CK18B | Montarea coltarelor la placaje | m | 4,5400 |
| 313 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 7,0200 |
|  |  | 1.26. Farmacia compensata |  |  |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,3600 |
| 315 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,3600 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,3600 |
| 317 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,3600 |
| 318 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,6500 |
|  |  | 1.27. Spalatoria |  |  |
| 319 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 6,7300 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,3100 |
| 321 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,3100 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,3100 |
| 323 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri) | m2 | 38,3100 |
| 324 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 6,7300 |
| 325 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 10,4000 |
| 326 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 1,4500 |
|  |  | 1.28. Sterilizare |  |  |
| 327 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti | m2 | 23,2000 |
| 328 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonkontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 23,2000 |
| 329 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 23,2000 |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,0700 |
| 331 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,4700 |
| 332 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,6000 |
| 333 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,0700 |
| 334 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,0700 |
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,0700 |
| 336 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,0700 |
| 337 | RpCR06A1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 17,2200 |
| 338 | RpCO54B | Inlocuirea mastii pentru conducte , executate din lemn gata confectionata, inclusiv diblurile si montarea lor Materiale marunte (dibluri, apa)=1,0100 | m2 | 3,3600 |
|  |  | 2. Electricitate |  |  |
| 339 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 25,0000 |
| 340 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in gofra pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,7000 |
| 341 |  | Gofra d16mm | m | 270,0000 |
| 342 |  | Cutie pentru intrerupatoare si prize | buc | 30,0000 |
| 343 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W | buc | 25,0000 |