# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparații curente și capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău

prin procedura de achiziție: cererea ofertei de preț

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice

- Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3, bir.  № 515/513

- Numărul de telefon/fax: (022)257-681; 022-257-840;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitiicnas@cnas.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate  publică  centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV:  (45000000-7)  Lucrări de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45000000-7 | Lucrări de reparații curente la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău | bucată | 1 | Conform Anexei nr 1 Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului | 903 670,00 |
| 1.2 | 45000000-7 | Lucrări de reparații capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău | bucată | 1 | Conform Anexei nr 2 Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului | 529 564,69 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 433 234,69 |

Anexa nr. 1

### Formularul de deviz nr.1.1 – Lista cu cantitățile de lucrări curente

| ### № ### crt. | ### Simbol norme şi Cod resurse |  | ### Lucrări şi cheltuieli |  |  | ### U.M. | ### Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |  |  | ### 4 | ### 5 |  |
|  |  |  | ### 1. Birou 304 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
| ### 2 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 49,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 15,6800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,4500 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,4700 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,4900 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4900 |  |
| ### 3 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv folie, plinte) |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 5,6160 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 5,6160 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,5200 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,6240 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,8320 |  |
| ### 4 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 3,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1080 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,5400 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,1800 |  |
| ### 5 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 3,6000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 5,3496 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,0800 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 52,5960 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0403 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2844 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1066 |  |
| ### 6 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 7 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 5,9074 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0056 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0056 |  |
| ### 8 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 52,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,5780 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 7,8900 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,6300 |  |
| ### 9 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 3,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,9800 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,4400 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2160 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 1,8000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0072 |  |
| ### 10 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 49,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 31,8500 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 53,9000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,4900 |  |
| ### 11 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 49,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 26,9500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 19,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,9400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 24,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,4500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0980 |  |
| ### 12 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 4,2196 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0040 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0040 |  |
| ### 13 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,6240 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 3,1200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,0400 |  |
| ### 14 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 11,4400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 8,3200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 1,2480 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 10,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 1,0400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0416 |  |
| ### 15 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 23,9200 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 3,1200 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 22,0584 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 22,0584 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 18,9072 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,6240 |  |
| ### 16 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 9,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 2,6880 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,3840 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 9,6000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 1,9200 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0960 |  |
| ### 17 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 18 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 19 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
| ### 20 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 30,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
| ### 21 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,3200 |  |
| ### 22 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 5,2200 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 6,4260 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,6300 |  |
| ### 23 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 5,2200 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 6,4260 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,6300 |  |
| ### 24 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,2000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 20,4000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
| ### 25 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,5500 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 5,1000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
| ### 26 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 27 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,4800 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,2000 |  |
| ### 28 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 29 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 0,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,1280 |  |
| ### 30 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 1,0640 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,1960 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,4452 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0812 |  |
| ### 31 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3200 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,1000 |  |
| ### 32 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,2500 |  |
| ### 33 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 2,8840 |  |
| ### 34 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 0,9000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3150 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 0,9270 |  |
| ### 35 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,4200 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0420 |  |
| ### 36 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0600 |  |
| ### 37 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0520 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
| ### 38 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0140 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 39 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3600 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 40 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,4000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,2500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 304 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2. Birou 306 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 41 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
| ### 42 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 44,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 14,0800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,2000 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,3200 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,4400 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4400 |  |
| ### 43 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 4,5360 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 4,5360 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,4200 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,5040 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,6720 |  |
| ### 44 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1260 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,6300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 45 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 6,2412 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,2600 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 61,3620 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0470 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3318 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1243 |  |
| ### 46 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 47 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 6,2000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,7900 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,6200 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 6,5404 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0062 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0062 |  |
| ### 48 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 48,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,4460 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 7,2300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,4100 |  |
| ### 49 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,3100 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2520 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2100 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0084 |  |
| ### 50 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 44,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 28,6000 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 48,4000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,4400 |  |
| ### 51 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 44,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 24,2000 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 17,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 22,0000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,2000 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0880 |  |
| ### 52 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 4,2196 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0040 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0040 |  |
| ### 53 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,5040 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 2,5200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
| ### 54 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 9,2400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 6,7200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 1,0080 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 8,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,8400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0336 |  |
| ### 55 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,5040 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 2,5200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
| ### 56 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 7,8624 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 517,1645 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 1,5211 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,1183 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 1,4112 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3360 |  |
| ### 57 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 19,3200 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 17,8164 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 17,8164 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 15,2712 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,5040 |  |
| ### 58 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 19,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 5,5440 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,7920 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 19,8000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 3,9600 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1980 |  |
| ### 59 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 60 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 61 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 8,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7600 |  |
| ### 62 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 29,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
| ### 63 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,8800 |  |
| ### 64 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,3500 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 5,3550 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,5250 |  |
| ### 65 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,6100 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 3,2130 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,3150 |  |
| ### 66 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,2000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 20,4000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
| ### 67 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,2400 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 4,0800 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
| ### 68 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 69 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,3200 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,8000 |  |
| ### 70 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 71 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 0,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,1280 |  |
| ### 72 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 1,0640 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,1960 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,4452 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0812 |  |
| ### 73 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3200 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,1000 |  |
| ### 74 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,2500 |  |
| ### 75 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 2,8840 |  |
| ### 76 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 0,9000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3150 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 0,9270 |  |
| ### 77 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,4200 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0420 |  |
| ### 78 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0600 |  |
| ### 79 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0520 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
| ### 80 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0140 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 81 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3600 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 82 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,4000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,2500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 306 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3. Birou 308 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 83 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 2,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
| ### 84 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 17,6640 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,7600 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,6560 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,5520 |  |
| ### 85 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,7562 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,9075 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 1,2100 |  |
| ### 86 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1440 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2400 |  |
| ### 87 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 7,1328 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,4400 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 70,1280 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0538 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3792 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1421 |  |
| ### 88 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 89 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 0,9000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,2000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 2,1098 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0020 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0020 |  |
| ### 90 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 60,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 9,0000 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
| ### 91 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,9200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2880 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0096 |  |
| ### 92 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 35,8800 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 60,7200 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
| ### 93 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 30,3600 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 22,0800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 3,3120 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 27,6000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,7600 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,1104 |  |
| ### 94 | ### CK29F *aplicativ |  | ### Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (inlocuire placi) Kman,ut=0,5 |  |  | ### m2 | ### 1,4400 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,1080 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 1,4760 |  |
|  | ### 2732103646151* |  | ### Panouri "Armstrong" - doar placi |  |  | ### m2 | ### 1,5120 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0108 |  |
| ### 95 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,9075 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 4,5375 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,5125 |  |
| ### 96 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 14,1570 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 931,2039 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 2,7388 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,2130 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 2,5410 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,6050 |  |
| ### 97 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 34,7875 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 4,5375 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 27,4972 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,9075 |  |
| ### 98 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 6,7200 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,8000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2400 |  |
| ### 99 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 100 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
| ### 101 | ### RpCO08A*Aplicativ |  | ### Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (schimbarea sistemului de inchidere defectat) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,2400 |  |
|  | ### 2863146311270 |  | ### *Sistem de inchidere fereastra pvc |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 102 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,2200 |  |
| ### 103 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 37,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,2200 |  |
| ### 104 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,9800 |  |
| ### 105 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,8700 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 1,0710 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,1050 |  |
| ### 106 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 25,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 7,7500 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 25,5000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 25,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 50,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 50,0000 |  |
| ### 107 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,5500 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 5,1000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
| ### 108 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 109 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 9,9000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
| ### 110 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 111 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,2560 |  |
| ### 112 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 2,1280 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,3920 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,8904 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1624 |  |
| ### 113 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,6400 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,2000 |  |
| ### 114 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 5,0000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
| ### 115 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 5,7680 |  |
| ### 116 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6300 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 1,8540 |  |
| ### 117 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0840 |  |
| ### 118 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1200 |  |
| ### 119 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2080 |  |
| ### 120 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0280 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 121 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 122 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,8000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,5000 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 308 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4. Birou 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 123 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 5,4000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 2,5380 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 2,5380 |  |
| ### 124 | ### RpCO56A |  | ### Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra) |  |  | ### m2 | ### 0,9500 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,1995 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,1995 |  |
| ### 125 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 69,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 22,0800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 3,4500 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 2,0700 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,6900 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,6900 |  |
| ### 126 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv folie, plinte) |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 12,1500 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 12,1500 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 1,1250 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 1,3500 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 1,8000 |  |
| ### 127 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,2700 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 1,3500 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,4500 |  |
| ### 128 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 9,0000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 13,3740 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 2,7000 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 131,4900 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,1008 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,7110 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,2664 |  |
| ### 129 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 3,6600 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 21,4200 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0120 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2370 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0480 |  |
| ### 130 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 5,4000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 12,6588 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0120 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0120 |  |
| ### 131 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 78,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,3400 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 11,7000 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 3,9000 |  |
| ### 132 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 4,9500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 3,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,5400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,4500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0180 |  |
| ### 133 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 69,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 44,8500 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 75,9000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,6900 |  |
| ### 134 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 69,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 37,9500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 27,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 4,1400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 34,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 3,4500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,1380 |  |
| ### 135 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,7000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 6,3294 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0060 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0060 |  |
| ### 136 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,3500 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 6,7500 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,2500 |  |
| ### 137 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 24,7500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,7000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 22,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,2500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0900 |  |
| ### 138 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 51,7500 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 6,7500 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 47,7225 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 47,7225 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 40,9050 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 1,3500 |  |
| ### 139 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 30,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 8,4000 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 30,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3000 |  |
| ### 140 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,1200 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 3,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0300 |  |
| ### 141 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,9400 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0600 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
| ### 142 | ### CK26C |  | ### Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 500mm |  |  | ### m | ### 1,9000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,1520 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0190 |  |
|  | ### 2521106718393 |  | ### Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | ### m | ### 1,9000 |  |
|  | ### 2874115829126 |  | ### Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | ### buc | ### 11,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0190 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 143 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 16,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 3,5200 |  |
| ### 144 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 42,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
| ### 145 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
| ### 146 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 10,4400 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 12,8520 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 1,2600 |  |
| ### 147 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 8,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,9600 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 8,5680 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
| ### 148 | ### RpEB01A |  | ### Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x2.5 mm2) |  |  | ### m | ### 8,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 2722103107001315 |  | ### Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBнг |  |  | ### m | ### 9,0640 |  |
|  | ### 2413217300101 |  | ### Clema de legatura |  |  | ### buc | ### 0,4400 |  |
| ### 149 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 34,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 10,5400 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 34,6800 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 34,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1700 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1700 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 68,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 68,0000 |  |
| ### 150 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,5500 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 5,1000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
| ### 151 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,8800 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0100 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,4000 |  |
| ### 152 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 13,2000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 2,4000 |  |
| ### 153 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 154 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 2,4000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3840 |  |
| ### 155 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 8,4000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 3,1920 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 2,5200 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,5880 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 1,3356 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,2436 |  |
| ### 156 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0900 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,3000 |  |
| ### 157 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 7,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2400 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,7500 |  |
| ### 158 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 8,4000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 3,7800 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 8,6520 |  |
| ### 159 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 2,7000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,9450 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 2,7810 |  |
| ### 160 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1260 |  |
| ### 161 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1800 |  |
| ### 162 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0900 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1560 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,3120 |  |
| ### 163 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,9000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0420 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0720 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1440 |  |
| ### 164 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0800 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0720 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1440 |  |
| ### 165 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 4,2000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,7500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 310 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5. Birou 317 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 166 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
| ### 167 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 47,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 15,0400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,3500 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,4100 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,4700 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4700 |  |
| ### 168 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 5,5080 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 5,5080 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,5100 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,6120 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,8160 |  |
| ### 169 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 6,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1980 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,9900 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,3300 |  |
| ### 170 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 6,6000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 9,8076 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,9800 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 96,4260 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0739 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,5214 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1954 |  |
| ### 171 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 172 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 8,6000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 3,8700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,8600 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 9,0721 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0086 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0086 |  |
| ### 173 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 53,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,6080 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 8,0400 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,6800 |  |
| ### 174 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 6,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 3,6300 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,3960 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 3,3000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,3300 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0132 |  |
| ### 175 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 47,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 30,5500 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 51,7000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,4700 |  |
| ### 176 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 47,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 25,8500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 18,8000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,8200 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 23,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,3500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0940 |  |
| ### 177 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 4,2196 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0040 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0040 |  |
| ### 178 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,6120 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 3,0600 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,0200 |  |
| ### 179 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 11,2200 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 8,1600 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 1,2240 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 10,2000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 1,0200 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0408 |  |
| ### 180 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,6120 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 3,0600 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,0200 |  |
| ### 181 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 9,5472 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 627,9854 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 1,8470 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,1437 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 1,7136 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,4080 |  |
| ### 182 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 23,4600 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 3,0600 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 21,6342 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 21,6342 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 18,5436 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,6120 |  |
| ### 183 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 6,7200 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,8000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2400 |  |
| ### 184 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 185 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 186 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
| ### 187 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 29,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
| ### 188 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,3200 |  |
| ### 189 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 2,1420 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 190 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,2000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 20,4000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
| ### 191 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,2400 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 4,0800 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
| ### 192 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 193 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,4800 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,2000 |  |
| ### 194 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 195 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,2560 |  |
| ### 196 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 2,1280 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,3920 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,8904 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1624 |  |
| ### 197 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,6400 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,2000 |  |
| ### 198 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 5,0000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
| ### 199 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 5,7680 |  |
| ### 200 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6300 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 1,8540 |  |
| ### 201 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0840 |  |
| ### 202 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1200 |  |
| ### 203 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2080 |  |
| ### 204 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0280 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 205 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 206 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,8000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,5000 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 317 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6. Birou 406 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 207 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 2,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
| ### 208 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 17,6640 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,7600 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,6560 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,5520 |  |
| ### 209 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv folie, plinte) |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,7562 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,9075 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 1,2100 |  |
| ### 210 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1440 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2400 |  |
| ### 211 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 7,1328 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,4400 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 70,1280 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0538 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3792 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1421 |  |
| ### 212 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 213 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 0,9000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,2000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 2,1098 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0020 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0020 |  |
| ### 214 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 60,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 9,0000 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
| ### 215 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,9200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2880 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0096 |  |
| ### 216 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 35,8800 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 60,7200 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
| ### 217 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 30,3600 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 22,0800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 3,3120 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 27,6000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,7600 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,1104 |  |
| ### 218 | ### CK29F *aplicativ |  | ### Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (inlocuire placi) Kman,ut=0,5 |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 2,2688 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 31,0062 |  |
|  | ### 2732103646151* |  | ### Panouri "Armstrong" - doar placi |  |  | ### m2 | ### 31,7625 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2269 |  |
| ### 219 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 34,7875 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 4,5375 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 27,4972 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,9075 |  |
| ### 220 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 6,7200 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,8000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2400 |  |
| ### 221 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 222 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 223 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 22,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,8400 |  |
| ### 224 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 42,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
| ### 225 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,9800 |  |
| ### 226 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 17,4000 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 21,4200 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 2,1000 |  |
| ### 227 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 2,1420 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 228 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 30,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 9,3000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 30,6000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 30,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1500 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1500 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 60,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 60,0000 |  |
| ### 229 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 7,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,1700 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 7,1400 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 7,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0350 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0350 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 14,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 14,0000 |  |
| ### 230 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 231 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 9,9000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
| ### 232 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 233 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,2560 |  |
| ### 234 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 2,1280 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,3920 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,8904 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1624 |  |
| ### 235 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,6400 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,2000 |  |
| ### 236 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 5,0000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
| ### 237 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 5,7680 |  |
| ### 238 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6300 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 1,8540 |  |
| ### 239 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0840 |  |
| ### 240 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1200 |  |
| ### 241 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2080 |  |
| ### 242 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0280 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 243 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 244 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,8000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,5000 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 406 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7. Birou 409 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 245 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,7520 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,7520 |  |
| ### 246 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 34,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 10,8800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 1,7000 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,0200 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,3400 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,3400 |  |
| ### 247 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 2,9700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 2,9700 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,2750 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,3300 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4400 |  |
| ### 248 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1260 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,6300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 249 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 6,2412 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,2600 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 61,3620 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0470 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3318 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1243 |  |
| ### 250 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 251 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 6,2000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,7900 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,6200 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 6,5404 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0062 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0062 |  |
| ### 252 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 38,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,1460 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 5,7300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,9100 |  |
| ### 253 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,3100 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2520 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2100 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0084 |  |
| ### 254 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 34,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 22,1000 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 37,4000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,3400 |  |
| ### 255 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 34,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 18,7000 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 13,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,0400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 17,0000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 1,7000 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0680 |  |
| ### 256 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,3300 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 1,6500 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,5500 |  |
| ### 257 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 5,1480 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 338,6196 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 0,9959 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0775 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,9240 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2200 |  |
| ### 258 | ### CG36B |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 15,1800 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 1,8700 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 11,6655 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 11,6655 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 11,1100 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3300 |  |
| ### 259 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 3,0800 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 11,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,2000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1100 |  |
| ### 260 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,2800 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,2000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0100 |  |
| ### 261 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 262 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
| ### 263 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 17,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,0200 |  |
| ### 264 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
| ### 265 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 2,1420 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 266 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 3,1000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 10,2000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0500 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
| ### 267 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,6200 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 2,0400 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0100 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0100 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
| ### 268 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020 |  | ### Intrerupator |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 269 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,2000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,4000 |  |
| ### 270 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 271 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 0,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,1280 |  |
| ### 272 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 1,0640 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,1960 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,4452 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0812 |  |
| ### 273 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3200 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,1000 |  |
| ### 274 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,2500 |  |
| ### 275 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 2,8840 |  |
| ### 276 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 0,9000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3150 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 0,9270 |  |
| ### 277 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,4200 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0420 |  |
| ### 278 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0600 |  |
| ### 279 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0520 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
| ### 280 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0140 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 281 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3600 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 282 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,4000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,2500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 409 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 8. Diverse |  |  |  |  |  |
| ### 283 | ### RpCU09C |  | ### Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 |  |  | ### t | ### 7,0000 |  |
|  | ### 71240100107001 |  | ### Dulgher |  |  | ### h-om | ### 3,5000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 14,0000 |  |
| ### 284 | ### TsH92A |  | ### Incarcarea in auto gunoi |  |  | ### t | ### 7,0000 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 9,5200 |  |
| ### 285 | ### TsI50B5 |  | ### Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | ### t | ### 7,0000 |  |
|  | ### 3410540000006 |  | ### Autobasculanta-5t |  |  | ### h-ut | ### 1,8060 |  |
| ### 286 | ### RpIF01A |  | ### Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  | ### m2 | ### 400,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 8,0000 |  |
| ### 287 | ### RpIE02C |  | ### Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 201-500 mp |  |  | ### m2 | ### 400,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 132,0000 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2952270003302 |  | ### Electropompa de apa |  |  | ### h-ut | ### 60,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Diverse ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### TVA |  |  | ### 20 % |  |  |
|  |  |  | ### Total deviz: ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Coridor etaj 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 288 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa / vitraliu intrare hol) |  |  | m2 | 4,4700 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 0,9387 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,9387 |  |
| 289 | RpCO56A |  | Placute birou |  |  | m2 | 2,4000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 0,5040 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,5040 |  |
| 290 | RpCO56C |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  | m2 | 142,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 18,4600 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 17,0400 |  |
| 291 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 24,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 2,8800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,6000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,2000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,2400 |  |
| 292 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 57,3300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 57,3300 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 7,3500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 7,3500 |  |
| 293 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 12,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0360 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
| 294 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.75 x 2.1m h) |  |  | m2 | 3,6700 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 3,1195 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,3670 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 3,6700 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 14,6800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,8350 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,6422 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 2,2020 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 3,6700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0734 |  |
| 295 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 0,7280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 3,2000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 0,1280 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,0448 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 0,3200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 0,4800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0160 |  |
| 296 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | m2 | 24,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 29,2800 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 171,3600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,8960 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,3840 |  |
| 297 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | m2 | 24,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 10,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 25,3176 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0240 |  |
| 298 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | m2 | 383,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 11,4900 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 57,4500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 19,1500 |  |
| 299 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (vopsea structurata) |  |  | m2 | 383,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 210,6500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 153,2000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 22,9800 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 191,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 19,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,7660 |  |
| 300 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 20,5800 |  |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  |  | kg | 36,7500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 7,3500 |  |
| 301 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 88,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 14,7000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 4,8510 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1 911,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 6,1740 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,4700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,4100 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,7640 |  |
| 302 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 280,6230 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 | 149,2050 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg | 632,1000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 29,4000 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 2,9400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,5880 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 6,7032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,7052 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,7791 |  |
| 303 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) |  |  | m | 131,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 52,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 13,1000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 140,3010 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 48,1425 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 825,3000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 13,7550 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 39,3000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 6,5500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1310 |  |
| 304 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 142,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 21,3000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 291,1000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 568,0000 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 149,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,1300 |  |
| 305 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 5,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 0,7500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,2500 |  |
| 306 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 5,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,7500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,3000 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 2,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0100 |  |
| 307 | CK07A *Aplicativ |  | Cornier plastic colturi/ glafuri |  |  | m | 32,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 8,9600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,2800 |  |
|  | 2030112947600* |  | Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | m | 32,0000 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 6,4000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,3200 |  |
| 308 | CL20A |  | Rama cu jaluzele fixe, 40x20cm |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,0300 |  |
|  | 281123630620042 |  | Rama cu jaluzele fixe, 40x20cm |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 309 | CL20A *aplicativ |  | Placute birou (demontate anterior) |  |  | buc | 32,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 15,0400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9600 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 4 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| 310 | RpEA11B |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | m | 12,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,6400 |  |
| 311 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | buc | 44,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,6400 |  |
| 312 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc | 41,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 9,0200 |  |
| 313 | RpEA04A |  | Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | m | 6,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,2200 |  |
|  | 2521216704237*4020 |  | Cablu canal 40x20 |  |  | m | 6,4260 |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  |  | buc | 0,6300 |  |
| 314 | RpEA04A |  | Montarea Cablu canal plastic 50x50 |  |  | m | 6,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,2200 |  |
|  | 2521216704237*50 |  | Cablu canal 50x50 |  |  | m | 6,4260 |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  |  | buc | 0,6300 |  |
| 315 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,2400 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc | 4,0800 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 8,0000 |  |
| 316 | RpEE14C |  | Montarea - intrerupator dublu |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,8800 |  |
|  | 1111000100020x2 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0100 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,4000 |  |
| 317 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | buc | 41,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 45,1000 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | buc | 41,0000 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc | 82,0000 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc | 82,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,2800 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 8,2000 |  |
| 318 | RpEF15B |  | Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | buc | 38,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 41,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 319 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,1280 |  |
| 320 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m | 2,8000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,0640 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc | 0,8400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 0,1960 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 0,4452 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0812 |  |
| 321 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,3200 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l | 0,1000 |  |
| 322 | IB05B |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1500x500) |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 2,5000 |  |
|  | 28221157000001500 |  | Radiator (1500x500) |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,0800 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
| 323 | IC35D |  | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | m | 2,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1,2600 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | m | 2,8840 |  |
| 324 | IC35B |  | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m | 0,9000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,3150 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | m | 0,9270 |  |
| 325 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2875274110102322 |  | Piesa de racordare 2x32 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,0420 |  |
| 326 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875274110102323 |  | Piesa de racordare 3x32 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,0600 |  |
| 327 | IC53C |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 287527411900032 |  | Cot racord olandez d32 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0520 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,1040 |  |
| 328 | IC50A |  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 287527411900020 |  | Cot racord olandez d20 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg | 0,0140 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,0480 |  |
| 329 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,0480 |  |
| 330 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,2500 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Chletuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Diverse |  |  |  |  |  |
| 331 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 |  |  | t | 5,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 2,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,0000 |  |
| 332 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t | 5,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 6,8000 |  |
| 333 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t | 5,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 1,2900 |  |
| 334 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  | m2 | 60,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,2000 |  |
| 335 | RpIE02C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 201-500 mp |  |  | m2 | 60,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 19,8000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut | 9,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Chletuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Total Coridor etaj 3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Hol et2 (casa scarii / ascensor) |  |  |  |  |  |
| 336 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 10,0620 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,0620 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 1,2900 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,2900 |  |
| 337 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 1,4000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 1,1200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,1200 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0042 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0210 |  |
| 338 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 3,6120 |  |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  |  | kg | 6,4500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,2900 |  |
| 339 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 15,4800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,5800 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,8514 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 335,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,0836 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,2580 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,7740 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,3096 |  |
| 340 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 49,2522 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 | 26,1870 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg | 110,9400 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 5,1600 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 0,5160 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,1032 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 1,1765 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,2993 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,1367 |  |
| 341 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) |  |  | m | 14,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 5,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 14,9940 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 5,1450 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 88,2000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,4700 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 4,2000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,7000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0140 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Hol et2 (casa scarii / ascensor) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Palier et3 (casa scarii) |  |  |  |  |  |
| 342 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,8720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8720 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,2400 |  |
| 343 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 0,6400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0024 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0120 |  |
| 344 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,6720 |  |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  |  | kg | 1,2000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,2400 |  |
| 345 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 2,8800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1584 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 62,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,2016 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1440 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0576 |  |
| 346 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 9,1632 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 | 4,8720 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg | 20,6400 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 0,9600 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 0,0960 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0192 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,2189 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,0557 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,0254 |  |
| 347 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) |  |  | m | 5,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 5,3550 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 1,8375 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 31,5000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 0,5250 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Palier et3 (casa scarii) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Notă 1: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Anexa nr. 2

### Formularul de deviz nr.1.2 – Lista cu cantitățile de lucrări capitale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Grup sanitar etajul 4 (F) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6740 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,5380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5380 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7100 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton | m2 | 7,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 57,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 45,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8550 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,8500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5700 |
| 6 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5200 |
| 7 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0800 |
| 8 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti si plansee, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,3100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1050 |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 598,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3990 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2280 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4560 |
| 10 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (8,4 m2 glafuri) | m | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,5800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0210 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0315 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0210 |
| 11 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob) | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,2088 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 12,6630 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 25,0245 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 50,6520 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 50,6520 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 54,0288 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,0098 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,7080 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0553 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 54,6318 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 644,6070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0744 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6524 |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 70,4000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 158,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0800 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 73,9200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,1600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 408,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,2320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5632 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 281,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8448 |
| 13 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1220 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 14,9845 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,1150 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 31,3962 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 33,5368 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,8103 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,8674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2487 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 23,5471 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 231,0475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0653 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6745 |
| 14 | CG09A *Aplicativ | Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 2521106718374* | Profil p.v.c plastifiat bagheta | m | 22,4400 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,6400 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,9796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0142 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0142 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,8100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0284 |
| 18 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6920 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,7384 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 142,4260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2272 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,5211 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7100 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0142 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0043 |
| 20 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 24,1400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,8280 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0085 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,0460 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0142 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1846 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 184,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1704 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6) | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7040 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 183,1800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1704 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2556 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1278 |
| 23 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1078 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 14,4130 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 61,0600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,8400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0568 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,6475 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1647 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0753 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Timplarie |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra) | m2 | 0,9500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1995 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1995 |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (cabine wc) | m2 | 13,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7300 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din plastic (glaf exterior si pervaz fereastra.) | m2 | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3360 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=500mm) | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x1m x2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
| 32 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul) | m2 | 13,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2030112951150 | Compartimentari sanitare HPL | m2 | 13,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7300 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9490 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 33 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare) | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4320 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0900 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,4500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,0150 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,1000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,8100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0495 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2150 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0495 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3480 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9650 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 38 | pret furnizor | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
|  | el001 | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
| 39 | pret furnizor | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
|  | el002 | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
| 40 | pret furnizor | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
|  | el003 | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
| 41 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,0400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 43 | RpEE14C | Montarea - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.4. Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare |  |  |
| 44 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,4000 |
| 45 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8000 |
| 46 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,6400 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 7,5600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5544 |
| 47 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 48 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 49 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
| 50 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1920 |
| 51 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 52 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 53 | RpSE02A | Demontarea unui boiler | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
| 54 | RpSE06A | Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 55 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 20,6000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1200 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |
| 57 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
|  | 2521216720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 58 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0800 |
|  | 2523156721037100 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
| 59 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2875114202905 | Sifon pentru dus L=600 | buc | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0420 |
| 60 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,3000 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d20 | m | 30,6000 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d20 | buc | 6,0000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d20 | buc | 6,3000 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d20 | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0600 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,6180 |
| 61 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2800 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 16,3200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic d25 | buc | 1,9200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic d25 | buc | 3,0400 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 16,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0960 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3504 |
| 62 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 15,2250 |
| 63 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2 | buc | 15,2250 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,3045 |
| 64 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0280 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 66 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din BIMETAL sectionate (Radiatoare 2buc: 1.2m x 0,55m) | m2 | 1,3200 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1220 |
|  | 2822115720000b | Radiatoare Bimetal sectionate | m2 | 1,3332 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0013 |
| 67 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0604 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 1,2240 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 |
| 68 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 69 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*cu rezervor pe cadru metalic ascuns in perete si clapa) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,1000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 |
| 70 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a .600x1200mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2,0604 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,1600 |
| 71 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari speciale |  |  |
| 72 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
| 73 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, (filtru existent, demontat anterior) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila (existent) | buc | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii si asigurai sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari speciale Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Grup sanitar etajul 4 (F) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Grup sanitar etajul 3 (B) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 74 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6740 |
| 75 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,5380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5380 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7100 |
| 76 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton | m2 | 7,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 57,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 45,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8550 |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,8500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5700 |
| 79 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5200 |
| 80 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0800 |
| 81 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti si plansee, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,3100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1050 |
| 82 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 598,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3990 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2280 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4560 |
| 83 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (8,4 m2 glafuri) | m | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,5800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0210 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0315 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0210 |
| 84 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob) | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,2088 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 12,6630 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 25,0245 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 50,6520 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 50,6520 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 54,0288 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,0098 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,7080 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0553 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 54,6318 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 644,6070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0744 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6524 |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 70,4000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 158,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0800 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 73,9200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,1600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 408,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,2320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5632 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 281,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8448 |
| 86 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1220 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 14,9845 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,1150 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 31,3962 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 33,5368 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,8103 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,8674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2487 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 23,5471 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 231,0475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0653 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6745 |
| 87 | CG09A *Aplicativ | Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 2521106718374* | Profil p.v.c plastifiat bagheta | m | 22,4400 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,6400 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,9796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0142 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0142 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,8100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0284 |
| 91 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6920 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,7384 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 142,4260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2272 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,5211 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7100 |
| 92 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0142 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0043 |
| 93 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 24,1400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,8280 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0085 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,0460 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0142 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1846 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 184,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1704 |
| 95 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6) | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7040 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 183,1800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1704 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2556 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1278 |
| 96 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1078 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 14,4130 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 61,0600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,8400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0568 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,6475 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1647 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0753 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.2. Timplarie |  |  |
| 98 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 99 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra) | m2 | 0,9500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1995 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1995 |
| 100 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (cabine wc) | m2 | 13,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7300 |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din plastic (glaf exterior si pervaz fereastra.) | m2 | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3360 |
| 102 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=500mm) | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 103 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x1m x2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
| 105 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul) | m2 | 13,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2030112951150 | Compartimentari sanitare HPL | m2 | 13,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7300 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9490 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 106 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare) | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
| 107 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 108 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4320 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0900 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,4500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,0150 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,1000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,8100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0495 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2150 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0495 |
| 109 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3480 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 110 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9650 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 111 | pret furnizor | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
|  | el001 | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
| 112 | pret furnizor | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
|  | el002 | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
| 113 | pret furnizor | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
|  | el003 | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
| 114 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,0400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 116 | RpEE14C | Montarea - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.4. Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare |  |  |
| 117 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,4000 |
| 118 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8000 |
| 119 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,6400 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 7,5600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5544 |
| 120 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 121 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 122 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
| 123 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1920 |
| 124 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 125 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 126 | RpSE02A | Demontarea unui boiler | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
| 127 | RpSE06A | Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 128 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 20,6000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 129 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1200 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |
| 130 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
|  | 2521216720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 131 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0800 |
|  | 2523156721037100 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
| 132 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2875114202905 | Sifon pentru dus L=600 | buc | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0420 |
| 133 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,3000 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d20 | m | 30,6000 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d20 | buc | 6,0000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d20 | buc | 6,3000 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d20 | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0600 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,6180 |
| 134 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2800 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 16,3200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic d25 | buc | 1,9200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic d25 | buc | 3,0400 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 16,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0960 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3504 |
| 135 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 15,2250 |
| 136 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2 | buc | 15,2250 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,3045 |
| 137 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0280 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 138 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 139 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din BIMETAL sectionate (Radiatoare 2buc: 1.2m x 0,55m) | m2 | 1,3200 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1220 |
|  | 2822115720000b | Radiatoare Bimetal sectionate | m2 | 1,3332 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0013 |
| 140 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0604 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 1,2240 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 |
| 141 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 142 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*cu rezervor pe cadru metalic ascuns in perete si clapa) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,1000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 |
| 143 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a .600x1200mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2,0604 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,1600 |
| 144 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.5. Lucrari speciale |  |  |
| 145 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
| 146 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, (filtru existent, demontat anterior) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila (existent) | buc | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii si asigurai sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari speciale Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Grup sanitar etajul 3 (B) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Grup sanitar etaj 2 (reparatii tavan si locuri de racordare a conductelor de la et.3) |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 147 | RpCO56B | Demontari: lambriuri tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6740 |
| 148 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton (corob) | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
| 149 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0180 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |
| 150 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7200 |
| 151 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti si plansee, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,6600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |
| 152 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 153 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob) | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,0696 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2210 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,3415 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 16,8840 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 16,8840 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 18,0096 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,3366 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 7,2360 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3518 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 18,2106 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 214,8690 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0248 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5508 |
| 154 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 6,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 120,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,9800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0480 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 24,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0720 |
| 155 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1220 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 14,9845 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,1150 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 31,3962 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 33,5368 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,8103 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,8674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2487 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 23,5471 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 231,0475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0653 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6745 |
| 156 | CG09A *Aplicativ | Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 2521106718374* | Profil p.v.c plastifiat bagheta | m | 22,4400 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,6400 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,9796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0142 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0142 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,8100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0284 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 160 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 161 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Grup sanitar etaj 2 (reparatii tavan si locuri de racordare a conductelor de la et.3) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Diverse |  |  |
| 162 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 | t | 12,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24,0000 |
| 163 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 12,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,3200 |
| 164 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,0960 |
| 165 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0000 |
| 166 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 39,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,0000 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 10,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Chletuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |
| 167 | pret furnizor | Boiler electric 50L | buc | 2,0000 |
|  | s0005 | Boiler electric 30L | buc | 2,0000 |
| 168 | pret furnizor | Ventilator pentru baie D110 | buc | 2,0000 |
|  | v0001 | Ventilator pentru baie D110 | buc | 2,0000 |
| 169 | pret furnizor | Uscator de maini | buc | 2,0000 |
|  | s0001 | Uscator de maini | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,2 % |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |

Notă 1: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Timp de 60 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenţia Achiziţii Publice, dar nu mai tîrziu de 19 decembrie 2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare conform Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | Declaraţia privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Prezentarea Documentelor aferente ofertei | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru oferta 1% conform Anexei nr.9 din Ordinul MF 115/2021 | Garanția pentru oferta 1% confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 5 | Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit. | Accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se va efectua nemijlocit de către autoritatea contractantă prin accesarea de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: https://date.gov.md/open/company-details | Obligatoriu lipsa datoriilor - se verifică de CNAS la data deschiderii ofertelor |
| 7 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Graficul de executarea a lucrărilor cinform formularului tipizat Anexei nr.10 din Ordinul MF 69/2021 - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, copie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021 | Obligatoriu |
| 8 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică şi financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, trebuie să fie minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare an din ultimii 3 ani. | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) Declaraţii privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile – minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani, original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare: copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.) | Obligatoriu |
| 9 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică şi profesională – experiență similară | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, de activitate (lucrări similare) conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 69/2021, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor etc.; - Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform Anexei nr.15 din Ordinul MF 69/2021. | Obligatoriu |
| 10 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calităţii | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Declarația de proprie răspundere - privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni. - Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu | Obligatoriu |
| 11 | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE/la evaluare la solicitarea AC | Obligatoriu |
| 12 | Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE | Obligatoriu |
| 13 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 3 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător | Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

Anexa nr. 3

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145  din 24 noiembrie 2020

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:		     ______________________

Semnat:			    _______________________

Nume/prenume: 		    _______________________

Funcţia: 			    _______________________

Denumirea operatorului economic  ______________________

IDNO al operatorului economic      ______________________

- Garanția pentru ofertă, obligatoriu, cuantumul: 1% din suma ofertei fără TVA;

forma garanției:

- Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

sau

- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: Casa Naţională de Asigurări Sociale

Denumirea Băncii:Trezorăria de stat

Codul fiscal: 1004600030235

IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA

Cod: TREZMD2X

cu nota  “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică  ID . ____ din _______”

- Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul 5% din suma contractată cu TVA.

forma garanției de bună execuție:

- Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială)

sau

- Garanţia de buna execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: Casa Naţională de Asigurări Sociale

Denumirea Băncii:Trezorăria de stat

Codul fiscal: 1004600030235

IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA

Cod: TREZMD2X

cu nota “Garanția de bună execuţie” sau “Pentru garanţia de bună execuţie la licitaţia publică nr. ______ din

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz.    Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

- Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea înștiințării de începere a execuției.

- Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni pină Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

- Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);

- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepanțe cu scopul inlăturării promte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;

- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

- Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

- Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

- Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

- După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curațată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

- Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcţiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractul de execuție.

Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate.
Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul.

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul.
Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul.

Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, min clasa 33.

Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia,atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul.

Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul.
Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără miros.
Gama de culori utilizate pentru vopsitorii va fi coordonată cu Beneficiarul.

Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică _

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform datelor din SIA ”RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

- Alte informații relevante:

1 . DESCRIERE GENERALĂ

Autoritatea contractantă solicită oferte pentru realizarea lucrărilor de reparații la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale (în continuare AC CNAS) situat la adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3.

Lucrările de reparații se vor organiza în blocurile sanitare de la etajele 1 și 2 (inclusiv grupuri pentru vizitatori și persoane cu dizabilități), precum și în 5 birouri si holul de la etajul 1

- Cerințe speciale la executarea contractului:

- Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

- Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

- Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni pină Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

- Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);

- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepanțe cu scopul inlăturării promte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;

- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

- Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

- Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

- Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

- După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curațată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

- Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcţiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractual de execuție.

2. MATERIALE, COMPATIBILITĂŢI, REGLEMENTĂRI TEHNICE

ŞI STANDARDE UTILIZATE

- Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului.

- Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate.

- Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul.

- Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul.
Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul.

- Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, clasa 33.
Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia, atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul.

- Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul.

- Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără miros.

- Gama de culori utilizate pentru vopsitorii va fi coordonată cu Beneficiarul.

- Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor.

3. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ŞI A DEFECTELOR

1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

2. Antreprenorul se oblgă în decurs de 3 zile să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse și a defectelor, inclusiv materiale, echipamente și forță de muncă calificată.

Președinta grupului de lucru:         	                                          	      Maia MORARU