Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrari de reconstrucție a Teatrului de Vară situat în Parcul Central, or. Drochia

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructii. |  |  |
|  |  | 1.1. Scena.Fundatii |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari. Demontari. |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 112,600 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 | kg | 8 900,000 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 92,000 |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 220,000 |
| 5 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 220,000 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari lde terasamente |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,290 |
| 7 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,000 |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de constructie. Pereti de sprigin. |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,560 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu centralade betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, betonarmat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 20,440 |
| 10 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (pereti de sprijin) | m2 | 127,640 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile (placajlaminat 18 mm), cu tehnologie de taieresub forma curba a placajului, inclusivsprijinirile (peretii de sprijin dedirectionare) | m2 | 34,560 |
| 12 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D10 mm) Talpa Fundatiei | kg | 144,920 |
| 13 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D10 mm) Centura | kg | 144,920 |
| 14 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm, si montate inplaci, la inaltimi mai mici sau egale cu35 m, exclusiv constructiile executate cucofraje glisante (Armatura Ai d6 mm) Talpa fundatiei | kg | 36,230 |
| 15 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm, si montate inplaci, la inaltimi mai mici sau egale cu35 m, exclusiv constructiile executate cucofraje glisante (Armatura Ai d6 mm) Centura | kg | 56,480 |
| 16 | IzF51A | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,010 | m2 | 34,560 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari de constructie. Rampa. |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,830 |
| 18 | TsI50D | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km Volume necesare suplimentar pentru umpluturi. | t | 59,000 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 183,000 |
| 20 |  | Costul argilei nisipoase | m3 | 0,000 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 183,000 |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,830 |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar de geotextil 120g/m2 Material marunt=1,030 | m2 | 108,000 |
| 24 | CD01E | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier.(Strat de protectie mortar M100) | m3 | 3,410 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar depelicula polietilena 200mkr Material marunt=1,030 | m2 | 108,000 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 224,000 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D8 mm) | kg | 201,000 |
| 28 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D10 mm) | kg | 2 050,000 |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice - beton B15 F100 W4 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 2,270 |
| 30 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice - beton torcretat B35F300 W10 (torcretare) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 12,820 |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,preparat cu centrala de betoane sau betonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cumijloace clasice - beton B35 F300 W10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 3,400 |
| 32 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din Masterpol, consum200-400 ml/m2 (coloristica conformproiect) | m2 | 108,000 |
|  |  | 1.1.5. Lucrari de constructie. Finisaje. |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact | m2 | 17,400 |
| 34 | CF05A | Tencuieli de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 17,400 |
| 35 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsitorie cu gradridicat de rezistenta la factoriiatmosferici- culoare coordonata cubeneficiarul) | m2 | 17,400 |
|  |  | 1.2. Scena.Coloane |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 36 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 2,700 |
|  |  | 1.2.2. CM 1 |  |  |
| 37 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,200 |
| 38 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 6,040 |
| 39 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 83,000 |
| 40 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 8,400 |
| 41 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 32,000 |
| 42 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,032 |
|  |  | 1.2.3. CM 2 |  |  |
| 43 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,420 |
| 44 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 7,480 |
| 45 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 88,200 |
| 46 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 10,800 |
| 47 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 32,000 |
| 48 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,032 |
|  |  | 1.2.4. CM 3 |  |  |
| 49 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 2,420 |
| 50 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 16,360 |
| 51 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 98,300 |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 12,800 |
| 53 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 38,000 |
| 54 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,038 |
|  |  | 1.2.5. CM 4 |  |  |
| 55 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 5,750 |
| 56 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 43,480 |
| 57 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 169,000 |
| 58 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 82,400 |
| 59 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 32,000 |
| 60 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,032 |
|  |  | 1.2.6. CM 5 |  |  |
| 61 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 4,260 |
| 62 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 32,360 |
| 63 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 143,000 |
| 64 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 78,400 |
| 65 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 32,000 |
| 66 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,032 |
|  |  | 1.2.7. CM 6 |  |  |
| 67 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 3,880 |
| 68 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 29,100 |
| 69 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 131,000 |
| 70 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 60,000 |
| 71 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 32,000 |
| 72 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,032 |
|  |  | 1.2.8. CM 7 |  |  |
| 73 | CA04F1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,790 |
| 74 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (Coloane) | m2 | 14,440 |
| 75 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D16 mm) | kg | 73,100 |
| 76 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 23,200 |
| 77 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 32,000 |
| 78 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,032 |
|  |  | 1.2.9. Lucrari de constructie. Finisaje. |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact | m2 | 136,700 |
| 80 | CF05A | Tencuieli de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 136,700 |
| 81 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsitorie cu gradridicat de rezistenta la factoriiatmosferici- cromatica se executa conform proiectului) | m2 | 136,700 |
|  |  | 1.3. Scena.Ferme |  |  |
|  |  | 1.3.1. FM 1 3 buc |  |  |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 Ferma. | kg | 1 035,000 |
| 83 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 1,035 |
| 84 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,035 |
|  |  | 1.3.2. FM 2 1 buc |  |  |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 Ferma. | kg | 206,800 |
| 86 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,207 |
| 87 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,207 |
|  |  | 1.3.3. FM 3 1 buc |  |  |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 Ferma. | kg | 104,440 |
| 89 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,105 |
| 90 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,105 |
|  |  | 1.4. Cladire auxiliara.Pereti |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de constructie. Pereti . |  |  |
| 91 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 4,600 |
| 92 | CA04F1 | Beton turnat incenturai, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m. beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 2,860 |
| 93 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cuplacaj de 18 mm pentru turnareabetonului in elevatii, ziduri drepte pina la6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiindincluse (centura) | m2 | 14,320 |
| 94 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D10 mm) Talpa Fundatiei | kg | 144,920 |
| 95 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII D10 mm) Centura | kg | 128,000 |
| 96 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonatein ateliere de santier, cu diametrulbarelor pina la 8 mm, si montate inplaci, la inaltimi mai mici sau egale cu35 m, exclusiv constructiile executate cucofraje glisante (Armatura Ai d6 mm) Talpa fundatiei | kg | 81,000 |
| 97 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 88,000 |
|  |  | 1.5. Acoperis. |  |  |
|  |  | 1.5.1. Progon |  |  |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 Ferma. | kg | 2 006,000 |
| 99 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,006 |
| 100 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 2,006 |
|  |  | 1.5.2. Invelitoare. |  |  |
| 101 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din polimetacrilat, montate pe rebord. Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050 | m2 | 32,000 |
| 102 | CE18C | Rebord pentru luminatoare din produse lemnoase, tabla zincata sau de aluminiu fara miez termoizolator, cu inaltime medie de 30 cm Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,030 | m | 36,000 |
| 103 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu inaltimea profilului 35 mm, grosime min. 0.45 mm. Material marunt=1,050 | m2 | 108,000 |
| 104 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata H20 б=0,42) pentru invelitorile acoperisurilor la streasina infundata si frontoane Material marunt=1,050 | m2 | 23,900 |
| 105 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,000 |
| 106 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 6,000 |

- Scopul achiziţiei: Lucrari de reconstrucție a Teatrului de Vară situat în Parcul Central, or. Drochia - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Nord. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Modul de întocmire a ofertelor: - Fiecare document prezentat este semnat electronic. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții,gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții – 078900445 ## Președintele grupului de lucru : Nina CERETEU L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445