Caietul de sarcini

Lucrări de reparație a acoperișului grădiniței de copii din satul Mîndrești și amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolare bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 490,70 |  |
|  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m |  | 56,20 |  |
|  |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 335,50 |  |
|  |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 |  | 335,50 |  |
|  |  | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm demontarea cos de fum tub din a/ciment |  | m |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente fronton |  | m2 |  | 27,70 |  |
|  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 |  | 377,46 |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. carcasa p/u fronton 160x60 mm |  | m3 |  | 0,26 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  |  | RpCH32C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,93 m3 |  | m2 |  | 540,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Demolare elemente metalice |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg |  | 83,00 |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Deseuri |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t |  | 143,60 |  |
|  |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t |  | 143,60 |  |
|  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 143,60 |  |
|  |  | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t |  | 143,60 |  |
|  |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,68 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Demolari bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demolare bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 489,40 |  |
|  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m |  | 56,20 |  |
|  |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 327,00 |  |
|  |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 |  | 327,00 |  |
|  |  | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm demontarea cos de fum tub din a/ciment |  | m |  | 8,00 |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 5,80 |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.2. Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente fronton |  | m2 |  | 27,70 |  |
|  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 |  | 377,00 |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.3. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. carcasa p/u fronton 160x60 mm |  | m3 |  | 0,26 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  |  | RpCH32C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm |  | m2 |  | 538,00 |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.4. Demolare elemente metalice |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg |  | 60,00 |  |
|  |  | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.6. Deseuri |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t |  | 140,32 |  |
|  |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t |  | 140,32 |  |
|  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 140,32 |  |
|  |  | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t |  | 140,32 |  |
|  |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,664 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Demolare bloc C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 418,10 |  |
|  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m |  | 70,00 |  |
|  |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  |  | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm demontarea cos de fum tub din a/ciment |  | m |  | 4,00 |  |
|  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m |  | 40,00 |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 21,00 |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente fronton |  | m2 |  | 10,80 |  |
|  |  | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 |  | 321,54 |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 |  | 1,02 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. carcasa p/u fronton 160x60 mm |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 |  | 1,071 |  |
|  |  | RpCH32C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,36 m3 |  | m2 |  | 460,00 |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. F/P SA-15 curtea de lumina, crdacui |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  | m2 |  | 26,50 |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Deseuri |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t |  | 125,63 |  |
|  |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t |  | 125,63 |  |
|  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 125,63 |  |
|  |  | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t |  | 125,63 |  |
|  |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,567 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demolare bloc D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 137,10 |  |
|  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m |  | 14,50 |  |
|  |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 |  | 108,67 |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 |  | 0,344 |  |
|  |  | RpCH32C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,18 m3 |  | m2 |  | 151,00 |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Deseuri |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t |  | 38,162 |  |
|  |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t |  | 38,162 |  |
|  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 38,162 |  |
|  |  | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t |  | 38,162 |  |
|  |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,176 |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolare bloc E |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 |  | 113,70 |  |
|  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m |  | 15,60 |  |
|  |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 |  | 0,285 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 |  | 87,46 |  |
|  |  | RpCH32C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,16 m3 |  | m2 |  | 125,00 |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Deseuri |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t |  | 32,186 |  |
|  |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t |  | 32,186 |  |
|  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 32,186 |  |
|  |  | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t |  | 32,186 |  |
|  |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,148 |  |
|  |  |  |  | 2. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,05 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 1,05 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 2,049 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 2,049 |  |
|  |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=5,52 m3) |  | m2 |  | 540,00 |  |
|  |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  | 5,40 |  |
|  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 |  | 5,40 |  |
|  |  | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm pentru anchere |  | m3 |  | 0,128 |  |
|  |  | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet |  | kg |  | 7,36 |  |
|  |  | RpCB14A |  | Plombe din beton clasa C-20/20 Bc 20 turnat in , plansee, cu beton preparat pe santier cu betoniera |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  | 312,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, |  | kg |  | 42,48 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc |  | 502,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc |  | 502,00 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 17,82 |  |
|  |  |  |  | Puturi de aeaj PA-1-2 buc, PA-2-2 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,098 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m |  | 58,00 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m |  | 28,52 |  |
|  |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg |  | 140,62 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg |  | 6,08 |  |
|  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 9,40 |  |
|  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 47,04 |  |
|  |  | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 31,06 |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente conise |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=67 m |  | m2 |  | 540,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 515,00 |  |
|  |  | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m |  | 78,00 |  |
|  |  | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m |  | 92,00 |  |
|  |  | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta bariea acoperisului Str Port |  | m |  | 78,00 |  |
|  |  | CE19A |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m |  | 14,00 |  |
|  |  | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m |  | 67,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 134,46 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 6,87 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec B-B SA-15 |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec B-B SA-15 |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata 34 cm sec B-B |  | m |  | 6,00 |  |
|  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 335,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 335,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 335,00 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 |  | 335,50 |  |
|  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 mm Pilnii=11 buc |  | m |  | 105,60 |  |
|  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=170 mm |  | m |  | 80,00 |  |
|  |  | CE19Aapl ksal=0,5 |  | Jgheaburi semirotunde,Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m |  | 80,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,4 m nod "D" |  | kg |  | 3,20 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi nod "D" |  | m2 |  | 0,20 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. nod "D" |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  | AcA15B |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm nod "D" |  | m |  | 5,40 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm nod "D" |  | m |  | 2,00 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata 70 cm Sec E-E |  | m |  | 14,00 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 76 cm Sec F-F |  | m |  | 12,20 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid L=12,2 m, B=0,56 m Sec F-F |  | m2 |  | 9,30 |  |
|  |  |  |  | Put de aeraj PA1=2 buc, PA2-2 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 52,50 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 2,67 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 |  | 7,58 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate latimea desfasurata 52 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 73 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 90 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 94 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 96 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m |  | 93,60 |  |
|  |  | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  |  | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 |  | 50,60 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 |  | 50,80 |  |
|  |  |  |  | SA-24 Fontone Fr1, Fr2 lucarne FL2 |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec G-G |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec G-G |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 |  | 12,63 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec G-G |  | m2 |  | 12,63 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate sec G-G |  | m2 |  | 29,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m sec G-G |  | kg |  | 24,20 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi sec G-G |  | m2 |  | 1,24 |  |
|  |  | CE23A |  | J-PROFIL sec G-G |  | m |  | 15,70 |  |
|  |  | CE23A |  | J-FATETA sec G-G |  | m |  | 32,20 |  |
|  |  | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec G-G |  | m |  | 28,00 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din SAIDING sec G-G |  | m2 |  | 29,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm sec G-G |  | m |  | 27,00 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 62 cm sec G-G |  | m |  | 27,00 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec J-J |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe sec J-J |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec J-J |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 35 cm |  | m |  | 2,60 |  |
|  |  | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 46 cm |  | m |  | 2,60 |  |
|  |  | CE23A |  | J-FATETA sec J-J |  | m |  | 10,00 |  |
|  |  | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec J-J |  | m |  | 10,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 25 cm sec J-J |  | m |  | 7,40 |  |
|  |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor FL2 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv U1 |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1, F2 |  | m2 |  | 2,92 |  |
|  |  | CM01B |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  | m2 |  | 2,92 |  |
|  |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din lemn, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie FI1 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 |  | 10,08 |  |
|  |  | RpCP19A |  | Montarea scarilor de incendiu, tip Sm VI tip III-2 L=8 m |  | kg |  | 465,00 |  |
|  |  |  |  | 2.2. Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,094 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 1,094 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 4,332 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 4,322 |  |
|  |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=5,521 m3) |  | m2 |  | 538,00 |  |
|  |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  | 5,38 |  |
|  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 |  | 5,38 |  |
|  |  | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm pentru anchere |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  |  | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet |  | kg |  | 9,20 |  |
|  |  | RpCB14A |  | Plombe din beton clasa C-20/20 Bc 20 turnat in , plansee, cu beton preparat pe santier cu betoniera |  | buc |  | 20,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  | 195,88 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, |  | kg |  | 58,78 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc |  | 410,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc |  | 410,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M16 |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M16 |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 7,10 |  |
|  |  |  |  | Puturi de aeaj PA-1-2 buc, PA-2-2 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,098 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m |  | 58,00 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m |  | 28,52 |  |
|  |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg |  | 140,62 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg |  | 6,08 |  |
|  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 9,40 |  |
|  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 47,04 |  |
|  |  | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 31,06 |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente conise |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=67 m |  | m2 |  | 538,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 510,00 |  |
|  |  | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m |  | 74,00 |  |
|  |  | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m |  | 92,00 |  |
|  |  | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta bariea acoperisului Str Port |  | m |  | 78,00 |  |
|  |  | CE19A |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m |  | 14,00 |  |
|  |  | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m |  | 67,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 134,46 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 6,87 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec B-B SA-15 |  | m2 |  | 3,02 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec B-B SA-15 |  | m2 |  | 3,02 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din RANNILA de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 60 cm |  | m |  | 6,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din RANNILA de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 60 cm Locrimor |  | m |  | 6,00 |  |
|  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 335,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 335,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 335,00 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 |  | 335,50 |  |
|  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 mm Pilnii=9 buc |  | m |  | 68,40 |  |
|  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=170 mm |  | m |  | 82,00 |  |
|  |  | CE19Aapl ksal=0,5 |  | Jgheaburi semirotunde,Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m |  | 82,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,4 m nod "D" |  | kg |  | 3,20 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi nod "D" |  | m2 |  | 0,20 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. nod "D" |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  | AcA15B |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm nod "D" |  | m |  | 5,40 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm nod "D" |  | m |  | 2,00 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata 70 cm Sec E-E |  | m |  | 14,00 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 76 cm Sec F-F |  | m |  | 12,20 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid L=12,2 m, B=0,56 m Sec F-F |  | m2 |  | 9,30 |  |
|  |  |  |  | Put de aeraj PA1=2 buc, PA2-2 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 52,50 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 2,67 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 |  | 7,58 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate latimea desfasurata 52 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 73 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 90 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 94 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 96 cm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m |  | 93,60 |  |
|  |  | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  |  | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 |  | 50,60 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 |  | 50,80 |  |
|  |  |  |  | SA-24 Fontone Fr2, Fr3 lucarne FL2, FL3 |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec G-G |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec G-G |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec G-G |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate sec G-G |  | m2 |  | 23,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m sec G-G |  | kg |  | 19,80 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi sec G-G |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  |  | CE23A |  | J-PROFIL sec G-G |  | m |  | 14,60 |  |
|  |  | CE23A |  | J-FATETA sec G-G |  | m |  | 24,50 |  |
|  |  | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec G-G |  | m |  | 20,30 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din SAIDING sec G-G |  | m2 |  | 23,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm sec G-G |  | m |  | 21,60 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 62 cm sec G-G |  | m |  | 21,60 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec J-J |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe sec J-J |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec J-J |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 35 cm |  | m |  | 2,60 |  |
|  |  | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 46 cm |  | m |  | 2,60 |  |
|  |  | CE23A |  | J-FATETA sec J-J |  | m |  | 10,00 |  |
|  |  | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec J-J |  | m |  | 10,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 25 cm sec J-J |  | m |  | 7,40 |  |
|  |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor FL2-1 buc, FL3-2 buc |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv U1 |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  |  | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1, F2 |  | m2 |  | 2,92 |  |
|  |  | CM01B |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  | m2 |  | 2,92 |  |
|  |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din lemn, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie FI1 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 |  | 10,08 |  |
|  |  | RpCP19A |  | Montarea scarilor de incendiu, tip Sm V2 tip III-2 L=6 m |  | kg |  | 387,00 |  |
|  |  |  |  | 2.3. Bloc C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,131 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 1,131 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,114 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 1,114 |  |
|  |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=4,58 m3) |  | m2 |  | 460,00 |  |
|  |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  | 4,60 |  |
|  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 |  | 4,60 |  |
|  |  | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm pentru anchere |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  |  | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet |  | kg |  | 4,60 |  |
|  |  | RpCB14A |  | Plombe din beton clasa C-20/20 Bc 20 turnat in , plansee, cu beton preparat pe santier cu betoniera |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  | 140,03 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, M16 |  | kg |  | 30,75 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc |  | 70,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc |  | 70,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M16 |  | buc |  | 73,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M16 |  | buc |  | 73,00 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 7,70 |  |
|  |  |  |  | Puturi de aeaj PA-6, PA-1* |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,046 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m |  | 25,40 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m |  | 13,52 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg |  | 3,04 |  |
|  |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg |  | 61,62 |  |
|  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  | 1,57 |  |
|  |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 4,42 |  |
|  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 21,66 |  |
|  |  | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 |  | 0,068 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 13,89 |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente cornise |  | m3 |  | 0,446 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 0,446 |  |
|  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=80,5 m |  | m2 |  | 460,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 439,00 |  |
|  |  | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m |  | 71,00 |  |
|  |  | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m |  | 64,00 |  |
|  |  | CE19A |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m |  | 40,00 |  |
|  |  | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m |  | 80,50 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 92,96 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 4,75 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 13,64 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 13,64 |  |
|  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 |  | 295,00 |  |
|  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 mm Pilni 10 buc |  | m |  | 54,00 |  |
|  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=170 mm |  | m |  | 63,00 |  |
|  |  | CE19Aapl ksal=0,5 |  | Jgheaburi semirotunde,Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m |  | 63,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,4 m nod "D" |  | kg |  | 2,40 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi nod "D" |  | m2 |  | 0,16 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. nod "D" |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  |  | AcA15B |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm nod "D" |  | m |  | 4,05 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 30 cm nod "D" |  | m |  | 1,50 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 70 cm Sec E-E |  | m |  | 40,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 30 cm Sec H-H |  | m |  | 25,00 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, cu latimea desfasurata 60 cm Sec H-H |  | m |  | 25,00 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Sec H-H |  | m3 |  | 1,10 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade Sec H-H |  | m3 |  | 1,10 |  |
|  |  |  |  | Put de aeraj PA1*-1buc, PA5-1 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 21,76 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 1,12 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 |  | 3,76 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, cu latimea desfasurata 52 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 73 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 90 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 94 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 96 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m |  | 41,20 |  |
|  |  | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 |  | 6,80 |  |
|  |  | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  |  | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 |  | 17,50 |  |
|  |  | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 |  | 29,20 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 |  | 23,40 |  |
|  |  |  |  | SA-24 Fontone Fr4, lucarne FL3 |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec G-G |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec G-G |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 |  | 5,30 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec G-G |  | m2 |  | 5,30 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate sec G-G |  | m2 |  | 4,30 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m sec G-G |  | kg |  | 7,15 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi sec G-G |  | m2 |  | 0,37 |  |
|  |  | CE23A |  | J-PROFIL sec G-G |  | m |  | 5,60 |  |
|  |  | CE23A |  | J-FATETA sec G-G |  | m |  | 5,40 |  |
|  |  | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec G-G |  | m |  | 4,60 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din SAIDING sec G-G |  | m2 |  | 4,30 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 30 cm sec G-G |  | m |  | 6,10 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 62 cm sec G-G |  | m |  | 6,10 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec J-J |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe sec J-J |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec J-J |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec J-J |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 35 cm |  | m |  | 3,40 |  |
|  |  | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 46 cm |  | m |  | 3,40 |  |
|  |  | CE23A |  | J-FATETA sec J-J |  | m |  | 17,00 |  |
|  |  | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec J-J |  | m |  | 17,00 |  |
|  |  | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 25 cm sec J-J |  | m |  | 12,80 |  |
|  |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor FL3 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv U2 |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  |  | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1 |  | m2 |  | 1,28 |  |
|  |  | CM01B |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  | m2 |  | 1,28 |  |
|  |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 |  | 3,07 |  |
|  |  |  |  | BRATARI DIN METAL BM1, BM2 |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | RpCP19A |  | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta |  | kg |  | 119,60 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 5,85 |  |
|  |  |  |  | 2.4. Bloc D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=1,43 m3) |  | m2 |  | 151,00 |  |
|  |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  | 1,51 |  |
|  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 |  | 1,51 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, |  | kg |  | 4,80 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  | 21,68 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc |  | 48,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc |  | 48,00 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  | Puturi de aeaj PA-3 2 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,044 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m |  | 21,84 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m |  | 13,08 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg |  | 3,04 |  |
|  |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg |  | 53,00 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 12,32 |  |
|  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 4,20 |  |
|  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 20,24 |  |
|  |  | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | 2.4.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente cornise |  | m3 |  | 0,139 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 0,139 |  |
|  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=12,5 m |  | m2 |  | 151,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 144,00 |  |
|  |  | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m |  | 24,00 |  |
|  |  | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m |  | 26,00 |  |
|  |  | Pet de piata |  | Element de esire ventilatiei Ev |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m |  | 12,50 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 38,18 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 1,95 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 5,45 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 5,45 |  |
|  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  |  |  |  | Put de aeraj PA3-2 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 25,40 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 |  | 2,76 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 52 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 73 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 90 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 94 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 96 cm |  | m |  | 7,80 |  |
|  |  | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m |  | 36,00 |  |
|  |  | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  |  | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  | 2.5. Bloc E |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,273 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 0,273 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,083 |  |
|  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 |  | 0,083 |  |
|  |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=1,28 m3) |  | m2 |  | 125,00 |  |
|  |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  | 1,25 |  |
|  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 |  | 1,25 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg |  | 32,65 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, M16 |  | kg |  | 7,38 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Piulita M16 |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  | Pret de piata |  | Saiba M16 |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 1,51 |  |
|  |  |  |  | Puturi de aeaj PA-4, PA-5 |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,031 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m |  | 21,84 |  |
|  |  | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m |  | 16,60 |  |
|  |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg |  | 39,12 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg |  | 3,04 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 12,71 |  |
|  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 |  | 1,12 |  |
|  |  | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 2,86 |  |
|  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 13,76 |  |
|  |  | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 |  | 0,047 |  |
|  |  |  |  | 2.5.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente cornise |  | m3 |  | 0,115 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 |  | 0,115 |  |
|  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=14 m |  | m2 |  | 125,00 |  |
|  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 119,00 |  |
|  |  | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m |  | 21,00 |  |
|  |  | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m |  | 16,00 |  |
|  |  | Pet de piata |  | Element de esire ventilatiei Ev |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m |  | 14,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 24,90 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  |  | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 |  | 76,00 |  |
|  |  |  |  | Put de aeraj PA4-1buc, PA6-1 buc |  | buc |  | 0,00 |  |
|  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg |  | 17,40 |  |
|  |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 |  | 0,90 |  |
|  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 |  | 2,50 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, cu latimea desfasurata 52 cm |  | m |  | 6,30 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 73 cm |  | m |  | 6,30 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat, cu latimea desfasurata 90 cm |  | m |  | 6,30 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 94 cm |  | m |  | 6,30 |  |
|  |  | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 96 cm |  | m |  | 6,30 |  |
|  |  | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m |  | 34,50 |  |
|  |  | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 |  | 12,50 |  |
|  |  | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 |  | 32,00 |  |
|  |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 |  | 17,80 |  |

Amenajarea teritoriul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retea iuminatul exterior |  |  |
|  | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,10 |
|  | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 113,00 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 112,72 |
|  | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 2,882 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,882 |
|  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,882 |
|  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,014 |
|  | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura Pilon de iluminare, metalic cu flansa, inaltimea 4 m Elmos HD-0014 4m x D76 mm inclusiv vezi - ferestruica de revizie fundatie cu Beton clasa B25 | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Flansa p/u fixarea elementele fundatiei | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Piese incorporate | buc | 15,00 |
|  | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat Consola pilonului de iluminare cu o ramura, d=60 mm ADK1/05 T2.5 500mm x 60 mm | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Consola pilonului de iluminare cu o ramura, d=60 mm ADK1/05 T2.5 500mm x 60 mm | buc | 15,00 |
|  | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iliminat LED, p/u consola D78, BRP101LED, 30W 4000K, IP65, minim 3200 lm | buc | 15,00 |
|  | RpEQ04A | Montarea cutiei Cutie de distributie, 120x80x50mm, IP55 KMP-050-048, EKF | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Cutie de distributie, 120x80x50mm, IP55 KMP-050-048, EKF | buc | 15,00 |
|  | RpEQ06A | Montarea clemelor Clema de distributie, cu dublu surub de fixare (3 culori) KCP 2x16/2x10 | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Clema de distributie, cu dublu surub de fixare (3 culori) KCP 2x16/2x10 | buc | 15,00 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,50 |
|  | DB16DK=2,75 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala grosimea 110 mm S=0,5x20=10 m2 | m2 | 10,00 |
|  |  | 2. Рereu |  |  |
|  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,24 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 mm | m3 | 5,54 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 mm | m3 | 5,54 |
|  | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 mm | m | 33,90 |
|  | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,40 |

Investitor 			Primaria comunei Mîndrești