Specificația tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină soli citată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39221000-7 | Termos pentru apă și alimente (20l) | unit. | 90 | Termos alimentar destinat pentru transportarea, păstrarea alimentelor și băuturilor la temperatura dorită. - Volumul termosului - 20 litri. - Material termosului: - carcasa exterioară, capacul, mânerele laterale și clapete/balamale - oțel inoxidabil AISI 304; - carcasa interioară - oțel inoxidabil alimentar rezistent la acizi organici. - Strat izolant - izolație termică pentru menținerea temperaturii și minimalizarea pierderilor în timp: - grosimea pereților metalici: cel puțin 0,7 mm. - În cazul conținutului cald - pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore; - În cazul conținutului rece - creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - Capacul - dispune de o garnitură/membrană de silicon alimentar, care împiedică scurgerea conținutului de lichid și o supapă de decompresie. - Sistem de închidere - cel puțin 4 clapete/balamale destinate fixării etanșe a capacului pe corpul termosului. - Echipat cu 2 mânere laterale pentru transportare. - Să corespundă cerințelor standardului SM EN 12546. - Declarație de conformitate. - Certificat de conformitate CE. - Certificat de garanție, termen de cel puțin 60 luni pentru stocare (conservare) pe termin lung și cel puțin 36 de luni în cazul de punere în exploatare. - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. - Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. - Ofertanți vor prezenta mostra în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 225 000,00 lei