____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului: Agenția de Dezvoltare Regională mun.Chișinău

2.  Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente ale cailor de comunicatie, cailor de acces, parcarilor, trotuarelor, scarilor, mobilierului urban in mun. Chisinau, or. Codru str-Costiujeni 6/1; 6/2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |  |
| 1 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 210,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 54,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 54,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 1 100,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 198,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 198,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 4,2900 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 20,4633 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 644,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 48,9440 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 4,2900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,5444 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0172 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 1,7160 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | RpCS20D |  | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (gard existent) |  | m | 20,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsH91A aplicativ |  | Demontarea leagane, topogane existente, banci, urne (se exclude banca, betonist, beton si apa), k=0.8 manopera Coeficient la manoperei=0,8000 |  | buc | 12,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,2400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpCU09B |  | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg |  | t | 8,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,7600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  | t | 8,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,8800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 8,0000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,6080 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare si pregatire a terenului |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajare teren de joaca si workout |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tip 1 (pardoseli epoxidice) (130 m2) |  |  |  |
| 11 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 1,3000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,7390 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,3000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,5600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 9,2300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,1377 |
|  | 14111222017522 |  | Piatra sparta fr 20-40 |  | m3 | 10,6145 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9230 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,9383 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,8766 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 9,2300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,1377 |
|  | 14111222017523 |  | Piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 10,6145 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9230 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,9383 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,8766 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | TsC54A |  | Strat de fundatie din savura |  | m3 | 5,4600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,9140 |
|  | 14211022005252 |  | Savura |  | m3 | 6,0060 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5460 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,1466 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,2932 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm |  | kg | 400,4000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 10,0100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0040 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR 100x100x5 mm |  | kg | 404,4040 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 2,0020 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,0040 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 120,1200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2803 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului |  | m2 | 34,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 35,7000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,1700 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 10,2000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 10,2000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,0200 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,7000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,7200 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 3,4000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1190 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0170 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 4,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CG22C |  | Strat din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 130,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 162,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,5000 |
|  | 26631021000003 |  | Beton M300 (C20/25) |  | m3 | 13,3250 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 130,0000 |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  | kg | 130,0000 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 130,0000 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,3000 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,7800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CG52A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  | m2 | 130,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 318,5000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 136,5000 |
|  | 2653102100841 |  | Grund Fuxit-1000* |  | kg | 91,7280 |
|  | 1421102200802 |  | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* |  | kg | 393,1200 |
|  | 2653102100842 |  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  | kg | 131,0400 |
|  | 2653102100840 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg | 104,8320 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 2,6208 |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 19,5000 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 8,7100 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 22,1000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,6000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.058 m3/m) |  | m | 65,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,8000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 11,7000 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 3,7700 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 66,3000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1950 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 65,3250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (pardoseli epoxidice) (130 m2) |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tip 2 (placi cauciuc - 1 teren 103 m2) |  |  |  |
| 20 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 1,0300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,3009 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,0300 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,2360 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr 10-20 (150 mm) |  | m3 | 15,4500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,2955 |
|  | 14111222017523 |  | Piatra sparta fr 5-20 |  | m3 | 17,7675 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,5450 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 3,2445 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 6,4890 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant - geotextil |  | m2 | 103,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,0600 |
|  | 2682132601626g |  | geotextil |  | m2 | 111,2400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0515 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | TsC54A |  | Strat de fundatie din amestec de nisip/pietris fr. 5-10mm, - 50mm |  | m3 | 5,1500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,6350 |
|  | 142110220052523 |  | amestec de nisip/pietris fr. 5-10mm |  | m3 | 5,6650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5150 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,0815 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,1630 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.058 m3/m) |  | m | 53,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,3600 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 9,5400 |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 3,0740 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 54,0600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1590 |
|  | 26661228003254 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm |  | m | 53,2650 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1590 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm" |  | m2 | 103,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,3000 |
|  | 26621061100001 |  | Dale din cauciuc gr.20 mm |  | m2 | 108,1500 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  | kg | 72,1000 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 8,2400 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 3,6050 |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  | kg | 22,6600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 51,5000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0618 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2060 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 2,5750 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (placi cauciuc - 1 teren 103 m2) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teren de joaca si workout |  |  |
|  |  |  | 1.3. Amenajare accese |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tip 1 - 40 mm |  |  |  |
| 26 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 4,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,0230 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,1000 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 4,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 410,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 104,9600 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 71,3400 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,2000 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 5,9860 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,2550 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | DI112 k=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=3,0000 |  | m2 | 410,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,6050 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 7,0110 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 410,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 237,8820 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,4780 |
|  | 26611128006554 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 4 cm |  | m2 | 416,1500 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 656,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 3 226,7000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 2,0500 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 17,5480 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 8,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 - 40 mm |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tip 3 - Pavare eco |  |  |  |
| 30 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 9,1100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 82,2633 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,1100 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 10,9320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant - geotextil |  | m2 | 911,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 18,2200 |
|  | 2682132601626g |  | geotextil |  | m2 | 983,8800 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4555 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip granulatie medie GOST 8736-93 -150mm |  | m3 | 136,6500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 122,9850 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 150,3150 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 13,6650 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 28,6965 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 57,3930 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20...40mm GOST 8267-93 - 200 mm (70% pietris + 30 % substrat vegetal local) |  | m3 | 127,5400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 126,2646 |
|  | 14211022000682 |  | Pietris fr 20-40 mm |  | m3 | 146,6710 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,7540 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 26,7834 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 53,5668 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | TsH124A |  | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: una ori / Doar manopera (realizarea amestecului pietris/strat vegetal) |  | m3 | 182,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 165,8020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.5-20; 50 mm |  | m3 | 45,5500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,0945 |
|  | 14211022000685 |  | Pietris fr.5-20 |  | m3 | 52,3825 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,5550 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 9,5655 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 19,1310 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | DE18A aplicativ |  | Grila polimerica pentru gazon 330x330x50mm de tip "Ecoraster E50" umplut cu strat vegetal si seminte de iarba -50mm (doar manopera si grila polimerica) |  | m2 | 911,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 528,5622 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,3938 |
|  | 266111280065543 |  | Grila polimerica pentru gazon 330x330x50 mm de tip "Ecoraster E50", umplute cu strat vegetal si seminte de iarba |  | m2 | 924,6650 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime / k=0.5 Coef=0,5000 |  | m2 | 911,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 50,1050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 9,1100 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 43,9102 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 36,0756 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 9,1100 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 6,0126 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,1100 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,5165 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 - Pavare eco |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Tip 4 - 80 mm |  |  |  |
| 40 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 3,5100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 31,6953 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,5100 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 4,2120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20...40mm GOST 8267-93 - 250 mm |  | m3 | 87,7500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 86,8725 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 100,9125 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 8,7750 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 18,4275 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 36,8550 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa C16/20, turnare cu mijloace clasice 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 35,1000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 135,1350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,8150 |
|  | 26631021-1620 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 36,3373 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,5451 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 8,7750 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 14,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 8 cm (Eurostandart) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 351,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 203,6502 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,5458 |
|  | 26611128006558 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr 8 cm (Eurostandart) |  | m2 | 356,2650 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 561,6000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 762,3700 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,7550 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 15,0228 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 7,0200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 - 80 mm |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Amenajare acces auto |  |  |  |
| 44 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: H=3 cm, k=0,6 Coef=0,6000 |  | m2 | 1 400,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,3160 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 26,8800 |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 15,2880 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 15,2880 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 15,2880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  | 100 m3 | 0,4200 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 2,5284 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 92,4000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 7,0224 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  | m2 | 1 400,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 70,0000 |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 70,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.45 l) |  | t | 0,6300 |
|  | 23203226000401 |  | Amorsa Bitum |  | t | 0,6489 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,1890 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica - Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 (k=0.75) K=0,7500 |  | m2 | 1 400,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 52,5000 |
|  | 1111000100013112 |  | Beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 |  | t | 98,7000 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 3,1500 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 11,5500 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 5,5650 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 5,5650 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 5,5650 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare acces auto |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare accese |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de tencuiala |  |  |  |
| 50 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 1,8000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CF50B aplicativ |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment Optim "Supraten" (sau analog), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,6400 |
|  | 2653102100831c |  | Amestec uscat pe baza de ciment Optim "Supraten" |  | kg | 85,6800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9480 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1920 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 13,2000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0036 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,4400 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 4,9800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,1600 |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 13,3200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de tencuiala |  |  |
|  |  |  | 1.5. Uscatorie rufe exterioara 3 buc |  |  |  |
| 56 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru stilpii la uscatatorie rufe) |  | m3 | 1,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,7850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -total 3 buc. Consum pt 1 buc: Teava patrata 40x40x3mm = 21m - 3.602 kg/ml; Teva patrata 80x80x3mm = 13 m * 7.430 kg/ml; Teava patrata 30x40x3mm = 9 ml - 2.86 kg/ml; |  | t | 0,6000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 21,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 612,0000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,2700 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 3,9000 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 3,9000 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 3,9000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0390 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0600 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,2700 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,0900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa 5Vr-1, 100x100 x 5 mm |  | kg | 36,9600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,9240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1848 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 37,3296 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1848 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3696 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 11,0880 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0222 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,1750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6000 |
|  | 26631021-1620 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 1,5606 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1522 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,9000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | CN29A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual |  | t | 0,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,4200 |
|  | 2430226101755 |  | Grund pe baza de rasini alchidice |  | kg | 3,1800 |
|  | 2430116104213 |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice |  | kg | 2,7600 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 3,9600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,9800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - tabla cutata h 35, prevopsita, culoare gri deschis (3 buc uscatorii * 10 m2) - Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 43,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0000 |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata h 35, prevopsita, culoare gri deschis |  | m2 | 36,2250 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 18,9000 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 157,5000 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 157,5000 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 10,2375 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 3,1500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Uscatorie rufe exterioara 3 buc |  |  |
|  |  |  | 1.6. Amenajare scari |  |  |  |
| 62 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la scari |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 16,9400 |
|  | 2430226101010b |  | Grund "Betonocontact" |  | kg | 50,2150 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11, incleiate cu adeziv rezistent la inghet, cu grosimea sub 15 mm |  | m2 | 121,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 466,4550 |
|  | 26701122020521 |  | Placi de gresie antiderapanda pentru exterior R11 |  | m2 | 123,4200 |
|  | 24621061105541 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 701,8000 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 18,1500 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 24,2000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 2,4200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,6050 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 41,5030 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,3560 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,8712 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CK18C |  | Montarea Profil treapta din inox, antiderapant (resursele ciment si nisip se exclud) |  | m | 85,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,1000 |
|  | 27431235490251 |  | Profil treapta din inox, antiderapant |  | m | 89,2500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 510,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare scari |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari de finisare a soclului |  |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact |  | m2 | 215,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,4500 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund Betonocontact |  | kg | 32,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 215,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 107,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 81,7000 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 172,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 215,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 25,8000 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 89,2250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm - 1,05 m2/m2 |  | m2 | 215,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 225,7500 |
|  | 287312200531566 |  | Plasa zincata D2mm ochi 25x25mm |  | m2 | 225,7500 |
|  | 27106021000001 |  | Dibluri |  | kg | 32,2500 |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 10,7500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,4500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si stilpi |  | m2 | 215,0000 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 137,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,3000 |
|  | 265310210083066 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 752,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,2900 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica pentru fatade: imitatie piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 | 215,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 623,5000 |
|  | 2670112202033 |  | Placi din ceramica imitatie piatra naturala |  | m2 | 221,4930 |
|  | 24621061105571 |  | Adeziv rezistent la inghet |  | kg | 955,4600 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 93,3745 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4343 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,4395 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,3650 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 15,6950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare a soclului |  |  |
|  |  |  | 1.8. Amenajare zone verzi (780 m2) |  |  |  |
| 71 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sol fertil, h=20 cm) - solul existent |  | 100 m3 | 2,0280 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 9,6736 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 304,2000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 23,1192 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 | 2,0280 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7301 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,8112 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sol fertil, h=20 cm) - cernoziom |  | 100 m3 | 2,0280 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 9,6736 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 304,2000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 55,3644 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu |  | m2 | 780,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 46,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 101,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 780,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 85,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 7,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 37,5960 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 30,8880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | TsH120B |  | Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor |  | 100m2 | 7,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,1820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 7,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 5,1480 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,8000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,0108 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare zone verzi (780 m2) |  |  |
|  |  |  | 1.9. Gard viu |  |  |  |
| 81 | TsH26A |  | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind - (Carpinus betulus), inaltime 1.5m |  | m | 200,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 114,0000 |
|  | 11110001000021 |  | Puieti arbusti foioase fara balot - (Carpinus betulus), inaltime 1.5m |  | buc | 712,8000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 10,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, - transee pentru montarea furtunului perforat |  | m3 | 20,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | SA14D apl |  | Teava din material plastic avind diametrul de 30 mm - furtun cu peretii perforati |  | m | 170,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 61,2000 |
|  | 25212167170501 |  | furtun cu peretii perforati d 30 mm, inclusiv accesoriile de conectare |  | m | 173,4000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 3,4000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,1900 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 4,0630 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard viu |  |  |
|  |  |  | 1.10. Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |  |
| 84 | TsH91A apl |  | Instalarea nisipiera (resursa beton si "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj) |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (conform specificatiei) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 16,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,4000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,2000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 77,6000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,5760 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | TsH91A |  | Instalarea gard pentru teren de joaca (30 ml, 1 buc = 2 ml), prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 15,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,5000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 145,5000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,5400 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | TsH91A |  | Instalarea leagan dublu cu scaune, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | TsH91A |  | Instalarea complex de joaca, prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 2 Coeficient la manoperei=2,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | TsH91A |  | Instalarea Balansoar pe arce elipcoidal - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,7000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,5500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1080 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | TsH91A |  | Instalarea Balansoar - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | TsH91B |  | Instalarea Cos de gunoi (cost in utilaj) |  | buc | 15,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,7500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 72,7500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 1,2600 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | TsH91A |  | Instalarea Complex sportiv ''Street Workaut mini", prefabricat (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 4 Coeficient la manoperei=4,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | TsH91A |  | Instalarea Leagan existent (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 4 Coeficient la manoperei=4,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | TsH91A |  | Instalarea Topogan existent (resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj), k manopera = 4 Coeficient la manoperei=4,0000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,4000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | TsH91A |  | Instalarea Bicicleta eliptica - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness (abdomen) - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness de vaslit - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness "bicileta"- resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | TsH91A |  | Instalarea Aparat fitness pentru persoanele cu dezabilitati - resursa "banca pe 2 picioare" se exclude, pret in utilaj |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (cost in utilaj) |  | buc | 14,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 13,1600 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 28,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 28,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,1200 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (cost stilpi in utilaj) |  | buc | 14,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 122,5000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 400,0000 |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 2,8000 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 2,5200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1760 |
|  | 1422102205505 |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  | m3 | 4,2000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,6800 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalare utilaj de joaca si sport |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 102 |  |  | Nisipiera |  | buc | 1,0000 |
|  | 27 |  | Nisipiera |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 |  |  | Nisip pentru nisipiera copiilor |  | m3 | 0,8400 |
|  | 4080131 |  | Nisip natural |  | m3 | 0,8400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 |  |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 16,0000 |
|  | 29 |  | Banca de odihna cu spatar tip PlayPark Bk03 sau analog |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 |  |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 30,0000 |
|  | 106 |  | Gard p/u teren de joc |  | m | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 |  |  | Urna РТР 053 sau analog |  | buc | 15,0000 |
|  | 105 |  | Urna РТР 053 |  | buc | 15,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 |  |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 301 |  | Leagan dublu cu scaune tip SA-05 sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 |  |  | Complex de joaca PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 32 |  | Complex de joaca tip PTP 21-14-Ts sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 |  |  | Balansoar pe arc elicoidal |  | buc | 3,0000 |
|  | 87 |  | Balansoar pe arc elicoidal |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 |  |  | Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice |  | buc | 2,0000 |
|  | 86 |  | Balansoar din metal cu 2 locuri cu amortizatori din cauciuc, saune cu spatare din HDPE multistrat, minere metalice |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 |  |  | Complex sportiv "Street Workout mini" PTP 523-03-X sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 100 |  | Complex sportiv "Street Workout mini" PTP 523-03-X |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 |  |  | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" L=1360 mm; l=1140; h=820 |  | buc | 1,0000 |
|  | 95 |  | Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdominal" L=1360 mm; l=1140; h=820 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 |  |  | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 111 |  | Aparat fitness "Bicicleta" PTP 502T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 |  |  | Aparat fitness "Bicicleta eliptica" PTP 518T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 1112 |  | Aparat fitness "Bicicleta eliptica" PTP 518T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 |  |  | Aparat fitness de vaslit PTP 503T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 1113 |  | Aparat fitness de vaslit PTP 503T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 |  |  | Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T sau analog |  | buc | 1,0000 |
|  | 1114 |  | Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 |  |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar (Temperatura culoare (K) 6400 K, Puterea (W) 50 W, Flux luminos (lm) 950 lm, Gradul de protecюie (IP) IP65) |  | buc | 14,0000 |
|  | 35 |  | Corp de iluminat stradal LED cu panou solar |  | buc | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare din otel zincat h=2,5m |  | buc | 14,0000 |
|  | 2811106302048 |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare din otel zincat h=2,5m |  | buc | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 |  |  | Rampa pentru carucior, inclusiv suruburi de fixare (model tip https://fier.md/shop/rampa-carucior/ sau analog) |  | m | 20,0000 |
|  | 11312 |  | Rampa pentru carucior, inclusiv sistema de fixare |  | m | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cmd |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |