Caiet de sarcini privind achiziționarea motocositoarelor în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicele minime

- Motorul FS 250:

- Cilindree – 40,00 - 40,40 cm3;

- Alezajul cilindrului – 38 - 41 mm;

- Cursa pistonului – 30-33 mm;

- Putere minim – 1,5 kW (2,2 CP) la 9000 1/min;

- Turația la mers în gol – minim 2750 1/min;

- Turația de reglare ( valoarea nominală) – minim 12200 1/min;

- Turația maximă a arborelui de antrenare ( unealtă tăietoare) – minim 9100 1/min.

- Sistem de aprindere:

- Preferabil Magnetou cu comandă electronică;

- Bujie (ecranată);

- Distanța dintre electroizi – 0,5 mm.

- Sistem de combustibil:

- Carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil;

- Capacitatea rezervorului minim 630 cm3 (0,64 l) de combustibil.

- Greutatea:

- 6,0-6,4 kg

- Lungimea totală:

- Fără unealtă tăietoare minim 1760 mm;

- Nivelul presiunii acustice:

Cu cap cositor:

- maxim 102 dB (A);

Cu unealtă cositoare metalică:

- maxim 100 dB (A);

- Nivelul puterii sonore:

Cu cap cositor:

- maxim 112 Db (A);

Cu unealtă cositoare metalică:

- maxim 112 Db (A);

- Valoarea a vibrațiilor:

Cu cap cositor:

- Mâner sting – maxim 5,7 m/s2;

- Mâner dreaptă – maxim 4,3 m/s2;

Cu unealtă cositoare:

- Mâner sting – maxim 5,3 m/s2;

- Mâner dreaptă – maxim 5,4 m/s2;