| Modernizarea retelelor electrice si nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu inlaturarea abateelor specificate in actul ANRE la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 1

Retele exterioare 0.38kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu , transea Tip T-3 , L=80 m, Tip T-9 L=115 m) |  |  | m3 |  | 132,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 160,083 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 15,876 |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 88,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,342 |  |
| 3 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava PND d 200 mm |  |  | 1 km |  | 0,276 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,708 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 530-0182311 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 200 mm |  |  | m |  | 276,000 |  |
|  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Decaparea si restabilirea asfaltului |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,200 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,280 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,200 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 23,520 |  |
| 5 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 2,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,840 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
| 6 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,500 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,643 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |
| 7 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 12,270 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,521 |  |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 12,270 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,301 |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 6,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,484 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |
| 10 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 4,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,175 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 5,899 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,044 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,689 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |
| 11 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 30,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 2,820 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,090 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
| 12 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 30,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 2,820 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,090 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea si restabilirea asfaltului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionarea materialeor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Articole de cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,950 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,928 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 9,731 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 9,731 |  |
| 14 | 08-02-142-2 k=2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,984 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,288 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,288 |  |
| 15 | 08-02-142-2 k=8 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 1,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,908 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 13,156 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 13,156 |  |
| 16 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 44,100 |  |
|  | 2548574547 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 44,100 |  |
| 17 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 12,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 263,780 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,121 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,025 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,101 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,496 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,116 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 19,965 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 60,016 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 60,016 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 19,965 |  |
| 18 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 2,760 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 79,488 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,023 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,026 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,499 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 17,719 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 17,719 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,499 |  |
| 19 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 1,940 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,082 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,492 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,194 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,048 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,485 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,367 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 11,330 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 11,330 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,367 |  |
| 20 |  |  | Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*240 mm2 sau analog |  |  | m |  | 720,000 |  |
|  | 2548787854 |  | Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*240 mm2 sau analog |  |  | m |  | 720,000 |  |
| 21 |  |  | Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*150 mm2 sau analog |  |  | m |  | 280,000 |  |
|  | 25487878541 |  | Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*150 mm2 sau analog |  |  | m |  | 280,000 |  |
| 22 |  |  | Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*120 mm2 sau analog |  |  | m |  | 340,000 |  |
|  | 25487878542 |  | Сablu electric armat cu conductori din aluminiu АПвБбШп 4*120 mm2 sau analog |  |  | m |  | 340,000 |  |
| 23 |  |  | Сablu electric e control armat cu conductori din aluminiu КВБбШв 7*2,5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 340,000 |  |
|  | 25487878543 |  | Сablu electric e control armat cu conductori din aluminiu КВБбШв 7*2,5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 340,000 |  |
| 24 | 08-02-160-2 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,080 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,033 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,038 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
| 25 |  |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/150*240, tip 4ПKTп-1-150/240 sau analog |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 25487587874 |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/150*240, tip 4ПKTп-1-150/240 sau analog |  |  | buc |  | 16,000 |  |
| 26 | 08-02-160-4 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 185 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,880 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 27 |  |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/70*120, tip 4ПKTп-1-70/120 sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2548758787424 |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare din aluminiu, sectiune 4/170*120, tip 4ПKTп-1-70/120 sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 28 | 08-02-144-7 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,640 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,320 |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-407-5 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,692 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,304 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,304 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,124 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
| 30 |  |  | Teava din otel d 100 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 254857845454 |  | Teava din otel d 100 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 31 |  |  | Banda de avertizare " Atentie, cablu" |  |  | m |  | 600,000 |  |
|  | 255788784 |  | Banda de avertizare " Atentie, cablu" |  |  | m |  | 600,000 |  |
| 32 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,070 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,354 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,890 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,070 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,057 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,122 |  |
| 33 |  |  | Polita pentru cabluri de 200 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2598578487 |  | Polita pentru cabluri de 200 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |
| 34 |  |  | Suport pentru cabluri de 400 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 25458757845 |  | suport pentru cabluri de 400 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
| 35 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,951 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,205 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,033 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
| 36 |  |  | Jgheab metalic neperforat 200*60*3000mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 245785455457 |  | Jgheab metalic neperforat 200*60*3000mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
| 37 |  |  | Capac jgheab metalic neperforat 200 mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 2457854554571 |  | Capac jgheab metalic neperforat 200 mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare materialului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de reglare si demarare |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-481-34 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masini de curent alternativ cu rotor de faza sau excitator pe arbore sau masini de curent continuu, masa pina la 3 t Reglare si demarare a generaturului G1 si G2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,460 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  | kg |  | 10,600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 14,280 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,143 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reglare si demarare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |