| Lucrări de instalare a sistemului de gaze medicale în incinta IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemițanu 30, or. Chișinău) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-10

Alimentarea cu gaze medicinale (235/18/23-GM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIC17A |  | Demontarea tevilor din cupru, avind diametrul de 6-22 mm |  |  | m |  | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 2320216201060 |  | Butan gaz in butelie |  |  | m3 |  | 12,60 |  |  |
|  | 2682117334395 |  | Placa antiterma 300x200 mm |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 1713107334073 |  | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 3110500002422 |  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 54,00 |  |  |
| 2 | IC31A |  | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 10 x 1 mm |  |  | m |  | 280,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 2746163334822 |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=10x1.0 |  |  | m |  | 282,80 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
| 3 | IC31A |  | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 12 x 1 mm |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,75 |  |  |
|  | 2746163334823 |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=12x1.0 |  |  | m |  | 95,95 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,90 |  |  |
| 4 | IC31A |  | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 15 x 1 mm |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2746163334824 |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=15x1.0 |  |  | m |  | 121,20 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
| 5 | IC31C |  | Tevi cupru fabricate in conformitate cu EN 13348 avind diametrul si grosimea peretelui de: 22 x 1 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,50 |  |  |
|  | 2746163334828 |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=22x1.0 |  |  | m |  | 50,50 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 6 | IC34A |  | Cot 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 10 mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 2875274115101 |  | Cot 90* din cupru 10 x 1 mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
| 7 | IC34A |  | Cot 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 12 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2875274115102 |  | Cot 90* din cupru 12 x 1 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 8 | IC34A |  | Cot 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 15 mm |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 2875274115103 |  | Cot 90* din cupru 15 x 1 mm |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
| 9 | IC34H |  | Teu 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 10x10x10 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 2875274115110 |  | Teu 90* din cupru 10x10x10 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,448 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 4,48 |  |  |
| 10 | IC34H |  | Teu 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 15x12x15 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875274115113 |  | Teu 90* din cupru 15x12x15 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
| 11 | IC34J |  | Teu 90* din cupru fabricat in conformitate cu EN 13348 avind diametrul de: 22x12x22 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274115118 |  | Teu 90* din cupru 22x12x22 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
| 12 | IC34A Ksal=0.5 |  | Racord Hollender pentru tevi din cupru d=12.0 mm x 1/2" Coeficient la manoperei=0,5000 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 2875274115198 |  | Racord Hollender pentru tevi din cupru d=12.0 mm x 1/2" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
| 13 | ID10A |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 2875274205200 |  | Robinet de inchidere (cana) 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
| 14 | IC40D Ksal=0.1 |  | Bratara din PVC (clipsa ordinara) pentru fixarea conductelor din cupru cu d=10-12 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Coeficient la manoperei=0,1000 |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara ordinara (clipsa) fixare cu diblu pentru tevi cu d=10-12 mm |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 37,50 |  |  |
| 15 | IC40D Ksal=0.1 |  | Bratara din PVC (clipsa ordinara) pentru fixarea conductelor din cupru cu d=15 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Coeficient la manoperei=0,1000 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274204001 |  | Bratara ordinara (clipsa) fixare cu diblu pentru tevi cu d=10-12 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |
| 16 | IC40D Ksal=0.1 |  | Bratara din PVC (clipsa ordinara) pentru fixarea conductelor din cupru cu d=22 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Coeficient la manoperei=0,1000 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875274204002 |  | Bratara ordinara (clipsa) fixare cu diblu pentru tevi cu d=22 mm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 17 | IE06A |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" |  |  | m |  | 545,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 59,95 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 27,25 |  |  |
| 18 | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  | m |  | 545,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 49,05 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 21,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,265 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,078 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,495 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,625 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,625 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,388 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,427 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,972 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Canal metalic neperforat, zincat cu capac 50x150x3000 mm |  |  | m.l. |  | 45,00 |  |  |
|  | 25213057341044 |  | Canal metalic neperforat, zincat cu capac 50x150x3000 mm |  |  | m |  | 46,125 |  |  |
| 21 | 11-06-001-01 |  | PGM1. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), prize - pentru post chirurg |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,90 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 1,427 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 3,18 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 22 | 11-06-001-01 |  | PGM1. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), prize - pentru post anestezist |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,90 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 1,427 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 3,18 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 23 | 11-06-001-01 |  | PGM3. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), iluminat, prize - pentru sala de trezire |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,90 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 1,427 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 3,18 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 24 | 11-06-001-01 |  | PGA. Panou evacuare gaze anestezice: AGSS tip 902.076 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,90 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 1,427 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 3,18 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 25 | 11-07-001-02 |  | Umidificator cu debitmetru tip. 900.753+904.836 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,72 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,36 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 26 | 11-07-001-02 |  | Aspirator secretii AER/VAC cod 900.960+900.911 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,08 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,54 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret furnizor |  | PGM1. Rampa gaze medicale cu prindere in tavan - 1 post, 220V, 50 Hz din profile de aluminiu extrudat, otel inoxdabil cu urmatoarea echipare: 8 prize gaz (configuratie la alegere aer/vacuum/oxigen) / 12 prize electrice / 4 prize echipotential / suport perfuzii / suport monitor / cos instrumente / brat articulat / borcan aspirator secretii / vas cateter / bol / cuple prize gaze. |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 2912435776150 |  | PGM1. Rampa gaze medicale |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 28 | pret furnizor |  | PGM2. Rampa gaze medicale cu prindere in tavan - 1 post, 220V, 50 Hz din profile de aluminiu extrudat, otel inoxdabil cu urmatoarea echipare: 8 prize gaz (configuratie la alegere aer/vacuum/oxigen) / 12 prize electrice / 4 prize echipotential / suport perfuzii / suport monitor / cos instrumente / brat articulat / borcan aspirator secretii / vas cateter / bol / cuple prize gaze. |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 29124357761510 |  | PGM2. Rampa gaze medicale anestezical |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 29 | pret furnizor |  | PGM3. Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum) cu cuple prize gaze, iluminat, prize, buton de alarma - pentru sala de trezire, in set cu toate accesoriile necesare |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 2912435776151 |  | PGM 3 Rampa gaze medicale (oxigen/aer/vacuum), Iluminat, prize - 1 post |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 30 | pret furnizor |  | PGA. Panou evacuare gaze anestezice: AGSS tip 902.076 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2912435776154 |  | Panou evacuare gaze anestezice: AGSS tip 902.076 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 31 | pret furnizor |  | Umidificator cu debitmetru tip. 900.753+904.836 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2912435776175 |  | Oxigenator complet (Debitmetru + Vas umidificator) - MG-FLSS-PRx, diverse standarde |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 32 | pret furnizor |  | Aspirator secretii AER/VAC cod 900.960+900.911 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912435776159 |  | Sistem aspirator secretii pe Vacuum sau aer comprimat tip VENTURI |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 33 | pret furnizor |  | Vas colector secretii organice, volum -2.0 l, cu accesorii |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912435776176 |  | Vas aspiratie secretii / Borcan colector 2 Litri / 2000 ml pentru aspirator chirurgical - autoclavabil 121°C - capac si accesorii incluse |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 34 | pret furnizor |  | Bara suport accesorii medicale L=1.0 m - pentru sala de trezire |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2912435776177 |  | Bara suport accesorii medicale L=1.0 m |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 35 | pret furnizor |  | Stativ perfuzie (suport perfuzii) cu picior inox si 4 carlige inox - pentru sala de trezire |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2912435776178 |  | Stativ perfuzie (suport perfuzii) cu picior inox si 4 carlige inox - MI437 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |