| Constructia unui sector de drum spre terenurile agricole din s. Carbuna, r-ul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 2 | 33-04-040-1 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,270 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 3 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 1,770 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 4 | pret |  | Stilpi CB 105 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 654321987123 |  | Stilpi CB 105 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 5 | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,420 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 440-9062 |  | Adaosuri din beton armat |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,470 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 7 | 33-04-008-1 |  | (conducte existent )Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV |  |  | 1 km |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,089 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03B1 |  | (p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 6,370 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,058 |  |  |
| 9 | TsC22D1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 6,370 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 10,192 |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | ( din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,710 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,348 |  |  |
| 11 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 704,900 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 21,640 |  |  |
| 12 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,710 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,336 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,484 |  |  |
| 13 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,710 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,089 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,039 |  |  |
| 14 | TsC03E1 |  | (strat vegetal; Y=1.2t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,470 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,866 |  |  |
| 15 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 176,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,415 |  |  |
| 16 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,470 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,441 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,485 |  |  |
| 17 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,470 |  |  |
|  | 1411122201752la30 |  | Piatra sparta (LA30fr16-32mm ) |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |  |
| 18 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 6,370 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 7,593 |  |  |
| 19 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 63,700 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 63,700 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,370 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 35,360 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,683 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 1,666 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,714 |  |  |
|  | 1421102200227la16 |  | Pietris (LA30fr.16-32mm) |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 18,159 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 4,915 |  |  |
| 22 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 199,980 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,139 |  |  |
| 23 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,666 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |  |
| 24 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,666 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,433 |  |  |
| 25 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 11,110 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 57,772 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 11,110 |  |  |
| 26 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 11,110 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 7,333 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,110 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Consolidarea santurilor trapeizodal cu insaminte |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 3,070 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 15,964 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 3,070 |  |  |
| 28 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 3,070 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 2,026 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,070 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea santurilor trapeizodal cu insaminte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Constructia rigolei rapide trapezoidale cu beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 36,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,959 |  |  |
| 30 | TsC59A |  | (incarcare)Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,361 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,671 |  |  |
|  | 1421102200227la16 |  | Pietris (LA30fr.16-32mm) |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 3,935 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 1,065 |  |  |
| 31 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 68,590 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,106 |  |  |
| 32 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,361 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 33 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,361 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |
| 34 | TsC54B |  | (pat de fundatie-fund LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) |  |  | m3 |  | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,286 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 13,110 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,788 |  |  |
| 35 | TsC54B |  | (pat de fundatie-taluzuri LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) |  |  | m3 |  | 63,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 62,469 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 72,565 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,310 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 26,502 |  |  |
| 36 | Dl119 |  | (fund ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 14,790 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,180 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 15,086 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,547 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,520 |  |  |
| 37 | Dl119 |  | (taluzuri ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 80,160 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 255,710 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 81,763 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,966 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 35,338 |  |  |
| 38 | Dl119 |  | (pinteni nr.2 ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 26,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 84,535 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 27,030 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,980 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 11,682 |  |  |
| 39 | Dl119 |  | (pinteni nr.3 ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 14,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,212 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 15,096 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,548 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,524 |  |  |
| 40 | Dl119 |  | (suport )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,108 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 13,464 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,488 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,819 |  |  |
| 41 | Dl119 |  | (pinten de disipare )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,233 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 0,714 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
| 42 | IzF20Dadapt |  | ( schinduri =0.5m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  |  | m |  | 137,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,590 |  |  |
|  | 25213026029022 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( schinduri ) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
| 43 | IzF04J1 |  | (ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 11,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2682132601626р |  | Carton bitumat (ruberoid) |  |  | m2 |  | 11,880 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rigolei rapide trapezoidale cu beton monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 449,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,350 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 547,780 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 31,430 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 9,698 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 12,258 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,355 |  |  |
| 45 | DA12C |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 430,050 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 129,015 |  |  |
|  | 1411122201672la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 546,163 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,503 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 18,062 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 93,751 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |
| 46 | Dl134 |  | ( LA30 fr.32-63mm; fr.16-32mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;fr.0-4mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 28,670 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 141,630 |  |  |
|  | 1411122201661la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 541,863 |  |  |
|  | 14111222017521la3016 |  | (LA30 fr.16-32mm;) iatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 43,005 |  |  |
|  | 1411122201645la308 |  | (LA30 fr.8-16mm;) Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 28,670 |  |  |
|  | 11202062010361la300 |  | (LA30 fr.0-4mm;) Savura |  |  | m3 |  | 28,670 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 86,010 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,204 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 7,397 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 32,110 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 77,696 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 11,869 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 3,039 |  |  |
| 47 | DI134A1k=2 |  | ( LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | -28,670 |  |  |
|  | 1411122201661la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | -72,248 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea podetelor TS60.25.3 la acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC03F1 |  | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |
| 49 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 27,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,841 |  |  |
| 50 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 51 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
| 52 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 53 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
| 54 | TsC54B |  | (LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,900 |  |  |
|  | 1411122201752la64 |  | (LA30fr32-64mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 11,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |  |
| 55 | Dl129 |  | (Consolidarea la iesirea din piatra brut fr.63-180;h=0.6m;(PC2+37)) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,672 |  |  |
|  | 1411122201001fr63-18 |  | ( piatra brut fr.63-180 ) Piatra bruta pentru constructii |  |  | m3 |  | 2,424 |  |  |
| 56 | IzF18B |  | (h=2cm mortar Mp200 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2664102102018200 |  | (Mp200) Mortar ciment |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 57 | Dl122 |  | (TS60.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,400 |  |  |
|  | 266612280056160 |  | (TS60.25.3) Tuburi din beton armat |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,504 |  |  |
| 58 | Dl124 |  | ( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 4,920 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,536 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,608 |  |  |
|  | 266612280056330 |  | ( portal - bloc ST 9) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m |  |  | m3 |  | 5,068 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,641 |  |  |
| 59 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 69,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,254 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,323 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,538 |  |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,115 |  |  |
| 60 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,008 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,097 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,107 |  |  |
|  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 33,261 |  |  |
| 61 | IzF20A |  | (=2.6kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 2,889 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 0,751 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,867 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,578 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) |  |  | kg |  | 2,599 |  |  |
| 62 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
| 63 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,025 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetelor TS60.25.3 la acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsC03F1 |  | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
| 65 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 7,100 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,218 |  |  |
| 66 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 67 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 68 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 69 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,824 |  |  |
| 70 | TsC54B |  | (LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 1411122201752la64 |  | (LA30fr32-64mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
| 71 | IzF18B |  | (h=2cm mortar Mp200 =0.3m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  | 2664102102018200 |  | (Mp200) Mortar ciment |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 72 | Dl122 |  | (TS40.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 266612280056140 |  | (TS40.25.3) Tuburi din beton armat |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |  |
| 73 | Dl124 |  | ( portal - bloc ST 8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,540 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,161 |  |  |
|  | 266612280056331 |  | ( portal - bloc ST 8) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m |  |  | m3 |  | 1,339 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,962 |  |  |
| 74 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 8,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,794 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,039 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
| 75 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 6,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,004 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,048 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 16,630 |  |  |
| 76 | IzF20A |  | (=1.3kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 1,444 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 0,375 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,433 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,289 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
| 77 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 78 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Drumuri laterale, acces |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | nota |  | Tip I |  |  | м2 |  | 0,000 |  |  |
| 80 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,180 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,870 |  |  |
| 81 | TsC22K1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,180 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,976 |  |  |
| 82 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 2,180 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 2,599 |  |  |
| 83 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 21,800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,800 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |  |
| 84 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 75,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,385 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 92,598 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,313 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,639 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 2,072 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,736 |  |  |
| 85 | DA12C |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 75,900 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 22,770 |  |  |
|  | 1411122201672la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 96,393 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,795 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,188 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 16,546 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
| 86 | Dl134 |  | ( LA30 fr.32-63mm; fr.16-32mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;fr.0-4mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 5,060 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,996 |  |  |
|  | 1411122201661la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 95,634 |  |  |
|  | 14111222017521la3016 |  | (LA30 fr.16-32mm;) iatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 7,590 |  |  |
|  | 1411122201645la308 |  | (LA30 fr.8-16mm;) Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 5,060 |  |  |
|  | 11202062010361la300 |  | (LA30 fr.0-4mm;) Savura |  |  | m3 |  | 5,060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 15,180 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 1,305 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 5,667 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 13,713 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,095 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,536 |  |  |
| 87 | DI134A1k=2 |  | ( LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | -5,060 |  |  |
|  | 1411122201661la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | -12,751 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
| 89 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 5,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
| 90 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 91 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 92 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 93 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
| 94 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 0,230 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
| 95 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,517 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 4,209 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,242 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
| 96 | DA12C |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 3,450 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,035 |  |  |
|  | 1411122201672la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 4,381 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,173 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,752 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 97 | Dl134 |  | ( LA30 fr.32-63mm; fr.16-32mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;fr.0-4mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,136 |  |  |
|  | 1411122201661la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 4,347 |  |  |
|  | 14111222017521la3016 |  | (LA30 fr.16-32mm;) iatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 0,345 |  |  |
|  | 1411122201645la308 |  | (LA30 fr.8-16mm;) Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 11202062010361la300 |  | (LA30 fr.0-4mm;) Savura |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,690 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 0,623 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 98 | DI134A1k=2 |  | ( LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | -0,230 |  |  |
|  | 1411122201661la3032 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | -0,580 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | DF18A |  | (CKM2.35=1buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C 16/20 XF1) ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 26631021000001620 |  | Beton (C 16/20 XF1) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811106301794 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 100 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 26151073261052 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumuri laterale, acces |  |  |  |  |  |  |