| Lucrari de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate gr. 8 cm | m2 | 960.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 172.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 172.80 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 2.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.80 |
| 3 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarea) | 100 m3 | 0.77 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4.181 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 153.60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 11.674 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 70mm | m3 | 67.20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 110.88 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 13.642 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 81.917 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10.08 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13.91 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1.008 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 80mm, gri) | m2 | 760.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 769.424 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24.016 |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 80mm, gri | m2 | 771.40 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1216.00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11954.80 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3.80 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 65.132 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 15.20 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj Bruc OL-9, culori mixte (rosu, gri, orange,galben) cu gr.20 mm) | m2 | 200.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 116.04 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.16 |
|  | 2661112800656 | Pavaj Bruc OL-9, culori mixte (rosu, gri, orange,galben) cu gr.20 mm | m2 | 203.00 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 320.00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1574.00 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1.00 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 8.56 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4.00 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8cm, pe fundatie de beton- 25x12 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include beton C12/15 cu norma 0.03 m3/ml) | m | 2.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.375 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1.10 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.075 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 200 x 80 mm | m | 2.512 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.