CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Liceul Teoretic Ion Creanga, amplasat pe adresa

str. Studentilor 10/3, mun. Chisinau.

Lucrari de montaj a instalatiilor electrice Etapa I - cantina

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Analiza retea, demontari, lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpEQ07A | Accesul in ID-0,4kV | h-om | 6,00 |
| 2 | RCsB29J K=4.5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm - grosimea peretelui 500mm | buc | 3,00 |
| 3 | RCsB29F K=4.5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm - grosimea peretelui 500mm | buc | 4,00 |
| 4 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 20,00 |
| 5 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice: panou metalic | buc | 5,00 |
| 6 | RpEP03A | Demontarea sigurantelor fuzibile PPN 40-160A | buc | 51,00 |
| 7 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice: panou plastic | buc | 4,00 |
| 8 | RpEP09A | Demontarea demaror 3P 32-95A | buc | 14,00 |
| 9 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate 1-3P 16-63A | buc | 42,00 |
| 10 | RpEB12B | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice cu 3-5 fire, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, avind sectiunea pina la 10 mmp | m | 96,00 |
| 11 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 18,00 |
| 12 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat de orice fel - 600x600mm | buc | 44,00 |
|  |  | 1.2. Panouri de distributie |  |  |
|  |  | 1.2.1. Completare TGD-3 |  |  |
| 13 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Lada de metal ЩМП-5-0 У2 1000 х 650 х 285 mm IP31) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-522-16 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat - bloc de distributie РБД-400A | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-574-7 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 150 mm2 (Papuc de cablu DL 150 mm2) | 100 fire | 0,10 |
| 17 | 08-02-159-8 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 185 mm2 | buc | 2,00 |
| 18 |  | Manusa termoretractabila 5x150mm2 | buc | 2,00 |
| 19 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 20 |  | Manusa termoretractabila 5x50mm2 | buc | 2,00 |
| 21 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 22 |  | Manusa termoretractabila 5x35mm2 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Manusa termoretractabila 5x25mm2 | buc | 2,00 |
| 24 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 25 |  | Bara DIN 35mm | m | 1,00 |
| 26 |  | Sina zincata 30x3 mm | m | 1,00 |
| 27 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 28 |  | Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm | buc | 1,00 |
| 29 |  | Tub termoretractabil 20-10 mm | m | 15,00 |
| 30 |  | Tub termoretractabil 16-8 mm | m | 10,00 |
|  |  | 1.2.2. PD-S 1.1 |  |  |
| 31 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (SRN-135(5x27) IP55) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat - bloc de distributie РБД-160A | buc | 5,00 |
| 34 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,00 |
| 36 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,00 |
| 37 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 2,00 |
| 38 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu JG 50mm2) | 100 fire | 0,05 |
| 39 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 1,00 |
| 40 |  | Manusa termoretractabila 5x50mm2 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 (Papuci de cablu JG 35mm2) | 100 fire | 0,05 |
| 42 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Papuci de cablu JG 16mm2) | 100 fire | 0,03 |
| 43 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 44 |  | Bara DIN 35mm | m | 1,00 |
| 45 |  | Sina zincata 30x3 mm | m | 1,00 |
| 46 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 47 |  | Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.3. PD-S 1.2 ( panou existent ventilare) |  |  |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 50 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (doar manopera) | buc | 1,00 |
| 51 |  | Cutie de distributie 120 x 80 x 50 mm Plastic SCABOX Scame | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.4. PD-S 1.3 |  |  |
| 52 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (SRN-135(5x27) IP55) | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat - bloc de distributie РБД-160A | buc | 5,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
| 56 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 57 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 5,00 |
| 59 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu JG 50mm2) | 100 fire | 0,05 |
| 60 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 1,00 |
| 61 |  | Manusa termoretractabila 5x50mm2 | buc | 1,00 |
| 62 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 63 |  | Bara DIN 35mm | m | 1,00 |
| 64 |  | Sina zincata 30x3 mm | m | 1,00 |
| 65 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 66 |  | Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.5. Panou comanda PD-S 1.3 |  |  |
| 67 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou plastic ABS 330x250x140 mm) | buc | 1,00 |
| 68 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 5,00 |
|  |  | 1.2.6. PD-S 1.4 |  |  |
| 69 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (SRN-135(5x27) IP55) | buc | 1,00 |
| 70 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat - bloc de distributie РБД-160A | buc | 5,00 |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,00 |
| 73 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,00 |
| 74 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 2,00 |
| 75 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 8,00 |
| 76 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu JG 50mm2) | 100 fire | 0,05 |
| 77 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 1,00 |
| 78 |  | Manusa termoretractabila 5x50mm2 | buc | 1,00 |
| 79 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 (Papuci de cablu JG 35mm2) | 100 fire | 0,05 |
| 80 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 81 |  | Bara DIN 35mm | m | 1,00 |
| 82 |  | Sina zincata 30x3 mm | m | 1,00 |
| 83 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 84 |  | Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.7. Panou comanda PD-S 1.4 |  |  |
| 85 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou plastic ABS 330x250x140 mm) | buc | 1,00 |
| 86 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 8,00 |
|  |  | 1.2.8. PD-S 1.5 |  |  |
| 87 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou plastic ABS 400x300 mm) | buc | 1,00 |
| 88 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 89 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 90 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,00 |
| 91 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 2,00 |
| 92 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,01 |
| 93 |  | Bara DIN 35mm | m | 1,00 |
| 94 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 95 |  | Autocolant pericol electrocutare 110x96 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Productia de cablu |  |  |
| 96 | 08-02-147-12 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,31 |
| 97 |  | Cablu AVVGng-LS 5x150 mm2 | m | 8,00 |
| 98 |  | Cablu N2XH-J 5x50 mm2 | m | 23,00 |
| 99 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,26 |
| 100 |  | Cablu N2XH-J 5x25 mm2 | m | 9,00 |
| 101 |  | Cablu N2XH-J 5x35 mm2 | m | 17,00 |
| 102 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,66 |
| 103 |  | Cablu N2XH-J 5x16 mm2 | m | 22,00 |
| 104 |  | Cablu N2XH-J 5x10 mm2 | m | 80,00 |
| 105 |  | Cablu N2XH-J 5x6 mm2 | m | 64,00 |
| 106 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,26 |
| 107 |  | Cablu N2XH-J 5x4 mm2 | m | 15,00 |
| 108 |  | Cablu N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 80,00 |
| 109 |  | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 337,00 |
| 110 |  | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 354,00 |
| 111 |  | Cablu rezistent la foc (N)HXH-O 3 * 1.5 mm2 Portocaliu Cupru | m | 80,00 |
| 112 |  | Cablu PVS 4x1 mm2 | m | 60,00 |
| 113 | 08-02-405-3 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 114 |  | Fir electric PV3 1x70 mm2 | m | 3,00 |
| 115 | 08-02-405-2 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,06 |
| 116 |  | Fir electric PV3 1x35 mm2 | m | 3,00 |
| 117 |  | Fir electric PV3 1x25 mm2 | m | 3,00 |
| 118 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,89 |
| 119 |  | Fir electric PV3 1x16 mm2 | m | 5,00 |
| 120 |  | Fir electric PV3 1x10 mm2 | m | 15,00 |
| 121 |  | Fir electric PV3 1x6 mm2 | m | 39,00 |
| 122 |  | Fir electric PV3 1x4 mm2 | m | 16,00 |
| 123 |  | Fir electric PV3 1x1,5 mm2 | m | 14,00 |
| 124 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (doar manopera) | buc | 30,00 |
| 125 |  | Cutie de distributie 80x80mm IP54 | buc | 10,00 |
| 126 |  | Cutie de distributie 80x4 x41 mm Plastic | buc | 20,00 |
|  |  | 1.4. Tevi si jgheaburi |  |  |
| 127 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 128 |  | Teava PVC D=20 mm | m | 30,00 |
| 129 |  | Teava PVC D=16 mm | m | 20,00 |
| 130 |  | Tub gofrat D=20 mm | m | 50,00 |
| 131 |  | Tub gofrat D=16 mm | m | 200,00 |
| 132 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal cablu PVC 25x16mm | m | 100,00 |
| 133 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm - Canal cablu PVC 100x60mm | m | 10,00 |
| 134 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,45 |
| 135 |  | Jgheab neperforat 300 x 100 x 3000 mm Otel zincat | m | 9,00 |
| 136 |  | Jgheab neperforat 200 x 100 x 3000 mm Otel zincat | m | 3,00 |
| 137 |  | Jgheab perforat 200 x 50 x 3000 mm Otel zincat | m | 27,00 |
| 138 |  | Jgheab perforat 150 x 50 x 3000 mm Otel zincat | m | 6,00 |
| 139 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,09 |
| 140 |  | Profil perforat zincat U 30x30x100mm | m | 18,00 |
| 141 | CK35A | Montarea tija filetata M8 L=1m | buc | 45,00 |
| 142 |  | Ancora din alama M8 | buc | 100,00 |
| 143 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,00 |
| 144 |  | Furtun metalic izolat D=32 mm | m | 40,00 |
| 145 |  | Furtun metalic izolat D=25 mm | m | 60,00 |
|  |  | 1.5. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 146 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,17 |
| 147 |  | Priza unitara exterioara 2P+PE, 16A, 220V | buc | 10,00 |
| 148 |  | Priza dubla exterioara 2P+PE, 16A, 220V | buc | 7,00 |
| 149 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,10 |
| 150 |  | Priza industriala fixa 5P, 16A, 380 V | buc | 5,00 |
| 151 |  | Fisa industriala mobila 5P, 16A, 380 V | buc | 5,00 |
| 152 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,13 |
| 153 |  | Intrerupator unitar cap-scara, exterior 10A 230V alb | buc | 4,00 |
| 154 |  | Intrerupator unitar, exterior 10A 230V alb | buc | 9,00 |
| 155 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 156 |  | Intrerupator dublu, exterior 10A 230V alb | buc | 4,00 |
|  |  | 1.6. Corpuri de iluminat |  |  |
| 157 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,01 |
| 158 |  | Corp de iluminat LED NORTON 24 W LED 2400 lm 220 - 240 V IP65 Horoz | buc | 1,00 |
| 159 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat Led Panel de tavan cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,54 |
| 160 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm 48W, 4000K, IP 20 | buc | 43,00 |
| 161 |  | Rama pentru panel Led 600x600 mmm | buc | 43,00 |
| 162 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat liniar 1200mm, montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |
| 163 |  | Corp de iluminat LED Ermetic 36W 120CM IP65 EMS | buc | 1,00 |
| 164 |  | Corp de iluminat LED 1200mm 36W, 6000K, IP 54 | buc | 11,00 |
| 165 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,05 |
| 166 |  | Indicator led Iesire S504-3 | buc | 2,00 |
| 167 |  | Corp de iluminat LED Panlight PL-16421 12 W 4 V 2200 mAh | buc | 1,00 |
| 168 |  | Corp de iluminat, 3.5 W, 150 lm, 6500 K, IP40 (cu baterie de acumulatoare prevazuta pentru 1h) | buc | 2,00 |
| 169 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Senzor de miscare | buc | 3,00 |
| 170 |  | Senzor de miscare YCA1020A 360° 36 m 220 - 240V IP44 | buc | 1,00 |
| 171 |  | Senzor de miscare + prezenta ORCR224 360° 2000 W 20 220 - 240 V IP20 ORNO | buc | 1,00 |
| 172 |  | Senzor de miscare zi-noapte | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Completare TGD-3 |  |  |
| 173 |  | Lada de metal ЩМП-5-0 У2 1000 х 650 х 285 mm IP31 | buc | 1,00 |
| 174 |  | Separator de sarcina GL-400A/3P | buc | 1,00 |
| 175 |  | Bloc de distributie РБД-400A 48 x 96 x 51 mm 400 A 1000V | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. PD-S 1.1 |  |  |
| 176 |  | Dulap electric metalic de distributie 800x600x250 mm, SRN-135(5x27) IP55 | buc | 1,00 |
| 177 |  | Separator de sarcina GL-160A/3P | buc | 1,00 |
| 178 |  | Bloc de distributie РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V | buc | 5,00 |
| 179 |  | Interupator automat 3P C 63A | buc | 1,00 |
| 180 |  | Interupator automat 3P C 16A | buc | 1,00 |
| 181 |  | Interupator automat 1P C 16A | buc | 1,00 |
| 182 |  | Interupator automat 1P B 10A | buc | 1,00 |
| 183 |  | Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA | buc | 6,00 |
| 184 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA | buc | 2,00 |
| 185 |  | Demaror LE1-D12/QCX2 12 A 50 Hz 380 V IP54 | buc | 2,00 |
| 186 |  | Releu IEK RTI 1314 7 - 10 A 220 V | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. PD-S 1.2 ( panou existent ventilare) |  |  |
| 187 |  | Intrerupator automat diferential 2P C 10A 30mA | buc | 1,00 |
| 188 |  | Separator de sarcina BH-32 3P 40A | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. PD-S 1.3 |  |  |
| 189 |  | Dulap electric metalic de distributie 800x600x250 mm, SRN-135(5x27) IP55 | buc | 1,00 |
| 190 |  | Separator de sarcina GL-250A/3P | buc | 1,00 |
| 191 |  | Bloc de distributie РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V | buc | 5,00 |
| 192 |  | Interupator automat 1P C 6A | buc | 1,00 |
| 193 |  | Intrerupator automat diferential 2P B 10A 30mA | buc | 2,00 |
| 194 |  | Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA | buc | 1,00 |
| 195 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA | buc | 1,00 |
| 196 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA | buc | 1,00 |
| 197 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA | buc | 1,00 |
| 198 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 40A 30mA | buc | 1,00 |
| 199 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA | buc | 1,00 |
| 200 |  | Releu IEK RTI 1314 7 - 10 A 220 V | buc | 1,00 |
| 201 |  | Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 1,00 |
| 202 |  | Contactor Himel HDC3-5011 50 A 50/60 Hz 22 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 1,00 |
| 203 |  | Contactor Himel HDC3-4011 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 1,00 |
| 204 |  | Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 1,00 |
| 205 |  | Contactor Himel HDC3-2510 25 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.5. Panou comanda PD-S 1.3 |  |  |
| 206 |  | Panou plastic ABS 330x250x140 mm | buc | 1,00 |
| 207 |  | Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde | buc | 5,00 |
|  |  | 2.6. PD-S 1.4 |  |  |
| 208 |  | Dulap electric metalic de distributie 800x600x250 mm, SRN-135(5x27) IP55 | buc | 1,00 |
| 209 |  | Separator de sarcina GL-250A/3P | buc | 1,00 |
| 210 |  | Bloc de distributie РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V | buc | 5,00 |
| 211 |  | Interupator automat 1P C 6A | buc | 1,00 |
| 212 |  | Intrerupator automat diferential 2P B 10A 30mA | buc | 1,00 |
| 213 |  | Intrerupator automat diferential 2P C 16A 30mA | buc | 4,00 |
| 214 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 10A 30mA | buc | 2,00 |
| 215 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 50A 30mA | buc | 2,00 |
| 216 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 40A 30mA | buc | 2,00 |
| 217 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA | buc | 2,00 |
| 218 |  | Releu IEK RTI 1314 7 - 10 A 220 V | buc | 2,00 |
| 219 |  | Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 2,00 |
| 220 |  | Contactor Himel HDC3-5011 50 A 50/60 Hz 22 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 1,00 |
| 221 |  | Contactor Himel HDC3-4011 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 3,00 |
| 222 |  | Contactor Himel HDC3-2510 25 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.7. Panou comanda PD-S 1.4 |  |  |
| 223 |  | Panou plastic ABS 330x250x140 mm | buc | 1,00 |
| 224 |  | Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde | buc | 8,00 |
|  |  | 2.8. PD-S 1.5 |  |  |
| 225 |  | Panou plastic ABS 400x300 mm | buc | 1,00 |
| 226 |  | Separator de sarcina BH-32, 3P 100A | buc | 1,00 |
| 227 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 32A 30mA | buc | 1,00 |
| 228 |  | Intrerupator automat diferential 4P C 25A 30mA | buc | 2,00 |
| 229 |  | Contactor Himel HDC3-3201 32 A 50/60 Hz 11 kW 220-690 V 230 V IP20 | buc | 2,00 |
| 230 |  | Buton IEK APBB-22N 1P+1Z 230V 10A IP40 rosu/Verde | buc | 2,00 |