## Caiet de sarcini

Obiectul	Construcția complexului sportiv al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, str. I. Creangă nr.1, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII și CECRCETĂRII mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/18-2-1-1 | Lucrări de construcție |  |
| 2 | 5/18-7-1 | Sistematizarea veticală și amenajarea teren |  |
| 3 | 5/18-7-2 | Lucrări de construcție. Gard |  |
| 4 | 5/18-2-1-2 | Echipament sportiv |  |
| 5 | 5/18-7-3 | Forme arhitecturale mici |  |
| 6 | 5/18-2-1-3 | Termoizolarea și cărtușirea cu tablă amprentată a pereților sălii sportive |  |

| Investitor: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cerecetării | Beneficiar: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, str. I. Creangă nr.1, mun. Chișinău |
| --- | --- |
| Secretar general de stat I.ȘAROV | Rector: |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                L.S.

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/18-2-1-1

Lucrări de construcție

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Podea sala de sport (SAC2) |  |  |
| 1 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp | m2 | 1 045,00 |
| 2 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp, diferenţa in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizării betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -1 045,00 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa d=6AI, 150xl50mm) | kg | 3 848,00 |
| 4 | CG49A aplicativ | Executarea acoperirii Sistem "Pavisint75" 10+2, la pardoseli de tip sport mulţi strat inclusiv vopsirea (CASALI SPORT)( se exclud pervaz, fir, clei plinte,) | m2 | 1 045,00 |
| 5 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereţi gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp | m | 130,00 |
|  |  | Capitolul 2. Tribune |  |  |
| 6 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereţi din beton armat cl. B15-B22 (executare găuri in podea) | m3 | 0,74 |
| 7 | RpCAOlA | Săpături manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundaţii, şanţuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,74 |
| 8 | TrB01C2-2 | Transportul materialelor din grupa 4(incarcare, aruncare, descarcare, rastumare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 6,70 |
| 9 | TrllAAOlCl | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 6,70 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 | t | 6,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t la distanta de 10 km |  |  |
| 11 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7,5/M 100 | m3 | 0,74 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C 15/M200 (suporţi tip 1, suporţi tip 2) | m3 | 3,08 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 14,40 |
| 14 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundaţii izolate (bulon B2) | kg | 118,40 |
| 15 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 20 mm | buc | 496,00 |
| 16 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puţin | m2 | 4,00 |
| 17 | CL26A | Rame metalice gata confecţionate (carcas tribune T-l , T-l *, T-2, T-2*, T-3, T-3*; SACS) | kg | 7 271,40 |
| 18 | CL26A | Rame metalice gata confecţionate (elemente de susţinere nod D I, SAC2) | kg | 30,90 |
| 19 | IzD04C | Vopsirea confecţiilor si construcţiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Proiecta 3in 1) | t | 7,30 |
| 20 | TsH90A | Reparaţia băncilor de forme diferite Exeutarea băncilor de forme d iferite (leat din conifer 170x 50mm -l,79m3, 45x4Smm - 0. 12m3, inclusiv elemente de prindere; SAC9) | m3 | 1,91 |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade. | m3 | 1,79 |
| 22 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafeţe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,79 |
| 23 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la duşumele | m2 | 56,32 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/18-7-1

Sistematizarea verticala si amenajarea teren

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de terasamente (PG.2, pl. 3 |  |  |
| 1 | TsCISBl | Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, n teren catg. 2 | 100 m3 | 0,61 |
| 2 | TsC22Bl | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 Si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,61 |
| 3 | TsD02Al | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,76 |
| 4 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintui provenind din teren mijlociu | m3 | 75,00 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,21 |
| 6 | TsC26Al | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,61 |
| 7 | TsC27Al k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevăzută in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,61 |
| 8 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,76 |
| 9 | TsISOAlO | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 408,00 |
|  |  | Capitolul 2. înverzi rea (PG.2, pl.3; PG.4, pl.I) |  |  |
| 10 | TsC03El | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 | 100 m3 | 2,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 352,30 |
| 12 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 1 357,00 |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafeţe orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 13,57 |
| 14 | TsH17B | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantar» izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu | m3 | 27,00 |
| 15 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (Tuia occidental a „Smaragd” 12511 50) | buc | 14,00 |
| 16 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (tei pucios 300/350) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminti si pavaje (PG.2,pl.2,3) Capitolul 3.1. Imbracamintea acceselor din beton asfaltic (S=1051,0 ml) |  |  |
| 17 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcţia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=200mm | m3 | 257,65 |
| 18 | DA12C | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=200mm | m3 | 257,65 |
| 19 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicar ă unui strat de beton asfaltic (bitum emulsie 0,7 kg/m2) | t | 0,735 |
| 20 | DB19G | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 051,00 |
| 21 | DI 107 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicari; unui strat de beton asfaltic (bitum emulsie 0,4 kg/m2) | t | 0,42 |
| 22 | DB16H k=1.2 | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (50mm) | m2 | 1 051,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Acoperire teren din nisip (76,0m2) |  |  |
| 23 | DA12C | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 7,60 |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcţia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, | m3 | 14,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu nisip h=200 mm |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Acoperiş din dale de beton (497,0m2) |  |  |
| 25 | TsC53B k=4 | Compactarea pamintului cu piatra sparta h 200 mm | 100m2 | 4,97 |
| 26 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare gr 60 mm din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 497,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Borduri |  |  |
| 27 | DE IOC | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundaţie de beton 30x15 cm | m | 221,00 |
| 28 | DE11A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundaţie de beton 10x20 cm | m | 308,00 |
|  |  | Capitolul 4. Cerdac C-l |  |  |
| 29 | TsA02C | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 2,24 |
| 30 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,24 |
| 31 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inciinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,24 |
| 32 | TrB01C2-2 | Transportul materialelor din grupa 4(incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 1,75 |
| 33 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,016 |
| 34 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,30 |
| 35 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,31 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mal mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 10AIII) | kg | 12,90 |
| 37 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafaţa plăcilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de | m2 | 4,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in mcaperi cu suprafeţe mai mici sau egale cu 16 mp |  |  |
| 38 | CH06B | îngrădire metalica montata pe suporţi de 1.1 m înălţime, aşezaţi la distante de 1 1,2 m confectionata inox | m | 0,90 |
|  |  | Capitolul 5. Cerdac C-2 |  |  |
| 39 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafaţa plăcilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in încăperi cu suprafeţe mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 17,40 |
|  |  | Capitolul 6. Cerdac C-3 |  |  |
| 40 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,50 |
| 41 | Tril AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 3,75 |
| 42 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,75 |
| 43 | TsA02C | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrăţire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 3,30 |
| 44 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,70 |
| 45 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,70 |
| 46 | TrB01C2-2 | Transportul materialelor din grupa 4(incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 2,80 |
| 47 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,033 |
| 48 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,00 |
| 49 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri drepte pina la 6 m înălţime inclusiv, sprijinirile | m2 | 10,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fiind incluse |  |  |
| 50 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 25,80 |
| 51 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafaţa plăcilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafeţe mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 5,80 |
| 52 | CH06B | îngrădire metalica montata pe suporţi de 1.1 m maltime, aşezaţi la distante de 1 1,2 m confectionata inox | m | 4,40 |
|  |  | Capitolul 7. Cerdac C-4 |  |  |
| 53 | TsA02C | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrăţire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 3,30 |
| 54 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfari marea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,70 |
| 55 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclínate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,70 |
| 56 | TrB01C2-2 | Transportul materialelor din grupa 4(incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 2,80 |
| 57 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,033 |
| 58 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,00 |
| 59 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri drepte pina la 6 m înălţime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 10,16 |
| 60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 25,80 |
| 61 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafaţa plăcilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa | m2 | 5,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafeţe mai mici sau egale cu 16 mp |  |  |
| 62 | CH06B | îngrădire metalica montata pe suporţi de 1.1 m inaltime, aşezaţi la distante de 1…….1,2 m confectionata inox | m | 4,40 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/18-7-2

Lucrări de construcție .Gard

| № crt. |  |  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Gard intre punctele A-E |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02Bl | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,25 |
| 2 |  |  | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzuluL in teren mijlociu |  | m3 | 2,80 |
| 3 |  |  | TsC39Al | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m |  | buc | 33,00 |
| 4 |  |  | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 10,44 |
| 5 |  |  | TsDQ4A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 10,44 |
| 6 |  |  | TrB01Cl-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  | t | 53,74 |
| 7 |  |  | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş (h=200m) |  | m3 | 9,72 |
| 8 |  |  | CA03G | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..(. fundaţii izolate FI ... F4) |  | m3 | 6,55 |
| 9 |  |  | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundaţii izolate(in carcase) |  | kg | 7,60 |
| 10 |  |  | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul |  | kg | 42,90 |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | barelor peste 8 mm inclusiv in fundaţii izolate (in carcase) |  |  |
|  | 11 | CA03G |  |  | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de spnjin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(fundaţii continue Fc 1) | m3 | 9,00 |
|  | 12 | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 82,80 |
|  | 13 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere (in carcase Csfl) | kg | 112,20 |
|  | 14 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere (in carcase Csfl) | kg | 237,60 |
|  | 15 | CA05E |  |  | Beton turnat in ziduri, pereţi, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf, art.CAOl si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... Ml50 | m3 | 4,00 |
|  | 16 | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri drepte pina la 6 m înălţime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 15,00 |
|  | 17 | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confecţionaţi, livraţi complet asamblaţi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 11 inclusiv Sml -Sm4) | t | 1,321 |
|  | 18 | CN20B1 |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puţin (Protecta 3in 1) | m2 | 35,74 |
|  |  |  |  |  | Capitolul 2. Gard intre punctele F-H |  |  |
|  | 19 | TsC02Bl |  |  | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare în depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,141 |
|  | 20 | TsA20B |  |  | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,60 |
|  | 21 | TsC39Al |  |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m | buc | 18,00 |
|  | 22 | TsDOlB |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o | m3 | 17,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |
| 23 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 17,50 |
| 24 | TrB01Cl-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 27,24 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş (h=200m) | m3 | 6,12 |
| 26 | CA03G | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..(. fundaţii izolate FI, F3, F5 ) | m3 | 2,60 |
| 27 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundaţii izolate(in carcase) | kg | 5,80 |
| 28 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundaţii izolate (in carcase) | kg | 32,40 |
| 29 | CA03G | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(fundaţi* continue Fc 1) | m3 | 6,00 |
| 30 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri drepte pina la 6 m înălţime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 30,00 |
| 31 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere (in carcase Csfl) | kg | 63,75 |
| 32 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere (in carcase Csfl) | kg | 135,00 |
| 33 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereţi, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CAOl si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... Ml50 | m3 | 1,00 |
| 34 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevaţii, ziduri | m2 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |
| 35 | CL01A | Stilpi din otel gata confecţionaţi, livraţi complet asamblaţi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 11 inclusiv Sml,Sm 5,Sm6) | t | 0,979 |
| 36 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puţin ( Proiecta 3in 1) | m2 | 20,25 |
|  |  | Capitolul 3. Inprejmuiri metalice |  |  |
| 37 | C007B1 | împrejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confecţionai (G 1 -G 7, i nclusiv Ml, M2) | kg | 2 263,11 |
| 38 | C007B1 | împrejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confecţionai Porţi P-1P-2 inclusiv balamale) | kg | 798,94 |
| 39 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul( Proiecta 3in 1) | m2 | 82,67 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/18-2-1-2

Echipament sportiv

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de constructie |  |  |
| 1 | CE35A | Plasa de siguranţa, utilizata la executarea invelitorii construcţiilor (Plasa din relon d=2,3mm, ochi 100xl00mmN= plasa 0,0185) | m2 | 650,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj sportiv |  |  |
| 2 | pret de piaţa | Masa M 1 L=4,0m | buc | 1,00 |
| 3 | pret de piaţa | Scaun M-2 | buc | 4,00 |
| 4 | pret de piaţa | Poarta pentru fotbal mobila din profil din aluminiu (3,0x2,Om) | buc | 2,00 |
| 5 | pret de piaţa | Consola baschet mobila profesionala cu panou plexiglass | buc | 2,00 |
| 6 | pret de piaţa | Set suporturi si fileu de volei | buc | 1,00 |
| 7 | pret de piaţa | Panou electronic pentru scor (1300x800x60 mm..) | buc | 1,00 |
| 8 | pret de piaţa | Banca din lemn M-7 , L=5,0 m | buc | 2,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/18-7-3

Forme arhitecturale mici

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de constructie |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalarea banei pe 2 picioare | buc | 4,00 |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 5,00 |
| 3 | DF18A | Plantarea stilpilor( (montare perete suedez) | buc | 2,00 |
| 4 | pret de piaţa | Perete suedez | buc | 1,00 |
| 5 | DF18A | Plantarea stilpilor( (bara de tractiune) | buc | 2,00 |
| 6 | pret de piaţa | Bara de tractiune | buc | 1,00 |
| 7 | DF18A | Plantarea stilpilor( (montare paralele) | buc | 4,00 |
| 8 | pret de piaţa | Paralele | buc | 1,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5/18-2-1-3

Termoizolarea și căptușirea cu tablă amprentată a pereților sălii sportive.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | i A* |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrări de modificare a condiţiilor termice |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperiş - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 520,00 |
| 2 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 7,50 |
| 3 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe. | m3 | 7,50 |
| 4 | RCsB21 A |  | Forarea mecanica a găurilor | buc | 350,00 |
| 5 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 290,00 |
| 6 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 580,00 |
| 7 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 580,00 |
| 8 | IzFlOF |  | Strat termoizolator la terase, acoperişuri si plansee, din placi din vata minerala , pe suprafeţe orizontale sau Înclinate pina la 40 %(se exclud lemn ,bitum ,filier) gr 150 densitatea 60- 80 kg m3 k sal 5 | m2 | 520,00 |
| 9 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip ţigla) pentru invelitorile acoperişurilor (tip Lindab) | m2 | 520,00 |
| 10 | RpCI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate. la clădiri existente, din tabla de 0.5 mm grosime, cu | m | 120.00 |
|  |  |  | latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv |  |  |
| 11 |  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafeţe verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 420,00 |
| 12 |  | RpC056A | Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 59,00 |
| 13 |  | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafaţa golului peste 2 m2 in doua canaturi sticla Low-e profil prod. Germania ,Austria 5camere clas A | m2 | 59,00 |
| 14 |  | RpIzF08A | Folie de hidroizolatie HYD-25, calandrata, pe baza de bitum - elastomeri termoplastici, la lucrările de hidroizolatie a teraselor sau fundaţiilor clădirilor tip izolen | m2 | 24,00 |
| 15 |  | CK36A | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea uşilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC | m2 | 64,80 |
| 16 |  | CK26B | Glafuri din aluminiu montate la ferestre | m | 48,00 |
| 17 |  | TrBOl Al-9 | Transportul materialelor din grupa 1 -3 (incarcare, aşezare, descarcare, aşezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 20,00 |
| 18 |  | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 6,00 |
| 19 |  | TsI50A5 | Transportarea deşeuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 6,00 |

| Investitor: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cerecetării; Beneficiar: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Secretar general de stat I.ȘAROV; Rector:. (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele). L.S. L.S. |  |
| --- | --- |