CAIET DE SARCINI

pentru Licitație Deschisă

- Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat

- Obiectul achiziției: Lucrărilor de schimbare a rețelelor inginerești de apeduct în cadrul  IMSP Policlinica de Stat

- Cod CPV: 45330000-9

- Lista lucrărilor:

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Nod de evidenta |  |  |
| 1 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 3,00 |
| 2 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 2,00 |
| 3 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,00 |
| 4 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 4,00 |
| 5 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" | buc | 1,00 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura( filet scurt) din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura( filet scurt) din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm | buc | 4,00 |
| 8 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 9 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele apeduct rece |  |  |
| 10 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 145,00 |
| 11 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 12,00 |
| 12 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 12,00 |
| 13 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" | m | 145,00 |
| 14 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"( in complect cu tija h=50-80 cm diblu ,ancher) | buc | 50,00 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm | buc | 12,00 |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(flansa 50 ) din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 18 | RpSD25F | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" sudabil | buc | 10,00 |
| 19 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 32,00 |
| 20 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm | buc | 2,00 |
| 21 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 35,00 |
| 22 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 160,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Retea apeduct PPR |  |  |
| 23 | RpIC37A | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" | buc | 38,00 |
| 24 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de -3/4" | buc | 25,00 |
| 25 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de -1/2" | buc | 17,00 |
| 26 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 20,00 |
| 27 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 150,00 |
| 28 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |
| 29 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 20,00 |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12,00 |
| 31 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 25,00 |
| 32 | IC38D | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 5,00 |
| 33 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2"x20 PPR | buc | 12,00 |
| 34 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"x25 PPR | buc | 25,00 |
| 35 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 150,00 |
| 36 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 180,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montare nod de evidenta |  |  |
| 37 | SF50B | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Contor apa, vana ,vana robinet -cost utilaj)( modific res 2874114124420 din kg-buc) | компл. | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 | Pret de piata | Contor apa rece HYDRODIGIT dn 20 | buc | 1,00 |
| 39 | Pret de piata | Vana cu flanse d=50 mm | buc | 1,00 |
| 40 | Pret de piata | Vana-robinet cu olandez d=50 mm | buc | 2,00 |

- Informație financiară: Sursa de finanțare: buget de stat/surse proprii

- Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 30 zile calendaristice care încep a curge din data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul lucrărilor se indică în lei MD;

- Să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor:

- Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fixă pe toată perioada de executare a contractului;

- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor organizatotului procedurii de achiziție.

- Cheltuieli suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar.

- Oferta este valabilă 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.

- Data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor – la solicitarea operatorului economic.

- Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:_prețul cel mai scăzut.

- Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: - corepunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă bancară în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA. | Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (Anexa 9) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele nr. 3; nr.5; nr.7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați conform caietului de sarcini. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Iinspectoratul Fiscal | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | - Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12) sai Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 2ani de activitate (anexa 13) | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 2 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) – un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor de execuție). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | - Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14); | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | - Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15); | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, cu anexarea documentelor confirmative. | Obligatoriu |
| 10 | Graficul de executare a lucrărilor (Anexa 10) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11 | - Certificate de conformitate | Certificate de conformitate sau fișa tehnică pentru materialele utilizate Copii, Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 12 | - Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice | Prezentarea obligatorie la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 13 | - Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Se va prezenta până la data semnării contractului | Obligatoriu |
|  | - NOTĂ: | Termeni și modalitate de plată prin transfer, în termen de 15 zile, după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate. |  |
|  | Remediera viciilor ascunse și a defectelor: Defectele apărute în termenul garanției vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare din cont propriu ( Defect este orice parte a lucrărilor executate incomplect, conform prevederilor contractului, proiectului). |  |  |

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat     ”24” iulie 2023

Ex: R.Cioclea

Tel:022-25-15-08