| Buncar Radioterapeutic in cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova, din str.N.Testemitanu 30 num.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-3

Rtele de apeduct si canalizare interna (Etapa 2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA21D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN16, D40) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava PPR PN16, D40 |  |  | m |  | 5,10 |  |  |
|  | 2523156719431-2 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune 40 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156719451-2 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d40 |  |  | buc |  | 3,55 |  |  |
|  | 2523156719401-2 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d40 |  |  | buc |  | 3,90 |  |  |
|  | 2523156719461-2 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d40 |  |  | buc |  | 0,55 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN16, D32) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2521216717050-3 |  | Teava PPR PN16, D32 |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  | 2523156719431-3 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d32 |  |  | buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523156719451-3 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d32 |  |  | buc |  | 14,20 |  |  |
|  | 2523156719401-3 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32 |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 2523156719461-3 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32 |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2521216717050-4 |  | Teava PPR PN16, D25 |  |  | m |  | 28,56 |  |  |
|  | 2523156719431-4 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 2,24 |  |  |
|  | 2523156719451-4 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 19,88 |  |  |
|  | 2523156719401-4 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 21,84 |  |  |
|  | 2523156719461-4 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 3,08 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2521216717050-5 |  | Teava din material plastic d20 |  |  | m |  | 51,00 |  |  |
|  | 2523156719431-5 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2523156719451-5 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 35,50 |  |  |
|  | 2523156719401-5 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 33205173516-2 |  | Termoizolare de tip ПЭП д40 |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 33205173516-3 |  | Termoizolare de tip ПЭП д32 |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,28 |  |  |
|  | 33205173516-4 |  | Termoizolare de tip ПЭП д25 |  |  | m |  | 30,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 33205173516-5 |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 54,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 103,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 1,03 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2875274201000-3 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 3/8" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2875274201000-5 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" |  |  | buc |  | 11,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40-20mm |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 40-20 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2521216717050-4 |  | Teava PPR PN16, D25 |  |  | m |  | 25,50 |  |  |
|  | 2523156719431-4 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719451-4 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 17,75 |  |  |
|  | 2523156719401-4 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 19,50 |  |  |
|  | 2523156719461-4 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25 |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 2521216717050-5 |  | Teava din material plastic d20 |  |  | m |  | 81,60 |  |  |
|  | 2523156719431-5 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 2523156719451-5 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 56,80 |  |  |
|  | 2523156719401-5 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 62,40 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  | 33205173516-4 |  | Termoizolare de tip ПЭП д25 |  |  | m |  | 27,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 40,80 |  |  |
|  | 33205173516-5 |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m |  | 86,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 105,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 10,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2875274201000-3 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 3/8" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 2875274201000-5 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25-20mm |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 2875274204040-2 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 25-20 |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,80 |  |  |
|  | 2521216700210-2 |  | (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) |  |  | m |  | 66,95 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,40 |  |  |
|  | 2521216700210-3 |  | (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) |  |  | m |  | 30,90 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SB06B1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire d50mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2523156712820-11 |  | Piesa de curatire d50mm |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB06D1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP D110) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 2523156712820-2 |  | Piesa de curatire PP D110 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB06D1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP D110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2523156712820-22 |  | Revizie PP D110 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"-2" |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,40 |  |  |
|  | 2875274204040-3 |  | Bratara pt. tevi de canalizare d2"-4" |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SB06D1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiare pentru coloane de canalizare d110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2523156712820-23 |  | Mufe antiincendiare pentru coloane de canalizare d110 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SB06B1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de aerisire d50mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2523156712820-1 |  | Clapeta de aerisire d50mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SB06D1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aerisire D110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2523156712820-12 |  | Clapeta de aerisire D110 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica cu montare suspendabila pe carcas de montaj metalic, rezervor 6,0l cu clapeta de actionare din inox, antivandal) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,50 |  |  |
|  | 2622102442760-1 |  | Vas de closet din ceramica cu montare suspendabila |  |  | buc |  | 5,30 |  |  |
|  | 2622102452900-1 |  | carcas de montaj metalic, rezervor 6,0l |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521216720210-1 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2875114200400-1 |  | clapeta de actionare din inox, antivandal |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,40 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 16,48 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 4,90 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 16,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cu sensor, calitate superioara) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 2913124201370-2 |  | baterie amesticatoare pentru lavoar cu sensor, calitate superioara |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SC10A |  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bideu cu sifon PP si mecanisme de fixare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 262210244900-1 |  | Bideu cu sifon PP si mecanisme de fixare |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201999 |  | Robinet pt. bideu cu dn 1/2" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2513734203160 |  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare din inox pentru bideu) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370-12 |  | baterie amesticatoare din inox pentru bideu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din inox, cu sifon din PP si mecanism de fixare) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta din inox |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare cromata pentru chiuveta, cu brat lung) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201370-1 |  | baterie amesticatoare cromata pentru chiuveta, cu brat lung |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Canale din b/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 19,35 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 26,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 27,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 27,10 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 4,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,91 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Canal din beton armat 500x500x3000mm) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 38,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2666122800600-2 |  | Canal din beton armat 500x500x3000mm |  |  | buc |  | 20,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 47,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa de acoperire a canalelor 500x3000mm) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2666122800600-1 |  | Placa de acoperire a canalelor 500x3000mm |  |  | buc |  | 20,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale din b/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Boiler electric V=100l, 2.0kW |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5453453 |  | Boiler electric V=100l, 2.0kW |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |