CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie de Reamplasarea retelelor termice din zona reconstructiei a imobilului existent S+P+E cu schimbarea destinatiei de functionare - Centru de Justitie Familiala din Moldova din str. Studentilor, 14

Retelelor termice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1M05F | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 250 mm | m |  |  |  | 152,000 |  |
| 2 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб ) | t |  |  |  | 6,006 |  |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t |  |  |  | 6,006 |  |
| 4 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 |  |  |  | 187,600 |  |
| 5 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 |  |  |  | 187,600 |  |
| 6 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции) 10m3x0,25 =2.5тн | t |  |  |  | 2,500 |  |
| 7 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка изоляции автосамосвалом на расстояние 30 км) | t |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 9 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 10 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  | 3,960 |  |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  |  |  | 2,460 |  |
| 12 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) 642m3x3%=19.26m3 | m3 |  |  |  | 19,260 |  |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (246m3*1.7t/м3=418,2t) | t |  |  |  | 418,200 |  |
| 14 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  | 246,000 |  |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  | 3,560 |  |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  | 3,560 |  |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  | 40,000 |  |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  | 40,000 |  |
| 19 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 6 mm | m |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 3. Beton armat. Suport fix Щ04-350 (2 buc), |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe , P11-8, k=0.8 | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 21 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (din demontare) | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 22 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (L 11-8) | buc |  |  |  | 23,000 |  |
| 23 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe placa (P 11-8) | buc |  |  |  | 23,000 |  |
| 24 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (L 4-8) | buc |  |  |  | 4,000 |  |
| 25 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe placa de acop. camerei (P 5-8) | buc |  |  |  | 4,000 |  |
| 26 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c, OP-3 | buc |  |  |  | 24,000 |  |
| 27 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv, OP-1 | buc |  |  |  | 6,000 |  |
| 28 | IzF04F(F) | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 | m2 |  |  |  | 238,000 |  |
| 29 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  | 10,120 |  |
| 30 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  | 1,128 |  |
| 31 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg |  |  |  | 205,800 |  |
|  |  | 4. Pozarea subtirana a retelelor termice. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TfE01F | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 273/400 mm | m |  |  |  | 152,000 |  |
| 33 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 57/125 mm | m |  |  |  | 22,000 |  |
| 34 | TfE02F | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250/400 mm | buc |  |  |  | 8,000 |  |
| 35 | TfE04F | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250/400 mm | buc |  |  |  | 30,000 |  |
| 36 | TfE04A | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 57/125 mm | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 37 | TfE05F | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 250/400 mm | buc |  |  |  | 8,000 |  |
| 38 | TfE05A | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 57/125 mm | buc |  |  |  | 4,000 |  |
| 39 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor d=250/400 | buc |  |  |  | 4,000 |  |
| 40 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata, 24buc*10.5kg=147kg | kg |  |  |  | 252,000 |  |
| 41 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata, 6buc*3.5kg=21kg | kg |  |  |  | 21,000 |  |
| 42 | M1L42B | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 160-360 mm | buc |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  | 5. Pozarea a retelelor termice camin termic CT-1. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273*6 | m |  |  |  | 1,000 |  |
| 44 | TfA02F2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250 | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 45 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 | m |  |  |  | 4,000 |  |
| 46 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 47 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 33.5 | m |  |  |  | 3,500 |  |
| 48 | TfB01C2 | Montarea robinetului sferic, avind diametrul nominal Dn 50 | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 49 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc |  |  |  | 4,000 |  |
| 50 | TfB01A2 | Montarea robinetului sferic, avind diametrul nominal Dn 25 | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 51 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc |  |  |  | 2,000 |  |
| 52 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida. Eclisa Dn =57/273 , 2buc*0.28kg=0.56kg | 10 kg |  |  |  | 0,056 |  |
| 53 | RCsB31O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 54 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 160 mm | m |  |  |  | 2,000 |  |
| 55 | CH10C1 | Confectionare supapa automata | kg |  |  |  | 0,560 |  |
| 56 | RpAcC11A adop | Montarea supapa automata, cu diametrul racordului de 150 mm "Zahlopca" | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 57 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 58 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  | 1,500 |  |
| 59 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 |  |  |  | 1,500 |  |
| 60 | RpIzD05C | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de - 60 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv. | m2 |  |  |  | 1,230 |  |
| 61 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  |  |  | 1,230 |  |
| 62 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  |  |  | 1,230 |  |
|  |  | 6. Puturi de drenaj. Nodul A - 2buc. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GA08G | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530 x 8 mm | m |  |  |  | 2,000 |  |
| 64 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  | 0,400 |  |
| 65 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc |  |  |  | 1,000 |  |
| 66 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: chepenguri | kg |  |  |  | 120,800 |  |
| 67 | CL17B adopt | Confectii metalice diverse, montate aparent. Nodul A - 2 buc. | kg |  |  |  | 15,760 |  |
|  |  | 7. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.=23mm S=78.5+36(restabilire)m2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  | 172,000 |  |
| 69 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 114.5m2*0.23m=26.335m3 | m3 |  |  |  | 26,335 |  |
| 70 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка а/бетона) | 100 m3 |  |  |  | 0,263 |  |
| 71 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 26.335m3*1.9=50.04t | t |  |  |  | 50,040 |  |
| 72 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 |  |  |  | 36,000 |  |
| 73 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  | 36,000 |  |
| 74 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  | 36,000 |  |